POLIMERŲ BRINKIMO TYRIMAS

Aparatūra:

- Brinkimo laipsnio matavimo indas.

- Matavimo cilindras.

DARBO EIGA. Darbo metu nustatomas tiriamo polimero bandinio tūris skirtingais laiko tarpais, paskaičiuojamas polimero brinkimo laipsnis Qt ir jo maksimaliai galima reikšmė Qmax.

Polimero tūrio nustatymui į 50 ml talpos matavimo indą pripilame tiksliai 20 ml vandens. Į cilindrą suberiame 5 gr. tiriamo polimero ir nustatome vandens menisko pokytį matavimo cilindre. Paskaičiuojame 1 g masės polimero tūrį V0 , cm3.

Absorbuoto polimero brinkiklio tūrio matavimus atliekame inde 1. Tam į indą pripilame brinkiklį ir atžymime jo menisko aukštį graduotame vamzdelyje 1-1. 1 g polimero bandynį įdedame į prietaiso kolbą 1-2 ir sandariasi užkemšame ją kamščiu. Pasukame prietaisą tokiu kampu, kad brinkiklis apsemtų polimerą (padėtis b) ir laikome 1 min. atstatę prietaisą į padėtį (a) atžymime brinkiklio menisko padėtį ir užsirašome absorbuoto skysčio tūrį Va (cm3). Matavimus vykdome kas 1 min. tol, kol brinkiklio menisko padėtis vamzdelyje 1-1 nekinta 3-5 min. bėgyje.

Matavimo rezultatus surašome į lentelę apskaičiuojame brinkimo laisnį Q iš formulės:

Qt=VaV0∗100, 

Kordinatėse Q-t atidedame paskaičiuotas rekšmes ir iš gautos kreivės randame Qmax rekšmę.

Rezultatų lentelė:

| Polimero spalva | Brinkimo trukmė, min | Va cm3 | V0, cm3 | Qt , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mėlynas | 1 | 0,1 | 0,7 | 14,29 |
|  | 1 | 0,3 |  | 42,86 |
|  | 1 | 0,4 |  | 57,14 |
|  | 1 | 0,5 |  | 71,43 |
|  | 3 | 0,6 |  | 85,71 |
|  | 3 | 0,6 |  | 85,71 |
|  | 3 | 0,6 |  | 85,71 |
| raudonas | 1 | 0,4 | 0,8 | 50 |
|  | 1 | 0,5 |  | 62,5 |
|  | 1 | 0,6 |  | 75 |
|  | 1 | 0,7 |  | 87,5 |
|  | 1 | 0,8 |  | 100 |
|  | 3 | 1 |  | 125 |
|  | 3 | 1,1 |  | 137,5 |
|  | 3 | 1,2 |  | 150 |
|  | 3 | 1,3 |  | 162,5 |
|  | 3 | 1,4 |  | 175 |

- Kas kinta ir ka nekinta polimerams brinkstant? Polimerams brinkstant jų tūris didėja ir masė taip pat didėja. Brinkimo pradžioje polimero lankstumas didėja, o jam išbrinkus sumažėja. .

- Ar kristaliniai ar amorfiniai polimerai greičiau brinksta? Kodėl? Kristalinių polimerų struktūra patvaresnė nei amorfinių. Kristalinė gardelė yra stabilesnė, molekukės yra išsidėčiusi tvarkingiau, nei amorfinių polimerų, todėl amorfiniai polimerai brinksta greičiau nei kristaliniai.

- Paaiškinti kreivę. Polimeras

benzeno tirpale brinksta žymiai

greičiau ir pasiekia savo ribinę

brinkimo stadiją. Polimeras benzeno

garuose brinksta iš lėto, nes garai

ne taip greitai įsiskverbia įpolimerą