Holo reiškinio metale tyrimas

Darbą atliko: M. Večkys    EAB-2\3

Darbo užduotis. 1. Eksperimentiškai ištirti Holo potencialų skirtumo ΔϕH priklausomybę nuo magnetinio lauko indukcijos, esant pastoviam bandiniu tekančios srovės stiprumui.  2. Apskaičiuoti Holo konstantą ir krūvininkų koncentraciją.

Aparatūra ir darbo metodas. Matuojamas skersinis (Holo) potencialų skirtumas:

ΔϕH=EHd=RHIBbsinα

čia d – bandinio plotis, b – jo storis magnetinio lauko kryptimi, α = 900 ir S = bd

Išmatavus Holo potencialų skirtumą ΔϕH, bandiniu tekančios elektros srovės stiprumą I ir žinant bandinio storį b bei magnetinės indukcijos modulį B, galima nustatyti Holo konstantą RH . Atsirandančio Holo potencialų skirtumo ženklas sutampa su Holo konstantos RH  ženklu. Todėl, žinant Holo konstantos ženklą galima nustatyti ir krūvininkų krūvio q ženklą (tų dydžių ženklai vienodi). Kai laidumas elektroninis,        RH < 0, o kai skylinis, RH > 0.

Žinant Holo konstantą, laidumo pobūdį ir krūvininkų krūvio q ženklą, galima nustatyti krūvininkų koncentraciją n.

Aparatūrą sudaro elektromagnetas (kurio apvijos grandinėje yra srovės šaltinis MŠ1, ampermetras A ir varžynas R1), bandinys (esantis tarp elektromagneto polių), skaitmeninis ampermetras Ask, skaitmeninis voltmetras Vsk, varžynas R2 ir srovės šaltinis MŠ2.

Ask

MŠ1                  R1                   ε                                                 0,00

+																		  0,00	  Vsk													     R2								P								_	A      Im					 -		 +		=														                                                                     =

MŠ2

Darbo eiga.

- Įjungti prietaisus į elektros srovės grandinę.

- Keisdami varžynu R1 grandinės varžą, nustatykite darbų vadovo rekomenduotą elektromagnetą maitinančios elektros srovės stiprumą Im.

- Varžynu   R2 keisdami bandinio grandinės varžą, matuokite Holo potencialų skirtumą  ΔϕH , atitinkantį bandiniu tekančios skirtingo stiprumo I srovės vertes.

- Gautus matavimų rezultatus surašykite į lentelę.

| Im= 1,5 A B= 124 mT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 |
| ΔϕH⋅10−4,V | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0 | -0,03 | -0,06 | -0,08 | -0,11 | -0,13 | -0,16 |

Im=(0,5 ÷ 3,0) A                 b= 0,1 mm

N= 250                               α= 9000

L= 2,2 mH

R= 0,6 Ω

Imax= 5 A

- Baigę matavimų eksperimentinę dalį, elektromagnetą maitinančios srovės stiprumą Im ir bandiniu tekančios srovės stiprumą  I sumažinkite iki nulio. Maketą išjunkite iš elektros tinklo.

- Pasinaudodami elektromagneto gradavimo grafiku B = f( Im ), nstatykite atitinkamą  magnetinės indukcijos  modulio B vertę.

7.

ΔϕH                                 ΔϕH=f(I)                                                 I, A

8. Nustatę iš grafiko atitinkamas I, ΔϕH ir žinodami bandinio storį b bei                                 magnetinės indukcijos modulioB vertę apskaiciujame Holo konstantą RH.

RH=b⋅ΔϕHIBsinα        RH=0,1⋅0,05⋅10−40,4⋅124sin90=1⋅10−8

9. Žinodami Holo konstantą ir krūvininkų krūvio q ženklą apskaičiuojame jų koncentraciją n.

n=1q⋅RH=11,6⋅10−19⋅1⋅10−8=6,25⋅10−12

Išvada:

Eksperimentiškai ištyrėme Holo potencialų skirtumo ΔϕH priklausomybę nuo bandiniu tekančios srovės stiprumo, esant pastoviai magnetinio lauko indukcijai ir gavome, kad kuo didesnė bandiniu tekančios srovės stipris, tuo  potencialų skirtumas ΔϕH mažesnis.