H10 bangos lauko struktūroje yra dvi bangolaidžio sienelėms magn. lauko dedamosios Hz ir Hx.

ab*10

l/2a

Paveiksle pavaizduota 23*10 stačiakampio bangolaidžio pagrindinės bangos slopinimo koef. priklausomybės nuo perduodamų virpesių bangos ilgio. Kreivės apskaičiuotos 3 skirtingiems bagolaidžio skerspjūvio kraštiniųsantykiams, kurie keičiami keičiant bangolaidžio b kraštinės dydį. Didinant b matmenį, mažėja bangos slopinimo koef. Jis yra proporcingas nuostolių vienetinio ilgio bangolaidžio atkarpoje galios santykiui su bangolaidžiu perduodama galia. Nuostolių bangolaidžio sienelėse galia yra proporcinga bangolaidžio perimetrui L=2(a+b), o bangolaidžiu perduodama galia- jo skerspjūvio plotui S=ab. Taigi slopinimo koef. yra proporcingas bangolaidžio perimetro santykiui su skerspjūvio plotu.

Didėjant h dydžiui šis santykis mažėja, o kartu mažėja ir slopinimo koef. Nerekomenduojama, kad  h  dydis būtų didesnis už 0.5, nes tokio bagolaidžio darbo diapazonas pagrindine banga bus siauresnis. Slopinimo koef. priklausomybė nuo bangos ilgio turi lėkštą minimumą. Jo padėtis priklauso nuo h parametro reikšmės. Kai h=0.5, slopinimo koef. minimumas pasiekiamas prie l/2a=0.42, o kai  h=0.25,- prie  l/2a=0.5. Dėl slopinimo koef. priklausomybės nuo perduodamų virpesių bangos ilgio susiaurėja bangolaidžio darbo diapazonas pagrindine banga. Iš vienos pusės jį riboja aukštesnieji bangų tipai, o iš kitos- spartus slopinimo koeficiento didėjimas. Darbo diapazone jis neturi padidėti daugiau negu du kartus. Todėl įvertinus slopinimo koef. kitimą, darbo diapazonas apibrėžiamas nelygybe:

. Intervale slopinimo koef. išauga du ir daugiau kartų. Tai nedarbinė sritis.

Bangolaidžio matmenų parinkimas.

Bangolaidžių gamybai skirti stačiakampiai vamzdžiai yra standartizuoti. Jo skerspjūvio matmenys yra pateikiami žinynuose. Konstruktorius turi parinkti tinkamiausį bangolaidį duotam virpesių bangos ilgiui. Pagrindiniai reikalavimai parenkant bangolaidį: 1) darbas pagrindinio tipo banga; 2) didžiausias ribinis galingumas; 3) minimalus slopinimo koef. 4) darbas dažnių diapazone. Šie reikalavimai yra prištaringi, todėl reikia ieškoti kompromiso. Norint dirbti su pagrindinio tipo banga, reikia patenkinti sąlygą  a<l<2a. Ribinë galia didþiausia, o slopinimo koef. maþiausias kai x=l/2a=0.5 ir h=b/a=0.5. Bet ðiuo atveju dalis spektro patenka á aukðtesniø bangø tipo sritá. Todël paprastai darbo taðkas pasirenkamas darbinës srities viduryje     x=l/2a=0.7. Bangolaidþio sieneliø matmenø santyká  h=b/a parenka 0.4…0.48 ribose. Bangolaidþio matmenys apskaièiuojami pagal formules:

Ilgesniø bangø atveju, kai ribinë galia ir slopinimas yra ne tiek svarbûs, b matmuo yra maþinamas ir santykis b/a gali bûti maþesnis uþ 0.5.

4.3.7) El-magn. bangų žadinimas bangolaidžiuose irišvedimas iš jų.

El-magn. bangai bangolaidžiuose sužadinti ir juose sklindančios bangos energijai išvesti vartoja plyšius bangolaidžio sienelėse, strypelius ir kilpas. Bangolaidžio turi būti išdėstyti el-magn. energiją spiduliuojantys ir nespinduliuojantys plyšiai. Spiduliuojantys ir nespinduliuojantys plyšiai plačiai taikomi kuriant įvairaus mikrobanginio diapazono įtaisus. Spiduliuojantys plyšiai vartojami bangolaidžiams ir rezonatoriams žadinti ir sudėtingesnių bangolaidinių antenų sudarymui. Nespinduliuojantys plyšiai būna bangolaidinėse matavimo linijose, kuriomis tiriamas el-magn. lauko pasiskirstymas išilgai bangolaidžio. Tiriant lauko pasiskirstymą kitomis kryptimis, reikia vartoti spinduliuojančius plyšius. Tada jie uždengiami metaliniais ekranais.

Strypelis- tai koaksialios linijos vidinis laidininkas, įeinantis į bangolaidžio vidų. Išorinis koaksialios linijos laidininkas sujungiamas si bangolaidžio sienele. Į bangolaidį strypelis statomas toje vietoje, kur turi būti žadinamos bangos el. lauko maksimumas. Jis turi būti lygiagretus šio lauko jėgų linijoms. Priėmimo strypelis naudojamas bangolaidinėse matavimo linijose, skirtose tirti el-magn. lauko struktūrą bangolaidyje.

Kilpa sudaroma iš koaksialiojo kabelio vidinio laidininko, o jo išorinis laidininkas sujungiamas su bangolaidžio sienele. Kilpa įstatoma toje vietoje, kurioje turi būti žadinamas bangos magn. lauko maksimumas, ir orientuojama taip, kad jos plokštuma būtų statmena magn. lauko linijoms. Kilpa, kaip ir strypelis, naudojama ne tik laukui sukurti bangolaidžiuose ir rezonatoriuose, bet ir energijai išvesti iš jų. Į bangolaidį įvesti strypelis ar kilpa, arba sienelėse išpjauti plyšiai žadina ne vieną bet daug bangų tipų. Sužadinamos bangos sklinda į abi puses. Norunt nukreipti bangas viena kryptimi, kitas bangolaidžio galas trumpai sujungiamas, t.y. uždengiamas metaline plokštele.