7.6.1 Erdvės dalis, efektyviai dalyvaujanti radijo bangų energijos perdavime.

Neapribotoje erdvėje esanti izotropinė antena elmag. energiją spinduliuoja visomis kryptimis. Erdvės dalį, efektyviai dalyvaujančia radijo bangų energijos perdavime galime nustatyti dviem būdais: teoriškai ir praktiškai.

Praktinis būdas: statmenai bangos sklidimo keliui statome radijo bangų nepraleidžiančią diafragmą  su reguliuojamu skylės skersmeniu. Pamažu mažinant skylės skersmenį galima aptikti tokią jo reikšmę, kurios tolesnis mažinimas esminiai atsiliepia į lauko stiprumą priėmimo taške. Atlikę tokis matavimus įvairiose trasos taškuose t.y keisdami diafragmos padėtį tarp siųstuvo ir peiėmimo taško, galime rasti erdvės dalies ribas, efektyviai dalyvaujančios radijo bangų energijos perdavime

. Teorinis būdas: norint

teoriškai apskaičiuoti erdvės dalį, efektyviai dalyvaujančia radijo bangų energijos perdavime, naudojamasi Hiugenso principu ir Frenelio zonų sąvoka. Hiugenso principas teigia, kad kiekvienas skilindančios bangos fronto taškas yra naujos antrinės sferinės bangos šaltinis. Pasinaudodami Hiugenso principu galime rasti elmag. lauką pasirinktame taške, kai žinome jo reikšmes betkuriame paviršiuje.

Pagal Hiugenso principą antrinis elmag. laukas pasirinktame taške, kurį sukuria pirminį bangos šaltinį A ribojačio paviršiaus S elementas dS, yra proporcingas pirminio lauko šio elemento paviršiuje stiprumui ir elementaraus paviršiaus elemento plotui: dΨ=AΨse−jβrrdS čia: A – proporcingumo koeficientas, Y - elmag. lauko vektoriaus projekcija dekartinėje koordinačiį sistemoje, YS – jos reikšmė S paviršiuje,  r – atstumas tarp pasirinkto taško ir paviršiaus S. Tada suminis elmag. laukas pasirinktame taške: Ψ=SAΨSe−jβrrdS;čia: A – proporcimgumo koeficientas priklausantis nuo ribojančio paviršiaus tipo. Iš taško B į sferą išvestos tiesės, kurių ilgiai l2+nl/2, sudaro konusinius paviršius, o šių koncentriškų paviršių susikirtimas su sfera sudaro koncentriškų apskritimų šeimą

( 1pav.). Sritis tarp gretimų apskritimų vad. Frenelio zonomis.

Pirmoji frenelio zona yra paskritimu apribota sferos dalis, oaukštesnės eilės frenelio zonos tai žiedinės sferinio paviršiaus sritys. Fazių skirtumas tarp pirmosios ir antrosios zonų  elmag. laukų bus 1800. Aukštesnės eilės gretutinių zonų spinduliuojami laikai vienas kitą kompensuoja. Kompensacija tuo pilnesnė kuo aukštesnė zonų eilė, todėl suminio elmag. lauko stiprumas yra pytikriai lygus pusei  pirmos zonos sukurto elmag. lauko stiprumo. Tad pirmoji zona su tam tikra tasarga, apriboja efektyviai radijo bangų sklidime dalyvaujančią erdvės dalį. Frenelio zonų spinduliai apskaičiuojami pagal formules: bn=nλl1l2l1+l; pirmosios zonos atveju b1=λl1l2l1+l;Pirmosios frenelio zonos taškai N1 guli ant sukimosi

7.6.4. Radijo bangų sklidimas kalvotoje vietovėje. Radijo bangų sklidimo požiūriu vietovės raižytumas priklauso nuo kalvų aukščio ir bangos ilgio santykio. Ta pati vietovė, priklausomai nuo perduodamų virpesių bangos ilgio, gali būti silpnai arba labai raižyta. Atspindėtoji banga formuojasi pirmosios Frenelio zonos apribotame paviršiuje. Daugeliu atvejų kalvų viršūnių matmenys yra daug mažesni už pirmosios Frenelio zonos ribojamo paviršiaus matmenis.

Taikydami veidrodinio atspindžio metodą įvertinsime pirmosios Frenelio zonos ribojamo paviršiaus matmenis. Realų bangų šaltinį A pakeičiame jo veidrodiniu atspindžiu A’. Tada įsivaizduojame, kad atspindėtoji banga sklinda išilgai tiesės A’B. Užštrichuotas elipsoidas apriboja pirmąją Frenelio zoną. A’B tiesės susikirtimo su Žemės paviršiumi taške O elipsoido skersmuo 2b. Elipsoidas, kirsdamas Žemės paviršiaus plokštumą, iškerta joje elipsės formos paviršių. Elipsės mažoji ašis, statmena brėžinio plokštumai, yra lygi 2b, o didžioji ašis MN, priklausomai nuo bangos kritimo kampo, gali būti daug didesnė už 2b. Ši elipsė yra esminė Žemės paviršiaus dalis, formuojanti atspindėtą bangą. Praktiškai nepasitaiko kalvų su tokių matmenų plokščiomis viršūnėmis. Todėl atspindėtą bangą galima atmesti.

Kalvų įtaka radijo bangų sklidimui.  Kalva, įsiterpdama į sklindančios bangos Frenelio pirmąją zoną, ekranuoja ir tuo susilpnina elmag. Lauką priėmimo taške. Projektuojant ryšio trasą kalvotoje vietovėje, reikia taip parinkti antenų vietą ir aukštį, kad esminė radijo bangų sritis būtų virš kalvų. Radijo banga sklis kaip neapribotoje aplinkoje. Reikia įvrtinti Žemės paviršiaus sferiškumą.

Ekranuojančio objekto įtaką radijo bangų sklidimui įvertiną F koeficientu , kuris yra lygus santykiui elmag. lauko stiprumo priėmimo taške, kai trasoje kliūtis, su lauko stiprumu tame pačiame taške, kai kliūties nėra.

Šis daugiklis aprašomas lygtimi:F(ν)=112[C(ν)−jS(v)]=C2(v)+S2(v)2ejγ, čia tgγ=S(v)C(v),C(v),S(v)- Frenelio integralai, aprašomi lygtimis: C(v)=12−0vcosπx22dx, S(v)=12−0vsinπx22dx,v=2Hb1, H kliūties aukštis, atskaitomas nuo siuntimo ir priėmimo taškus jungiančios, b1-pirmosios Frenelio zonos spindulys kliūties vietoje.

Grafiko matome, kad maža kliūtis (kol H < 1,67b1) praktiškai neturi įtakos radijo bangų sklidimui. Kliūčiai didėjant F(n) priklausomybė įgauna virpesių charakterį. Maksimali reikšmė F=1,26 pasiekiama kai H=-0,88 b1. Taigi, prie tam tikrų sąlygų kliūtis padidina elmag. lauko stiprumą priėmimo taške. Toliau didėjant kliūties aukščiui F(n) monotoniškai mažėja.

7.6.5 Antžeminės bangos sklidimas, kai antenos yra žemės paviršiuje

Apytikslės ribinės sąlygos. Priimsime kad aplinkų oras-žemė ribiniame paviršiuje ps=0, Js=0.

Apytikslės ribinės sąlygos aprašo ryšį tarp ribiniam paviršiui tangentinių el ir mag lauko dedamųjų pirmoje aplinkoje (ore) prie pat ribinio paviršiaus, o proporcingumo koef. yra antrosios aplinkos banginė varža: Ey1=−Za2Hz1,    Ez1=Za2Hy1(1) čia: Za2=μ2ε2 – antrosios aplinkos banginė varža.

Apytiksles ribines sąlygas galima taikyti, kai antrosios aplinkos( žemės ) santykinės kompleksinės dielektrinės skvarbos modulis yra daug didesnis už vienetą. Jei ši sąlyga išpildyta, tai bangos sklidimo greitis ir bangos ilgis antroje aplinkoje yra daug mažesnis už jos sklidimo greitį ir bangos ilgį ore ir aprašomi lygtymis: v2=c/n, l2=l/n čia: n – žemės lūžio rodiklis. Iš (1) išplaukia kad, vienalytės pusiau laidžios aplinkos banginė varža yra induktyvinio pobūdžio su palyginti nedidele reaktyvine dalimi. Tačiau sluoksniuotos struktūros įėjimo varža gali būti induktyvinio pobūdžio su stipriai išreikštu reaktyvumu arba talpinio pobūdžio. Skaičiavimuose sluoksniuotas struktūras galima pakeisti vienalytėmis su ekvivalentine įėjimo varža. Bangai bet kokiu kampu krintant į ribinę plokštumą su realiu laidininku, lūžusi banga laidininke bus plokščia ir jos sklidimo kryptis bus statmena ribiniam paviršiui. Taikydami Hiugenso principą apskaičiuosime elmag. lauko stiprumą B taške žemėje h gylyje( 1 pav).

Šiuo atveju pirmoji Frenelio zona skritulys, kurio spindulys b1=hλZ+λZ22; Jei B taško nuotolis nuo žemės h<<lz tai b1=lz/2, o įvertinę, kad lz<<l, gauname 2b1<<l. Taigi pirmosios Frenelio zonos matmenys yra maždaug pusės bangos ilgio žemėje ir daug mažesni už bangos ilgį ore. Todėl ore b1 spindulio apskritime elmag. laukas yra praktiškai sinfaziškas. Išvada: elmag. lauką B taške sukuria nedidelis žemės lopinėlis, kurio ribose lauką galime laikyti sinfazišku. Tokia sinfazinė sritis sukuria plokščią elmag. bangą, sklindančią gylin į žemę statmenai jos paviršiui.

Elmag. lauko struktūra priėmimo taške gerokai nutolusiame nuo Žemės paviršiuje stovinčio šaltinio. Priėmimo tašką B sutapdiname su dekartinės koordinačių sistemos pradžia. Z ašis guli oro-Žemės ribinėje plokštumoje. Elmag. lauko ore dedamąsias ir oro parametrus žymėsime indeksu “1”, o atitinkamus dydžius Žemėje – indeksu “2”.

Tarkime, kad žinome priėmimo taško aplinkoje ore vertikaliąją elektrinio lauko dedamąją Ex1 ir reikia apskaičiuoti likusias elmag. lauko ore ir Žemėje dedamąsias. Priėmimo taško aplinkoje ore magnetinis laukas turės vieną Hy1 dedamąją, kurios kompleksinė amplitudė yra  H.y1=E.x1Ra0; čia Ra0=μ0ε0 - oro banginė varža. Į apytikslių ribinių sąlygų lygtį įstatę Hy1 reikšmę gauname:E.z1=E.x1ε2r.=E.x14ε2r2+(60λσ2)2ejϕa2. Iš čia matome, kad banga sklindanti virš pusiau laidaus Žemės paviršiaus, turi išilginę, lygiagrečią bangos sklidimo krypčiai dedamąją. Virš laidaus Žemės paviršiaus sklindanti banga nėra skersinė. Išilginės dedamosios amplitudė yra daug kartų mažesnė už vertikalios (skersinės) dedamosios

7.6.6. Antžeminės radijo bangos sklidimas virš nevienalyčio Žemės paviršiaus Sklindanti radijo banga savo kelyje nuo siuntimo iki priėmimo antenos sutinka keletą skirtingų sričių su skirtingais Žemės paviršiaus elektriniais parametrais. Perėjimas tarp Žemės paviršiaus sričių su skirtingais parametrais gali būto nuoseklus arba šuoliškas.Šuoliškas perėjimas tarp Žemės paviršiaus sričių su skirtingais parametrais. Imkime tarsą susidedančią iš sausumos ir jūros. Galimi du atvejai: į sausumą įsiterpusi jūra; į jūrą įsiterpusi sausuma. Sutrumpintai žymėsime taip: j-s-j ir s-j-s (1 pav.).

Trasos užpildymo sausuma koeficientas: q=l1l1+l2. q išraiškoje l1 – sausuma einančios trasos dalies ilgis, o l2 – trasos dalies einančios virš jūros ilgis. Skaičiavimuose priimta, kad sausumos laidumas s=9×10-3 S/m, o jūros -   s=4 S/m. Skaičiavimai atlikti plokščiai ir sferinei ˇeme

Išvados: 1) kai Žemė yra plokščia; Jeigu siuntimo antenos yra sausumoje, o tarp jų yra jūra, tai nedideli sausumos lopinėliai (q<0,1) sukelia spartų Žemės daugiklio mažėjimą. Jeigu antenos yra jūroje, o tarp jų sausuma, tai didinant sausumos dalį trasoje, Žemės daugiklis mažėja lėtai ir palaipsniui ir tik sausumai visai priartėjus prie siuntimo ir priėmimo antenų (q>0,9), Žemės daugiklis ima sparčiai mažėti. Iš čia išplaukia, kad trasos elementų įtaka antžeminės bangos slopinimui priklauso nuo to, kurioje trasos vietoje šie elementai yra. Didžiausią įtaką slopinimui turi trasos elementai, esantys artimoje antenų aplinkoje. Vidurinės trasos dalies įtaka Žemės daugikliui yra daug mažesnė.

Fizikinė prasmė: siuntimo ir priėmimo antenų aplinkoje radijo banga sklinda prie pat Žemės paviršiaus ir pilnai pajunta jos slopinantį poveikį. Tolstant nuo siuntimo antenos, banga tarsi pakyla aukščiau nuo Žemės paviršiaus ir sklinda lyg neapribotoje aplinkoje. Banga tarsi pasirenka mažiausio pasipriešinimo kelią, kad mažiausiai būtų slopinama. Augant perduodamų virpesių bangos ilgiui Žemės daugiklis ir radijo bangos slopinimas mažėja.

elipsoido paviršiaus, kurio fokusai yra AB taškuose (3 pav.)

Šis elipsoidas apriboja esminiai radijo bangų sklidimo procese dalyvaujančią erdvę. Pagrindinė radijo bangų energijos dalis užima konkrečią sukimosi elipsoido formos erdvę. Šio elipsoido skerspjūvis sutampa su pirmąja Frenelio zona.

7.6.2. ANTŽEMINĖS BANGOS SKLIDIMO atvejų klasifikacija.

Antžeminė banga sklinda prie žemės paviršiaus prigludusiu atmosferos sluoksniu, sąveikaudama su žemės paviršiumi. Tikslas: žinant siuntimo antenos spinduliuojamą galią P1, antenų pakėlimo aukščius h1 h2, kryptingumo koeficientud D1 D2 ir atstumą tarp antenų, apskaičiuoti elmag. lauko stiprumą priėmimo taške.

Tiesioginio matomumo nuotolis tai tiesialinijinė atkarpa tarp siuntimo ir priėmimo antenų, liečianti žemės paviršių: r0=2ah1+h2; čia: a – žemės rutulio spindulys. Jis priklauso nuo antenų pakėlimo aukščio. Kad būtų papraščiau išspresti aukščiau minėtą uždavinį darome tam tikras prielaidas: priimame, kad atmosfera yra vienalytė ir ideali ( er=1, s=0 ), o žemės paviršius glotnus ir taip pat vienalytis. Priklausomai nuo atstumo tarp siuntimo ir priėmimo antenų santykio su tiesioginio matomumo nuotoliu, darome sekančias prielaidas: jei atstumas tarp siustuvo ir priėmimo taško r<0,2r0, tai elmag. lauko skaičiavimuose žemės paviršius laikomas plokščias; jei 0,2r0<r<0,8r0 tada reikia įvertinti žwmės sferiškumą. Tačiau abiem atvejais žemės paviršių pasiekia dvi bangos: tiesioginė ir atspindėtoji nuo žemės paviršiaus(2 pav.) Elmag. laukas priėmimo taške yra šių dviejų bangų interferencijos rezultatas, todėl ši zona vad. interferencine. Erdvę, kurioje atstumas tarp priėmimo taško ir siųstuvo 0,8r0<r<1,2r0 vad. pusšešėlio zona; kai r>1,2r0  vad šešėlio zona(3 pav). Šiose zonose vyrauja difrakcinis elmag. laukas. Kai siuntimo ir priėmimo antenos yra žemės paviršiuje, tiesioginio matomumo savoka netenka prasmės. Sistuvą ir priėmimo tašką jungianti tiesė AB atkerta žemės sferos segmentą, kuris trukdo tiesioginiam radijo bangų sklidimui. Kol šio segmento aukštis h yra daug mažesnis už pirmos Frenelio zonos spindulį t.y h<<b1=rλ4, tada elmag. lauko skaičiavimuose neįvertinamas žemės sferiškumas. Kitais atvejais raikai sudaryti specialius grafikus pagal kuriuos galima nustatyti žemės sferiškumo įtaką bangų sklidimui.

7.6.7. Antžeminė banga (difrakcinė zona)

Elmag. laukas difrakcinėje zonoje. Elektrinio lauko stiprumas yra toks: Em=E0mFs; čia kryptinės antenos priėmimo taško link spinduliuojamo elektrinio lauko stiprumo amplitudė, Fs – Žemės slopinimo daugiklis, aprašomas trijų funkcijų sandauga: Fs=U(x)V(y1)V(y2), arba logaritminiame mastelyje: FSdB= U(x)dB +V(y1)dB + V(y2)dB. U(x) –funkcija, priklausanti nuo atstumo tarp siųstuvo ir priėmimo taško; V(y1),V(y2) – funkcijos priklausančios nuo siuntimo ir priėmimo antenų pakėlinmo aukščio; x, y1, y2 – parametrai skaičiuojami pagal tokias formules:

x=ra2λπ13;y1=2h1aλ2π213; y2=2h2aλ2π213; Apskaičiavus šiuos parametrus, U ir V reikšmes galima rasti pagal grafikus U(x),V(y1),V(y2) (1 pav.).

Skaičiavimai pagal šiuos grafikus atliekami dekametrinio ir metrinio diapazonų bangoms, nes šių diapazonų bangoms taikomos aukštai virš Žemės pakeltos antenos. Kilometrinių, hektometrinių ir dekametrinių diapazonų bangoms, kai antenos yra arti Žemės paviršiaus V(y1)=V(y2)=1. Šiuo atveju elmag. lauko skaičiavimui taiko grafikus, apskaičiuotus pagal difrakcines formules.

Išvados: 1) elmag. lauko stiprumas difrakcinėje zonoje, tolstant nuo šaltinio, labai greitai eksponentiniu dėsniu mažėja. 2) Kuo trumpesnė banga, tuo greičiau mažėja difrakcinio elmag. lauko stiprumas. Difrakcinėje zonoje, augant atstumui nuo šaltinio ir mažėjant bangos ilgiui, elmag. lauko kitimas aprašomas lygtimi: E~e−(rA)λ; čia A – koeficientas, priklausantis nuo dirvo˛emio parametrų ir bangos ilgio. Jis keičiasi nedidelėse ribose. 3) Kuo didesnis dirvožemio laidumas ir dielektrinė skvarba, tuo didesnis lauko stiprumas. 4) Elmag. lauko stiprumas, išskyrus erdvę prie Žemės paviršiaus, auga, keliant antenas aukštyn. Difrakcinis laukas, keičiantis parametrams nuo kurių jis priklauso, keičiasi monotoniškai

amplitudę ir mažėja, didėjant Žemės laidumui ir perduodamų virpesių bangos ilgiui. Iš tikslių ribinių sąlygų išplaukia, kad Hy2=Hy1 ir Ez2=Ez1. Tangentinės elektrinio ir magnetinio lauko dedamosios ore ir Žemėje yra vienodo dydžio. Vertikalioji elektrinio lauko dedamoji Žemėje yra mažesnė negu ore. Suminis elektrinis laukas ore, turintis dvi dedamąsias tarp kurių fazių skirtumas yra ja/2, bus elipsiškai poliarizuotas. Suminė banga ore yra praktiškai plokščiai poliarizuota, tiktai jos frontas pasvirźs. Apytikslis fronto pasvirimo kampas yra: E.z1=arctgEz1mEx1m=14ε2r2+(60λσ2)2

Antžeminės bangos fronto pasvirimas turi didelę praktinę reikšmę. Tokias banga galima priimti horizontalia virš Žemės pakelta arba užkasta Žemėje antena. Žemės antenos priims signalą tiktai todėl, kad bangos elektrinis laukas priėmimo taške turės išilginę Ez1 dedam¹j¹.

Išvados: ore radijo bangas tikslinga priiminėti vertikalia antena, o žemėje – horizontalia. Išvados teisingos ir esant didesniems atstumams tarp antenų, nes ir difrakcinį lauką priėmimo taške galima laikyti plokščiu. Vertikaliosios elektrinio lauko dedamosios skaičiavimas. Virš realios Žemės paviršiaus sklindančios radijo bangos elektrinio lauko stiprumas yra mažesnis už bangos, sklindančios virš idealaus Žemės paviršiaus, nes prasiskverbusios į Žemę radijo bangos dalis virsta į šiluminę energiją. Elektrinio lauko stiprumo mažėjimą bangos sklidimo kelyje įvertina Žemės daugikliu F. Žemės daugiklio priklausomybė nuo santykinio atstumo x=πλrε2r.=πrλε2r2+(60λσ2)2 ir bangos ilgio   esant mažoms x reikšmėms Žemės daugiklis mažai priklauso nuo jo dydžio.

kol atstumas tarp antenų yra mažas (x<1), Žemės daugiklis |F|»1. Todėl šioje zonoje elektrinio lauko stiprumas kinta atvirkščiai proporcingai atstumui tarp antenų. Kai šis atstumas didesnis (x>20), Žemės daugiklis atvirkščiai proporcingas atstumo kvadratui.

augant bangos ilgiui, Žemės laidumui ir dielektrinei skvarbai, x dydis mažėja ir todėl didėja Žemės daugiklis.

7.6.7. Antžeminė banga (difrakcinė zona)

Elmag. laukas difrakcinėje zonoje. Elektrinio lauko stiprumas yra toks: Em=E0mFs; čia kryptinės antenos priėmimo taško link spinduliuojamo elektrinio lauko stiprumo amplitudė, Fs – Žemės slopinimo daugiklis, aprašomas trijų funkcijų sandauga: Fs=U(x)V(y1)V(y2), arba logaritminiame mastelyje: FSdB= U(x)dB +V(y1)dB + V(y2)dB. U(x) –funkcija, priklausanti nuo atstumo tarp siųstuvo ir priėmimo taško; V(y1),V(y2) – funkcijos priklausančios nuo siuntimo ir priėmimo antenų pakėlinmo aukščio; x, y1, y2 – parametrai skaičiuojami pagal tokias formules:

x=ra2λπ13;y1=2h1aλ2π213; y2=2h2aλ2π213; Apskaičiavus šiuos parametrus, U ir V reikšmes galima rasti pagal grafikus U(x),V(y1),V(y2) (1 pav.).

Skaičiavimai pagal šiuos grafikus atliekami dekametrinio ir metrinio diapazonų bangoms, nes šių diapazonų bangoms taikomos aukštai virš Žemės pakeltos antenos. Kilometrinių, hektometrinių ir dekametrinių diapazonų bangoms, kai antenos yra arti Žemės paviršiaus V(y1)=V(y2)=1. Šiuo atveju elmag. lauko skaičiavimui taiko grafikus, apskaičiuotus pagal difrakcines formules.

Išvados: 1) elmag. lauko stiprumas difrakcinėje zonoje, tolstant nuo šaltinio, labai greitai eksponentiniu dėsniu mažėja. 2) Kuo trumpesnė banga, tuo greičiau mažėja difrakcinio elmag. lauko stiprumas. Difrakcinėje zonoje, augant atstumui nuo šaltinio ir mažėjant bangos ilgiui, elmag. lauko kitimas aprašomas lygtimi: E~e−(rA)λ; čia A – koeficientas, priklausantis nuo dirvo˛emio parametrų ir bangos ilgio. Jis keičiasi nedidelėse ribose. 3) Kuo didesnis dirvožemio laidumas ir dielektrinė skvarba, tuo didesnis lauko stiprumas. 4) Elmag. lauko stiprumas, išskyrus erdvę prie Žemės paviršiaus, auga, keliant antenas aukštyn. Difrakcinis laukas, keičiantis parametrams nuo kurių jis priklauso, keičiasi monotoniškai