bei lygtimi (5.16), ir užrašę srovės šaltinio ir srovės veidrodžio srovių santykį, galime gauti tokią formulę, skirtą skaičiuoti aptariamo srovės veidrodžio srovę nuoseklaus priartėjimo keliu:

I0=kTqR3lnIatrI0.								        (5.19)

Šis veidrodis vadinamas Vidlaro (Widlar) srovės veidrodžiu. Jis įgalina labai smarkiai sumažinti srovės veidrodžio srovę, nepanaudojant didelės varžos rezistorių.

4. R2  0 ir R3  0, bet R2  R3.

Šiuo atveju atraminė srovės šaltinio srovė skaičiuojama pagal (5.15) formulę, o atspindėta veidrodžio srovė

I0=IatrR2R3.									        (5.20)

Ir šiuo atveju R2 su R3 yra nedidelės varžos rezistoriai. Tokį srovės veidrodį vadina Vilsono (Wilson) veidrodžiu, jis suteikia galimybę parinkti reikiamą veidrodžio srovę, nepanaudojant didelės varžos rezistorių.

5. Šis variantas skiriasi nuo jau išnagrinėtų srovės veidrodžių didesniu atspindėtos srovės tikslumu. Šį teiginį išsiaiškinsime, detaliai nagrinėdami pirmąjį srovės veidrodį (tokias pačias išvadas gautume nagrinėdami bet kurį kitą veidrodį).

Taigi, tarsime, kad 5.7 paveiksle R2  R3  0. Nagrinėdami paveiksle pavaizduotą grandinę pastebėsime, kad tikroji atraminė srovės šaltinio srovė Iatr ir ją atspindėjusi veidrodžio srovė I0 skiriasi nuo apskaičiuotos pagal (5.13) formulę srovės vertės abiejų tranzistorių bazių srovių dydžiu; kitaip tariant, nuo apskaičiuotos pagal (5.13) formulę srovės atsišakoja, ją sumažindamos, abiejų tranzistorių bazių srovės. Kadangi tranzistorių bazių srovės paprastai būna daug mažesnės už jų kolektorių sroves, dažniausiai į šią nedidelę atspindėtos srovės paklaidą nekreipia dėmesio. Tais atvejais, kai reikalingas labai didelis atspindėtos srovės tikslumas, taiko 5.8 paveiksle parodytą srovės šaltinio su srovės veidrodžiu grandinę. Šioje grandinėje panaudotas papildomas tranzistorius VT3 – emiterinis kartotuvas, srovės stiprintuvas. Jis sustiprina nuo atraminės srovės atsišakojančią srovę, tekančią į tranzistorių VT1 ir VT2 bazes. To pasėkoje atsišakojanti atraminės srovės dalis ir atspindėtos srovės paklaida sumažėja  kartų; čia  – tranzistoriaus VT3 srovės stiprinimo koeficientas.

5.8 pav. Srovės šaltinio ir tikslaus srovės veidrodžio grandinė

Kaip 5.7, taip ir 5.8 paveikslo grandinėse į tranzistorių VT1 ir VT2 emiterių grandines galime įjungti nedidelės varžos rezistorius R2 ir R3. Aišku, kad tuomet galime gauti keturis šios grandinės variantus, analogiškus jau aptartiems keturiems grandinės 5.7 paveiksle variantams.

Srovės veidrodžiai – tai specialiai sukurtos grandinės, geriausiai atitinkančios integrinę puslaidininkinę gamybos technologiją. Srovės veidrodžio grandinė užima mažiau vietos kristale negu didelės varžos rezistorius, ir gali labai tiksliai pakartoti stabilią ir, kai to reikia, labai mažą srovės šaltinio srovę.

Savo labai didele išėjimo varža srovės šaltiniai arba srovės veidrodžiai garantuoja, kad per abiejų diferencinės pakopos pečių tranzistorius visuomet tekės pastovi srovė I0. Tai reiškia, kad abiejų diferencinio stiprintuvo pečių tranzistorių srovėms galioja “sūpynių” principas: vieno tranzistoriaus srovė gali didėti tik mažėjant kito tranzistoriaus srovei, išliekant pastoviai tų srovių sumai.

Dažnai, norėdami supaprastinti braižomą diferencinio stiprintuvo schemą, į diferencinės pakopos tranzistorių emiterių grandinę įjungtą srovės šaltinį arba jo veidrodį vaizduoja kaip nuosekliai į emiterio grandinę įjungtą srovės šaltinį, pravarantį per abu diferencinio stiprintuvo pečius srovę I0 (5.9 pav.).

5.9 pav. Srovės generatorius diferencinės

pakopos tranzistorių emiterių grandinėje

- Diferencinių stiprintuvų parametrai

Šiame skyrelyje aptarsime svarbiausius diferencinių stiprintuvų parametrus ir charakteristikas bei jų ryšį su stiprintuvo grandine.

Viena svarbiausių diferencinės pakopos charakteristikų – jos amplitudinė charakteristika: išėjimo srovės priklausomybė nuo diferencinio signalo įtampos stiprintuvo įėjimuose. Kartais šią charakteristiką pavadina diferencinės pakopos perdavimo charakteristika.

Atliksime skaičiavimus, pagal kurių rezultatus sudarysime diferencinės pakopos amplitudinę charakteristiką.

Jau rašėme tranzistoriaus, veikiančio stiprinimo režimu, emiterio srovės išraišką:

IE=IESeqUBEkT−1≈IESeqUBEkT,						         (5.21)

čia kT / q  T.

Kambario temperatūroje šiluminis potencialas T  25 mV. Kadangi diferencinio stiprinimo laipsnio petyse būna vienodi tranzistoriai, jų soties srovės vienodos:

IES1=IES2.

Tai reiškia, kad tranzistorių stiprintuvo petyse emiterio srovių santykis

IE2IE1=eUBE2−UBE1ϕT=IESe−UdifϕT.						         (5.22)

Įvertinę, kad abiejų tranzistorių srovių sumą nustato srovės šaltinio arba srovės veidrodžio srovė

IE1+IE2=I0,								         (5.23)

o taip pat, kad tranzistoriaus kolektoriaus srovė praktiškai lygi jo emiterio srovei –

IE≈IK,									         (5.24)

galime užrašyti vieno iš stiprintuvo tranzistorių kolektoriaus srovės išraišką:

IK1=I01+e−UdifϕT.								         (5.25)

Ši formulė ir yra mūsų siektas galutinis rezultatas. Ją analizuodami, galime braižyti priklausomybę ImK (Um dif) (5.10 pav.).

Pirmiausiai nubrėžiame horizontalią liniją, atitinkančią srovę I0. Kai Um dif  0, srovė ImK1  0,5 I0. Kai Um dif  T  25 mV, srovė ImK1  0,75 I0. Intervale nuo –25 mV iki +25 mV srovės ImK1 grafikas yra tiesinis. Didėjant Um dif virš 25 mV, srovės ImK1 grafikas užlinksta, kai Umdif  100 mV, srovė ImK1 praktiškai lygi I0 , kai Umdif  100 V, srovė ImK1 praktiškai lygi nuliui.

5.10 pav. Diferencinės pakopos amplitudinė charakteristika

Įvertindami (5.23) ir (5.24) lygtis, matome, kad ImK2 grafikas turėtų būti simetriškas ImK1 grafikui atžvilgiu horizontalios linijos 0,5 I0 .

Suformuluosime svarbiausias išvadas, kurias gauname, analizuodami sudarytąją charakteristiką.

1. Diferencinė pakopa skirta silpnų signalų stiprinimui. Kai stiprintuvo įėjime diferencinio signalo įtampos amplitudė viršija 25 mV, pereiname į netiesinį stiprinimo režimą – stiprintuvas iškraipo stiprinamo signalo formą.

2. Pagal sudarytąją charakteristiką galime nustatyti svarbų diferencinio stiprintuvo parametrą  IK / Udif . Tiek sudarytoji charakteristika, tiek formulės, pagal kurias ją sudarėme, rodo, kad šį santykį lemia srovės I0 dydis. Fiziškai šį ryšį galime paaiškinti taip: stiprintuvo stiprinimo koeficientas priklauso nuo jo tranzistorių darbo taško parinkimo. Srovė I0 kaip tik ir nustato tranzistorių darbo tašką. Projektuodami diferencinius stiprintuvus neužmirškime, kad galime pakeisti jų stiprinimo koeficientą, keisdami srovės šaltinio arba srovės veidrodžio srovę I0.

Dar paminėsime du labai svarbius diferencinio stiprinimo laipsnio parametrus – jo įėjimo ir išėjimo varžas.

Pagal analogiją su elementaria varžinio stiprintuvo pakopa su rezistoriais kolektoriaus ir emiterio grandinėse, kurios įėjimo varža

rIN≈βRE,

diferencinės pakopos su srovės šaltiniu arba srovės veidrodžiu įėjimo varža

rIN≈βrIŠ=h21E1h22E,							         (5.26)

čia  arba h21E – diferencinės pakopos peties tranzistoriaus srovės stiprinimo koeficientas; rIŠ arba 1 / h22E – srovės šaltinio arba srovės veidrodžio tranzistoriaus išėjimo varža.

Pagal analogiją su elementaria varžinio stiprintuvo pakopa išėjimo varža bet kuriame asimetriniame diferencinio stiprintuvo išėjime

rIŠ≈RK,									         (5.27)

o diferenciniame išėjime, kuriame abiejų išėjimų signalai susideda,

rIŠ≈2RK.									         (5.28)

Keliais sakiniais aptarsime diferencinio stiprintuvo dažnines savybes.

Diferencinio stiprinimo laipsnio praleidžiamų dažnių juosta diferenciniam signalui yra tokia pati, kaip elementarios bendrojo emiterio varžinio stiprintuvo pakopos. Kiek kitaip yra su sinfazinio signalo slopinimu. Aukštų dažnių sinfazinis signalas praeina tiesiai iš diferencinės pakopos įėjimo į jo išėjimą per didelę Milerio talpą. Tai reiškia, kad sinfazinio signalo slopinimas mažėja nuo gana neaukštų dažnių – maždaug nuo 10 kHz – tuo sparčiau, kuo didesnis diferencinės pakopos įtampos stiprinimo koeficientas, nes didesnis įtampos stiprinimo koeficientas lemia didesnę Milerio talpą.

- Diferencinių stiprintuvų grandinių variantai

Du diferencinio stiprintuvo įėjimai, du jo asimetriniai išėjimai su priešingomis išėjimo signalų fazėmis ir vienas simetrinis išėjimas sudaro daugelio įvairių diferencinio stiprintuvo taikymų galimybę. Jau minėjome priešingų fazių signalų skirtinguose įėjimuose stiprinimą, slopinant sinfazius trukdžius; signalo tik viename įėjime stiprinimą, kai kitas įėjimas įžemintas, taip pat slopinant trukdžius. Stiprindami į vieną diferencinio stiprintuvo įėjimą atvestą signalą, signalu kitame jo įėjime galime keisti signalo pirmajame įėjime stiprinimo koeficiento dydį – tai sudaro galimybę moduliuoti aukšto dažnio signalą viename įėjime žemo dažnio signalu kitame diferencinio stiprintuvo įėjime. Priešingų fazių signalai asimetriniuose išėjimuose sudaro galimybę sudaryti diferenciniame stiprintuve įvairius neigiamo grįžtamojo ryšio variantus, tuo garantuojant reikiamas konkrečios paskirties stiprintuvo savybes. Sudarę teigiamą grįžtamąjį ryšį, diferencinį stiprinimo laipsnį galime naudoti kaip harmoninių signalų generatorių, relaksatorių arba net loginį elementą. Įvedę priklausomą nuo dažnio grįžtamąjį ryšį, galime suformuoti selektyvią diferencinio stiprintuvo amplitudės dažninę charakteristiką.

Įvairūs diferencinių stiprintuvų taikymai reikalauja įvairių jų grandinių. Gaminami:

– pigūs diferenciniai stiprintuvai su standartiniais parametrais;

– diferenciniai stiprintuvai su labai didele įėjimo varža;

– diferenciniai stiprintuvai su labai dideliu įtampos stiprinimo koeficientu;

– diferenciniai stiprintuvai su labai plačia praleidžiamų dažnių juosta.

Toliau aptarsime kai kuriuos konkrečius diferencinių stiprintuvų grandinių variantus, atkreipdami dėmesį į tai, kaip, keičiant grandinę, galima gauti reikiamą stiprintuvo charakteristiką ar parametrą.

Pradėsime nuo pačių paprasčiausių grandinių.

5.11 pav. Elementarus diferencinis stiprintuvas su sandūriniais lauko tranzistoriais

1. Elementarus diferencinis stiprintuvas su sandūriniais lauko tranzistoriais (5.11pav.).

Atkreipkime dėmesį į labai paprastą srovės šaltinį – tai tik vienas sandūrinis lauko tranzistorius VT3 su p kanalu. Daugiau komentarų ši paprasta schema nereikalauja.

2. Diferencinis stiprintuvas su MOP struktūros lauko tranzistoriais (5.12 pav.)

5.12 pav. Diferencinis stiprinimo laipsnis

su MOP struktūros lauko tranzistoriais

Stiprintuve panaudoti MOP struktūros lauko tranzistoriai su p kanalais – grandinių su tokiais tranzistoriais gamyba paprastesnė ir pigesnė negu grandinių, kuriose taikomi tranzistoriai su n kanalais.

Šioje schemoje tranzistoriai VT1 ir VT2 – pagrindiniai diferencinio stiprintuvo pečių tranzistoriai, VT3 ir VT4 – jų dinaminės apkrovos. Tranzistorius VT5 su savo apkrova – tranzistoriumi VT6 – srovės šaltinis. Jo sukurtą atraminę srovę atspindi suderintas su VT5 tranzistorius VT7 – srovės veidrodis. Akivaizdu, kad tokioje srovės šaltinio su srovės veidrodžiu grandinėje Iatr  I0.

3. Dviejų diferencinių pakopų stiprintuvas su dvipoliais tranzistoriais (5.13 pav.)

Pirmoje diferencinėje pakopoje taikant npn tranzistorius, o antroje – pnp, gautas geras dviejų pakopų suderinimas pagal nuolatinę dedamąją.

5.13 pav. Dviejų diferencinių pakopų stiprintuvo schema

Šiame dviejų pakopų stiprintuve yra tik vienas srovės generatorius su didelės varžos rezistoriumi R1 – tai tranzistorius VT3. Jo sukurtą atraminę srovę atspindi srovės veidrodis – suderintas su VT3 tranzistorius VT4. Šis srovės veidrodis, įjungtas į pirmos diferencinės pakopos tranzistorių VT1 ir VT2 emiterio grandinę, nustato suminę šių tranzistorių srovę I0  Iatr.

Kitas srovės veidrodis – suderintas su VT3 ir VT4 tranzistorius VT5 primeta atraminę srovę nuosekliai su juo sujungtam tranzistoriui VT6. Pastarasis suderintas su tranzistoriumi VT9, tad šis ir atspindi jo srovę Iatr  I0 ir nustato ją antroje diferencinio stiprintuvo pakopoje su tranzistoriais VT7 ir VT8.

Dviejų diferencinių pakopų nuoseklus jungimas garantuoja gana didelį diferencinės įtampos įėjimuose stiprinimo koeficientą ir labai gerą sinfazinių trukdžių slopinimą.

4. Diferencinė pakopa su plačia praleidžiamų dažnių  juosta (5.14 pav.)

5.14 pav. Plačiajuostė diferencinė pakopa

Pagrindinė priemonė plečiant diferencinio stiprintuvo pralaidumo juostą – Milerio talpos tarp stiprinimo laipsnio įėjimo ir išėjimo suardymas. Jungdami į kiekvieną stiprintuvo petį du nuosekliai – kaskodiškai – sujungtus tranzistorius, tiesiogiai tarp įėjimo ir išėjimo įjungtąją talpą pakeičia dviem nuosekliai sujungtomis talpomis. Talpos sumažėjimas bus ypatingai efektyvus, jei viena iš nuosekliai sujungtų talpų bus gerokai mažesnė už Milerio talpą įprastoje diferencinėje pakopoje.

Kaskodiškai arba nuosekliai įjungti tranzistoriai gali veikti aktyviuoju arba stiprinimo režimu, kai jie abu valdomi. Dažniau pasirenkamas toks variantas, kai vienas tranzistorius veikia aktyviuoju režimu, o kitam tranzistoriui sudaroma pastovi jį atidaranti įtampa. Toks variantas ir pritaikytas 5.14 paveiksle parodytoje diferencinės pakopos grandinėje.

Šioje grandinėje diferencinės pakopos pečiuose kaskodiškai sujungti tranzistoriai VT1 su VT3 bei VT2 su VT4. Tranzistoriai VT1 ir VT2 veikia stiprinimo režimu, o tranzistoriams VT3 ir VT4 sudaryta pastovi juos atidaranti bazės įtampa. Pastoviosios srovės šaltinis VT6 su rezistoriumi R4 nustato 10 mA atraminę srovę, kurią atspindi srovės veidrodis – suderintas su VT6 tranzistorius VT5. Gana didelių srovių režimas garantuoja didelį diferencinės pakopos įtampos stiprinimo koeficientą. Didelių srovių režimas taip pat rodo, kad šis stiprintuvas nėra skirtas labai silpnų signalų stiprinimui.

5. Diferenciniai stiprintuvai su labai didele įėjimo varža (5.15 pav.)

Aptardami diferencinio stiprintuvo parametrus, minėjome, kad pakopos su srovės šaltiniu arba srovės veidrodžiu įėjimo varža  rIN   rIŠ . Įvertindami, kad srovės šaltinio arba srovės veidrodžio išėjimo varža – šimtai kiloomų ar net megaomai, galime teigti, kad net standartinės diferencinės pakopos įėjimo varža yra labai didelė. Ją dar padidina  kartų, panaudodami įėjimuose sudėtinius tranzistorius – tai tranzistoriai VT1 ir VT2 5.15 paveiksle. Tokio diferencinio stiprintuvo įėjimo varža yra tos pačios eilės, kaip ir pakopos su MOP struktūros lauko tranzistoriais, tačiau dvipoliai tranzistoriai lemia geresnes dažnines stiprinimo laipsnio savybes.

5.15 pav. Sudėtinis tranzistorius diferencinės pakopos įėjime

6. Diferenciniai stiprintuvai su labai dideliu įtampos stiprinimo koeficientu

Labai didelį diferencinės pakopos stiprinimo koeficientą gauna vietoje rezistoriaus kolektoriaus grandinėje įjungdami dinaminę apkrovą: srovės šaltinį arba srovės veidrodį. Labai didelė srovės šaltinio arba srovės veidrodžio išėjimo varža rIŠ, įstatyta vietoje varžos RK į formulę (5.1) arba (5.2), garantuoja labai didelį diferencinės įtampos stiprinimo koeficientą tiek asimetriniame tiek diferenciniame pakopos išėjime.

5 SKYRIAUS KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

- Išvardinkite problemas, sunkiai sprendžiamas nuolatinės srovės stiprintuvuose.

- Paprasčiausia diferencinio stiprintuvo pakopa

5.1.1. Nubraižykite paprasčiausios diferencinio stiprintuvo pakopos schemą ir pavadinkite visus jos išėjimus. Paaiškinkite:

a) kaip ši grandinė stiprina priešingų fazių ir vienodų amplitudžių signalus, atvestus į pakopos įėjimus;

b) kaip ši grandinė stiprina sinfazius vienodų amplitudžių signalus, atvestus į pakopos įėjimus;

c) koks diferencinės įtampos stiprinimo koeficientas bet kuriame asimetriniame išėjime;

d) koks diferencinės įtampos stiprinimo koeficientas diferenciniame išėjime;

e) koks sinfazinės įtampos stiprinimo koeficientas bet kuriame asimetriniame išėjime;

f) koks sinfainzės įtampos stiprinimo koeficientas diferenciniame išėjime.

5.1.2. Nubraižykite tarpusavyje suderintas laiko diagramas kintamų įtampų išvardintuose grandinės taškuose, kai įėjimuose veikia priešingų fazių vienodų amplitudžių signalai:

a) pirmajame ir antrajame įėjimuose;

b) ant emiterio rezistoriaus;

c) pirmajame ir antrajame asimetriniuose išėjimuose;

d) diferenciniame išėjime.

- Įvykdykite 5.1.2 užduotį, kai įėjimuose veikia sinfaziniai vienodų amplitudžių signalai.

5.1.4. Įvykdykite 5.1.2 užduotį, kai tik viename diferencinio stiprintuvo įėjime veikia harmoninis signalas, o kitas įėjimas įžemintas.

5.1.5. Paaiškinkite, kodėl visi į diferencinio stiprintuvo įėjimus patenkantys trukdžiai paprastai būna sinfaziniai.

5.1.6. Diferencinio stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficientas diferenciniame išėjime Ku dif  100. Kokia signalo diferenciniame išėjime amplitudė, jei viename įėjime veikia 5 mV amplitudės harmoninė įtampa, kitame – priešingos fazės 10 mV amplitudės harmoninė įtampa.

5.1.7. Įvykdykite 5.1.6 užduotį, kai įėjimuose veikia tokių pačių – 5 ir 10 mV – amplitudžių sinfaziniai signalai.

5.1.8. Diferenciniame stiprinimo laipsnyje RK1  RK2  10 k, RE  1 k . Abiejuose stiprintuvo įėjimuose veikia sinfaziai 5 mV amplitudės signalai. Kokie  signalai yra asimetriniuose stiprintuvo išėjimuose?

5.1.9. Užduotyje 5.1.8 aprašyto stiprintuvo Kudi   100. Koks sinfazių trukdžių slopinimas šio stiprintuvo asimetriniuose išėjimuose, koks – diferenciniame išėjime?

- Srovės šaltiniai ir srovės veidrodžiai diferenciniuose stiprintuvuose

- Kodėl diferencinės pakopos emiterio grandinėje pageidautina labai didelė varža?

5.2.2. Srovės šaltinio tranzistoriaus darbo taške UK  6 V, IK  3 mA. Šio darbo taško aplinkoje 1 V kintamosios įtampos pokytį atitinka 0,05 mA kintamosios srovės pokytis. Kokią varžą šis tranzistorius sudaro nuolatinei įtampai, kokią – kintamajai?

5.2.3. Nubraižykite diferencinės pakopos grandinę su srovės šaltiniu, įjungtu vietoje emiterio rezistoriaus.

5.2.4. Kokius privalumus srovės šaltiniui teikia į jo tranzistoriaus emiterio grandinę įjungtas nedidelės varžos rezistorius?

5.2.5. Kodėl diferenciniuose stiprintuvuose naudoja ne tik srovės šaltinius, bet ir srovės veidrodžius?

5.2.6. Paaiškinkite, kodėl srovės veidrodis tiksliai atkartoja – atspindi – srovės šaltinio srovę?

5.2.7. Kodėl taiko srovės veidrodžius, kurių srovė skiriasi nuo srovės šaltinio srovės? Nubraižykite grandinę srovės šaltinio ir tokio srovės veidrodžio, per kurį teka daug mažesnė srovė už srovės šaltinio srovę.

- Diferencinių stiprintuvų parametrai

5.3.1. Nubraižykite diferencinės pakopos amplitudinę charakteristiką ir paaiškinkite jos eigą.

5.3.2. Kokius diferencinio stiprintuvo parametrus galime nustatyti pagal jo amplitudinę charakteristiką?

5.3.3. Paaiškinkite, kaip sinfazinio signalo slopinimas diferenciniame stiprintuve priklauso nuo to signalo dažnio.

- Diferencinių stiprintuvų grandinių variantai

5.4.1. Išvardinkite gaminamus diferencinių stiprintuvų variantus.

5.4.2. Paaiškinkite, kaip diferenciniuose stiprintuvuose sprendžiamos problemos, neišsprendžiamos nuolatinės srovės stiprintuvuose: nulio dreifas, labai silpnų signalų stiprinimas, įvairių grįžtamųjų ryšių sudarymas.

5.4.3. Išvardinkite įvairius diferencinių stiprintuvų taikymus.

5.4.4. Kodėl sudėtinguose diferenciniuose stiprintuvuose su daugeliu srovės veidrodžių paprastai naudoja tik vieną srovės šaltinį?

5.4.5. Nurodykite mikrosrovių režimu veikiančio diferencinės pakopos svarbiausius privalumus. Koks svarbiausias tokios pakopos trūkumas?

5.4.6. Kaip keičia diferencinės pakopos grandinę, siekdami, kad ji gerai slopintų aukštadažnius sinfazinius trukdžius?

5.4.7. Kaip keičia diferencinės pakopos grandinę, siekdami padidinti jos įėjimo varžą?

5.4.8. Kaip keičia diferencinės pakopos grandinę, siekdami padidinti jos įtampos stiprinimo koeficientą?