KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Kompiuterių katedra

Mikroprocesorinių sistemų

laboratorinis darbas Nr1

Programuojamo lygiagretaus interfeiso

adapterio tyrimas

Atliko:		IF 5/1 grupės

F specializacijos studentas

Vytautas Germanavičius

Priėmė:	dėstytojas

V. Petrauskas

Kaunas 1999

# Darbo tikslas

Susipažinti su programuojamo lygiagretaus interfeiso adapterio (PLIA) mikroschemos KP580BB55 struktūra, funkcionavimu, darbo režimais ir jų programavimu, programuojamo ir pagal pertraukimo reikalavimą ir išvedimo organizavimu.

# Bendros žinios

Šiam laboratoriniam darbui atlikti naudojamas IBM PC kompiuteris, interfeisinis blokas, specialus stendas ir oscilografas. Mikroschemas KP058BB55 turi 24 įvedimo-išvedimo išvadus, apjungtus į 3 portus. Procesoriaus ir PLIA ryšys parodytas ataskaitos gale. PLIA struktūra yra keičiama programiškai, jo principinis žymėjimas yra toks:

PPT	PA0

D0		PA1

D1		PA2

D2		PA3

D3		PA4

D4		PA5

D5		PA6

D6		PA7

D7

PB0

PB1

PB2

A0		PB3

A1		PB4

PB5

PB6

PB7

WR/

PC0

RD/		PC1

PC2

CS/		PC3

PC4

RESET		PC5

PC6

PC7

PLIA išvadais išvesti signailai:

D0-D7 – dvikrypčiai duomenų išvadai;

PA0-PA7 – portas PA;

PB0-PB7 – portas PB;

PC0-PC7 – portas PC;

WR/ – rašymo signalas (aktyvus žemas), kuris valdo informacijos įrašymą iš magistralės į PLIA;

RD/ – skaitymo signalas (aktyvus žemas), kuris valdo duomenų ar būsenos perdavimą į magistralę;

CS/ – mikroschemos išrinkimo signalas;

RESET – gesinimo signalas: signalas šiame įėjime gesina registrus, tame tarpe ir valdančiojo žodžio;

A0, A1 – portų išrinkimo signalai: 00-PA, 01-PB, 10-PC, 11-valdančiojo žodžio registras (tik išvedimui).

Per portus PA, PB, PC jungiami periferalai. Portai PA ir PB yra aštuonių bitų, o portą PC galima naudoti kaip aštuonių bitų arba kaip du keturių bitų portus autonomiškai ir kartu su portais PA ir PB. Programuojamo lygiagretaus interfeiso adapterio schema gali dirbti vienu iš trijų režimų:

- režimas 0 – bazinis įvedimas-išvedimas,

- režimas 1 – strobuotas įvedimas-išvedimas,

- režimas 2 – dvikryptis kanalas.

Šiam laboratoriniui darbui atlikti naudojami tik du pirmi režimai t.y. režimas 0 ir režimas 1. Šie režimai nustatomi programiškai įrašant režimų valdantįji žodį iš mikroprocesoriaus į PLIA valdančiojo žodžio registrą. Yra dvi valdančiojo žodžio struktūros:

- režimų valdantysis žodis (požymis D7=1) nurodo portų darbo režimus ir perdavimų kryptis.

- bitų valdantysis žodis (požymis D7=0) valdo porto PC bitus dirbant režimais 1 ir 2.

a) režimų valdančiojo žodžio struktūra

1  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0

Režimas 0  0  0

Režimas 1  0  1

Režimas 2  1  x

0Išvesti

1Įvesti

0Išvesti

1Įvesti

Išvesti0

Įvesti1

Išvesti0

Įvesti1

0Režimas 0

1Režimas 1

PC0-PC3

PA0-PA7	PB0-PB7

PC4-PC7

Grupė A	Grupė B

- valdančiojo žodžio struktūra PC porto bitams valdyti

0XXXD3D2D1D0

Įrašomo bito reikšmė (0/1)

0 1 2 3 4 5 6 7	Bito numeris

0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1

# Naudojami adresai

Porto PA adresas – 300h;

porto PB adresas – 301h;

porto PC adresas – 302h;

PLIA valdančiojo žodžio registro adresas – 303h;

regisro RG adresas – 308h.

Registro RG[0] ir RG[1] skiltys valdo buferių PA ir PB darbo kryptis: “nulinė” skilties reikšmė atitinka įvedimo į adapterį krypčiai, “vienetinė” skilties reikšmė atitinka išvedimo iš adapterio krypčiai. Šių buferių darbo kryptį reikia nurodyti visuose režimuose.

# Darbo eiga

## Režimas 0

Šiuo režimu informacija iš periferalo įvedama į duomenų magistralę ar išvedama iš jos į periferalą. Išvedama informacija saugoma porto fiksatoriuose kol bus išvestas sekantis žodis, arba kol bus pakeistas darbo režimas. Galima naudoti du aštounių bitų portusir du keturių bitų portus, kiekvieną iš kurių galima programiškai nustatyti įvedimui ar išvedimui. Viso yra 16 galimų įvedimo-išvedimo kombinacijų.

Šiame laboratoriniame darbe įvedame informaciją į mikroprocesorių iš porto PB, o išvedame informaciją į portą PA. Todėl režimų valdančiojo žodžio kombinacija būtų tokia:

10000010

Registro RG kombinacija:

00000001

Pradžia

Pabaiga

mov dx, PPB

in al, dx

mov dx, PPA

out dx, al

mov dx, RG

mov al, 00000001b

out dx, al

mov dx, VZR

mov al, 10000010b

out dx, al

PPA equ 300h

PPB equ 301h

VZR equ 303h

RG equ 308h

Pradžia

Pabaiga

Nuskaito duomenis iš porto PB ir įrašo juos

į mikroprocesoriaus registrą al.

Išveda duomenis iš mikroprocesoriaus registro al į portą PA.

Nustato portų PA ir PB darbo kryptį.

Nustato režimą 0 ir su kokiais portais kokiosbus atliekamos operacijos. Bus nuskaitomaiš porto PB ir išvedama į portą PA.

Aprašomi naudojami adresai: portų PA, PB;valdančiojo žodžio registro ir registro RG.

## Režimas 1

Šiuo režimu informacija iš periferalo įvedama į sistemos duomenų magostralę ar išvedama iš jos su strobuojančiais ir afirmacijos signalais. Informacija perduodama dviem linijų grupėmis: A ir B. Dirbant režimu 1 PLIA formuoja išėjimo signalus, kuriuos galima naudoti mikroprocesoriaus pertraukimo reikalavimams. Pertraukimo reikalavimo signalus galima leisti ar drausti bitų valdančiuoju žodžiu valdant PLIA vidinį INTE trigerį. Pertraukimai bus leisti, jei vidinis trigeris INTE yra vienetinėje būsenoje (INTE=1). Pertraukimų leidimą valdo porto PC 2 ir 6 skiltys. Kaip ir režime 0 reikia nustatyti režimų valdančiojo žodžio ir registro RG reikšmes:

10100110

Valdantysis žodis:

00000010

Registras RG:

Taip pat reikia uždrausti pertraukimus. Pertraukimai uždraudžiami į valdantįjį žodį įrašius tokias kombinacijas:

00000100

1)

00001100

2)

Pradžia

PPA equ 300h

PPB equ 301h

PPC equ 302h

VZR equ 303h

RG equ 308h

mov dx, VZR

mov al, 10100110b

out dx, al

mov dx, RG

mov al, 00000001b

out dx, al

mov dx, VZR

mov al, 00000100b

out dx, al

mov al, 00001100b

out dx, al

mov dx, PPC

in al, dx

mov bl, al

Pabaiga

mov dx, PPB

in al, dx

mov dx, PPA

out dx, al

shr al, 1

shr al, 1

jnc nera

shl bl, 1

jnc nera

Pradžia

Aprašomi naudojami adresai: portų PA, PB,PC;valdančiojo žodžio registro ir registro RG

Nustato režimą 1 ir ,su kokiais portais, kokios bus atliekamos operacijos.

Nustato portų PA ir PB darbo kryptį.

Uždraudžia pertraukimus. Į PC porto 2-ą ir 6-ą bitus įrašo po 0.

Į procesoriaus registrą al nuskaitomas porto PC turinys. Papildomai atsimenamas registre bl.

Pabaiga

Iš porto PB nuskaitomi duomenys į registrą al

Išvedami duomenys iš registro al į portą PA.

Tikrinama signalo IBF reikšmė, perstumiant registro al turinį į dešinę. Jei IBF=1, tai einama šaka “T”; jei ne, tai grįžtama laukti kol duomenys atsiras porte

Tikrinama signalo OBF reikšmė,  perstumiant registro bl turinį įkairę. Jei OBF=1, tai einama šaka “T”; jei ne - grįžtama į ciklo pradžią.

Tikrinama signalo IBF reikšmė, perstumiant registro al turinį į dešinę. Jei IBF=1, tai einama šaka “T”; jei ne, tai grįžtama laukti kol duomenys atsiras porte

Praktiškai viskas vyksta taip :

Signalų reikšmės įvedimo režimui:

STB/ – įvedimo strobas - periferalo signalas, kurio užpakaliniu teigiamu frontu duomenys įrašomi į porto įvedimo fiksatorius.

IBF – įvedimo afirmacija - aukštas signalo lygis šiame išėjime rodo, kad įvedami duomenys jau įrašyti į porto įvedimo fiksatorius.

INT – pertraukimo reikalavimas - aukšto lygio signalas šiame išėjime naudojamas pertraukti mikroprocesoriaus darbui.

Norint nuskaityti duomenis iš porto PB 1 režime, iš pradžių reikia patikrinti, ar tie duomenys jau yra porto fiksatoriuose. Tam reikia patikrinti, ar signalas IBF=1. Signalo IBF reikšmė yra būsenos žodyje, kuris yra įrašytas porte PC. Būsenos žodžio formatas įvedant 1 režimu:

7	6	5	4  	3  	2  	1	0

IBFAINTEAINTAINTEBIBFBINTB

Jei, patikrinus, duomenys yra porto PB fiksatoriuose, tai juos galima įvesti į mikroprocesoriaus registrą. Oscilografe yra stebimos signalų IBF ir STB oscilogramos. Šios oscilogramos yra pateiktos paveikslėlyje:

Teorinės	Eksperimentinės

reikšmės	reikšmės

150ns

450ns

≤450ns 430ns

≥350ns 430ns

STB/

IBF/

Signalų reikšmės išvedimo režimu:

OBF/ – duomenys išvesti į portą - aktyvus žemas signalo lygis šiame išėjime rodo periferalui, kad mikroprocesorius įrašė duomenis į nurodytą portą.

ACK/ – išvedimo afirmacija - šiuo signalu periferalas praneša portui, kad priėmė duomenis iš PA.

Norint išvesti duomenis 1 režime į periferalą, reikia patikrinti, ar periferalas pasiruošęs juos priimti. Tai yra daroma tikrinant signalą OBF. Kaip ir įvedimo atveju yra tikrinamas porto PC turinys. Tik skiriasi būsenos žodžio formatas:

7	6	5	4  	3  	2  	1	0

OBFAINTEAINTAINTEBOBFBINTB

Jei patikrinus signalą OBF periferalas yra pasiruošęs duomenis priimti, tai juos išvedame į periferalą. Oscilografe reikia stebėti signalus OBF ir ACK. Šių signalų teorinės bei eksperimentinės reikšmės pateiktos paveikslėlyje:

Teorinės	Eksperimentinės

reikšmės	reikšmės

430ns

≤450ns 430ns

≥300ns

500ns

OBF/

ACK/

# Mikroprocesoriaus ryšys su PLIA

AM	DC	DM	PA

DM	PLIA

A0	PB

P	A1

CS/

WR/	PC

VM	RD/

RESET	PC

Čia:

AM – adresų magistralė; Iš jos taip pat yra išskiriami ir portų adresai (signalai A0 ir A1).

DM – duomenų magistralė.

VM – valdančių signalų magistralė.

DC – dešifratorius. Jis iš adresų magistralės išrenka atitinkamą mikroschemos adresą ir paduoda jį į PLIA (signalas CS/).

# Išvados

Režimas 1 yra patikimesnis už režimą 0, nes jame yra vykdoma aparatūros kontrolė: ar duomenys paruošti, ar aparatūra pasiruošusi duomenis priimti. Taip neprarandami duomenys.

Teorinės oscilogramos skiriasi nuo eksperimentinių dėl matavimo prietaisų netikslumo .