1.PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI.TERMODINAMIKOS OBJEKTAS.TERMODINAMINĖS SISTEMOS.DARBO KŪNAI IR JŲ PAGRINDINIAI PARAMETRAI.

PROCESAI.TERMODINAMINĖ BŪKLĖ.

DUJŲ BŪKLĖS LYGTIS.DUJŲ MIŠINIAI.

2.PTD.ŠILUMA IR DARBAS.DARBO SKAIČIAVIMAS PAGAL P-V DIAGRAM¥.

SPECIFINĖ ŠILUMA.VIDINĖ ENERGIJA.

ENTALPIJA.PTD ANALITINĖ IŠRAIŠKA UŽDARAJAI TERMODINAMINEI SISTEMAI.ENTROPIJA IR T-s DIAGRAMA.IDEALIŲJŲ DUJŲ TERMODINAMINIAI PROCESAI.

3.ATD.CIKLO S¥VOKA.KARNO CIKLAS.

ATD ANALITINĖ IŠRAIŠKA IR APIBRĖŽIMAI.ENERGIJOS TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS.

EKSERGIJA IR ANERGIJA.ŠILUMOS EKSERGIJA IR ANERGIJA.

4.MEDŽIAGŲ TERMODINAMINĖS SAVYBĖS.MEDŽIAGŲ BŪKLĖS PARAMETRŲ TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖ:p-v-T PAVIRŠIUS

IR BŪKLĖS LYGTYS.VANDENS GARO SAVYBĖS,DIAGRAMA,PROCESAI.DRĖGNAS ORAS, JO PARAMETRAI, PARUOŠIMO PROCESAI.

5.TIESIOGINIŲ IR ATVIRKŠTINIŲ CIKLŲ TAIKYMAS.RENKINO CIKLAS.GARO JĖGAINIŲ KONDENSACINIO IR KOOGENERACINIO(TERMOFIKACINIO)

CIKLŲ POBŪDIS.ŠALDYMO MAŠINŲ IR ŠILUMOS SIURBLIO CIKLAI.

6. TEORINIAI ŠILUMOS MAINŲ PAGRINDAI.ŠILUMOS SKLIDIMO BŪDAI.TEMPERATŪROS LAUKAS IR ŠILUMOS SRAUTAS.FURJĖ DĖSNIS.

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS.

DIFERENCIALINĖ ŠILUMOS LAIDUMO LYGTIS IR VIENAREIKŠMIŠKUMO SĄLYGOS.

7.STACIONARUS ŠILUMOS LAIDUMAS.PLOKŠČIOS IR CILINDRINĖS SIENELIŲ LAIDUMAS ŠILUMAI.

8.ŠILUMOS PERDAVIMAS.ŠILUMOS ATIDAVIMO IR PERDAVIMO KOEFICIENTAI.ŠILUMOS PERDAVIMAS PER PLOKŠČI¥ IR CILINDRINŹ SIENELES.ŠILUMOS PERDAVIMO INTENSYVINIMO IR SLOPINIMO PRINCIPAI.

9.KONVEKCINIAI ŠILUMOS MAINAI.PASIENIO SLUOKSNIAI.PANAŠUMO TEORIJA. KRITERIJAI IR JŲ FIZIKINĖ PRASMĖ. KRITERIJINĖS LYGTYS.ŠILUMOS ATIDAVIMAS FLUIDUI PRIVERSTINAI TEKANT IŠILGAI PLOKŠTĖS, KANALU,APTEKANT ATSKIRĄ VAMZDĮ IR VAMZDŽIŲ PLUOŠTĄ.

LAISVOJI KONVEKCIJA NERIBOTOJE IR RIBOTOJE ERDVĖJE.

10.ŠILUMOS MAINAI SPINDULIAVIMU.PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR DĖSNIAI. ŠILUMOS MAINAI SPINDULIAVIMU TARP DVIEJŲ KŪNŲ.KAMPINIS SPINDULIAVIMO KOEFICIENTAS.EKRANAVIMAS.

11.MASĖS MAINAI.PAGR. MASĖS MAINŲ SĄVOKOS IR DĖSNIAI.ŠILUMOS IR MASĖS MAINŲ ANALOGIJA.

12.ŠILUMOKAIČIAI.PAGRINDINĖS SĄVOKOS. ŠILUMOKAIČIŲ KLASIFIKACIJA.ŠILUMNEŠIAI.PAGR. ŠILUMOKAIČIŲ SKAIČIAVIMO LYGTYS. VIDUTINIS ŠILUMNEŠIŲ TEMOERATŪROS SKIRTUMAS ,ESANT ĮVAIRIEMS ŠILUMNEŠIŲ TEKĖJIMO SCHEMOMS. ĮVAIRIŲ ŠILUMOKAIČIŲ TIPŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPAI.

PAGR. SAVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

TERMODINAMIKA NAGRINĖJA ŠILUMOS IR DARBO TARPUSAVIO TRANSFOR MA- CIJOS KLAUSIMUS.KŪNAI, KURIAIS ŠILUMA TRANSFORMUOJAMA DARBUI VADINAMI AGENTAIS.ŠILUMINIS VARIKLIS-SISTEMA, KURIOJE ŠILUMA PAVERČIAMA DARBU, PLEČIANTIS ARBA TRAUKIANTIS  DARBO   KŪNUI. DARBO AGENTAS, ŠILUMOS ŠALTINIS IR DARBO OBJEKTAS SUDARO TERMO- DINAMINŹ SISTEM¥.JEI SISTEMA NETU- RI ENERGETINIŲ MAINŲ SU APLINKA JI VADINAMA IZOLIUOTA.DARBO KŲNO

SAVYBĖS APIBUDINAMOS PAGRINDI- NIAIS TERMINIAIS IR  KALORINIAIS PA-

RAMETRAIS.TERMINIAI-V(TŪRIS),p(SLĖ-

GIS),T(TEMPERATŪRA).KALORINIAI-

H(h)(ENTALPIJA),S(s)(ENTROPIJA),U(u)

(VIDINĖ ENERGIJA).MAŽOSIOMIS RAIDĖMIS KAI PASKAIČIUOTI AR IMAMI

1kg DARBO KŪNO ATŽVILGIU .

DARBO IR ŠILUMOS KIEKIS Q(q),

SUTEIKTAS  DARBAS-L(l) ARBA W(w), TEMPERATŪRA T-ABSOLIUTINĖ TEMPERATŪRA   T=273+t.SLĖGIS-JĖGA VEIKIANTI PLOTO VIENETE p=pm+B (MANOMETROp+BAROMETRO (atmosferinis)SLĖGIS).v=V/M;v-SPEC.TŪRIS

v=1/ń;v*ń=1.TERMINIUS PARAMETRUS GALIMA IŠMATUOTI ,O KALORINIŲ TIE- SIOGIAI NE. JEI VISUOSE IZOLIUOTOS

SISTEMOS TAŠKUOSE SLĖGIS IR TEMPERATŪRA NEKINTA ILGĄ LAIKĄ-

PUSIAUSVYROJI BŪKLĖ. NEIZOL. SISTEMOS BUKLĖ PRIKLAUSO NUO APLINKOS SLĖGIO IR TEMPERATŪROS.

TOKIOS SISTEMOS TERM.PUSIAUSVYRA

BUS TADA, KAI VISUOSE JOS TAŠKUOSE

SLĖGIS IR TEMPER. BUS LYGUS APLINKOS p IR T.JEI SKIRIASI SLĖGIAI

-MECH. NEPUSIAUSVYRA,JEI TEMPERA- TUROS TERMIŠKAI.DARBO KŪNO PARA-

METRŲ RYŠYS APRAŠOMAS DUJŲ BŪK- LĖS LYGTIMI.MENDELEJEVO-KLAPEIRO

NO LYGTIS.GALIOJA TIK IDEAL. DUJOMS.1kg  pv=RT R-dujų const.

R=8314/ģ-DUJŲ TARIAMOJI MOLEK. MASĖ.Pv=MRT [R]=[J/kg*K].

KŪNAI IS KURIŲ DARBO KŪNAS GAU-

NA ŠILUM¥ VADINAMI ŠILDYTUVAIS.

GAVĘS ŠILUMOS DARBO KŪNAS PLE- ČIASI IR PLĖSDAMASIS ATLIEKA DAR-

BĄ. DALIS GAUTOS ŠILUMOS DARBO SUNAUDOJAMA PADENGTI ĮVAIRIUS

NUOSTOLIUS,O TAIP PAT  DALIS ŠILU- MOS  ATIDUODAMA ŽEMESNĖS TEMPERATŪROS KŪNUI ,KURIS VADINAMAS AUŠINTUVU.RIBA TARP TERMODINAMINĖS SISTEMOS IR APLINKOS VADINAMA KONTROLINIU PAVIRŠIUMI.PAGAL ŠĮ POŽYMĮ TERMO-

DINAMINĖS SISTEMOS SKIRSTOMOS Į

UˇDAR¥SIAS IR ATVIR¥SIAS.JEI KON- TROLINIS PAVIRŠIUS NEPRAEINAMAS,

SISTEMA VADINAMA UˇDAR¥JA.(TARP

SISTEMOS IR APLINKOS NĖRA MASĖS MAINŲ).IR ATVIRKŠČIAI.

TERMODINAMINIS PROCESAS

BET KOKS DARBO KŪNO TERMODIN. PARAMETRU KITIMAS VADINAMAS

TERMODIN. PROCESU.TERMODIN.NEPU-

SIAUSVYROJI SISTEMA IŠVESTA IŠ PUSIAUSVYROS PO TAM TIKRO LAIKO

GRĮŽTA Į PUSIAUSVYRĄJĄ BŪKLĘ.TAI

VADINAMA RELAKSACIJA,O LAIKAS,

PER KURĮ ŠIS GRĮŽIMAS ĮVYKSTA VADI-

NAMAS-RELAKSACIJOS TRUKME. PROCESAS VADINAMAS PUSIAUSVYRUOJU, JEI SISITEMOS PARAMETRAI KEIČIASI BE GALO LĖTAI.

T.Y. JŲ KITIMO GREITIS ARBA TARPAS TURI BŪTI VISADA MAŽESNIS UŽ RELAKSACIJOS GREITĮ.TAIGI PUSIAUS. PROC. SUSIDEDA IS NUOSEKLIOS PUSIAUSVYRŲJŲ BŪKLIŲ SEKOS.VISI KITI PROCESAI NEATITINKANTYS ŠIOS SALYGOS-NEPUSIAUSVYRIEJI.PROCE-

SAI DAR YRA SKIRSTOMI I GRIˇTAMUO

SIUS IR  NEGRIˇTAMUOSIUS.  GRIˇTA- MUOJ U PROC. VADINAMAS PROC. KUR-

RIS TIEK TIESIOGINE, TIEK ATVIRKŠTI-

NE KRYPTIMI VYKSTA PER TAS PAČIAS

TARPINES BŪKLES.BE TO  TOKIAM PRO-

CESUI PASIBAIGUS NEI SISTEMOJE, NEI

APLINKOJE NĖRA JOKIŲ POKYČIŲ.IŠ

ČIA MATYTI, KAD GRĮŽTAMASIS PROC.

GALI BŪTI TIK PUSIAUSVYRASIS PROC.

KAD TAI VYKTŲ, NETURĖTŲ BŪTI JO-

KIOS TRINTIES IR JOKIŲ ENERGIJOS MAI

NŲ, TAME TARPE IR ŠILUMOS MAINŲ ESANT BAIGTINIAM TEMPER. SKIRTU-

MUI. ŠIU REIKALAVIMŲ NETENKINANTYS PROC-NEGRĮŽTAMIEJI

DUJŲ MIŠINIAI

TERMODINAMIKA NAGRINĖJA TOKIAS

DUJAS, KURIŲ SUDEDAMOSIOS DALYS-

KOMPONENTAI YRA IDEAL. DUJOS IR

JOS TARPUSAVYJE CHEMIŠKAI NEREA-

GUOJA. MIŠINIO SUDĖTIS NUSAKOMA

MASĖS,TŪRIO AR MOLIŲ KIEKIU

MASĖS DALYS:gi=mi/m,

g-ATSKIRŲ DUJŲ MASĖS DALIS

mi-ATSKIRŲ DUJŲ MASĖ.MIŠINIO DA-

LIMS GALIOJA LYGYBĖ:

SUMA gi=g1+g2+g3+…+gn=1

TŪRIO DALYS:KIEKVIENAS MIŠINIO

KOMPONENTAS UŽIMA MIŠINIO TŪ-

RĮ V,KURIO SLĖGIS p IR TEMPER. T.

KIEKVIENAS KOMPONENTAS PAGAL

DALTONO DĖSNĮ CHARAKTERIZUOJA-

MAS DALINIU SLĖGIU:piV= miRiT.

V KURĮ ATSKIRAI UŽIMTŲ NAGRINĖ-

JAMAS KOMPONENTAS BŪDAMAS MI-

ŠINIO SLĖGIO IR TEMPER.:pVi=miRIT

SULYGINAM:pVi=piV, Vi=Vpi/p.

TAIGI GAUTŲ DALINIŲ TŪRIŲ SUMA

LYGI MIŠINIO TŪRIUI:

V1+V2+V3+…+Vn=V.

KOMPONENTO TŪRIO DALIMI VADINA-

MAS JO DALINIO TŪRIO IR MIŠINIO TŪ-

RIO SANTYKIS:ri=Vi/V

SUMA ri=r1+r2+…+rn=1

MOLIO DALYS:MIŠINIO MOLEK. MASĖ

M JO KOMPONENTO MOLEK. MASĖ Mi.

IDEAL. DUJŲ BŪVIO LYGTIS IR AVO-

GADRO DĖSNIS (M/r=const.) LEIDŽIA

PARAŠYTI:ńi/ń=V/Vi=ģi/ģ=R/Ri                      gi=mi/m=(ńiVi/ńV)=(ńi/ń)ri

gi= (V/Vi)ri=( ģi/ģ)ri=(R/Ri)ri

TAIGI: ri=(ń/ńi)gi=(Vi/V)gi=(Ri/R)gi=

= (ģ/ģ)gi

DUJŲ MIŠINIO KONSTANTĄ IŠ PASKUTI-

NĖS LYGTIES GAUNAME:

ri=(Ri/R)gi,SUMAri=SUMAI(Ri/R)gi=

=1/R,SUMA giRi=1 TODĖL:

R=ågiRi=g1R1+g2R2+…+gnRn

R=8314/ģ-MIŠINIO TARIAMOJI MOLEKU-

LINĖ MASĖ:ģ=SUMAr1ģ1+r2ģ2+…+rnģn

2.PTD

PTD YRA ENERGIJOS TVERMĖS IR TRANSFORMACIJOS DĖSNIŲ ATSKIRAS ATVEJIS.1.BAIGTINĖS IR IZOLIUOTOS SISTEMOS ŠILUMOS ENERGIJOS KIEKIS BET KURIUOSE SISTEMOS PROCESUOSE

LIEKA PASTOVUS DYDIS.PERDUOTA ENERGIJA VADINAMA ÐILUMA, PATS PROCESAS ÐILUMOS PERDAVIMU.JEI DARBO KÛNUI SUTEIKSIM BE GALO MA

ÞÀ ÐILUMOS KIEKÁ dq ,TAI BE GALO MA-

ŽU DYDŽIU PAKILS TEMPER. dT  PADI-

DËS JO VIDINË ENERGIJA du,  KÛNAS

PLËSIS IR ATLIKS DARBÀ dl ,dq=dl+dU

2.DARBO FORMA, KAI VIENAS KÛNAS

VEIKIA I KITÀ ,KÛNUI SUTEIKTA ÐILU-

MA DIDINA KÛNO VIDINE ENERGIJA IR

ATLIEKA IÐORINÁ DARBÀ.GALIMA ÐÁ DESNÁ UÞRAÐYTI  TAIP:dU=dq-dl.IÐVES-

KIME DAR VIEN¥ FORMULÊ:h=u+pV DI-

FERENCIJUOJAME du=dh-d(p V) IŠ PTD

du=dh+d(pV) ÁSTATOME du=dh-d(pV) IR

GAUNAME dq=dh-d(pV)+dl IŠ ÈIA

Dq=dh-Vdp;q1-2=(h2-h1)+((W22-W12)/2)-lt

DUJOMS TEIKIAMA ŠILUMA NAUDOJA-

MA ENTALPIJAI DIDINTI IR TECH. DARBUI.

# KŪNO VIDINĖ ENERGIJA

JÀ SUDARO VIDINË KINETINË IR POTEN-

CINË ENERGIJOS.VIDINÆ KIN. ENERGIJÀ

SUDARO MOLEK. ÞENGIAMOJO ,SUKA- MOJO IR SVYRUOJAMOJO JUDESIØ ENE

RGIJOS.VIDINÆ  POT. ENERGIJÀ APIBÛ- DINA DUJØ MOLEK. TARPUSAVIO VEIKIMAS u=uk+up.IDEAL. DUJØ MOLEK- ULIØ NEVEIKIA TARPUSAVIO JËGOS TO-

DËL JØ VIDINÆ ENERGIJÀ SUDARO TIK

VIDINË KINETINË ENERGIJA u=uk(J/kg).VI

DINË KINETINË ENERGIJA KINTA KINT- ANT TEMPR. u=f(T).VIDINËS ENERGIJOS

POKYTIS:Äu=f(T1)-f(T2).VIDINËS ENERGI-

JOS POKYTÁ LENGVIAUSIAI NUSTATYTI

ESANT PASTOVIAM TÛRIUI Äu=cvÄT.REA

LIØJØ DUJØ POTENCINE ENERGIJA NUSAKOMA BET KURIAIS DVIEM PARA-

METRAIS:u=f1(p,v)=f2(p,T)=f3(v,T)

U=f(p,v)-f(p,T).

VIENO AR KELIØ KINTAMØJØ DIFEREN-

CIALAS, KURIO INTEGRALAS NEPRI- KLAUSO NUO PROCESO POBÛDÞIO(NU-

EITO KELIO) VADINAMAS PILNUOJU DI-

FERENCIALU.VIDINËS ENERGIJOS POKY TIS YRA VID. ENERGIJOS PILNAS DIFE- RENCIALAS.TODËL DUJØ VID. ENERGI-

JA NUSAKO KØNO BÛSENÀ IR TODËL

YRA LAIKOMAS VIENU IÐ KALORINIØ DARBO KÛNO PARAMETRØ.

# ENTALPIJA

TERMODINAMIKOJE 1kg DUJŲ VIDINĖS ENERGIJOS IR JŲ POTENCINĖS SLĖGIŲ

ENERGIJOS SUMA VADINAMA ENTALPI-

JA:h=u+pv(J/kg).pv-POTENCINE SLËGIO

ENERGIJA ,u-VIDINË ENERGIJA.VISI Á EN

TALPIJÀ IEINANTYS DYDÞIAI YRA KÛNO BUSENOS PARAMETRAI ,O PATI

ENTALPIJA YRA BÛSENOS FUNKCIJA

KALORINIS KÛNO PARAMETRAS.ENTAL

PIJA YRA PILNAS INTEGRALAS TODËL

NEPRIKLAUSO NUO DARBO KELIO.EN-

TALPIJA YRA 1kg DARBO KÛNO ENERGI-

JOS RODIKLIS(J/kg)

# ENTROPIJA

T-s KOORDINAČIŲ SISTEMOJE PLOTAS

APRIBOTAS PROCESO KREIVE,KRAŠTU-

TINĖMIS ORDINATĖMIS IR ABSISIŲ AŠI-

MI VAIZDUOJA GAUT¥ ARBA ATIDUO- T¥ ŠILUM¥.

ŠILUMA IR DARBAS PRIKLAUSO NUO PROCESO KELIO, TODEL JIE YRA KALO-

RINIAI DARBO PARAMETRAI, TODËL JIE

YRA NEPILNIEJI DIFERENCIALAI

dq=du+pdl.KIEKVIENAM IÐ ÐIØ DYDÞIØ

GALIMA SURASTI DYDÁ IÐ KURIO PADA-

LINUS GALIMA RASTI PILNAJÁ DIFEREN- CIALÀ.DALINAME IÐ T:

dq/T=(du/T)+(pdv/T)=(cvdT/T)+(pdv/T).IŠ KLAPEIRONO LYGTIES GAUNAME:

(dq/T)=(cvdT)/T+Rdv/v ŠI LYGTIS PRIKLAU

SO NUO T KINTAMOJO.TAI YRA NEPRI-

KLAUSO NUO PROCESO KELIO POBÛDÞI

O .REIÐKIA dq YRA DARBO KÛNO IÐRAIÐ

KA IR YRA KOLOIDINË CHARAKTERIS- TIKA ds=dq/T,ds-ENTROPIJOS DIFERENCI

ALAS.PATI ENTROPIJOS FUNKCIJA RANDAMA INTEGRUOJANT LYGTÁ.

# PTD UŽDARAI TERMDN. SISTEMAI

TIKSLAS-GRAŽINTI SISTEMĄ Į PRADINĘ

BŪKLĘ.ŠIS GRĄŽINIMO PROCESAS VADI

NAMAS UˇDARUOJU PROCESU ARBA

CIKLU.TOKIAM PROCESUI ĮVYKUS VISI

BŪKLĖS PARAMETRAI(p,V,T,U,h) ĮGYJA

PRADINŹ REIKŠMŹ.ŠIS TEIGINYS GALIO

JA VISIEMS CIKLAMS, NEŽIŪRINT IŠ KO-

KIŲ PROCESŲ JIE YRA SUDARYTI.CIK-

LAI TIEK p-V TIEK T-S YRA VAIZDUOJA-

MI ARBA UŽDAROMIS KREIVĖMIS ARBA

UŽDAROMIS LAUŽTINĖMIS LINIJOMIS.

ŠI¥ SCHEM¥ SUDARO RATU SUJUNG-

TOS ŠIOS ATVIROSIOS TERMODIN. SISTE

MOS:B-KATILAS,C-TURBINA,D-KONDENCATORIUS,A-MAITINIMO SIUR

BLYS.PARAŠYKIME PTD 1-2 RUOŽUI

lt1-2+q1-2=h2-h1+0,5(W22-W12)

PARAŠYKIME PTD 2-3 RUOŽUI:

Lt2-3+q2-3=h3-h2+0,5(W32-W22)

BENDRU ATVEJU:

ltn-n+1+qn-n+1=hn+1-hn+0,5((Wn+1)2-(Wn)2

ÓqI-K+Ólti-K=0 ATIDUODAMAS NAUDIN-

GAS DARBAS CIKLE YRA LYGUS TEIKIA

MOS IR ATIDUODAMOS ŠILUMOS ALGEBRINEI SUMAI:-lt=Ólti-K=ÓqiK

TIEKIANT CIKLE ŠILUM¥ JAME SUSIDARIUSI ENERGIJA VIRSTA

NAUDINGUOJU DARBU. KITA DALIS IÐKIRIAMA Á APLINKÀ ÐILUMOS PAVIDALU.1.   ÓqiK>0

JEI DAUGIAU UÞ NULÁ SISTEMAI

MES TIEKIAME DAUGIAU ŠILUMOS

NEI NUVEDAME I APLINKÀ.TAI BÛTØ ÐILUMOS JEGAINËS TIESIOGINIS CIKLAS,KURIO PASKIR -TIS GAMINTI TECH. DARBÀ.

- ÓqiK>0     ŠIUO ATVEJU AP-

LINKAI ATIDUODAME DAUGIAU

ŠILUMOS NEI TIEKIAME SISTEMAI.

O TOKIU ATVEJU CIKLAS YRA ÁMANO-MAS TIKTAI TIEKIANT DARBÀ IÐ IÐORËS.TAI ÐALDYMO ÁRENGINIØ BEI

ÐILUMOS SIURBLIØ CIKLAI

ATD.CIKLO SĄVOKA    .KARNO CIKLAS. ATD ANALITINĖ IŠRAIŠKA IR APIBRĖŽ.ENERGIJOS TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS.EKSERGIJA IR ANERGIJA.ŠILUMOS EKSERGIJA IR ANERGIJA

TERMODINAMINIS PROC, KURIAM ĮVYKUS DARBO KŪNAS GRYŽTA Į PRAD. BŪSENĄ VAD. CIKLU.JAM ĮVYKUS VISI SIST. PARAMETRAI (h,T,p,V,U) ATSISTATO Į PRADINĘ BŪSENĄ.TIESIOGINIS CIKLAS

Óq>O KAI   SIST. SUTEIKIAME DAUGIAU ŠILUMOS NEI ATIDUODAME IŠORĖN (JIS SKIRTAS GAMINTI TECHNINĮ DARBĄ).

ATVIRKŠTINIS CIKLAS- Óq<O IÐORËN ATIDUODAM DAUGIAU ÐILUMOS NEI ATIDUODAM SISTEMAI (ÐALDIMO ÁRENGINIØ CIKLAS)

ŽINOME, JOG VISI REALŪS PROCESAI YRA NEGRYŽTAMIEJI.GRYˇTAMASIS PROC.-TAI IDEALIZUOTAS IŠ TIKRŲJŲ NEGRYŽTAMO PROCESO ATVEJIS. ANTRUOJU TERMODINAMIKOS DĖSNIU IŠREIŠKIAMOS SĄLYGOS, KURIOMS ESANT ŠILUMA GALI BŪTI PAVERČIAMA DARBU. PAGAL ŠĮ DĖSNĮ KIEKVIENOJE BAIGTINĖJE SISTEMOJE EGZISTUOJA NAUJA BŪKLĖS F-JA – ENTROPIJA.

ATD ANALITINĖ IŠRAIŠKA IR APIBRĖŽIMAI:

PALYGINAME, KUO SKIRIASI GRĮŽTAMASIS PROC. NUO NEGRYŽTAMOJO STUMOKLINIAME VARIKLYJE.

dl=pdv; ds=dq/T

1.VARIKLYJE PROC. NEGRYŽT. , NES TARP CILINDRO IR STŪMUOKLIO YRA TRINTIS, KURIĄ NUGALĖTI SUNAUDOJAMA DALIS DARBO IR VIRSTA ŠILUMA(dqTR ) TODĖL PROC. IŠOR. DARBAS BUS MAŽESNIS UŽ GRYŽTAMOJO PROC. DARBĄ.TRINTIES ŠILUMĄ KARTU SU TEIKIAMA ŠILUMA PAIMA BESIPLEČIANČIOS DUJOS. TODĖL ENTROPIJOS POKYTIS NEGRYŽT PROC BUS:dsnqr>dsqr  dsngr=d(q+qgr)/T

2.PROC. YRA NEGRYŽTAMAS DĖL MECH. NEPUSIAUSVYROS.JEI CILINDRO SLĖGIS p YRA VISADA DIDESNIS UŽ APLINKOS(p>p’) IR STŪMUOKLIS SLINKS KUR KAS GREIČIAU NEI TUO ATVEJU KAI p@p’,TADA DUJOSE SUSIDARO SŪKURIAI, KURIE IŠNYKSTA DĖL VIDINĖS DUJŲ TRINTIES(JOS ENERGIJA VIRSTA ŠILUMA)

3.PROC. NEGRYŽT.DĖL BAIGTINIO

T SKIRTUMO.NES T DĖL ŠILUMOS NUOSTOLIŲ MAŽESNIS UŽ ŠILDYTUVO T1.TODĖL ds NEGRYŽTAMASIS, KURIS LYGUS dq/T=dsnqr ,YRA DIDESNIS Uˇ ds KAI dq/T1 (dsnqr=dg/T)>(ds=dq/T1) NEGRYŽTAMOJO PROCESO METU ENTROPIJA DIDĖJA. DARBAS: pv=RT ESANT FIKSUOTAM SPEC. TŪRIUI v,MAŽESNĘ T ATITIKS MAŽESNIS SLĖGIS p. KAD IŠLIKTŲ

MECH. PUSIAUSVYRA APLINKA TURI PRIEŠINTIS . IŠVADOS:

NEGRYˇTAM-SE PROCESUOSE

1DARBO KŪNO (DUJŲ) ENTROPIJA VISADA DIDĖJA, NES GRETA TURIMOS PRISIDEDA PAGAMINTOJI ENTROPIJA.

2.DARBAS VISADA MAŽESNIS NEGU GRĮŽTAMUOSIUOSE PROC.

TODĖL ds=dq/T+dqngr;dl=pdV±dlnqr

APIBENDRINUS:

ds³dq/Dt(ANALITINĖ IŠRAIŠKA)

Ds1-2=s2-s1= 12dqT

Ds1-2- 12dqT---PROCESO NEGRĮŽTAMUMO MATAS

DS1-2- 12dqT=0—GRĮŽTAMAS PROCESAS.

q1=DU1+l1

q2=DU2+l2 (DU1-DU2=0)

q1-q2=l1-l2 ; l=q1-q2  CIKLO METU ATLIKTAS

DARBAS LYGUS SUTEIKTOS IR NUVESTOS ŠILUMŲ SKIRTUMUI

q1-SUTEIKTA ŠILUMA q2-NUVESTA ŠIL.

l-DARBAS

ATD CIKLUI

fds>=0 PTD NUSAKO ŠILUMOS IR MECH

DARBO TARPUSAVIO TRANSFORMACIJOS KIEKYBINIUS SANTYKIUS, BET NENUSTATO SĄLYGŲ KADA IR KAIP TOS TRANSFORMACIJOS GALIMOS.NENUMATO TRANSFORMACIJOS KRYPTIES IR REZULTATŲ. PATIRTIS RODO,KAD ŠILUMA IR DARBAS NELYGIAVERTĖS ENERGIJOS RŪŠYS.DARBAS LENGVAI GALI BŪTI PAVERSTAS Į ŠILUMĄ. ATVIRKŠTINIS PROC PILNAI NEĮVYKDOMAS.ATD NUSAKO BŪTINAS SĄLYGAS, KURIAS REIKIA SUDARYTI, KAD ŠILUMA BŪTŲ PAVERSTA MECH. DARBU.

1.KARNO APIBRĖŽIMAS  NORINT ŠILUMĄ PAVERSTI MECH. DARBU BŪTINA TURĖTI 2 SKIRTINGOS TEMPERATŪROS ŠALTINIUS (ŠILDYTUVĄ IR AUŠINTUVĄ).NEGALIMA VISOS TEIKAIMOS ŠILUMOS PAVERSTI   MECH. DARBU,NES TURI BŪTI AUŠINTUVAS ,KURIAM REIKIA ATIDUOTI q2. 2.ANTROS KATEGORIJOS PERPETUM MOBILE YRA NEĮMANOMAS

3. KLAUZIJAUS APIBRĖŽIMAS

ŠILUMA SAVAIME NEGALI PEREITI IŠ ŠALTESNIO KŪNO Į ŠILTESNĮ.KAD TAI ĮVYKDYTI BŪTINA SUTEIKTI PAPILDOMĄ ENERGIJOS KIEKĮ.

4. BOLCMANO APIBRĖŽIMAS

VISI NATŪRALŪS PROC. YRA  PERĖJIMAI IŠ MAŽIAU TIKIMŲ Į LABIAU TIKIMAS BŪKLES

ENERGIJOS

TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS:

IŠ PTD : ENERGIJA NIEKUR NEDINGSTA, O TRANSFORMUOJAMA IŠ VIENOS Į KITĄ q=Äu+L. BET TRANSFORMAVIMAS YRA RIBOTAS (TAI NUSAKO ATD-NE BET KURI ENERGIJA GALI BŪTI VISA TRANSFORMUOJAMA Į BET KURIĄ KITĄ ENERGIJOS FORMĄ).PAANALIZUOKIME KARNO CIKLĄ:  KARNO CIKLAS - TAI PAPRASČIAUSIAS GRĮŽTAMASIS CIKLAS. KARNO CIKLAS SUSIDEDA IŠ 2-JŲ IZOTERMIŲ IR 2-JŲ ADIABAČIŲ. ATIDUODAMAS NAUDINGAS DARBAS LYGUS TIEKIAMOS IR ATIDUOTOS ŠILUMŲ ALGEBR. SUMAI.

TIEKIAMOS ŠILUMOS KIEKIS – PLOTAS PO IZOTERME 2-3. ATIDUOTOS ŠILUMOS KIEKIS PLOTAS PO IZOTERME 4-1. NAUDINGAS DARBAS – STAČIAKAMPIO 1234 PLOTAS. KARNO CIKLO TERMINIS NAUDINGUMO KOEF. ēt=1-q2/q1=1-T1/T2 .IŠVADOS :

1.CIKLO EKONOMIŠKUMAS PRIKLAUSO NUO ŠILDYTUVO IR AUŠINTUVO ABSOLIUTINIŲ TEMP.: JIS DIDĖJA DIDĖJANT ŠILDYTUVO TEMP-RAI T1 IR MAŽĖJANT AUŠINTUVO T2.

2.NAUD. KOEF. VISAD MAˇESNIS Uˇ 1

3.CIKLO NAUD. KOEF. NEPRIKLAUSO NUO DARBO KŪNO RŪŠIES, NES ēt=1-q2/q1=1-T1/T2 – NĖRA JOKIO DYDŽIO, KURIS TAI APIBRĖŽTŲ. KARNO CIKLAS NEGALI VISOS TIEKIAMOS ŠILUMOS PAVERSTI NAUDINGU DARBU. MEDŽ. NEGALI SAVAIME TAIP IŠSIPLĖSTI, JOG JOS p TAPTŲ MAŽESNIS UŽ p APLINKOS.

EKSERGIJA IR ANERGIJA

VISAS ENERGIJOS FORMAS PAGAL TRANSFORMAVIMO GALIMYBES SKYRIAM Į 3 GRUPES 1. NERIBOTAI TRANSFORMUOJAMĄ (ELKTR. EN.

2.RIBOTAI TRANSFORMUOJAM¥ (PVZ. ŠILUMA-RIBOJAMA ADT).

3.NETRANSFORMUOJAMĄ (APLINKOS VIDINĖ ENERG.)

EKSERGIJOS S¥VOKA. – NE KIEKVIENĄ ENERGIJĄ GALIMA NAUDOTI PRAKTIKOJE. EKSERGIJA VADINAMA TA ENERGIJA, AR JOS DALIS, KURI NERIBOTAI GALI BŪTI TRANSFORMUOJAMA Į BET KURIĄ KITĄ ENERGIJOS RŪŠĮ.

ANERGIJA – TAI NETRANSFORMUOJAMA ENERGIJA (ESANT TAM TIKRAI SUPANČIAI APLINKAI). VISOS ENERGIJOS FORMOS YRA IŠ EKSERGIJOS IR ANERGIJOS (KIEKVIENA JŲ GALI BŪTI LYGI 0)   1 NEGRYŽTAMUOSE PROC. DALIS AR VISA ENERG. VIRSTA Į ANERGIJĄ. 2.ANERGIJOS NEGALIMA PAVERSTI Į ENERGIJĄ. 3. EKSERGIJA YRA PASTOVI GRĮŽTAMUOSIUOSE PROC.. EKSERGIJOS NUOSTOLIAI – TAI DALIS EERGIJOS, KURI REALUOSE PROC. VIRSTA Į ANERGIJĄ.

ŠILUMOS EKSERGIJA IR ANERGIJA. SVARBU NUSTATYTI JŲ SANTIKĮ ŠILUMOJE, KAI YRA RIBOTOS TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS. TURIM CIKLĄ. JAME GAUNAMAS NAUDINGAS DARBAS YRA EKSERGIJA, JEI VYKDOMOS SĄLYGOS:CIKLAS IŠ GRĮŽTAMŲ PROCESŲ, ŠILUMA TIEKIAMA Į TSA.ŠILUMA SUSIDEDA: dq=dlq+dbq..TEIKIANT ŠILUMĄ ENTROPIJA PADIDĖJA: dsq=dq/T. GRĮŽTAMAM PROC. NĖRA PAGAMINTOS ENTROPIJOS: dsq+dsq0=0=dq/T+dq0/Tsa.

dq0=TSA*dq/T=TSA*dSq.

ÐI ÐILUMA SUSIDEDA TIK IÐ ANERGIJOS ,VADINASIÐILUMINË ANERGIJA LYGI SUPANÈIOS APLINKOS ABSOLIUTINEI TEMPERATÛRAI IR ÐILUMOS ENTROPIJOS POKYÈIO SANDAUGAI:

GRÁÞT. PROC. DARBAS

dl=dq-dq0=dq-dbq=dlq (ATLIKTAS DARBAS-EKSERGIJA)

dlq=(1-TSA/T)dq  TSA-VISADA TEIGIAMA

EKSERGINIS NAUDINGUMO KOEFICIENTAS

TSA VISADA TEIGIAMA, TAI çt<1

çex=l/lq   MATOM KAD GR5=TAMOJO CIKLO METU çex    PASIEKIA  1

çex  =1-?be/lq CIKLAS IŠ NEGRYˇT PROC

4.MEDŽIAGŲ TERMODINAMINĖS SAVYBĖS.

MEDŽIAGŲ BŪKLĖS PARAMETRŲ TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖ:p-V-T PAVIRŠIUS IR BŪKLĖS LYGTIS.

GRYNOS MEDˇIAGOS BET KOKIOS FAZĖS  PUSIAUSVYROS  BŪKLEI BENDRAS  TERMINĖS LYGTIES PAVIDALAS: F(p,V,T)=0. TAI ERDVINIO PAVIRŠIAUS  LYGTIS. JI  APIBŪDINA VISAS  FIZINIO KŪNO BŪKLES AR VIRSMUS.  VISŲ GRYNŲ MEDŽIAGŲ      p-V-T  PAVIRŠIAI  YRA PANAŠŪS, SKIRTINGOS  TIK SKAITINĖS PARAMETRŲ REIKŠMĖS ,KURIOS PRIKLAUSO NUO MEDŽIAGOS PRIGIMTINIŲ SAVYBIŲ.TOKIAME PAVIRŠIUJE YRA IŠSKIRIAMOS  TRYS PAGRINDINĖS  FAZIŲ SRITYS : DUJOS, SKYSTIS, KIETAS  KŪNAS ; TAIP PAT DVIFAZĖS : GARAVIMO, LYDYMOSI, SUBLIMACIJOS  SRITYS.

PER  TAŠK¥  K  EINANČIOS  IZOLINIJOS VADINAMOS  KRITINĖMIS  . VIRŠ JOS NĖRA AIŠKIOS RIBOS TARP SKYSČIO IR DUJŲ. SRITYJE VIRŠ KRITINĖS IZOTERMOS DUJOMS GALIMA TAIKYTI  IDEALIŲJŲ DUJŲ DĖSNIUS.

KAI , NEATSIŽVELGIANT Į FAZIŲ SKAIČIŲ , BET KURIOS  FAZĖS PARAMETRAI NEKINTA – TURIME PUSIAUSVYRĄ.

JEI SUPROJEKTUOTUM p-V-T PAVIRŠIŲ Į  p-V  ARBA  p-T PLOKŠTUMAS, GAUTUME DIAGRAMAS , KURIOSE ANALIZUOJAMI  REALIŲJŲ  DUJŲ PROCESAI.

VANDENS GARO SAVYBĖS, DIAGRAMOS, PROCESAI.

VANDENS  GARAI – REALIOS  DUJOS ,KAI JŲ  TEMPERATŪRA YRA ŽEMESNĖ UŽ KRITINĘ (PLAČIAI NAUDOJAMOS PRAMONĖJE ).  GARINIMAS – PROCESAS, KURIO METU SKYSTIS VIRSTA GARAIS. JĮ  GALIMA ĮVYKDYTI DVIEM BŪDAIS: GARAVIMO IR VIRIMO.

GARAVIMAS  VYKSTA SKYSČIO PAVIRŠIUJE. VIRIMAS – VISO SKYSČIO TŪRIO  GARAVIMAS .(VIRIMO TEMPERATŪRA PRIKLAUSO NUO SKYSČIO RŪŠIES  BEI  SLĖGIO.)

PRIEŠINGAS  GARAVIMUI PROCESAS – KONDENSACIJA.VIRIMAS IR KONDENSACIJA VYKSTA IZOBARIŠKAI, TUO PAČIU IR IZOTERMIŠKAI.

SOTUSIS GARAS – IŠGARUOJANČIŲ MOLEKULIŲ SKAIČIUS LYGUS SUSIKONDENSUOJANČIŲ MOLEKULIŲ SKAIČIUI (GREIČIAI VIENODI ).GARAS YRA DINAMINĖJE PUSIAUSVYROJE SU SKYSČIU. JO TEMPERATŪRA PRIKLAUSO TIK NUO SLĖGIO.

SAUSAS GARAS GAUNAMAS TUO MOMENTU KAI IŠGARUOJA VISAS SKYSTIS. JO BŪKLEI APIBŪDINTI UŽTENKA SLĖGIO ARBA TEMPERATŪROS.

DRĖGNAS SOTUS GARAS –SOTAUS  GARO IR VANDENS DALELIŲ MIŠINYS (NE VISIŠKAS IŠGARINIMAS) .GARO IR VANDENS LAŠELIŲ MIŠINYS  ĮVERTI - NAMAS GARO SAUSUMO LAIPSNIU :

X=Mg/(Mg+Mv).  JO BÛKLË APIBÛDINAMA SLËGIU (TEMPERATÛRA) IR SAUSUMO LAIPSNIU.

PERKAITINTAS GARAS – GAUNAMAS KAITINANT SAUSÀ SOTØ GARÀ (p=CONST). JO TEMPERATÛRA AUKÐTESNË UÞ SAUSO SOTAUS  GARO. TEMPERATÛRØ SKIRTUMAS VADINAMAS  PERKAITINIMO LAIPSNIU. JÁ  AUÐINANT JIS NESIKONDENSUOJA KOL TEMPERATÛRA NENUKRNTA IKI SAUSO SOTAUS GARO TEMPERATÛROS.

DRĖGNAS ORAS, JO PARAMETRAI, PARUOŠIMO PROCESAI.

SAUSOJO ORO IR VANDENS GARŲ MIŠINYS VADINAMAS DRĖGNUOJU ORU. JAME ESANTIS VANDENS GARAS TURI MAŽĄ DALINĮ SLĖGĮ IR YRA PERKAITINTOJE BŪSENOJE,  TODĖL JIE GALI BŪTI LAIKOMI IDEALIOMIS DUJOMIS.ORAS BŪNA NEPRISOTINTAS, PRISOTINTAS IR PERSOTINTAS. PERSOTINTAS DRĖGME ORAS YRA NEPASTOVIOS BŪSENOS (IŠKRENTA LAŠAIS).

PAGRINDINIAI DRĖGNOJO ORO PARAMETRAI YRA ŠIE :

rvg-ABSOLIUTINIS DRĖGNIS;

j - SANTYKINIS DRĖGNIS;

d -  DRĖGNIS;

r -  DRĖGNO ORO TANKIS;

Cp -SAVITOJI ŠILUMA;

h – DRĖGNOJO ORO ENTALPIJA;

tr – RASOS TAÐKO TEMPERATÛRA;

tŠ –ŠLAPIO TERMOMETRO TEMP.

SPRENDÞIANT PRAKTIÐKUS ORO UÞDAVINIUS REIKIA ÞINOTI MASËS IR ÐILUMOS MAINØ PROCESUS TARP VANDENS IR DRËGNO ORO SRAUTO.

ORAS PARUOŠIAMAS :

ÐILDANT,  ÐALDANT,  DRËKINANT IR MAIÐANT DU SKIRTINGØ PARAMETRØ ORO SRAUTUS.  PAPRASTAI DRËKINAMA VANDENIU , TURINÈIU ÐLAPIO TERMOMETRO TEMPERATÛRÀ

( ADIABATINIS DRËKINIMAS ).

5.TIESIOGINIŲ IR ATVIRKŠTINIŲ CIKLŲ TAIKYMAS.RENKINO CIKLAS.GARO JĖGAINIŲ KONDENSACINIO IR KOOGENERACINIO (TERMOFIKACINIO) CIKLŲ POBŪDIS. ŠALDYMO MAŠINŲ IR ŠILUMOS SIURBLIO CIKLAI.

1

2

TIESIOGINIO RENKINO CIKLO PASKIRTIS-KURO CHEM. ENERGIJĄ PAVERSTI MECHANINE,O JĖGAINĖ KIURIUJE ŠI MECH. ENERGIJA PAVERČIAMA ELEKTR. ENERGIJA VADINAMA ŠILUMINE ELEKTRINE.

3

I-GARO KATILAS.II-GARO TURBINA.III-KONDENCATORIUS IIII-MAITINIMO SIURBLYS.

KONDENSACINĖS ELEKTRINĖS VISAS ATIDIRBĘS GARAS SUKONDENCUOJAMAS,ŠIAM CIKLUI NAUDINGUMO KOEF:

h=q1-q2/q1»h1-h2/h1-h3.h-entalpijos.

ŠIŲ ENTALPIJŲ REIKŠMĖS LABIAUSIAI PRIKLAUSO NUO PRADINIŲ GARO PARAMETRŲ P IR T, BEI NUO p2 KONDENSATORIUJE.h1 DIDĖJA DIDĖJANT p1 ir T1, BET DIDINIMAS YRA RIBOJAMAS. JĮ RIBOJA METALŲ IŠ KURIŲ PAGAMINTI KATILAI FIZINĖS IR MECH. SAVYBĖS.NORINT ŠIUS PARAMETRUS DIDINTI REIKIA NAUJŲ KONSTRUKCINIŲ MEDŽIAGŲ (ŠIUO METU DIDŽIAUSIA TEMP.=650°C) p2 PRIKLAUSO NUO KONDENCATORIŲ AUŠINANČIO VANDENS TEPERATŪROS. PAPRASTAI ŠIAME KONDENSATORIUJE GARĄ YMANOMA ATAUŠINTI NUO 200 IKI 35°C. SLĖGIS TOKIOM TEMP. ATIRINKA 0,03-0,05 bar.TOKIOSE ELEKTRINĖSE EL.ENERGIJA PAVERČIAMA IKI 40% KURO SUDEGINAMOS ENERGIJOS, O KT. LIKUSI DALIS EINA NUOSTOLIAMS. PATYS DIDŽIAUSI NUOSTOLIAI TENKA KONDENSATORIŲ AUŠINANČIAM VANDENIUI.

TERMOFIKACIJOS CIKLAS. KONDENSACINĖSE ELEKTRINĖSE DAUGIAU NEI PUSĖ GARUI SUTEIKTOS ŠILUMOS ATIDUODAMA AUŠINANČIAM VANDENIUI KONDENSATORIUOSE. KADANGI AŠINANČIO VANDENS TEMP. IKI 35°C YRA GAN ŽEMA TODĖL TO VANDENS ŠILUMA PANAUDOJIMUI NETINKA.ŠIA TEMP. REIKIA PAKELTI. TAM TIKSLUI DIDINAMAS IŠ TURBINOS ĮEINANČIŲ GARŲ SLĖGIS, TADA GALIMA TIEKTI NE TIK EL. ENERGIJĄ, BET IR ŠILUMĄ.TOKS CIKLAS VADINAMAS KOGENERACINIU, O CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS TIEKIMAS VARTOTOJAMS- TERMOFIKACIJA, O ELEKTRINĖ -TERMOFIKACINE.TERMOFIKACIJA YRA VIENAS PAGR. KURO TAUPYMO BŪDŲ. ČIA GARO SLĖGIS IŠĖJUS IŠ TURBINOS PADIDINAMAS IKI 1-1,2baro.TADA GAUNAME GARĄ, KURIO TEMP. BUS APIE 100°C.TADA AUŠINANTĮ VANDENĮ GALIMA PAŠILDYTI IKI 70-80°C, KURIS TINKA ŠILDYMO SISTEMOMS. TERMOFIKACINIAM CIKLUI ĮVEDAMAS ŠILUMOS PANAUDOJIMO KOEF.- KONDENSATORIUJE hŠP=(q1/q1+q2)<1.

TERMOFIKACINIAME

hŠP»(q1+q2/q1¢+q2¢)»1.

ŠALDYMO MAŠINŲ CIKLAI.

PAGAL VIENĄ IŠ ATD APIBRĖŽIMŲ, NAUDOJANT MECH. DARBĄ GALIMA PAIMTI ŠILUMĄ IŠ ŽEMESNĖS TEMP. APLINKOS, TOKĮ DARBĄ ATLIEKANTYS ĮRENGINIAI VADINAMI ŠALDYMO MAŠINOMIS. SVARBIAUSIA CHAR.- ŠALČIO NAŠUMAS. JUO VADINAMAS ŠILUMOS KIEKIS PAIMAMAS IŠ ŠALDOMOJO OBJEKTO.NAŠUMO DIMENCIJA- [W], ARBA [K/ VAL.]. PAGAL ŠALDYMO KŪNĄ ŠALDIMO MAŠINOS SKIRSTOMOS 1.DUJINES –KURIOSE DARBO KŪNAS PER VISĄ CIKLĄ BŪNA DUJINĖS BŪKLĖS. 2.GARINĖS- DARBO KŪNAS BŪNA ĮVAIRIŲ MEDŽIAGŲ GARAS.JŲ CIKLO METU DARBO KŪNAS KEITALIOJA AGREGATINĘ BŪSENĄ.

ŠALDYMO MAŠINOSE DARBO KŪNAS NE TIK SLEGIAMAS, BET IR PLEČIAMAS. PLĖTIMAS GALI BŪTI NE TIK ATLIEKANT NAUDINGĄ DARBĄ, BET IR DROSELIAVIMO BŪBU.

4

1-GARINTUVAS.2-KOMPRESORIUS 3- KONDENSATORIUS. 4-DROSELIS.

DROSELIAVIMO EFEKTAS TURI BŪTI TOKS, KAD ŠALDYMO KŪNO TEMP.BŪTŲ MAŽESNĖ UŽ ŠALDOMOS APLINKOS. ŠALDOMOS PATALPOS GARINTUVE DARBO KŪNAS IŠGARUOJA SUNAUDODAMAS ŠILIMĄ q2,IMAMĄ IŠ ŠALDYMO PATALPOS. ŠALDYMO CIKLO TOBULUMAS APIBŪDINAMAS ŠALDYMO KOEF. e»h1-h4/h2-h1.   e=q1/lc=q2/q1-q2.

GARO KOMPRESORIUJE e>1. KOMPRESORIUJE SUNAUDOJAMO DARBO DYDIS PRIKLAUSO NUO t2, KURI TURI BŪTI DIDESNĖ UŽ AUŠINANČIO ORO AR VANDENS.

ŠILUMOS SIURBLIO CIKLAS. – JO PASKIRTIS – NAUDOJANT DARBĄ L IMTI ŠILUMĄ q2 IR IŠ ŽEMESNĖS TEMP. ŠALTINIO, KURIO TEMP. LYGI To IR ATIDUOTI JĄ AUKŠTESNĖS TEMP. ŠALTINIUI q1. q1=l+q2. TOKĮ CIKLĄ ATLIEKANTIS ĮRENGINYS – ŠILUMOS SIURBLYS. NAŠUMAS APIBŪDINAMAS ŠILDYMO KOEF. À=q1/l=q1/q1-q2.

6. TEORINIAI ŠILUMOS MAINŲ PAGRINDAI. ŠILUMOS SKLIDIMO BŪDAI TEMPERATŪROS LAUKAS IR ŠILUMOS SRAUTAS. FURJE DĖSNIS,ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS. ŠILUMOS LAIDUMO DIF LYGTIS IR

VIENAREIKŠMIŠKUMO S¥LYGA.

ŠILUMOKAITA, TAI MOKSLAS APIE VIENĄ LABIAUSIAI PAPLITUSIŲ REIŠKINIŲ- SAVAIMINĮ ŠILUMOS PLITIMĄ

ERDVĖJE, KURIOS ĮVAIRIUOSE TAŠKUOSE YRA SKYRTINGA TEMP-  RA.

ŠILUMA GALI PLISTI TRIM BŪDAIS: LAIDUMU, KONVEKCIJA IR SPINDULIAVIMU. LAIDUMAS – ŠILUMOS PLITIMAS PER TIESIOGIAI BESILIEČIANČIAS KŪNO MEDŽIAGOS DALELES, KAI JŲ TEMP. SKYRTINGA.

KONVEKCIJA- REIŠKINYS,KAI ŠILUM¥ PERNEŠA JUDANTIS SKYSTIS ARBA DUJOS (FLUIDAI).

SPINDULIAVIMAS- TAI ŠILUMOS PERNEŠIMAS EL.MAGN. BANGOMIS SKLINDANČIOMIS NUO SPINDULIUOJANČIO KŪNO. SPINDULIUOJANČIO KŪNO ENERGIJA VIRSTA SPINDULIAVIMO ENERGIJA. SUGERTA KITO KŪNO SPINDULIAVIMO ENERGIJA VIRSTA ŠILUMA. DAŽNIAUSIAI ŠILUMA PLINTA VISAIS BŪDAIS KARTU.      TEMPERATŪROS LAUKAS IR ŠILUMOS SRAUTAS. TEMPERATŪROS LAUKU VADINAME TEMPERATŪROS REIŠKINIŲ VISMA KŪNE AR APLINKOJE TAM TIKRU MOMENTU, T=f(X,Y,Z,t). t-laikas. JEI TEMP. LAIKUI KEIČIANTIS NEKINTA, TOKS LAUKAS VADINAMAS STACIONARIU, O JEI KINTA- NESTACIONARIU. TEMPERATŪRA GALI KISTI TRIM, DVIEM, ARBA VIENA KRYPTIM. VINODOS TEMPERATŪROS TAŠKŲ VISUMA VADINAMA IZOTERMINIU PAVIRŠIUMI. lim=DT/Dn=¶T/¶n=gradT. TEMPRTATŪROS GRAD. YRA VEKTORINIS DYDIS, KURIU KRYPTIS SUTAMPA SU TEMP. DIDĖJIMO KRYPTIMI. JEI KŪNE YRA TEMP. GRAD TAI VISADA VYKSTA ŠILUMOS PERNEŠIMAS. PER PAVIRŠIŲ A, PER LAIKO VNT. PERNEŠAMOS ŠILUMOS KIEKIS VADINAMAS ŠILUMOS SRAUTU.

ŠILUMOS KIEKIS PERNEŠAMAS PER PAVIRŠIAUS PLOTO VNT. VADINAMAS ŠILUMOS SRAUTO TANKIU q. q=Q/A [W/m2]. ŠIE DYDŽIAI YRA VEKTORINIAI IR JŲ KRYPTYS YRA PRIEŠINGOS TEMP. GRADIENTŲ KRYPČIAI, NES ŠILUMOS SRAUTS TEKA TEMP.MAŽĖJIMO PUSĖN.

FURJE DĖSNIS IR ŠILUMOS LAIDUMO KOEF. FURJE NUSTATĖ, KAD ŠILUMOS SRAUTO TANKIS TIESIOG PROP-GAS

TEMPERATŪROS GRADIENTUI.

q= - lgradT  l-PROPORCINGUMO KOEF.   (ŠILUMOS LAIDUMO) KOEF.,JIS SAVO DYDŽIU PARODO, KOKĮ ŠILUMOS KIEKĮPRALEIDŽIA LAIDUMO BŪDU  MEDŽIAGA PER LAIKO IR PLOTO VNT, KAI GRADT=1 l DIMENCIJA [W/ Mk]. MINUSAS RODO, KAD ŠIAME DĖSNYJE YRA PRIEŠINGŲ KRYPČIŲ VEKTORIAI. l PRIKLAUSO NUO MEDŽIAGOS RŪŠIES, JO DYDIS PARODO SUGEBĖJIMĄ PRALEISTI ŠILUMĄ, KUO l DIDESNIS, TUO GERIAU PRAKEIDˇIAMA ŠILUMA, TAIP PAT l PRIKLAUSO IR NUO TEMP, NUO MEDŽIAGOS DRĖGMĖS IR TANKIO.

MEDˇIAGA, KUR   l<0,2 – IZOLIACINĖ.

GERIAUSI LAIDININKAI – METALAI, BLOGIAUSI DUJOS IR KORĖTOS MEDŽ.

DIF ŠILUMOS LAIDUMO LYGTIS IR VIENAREIKŠMIŠKUMO S¥LYGOS.

NORINT TEORIŠKAI NUSTATYTI ŠILUMOS PERNEŠIMO INTENSYVUMĄ PER JUDANTĮ FLUIDĄ, PIRMIAUSIA REIKIA ŽINOTI JO TEMPERATŪROS LAUKĄ, T.Y. TEMPERATŪROS PRIKLAUSOMYBĘ NUO KOORDINAČIŲ IR LAIKO; JĄ GALIMA RASTI IŠSPRENDUS ENERGIJOS DIF. LYGTĮ; KURIA YRA APRAŠOMOS ŠILUMOS PERNEŠIMO PROCESAS LAIDUMU IR KONVEKCIJA LABAI MAŽAME FLUIDŲ TŪRYJE, PER LABAI TRUMPĄ LAIKĄ. JEI KARTU VYKSTA IR FLUIDO TEKĖJIMAS, TAI

dT/dt - aÑ2T = 0 – FURJE – KIRHOFO LYGTIS TEKANČIAM FLUIDUI.

dT/dt = ¶T/¶t + Wx ¶T/¶x+Wy ¶T/¶y +Wz ¶T/¶z. Ñ2T – LAPLASO OPERATORIUS. a – TEMPERATŪRINIO LAIDUMO KOEF. a = =l/rcp ( m2/s). JEI MEDŽ. KIETAS KŪNAS, TAI ¶T/¶t - aÑ2T = 0 – FURJE LYGTIS (ŠILUMOS LAIDUMO LYGTIS).

Į FURJE-KIRHOFO LYGTĮ ĮEINA FLUIDO GREIČIO PROJEKCIJOS: Wx,Wy, Wz, KURIAS BŪTINA ŽINOTI, A TO BUS CHUJOVA! ŠITAS PROJEKCIJAS GALIMA RASTI, JEI YRA ŽINOMOS FLUIDO GREIČIŲ LAUKAS, T.Y. JO TEKĖJIMO PRIKLAUSOMYBĖ NUO KOORDINAČIŲ IR LAIKO. ŠI PRIKLAUSOMYBĖ RANDAMA IŠSPRENDUS DIF. FLUIDO JUDĖJIMO IR TOLYDUMO LYGTIS. TOKIU BŪDU ŠILUMOS PERNEŠIMO FLUIDE PROCESAS APRAŠOMAS 3 DIF. LYGČIŲ SISTEMA: ENERGIJOS, JUDĖJIMO IR DEBITO TOLYDUMO. SISTEMĄ IŠSPRENDUS RANDAMAS TEMPERAT. LAUKAS VISAIS ATVEJAIS; BET BŪTINA IŠSKIRTI MUS DOMINANTĮ ATVEJĮ: ŠIAM TIKSLUI REIKIA NUSAKYTI PERNEŠIMO ATVEJĮ APIBŪDINANČIAS SĄLYGAS(VIENAREIKŠMIŠKUMO SĄLYGAS). JOS SUSIDEDA IŠ SĄLYGŲ : 1.FIZIKINIŲ, APIBŪD. FLUIDŲ FIZIK. SAVYBES.2.GEOMETRINIŲ SĄL., APIBŪD. SISTEMOS GEOMETRINĘ FORMĄ IR MATMENIS, KURIOJE TEKA FLUIDAS IR PERNEŠAMA ŠILUMA.

3.LAIKO SĄLYGŲ, APIBŪD. PROCESŲ EIGĄ PRADINIU LAIKO MOMENTU. 4.RIBINIŲ SĄL., APIBŪD. ŠILUMOS PERNEŠIMO IR FLUIDO TEKĖJIMO PROCESO EIGĄ, FLUIDO SRAUTO RIBINIAME PAVIRŠIUJE.

ŠILUMOS ATIDAVIMO PROCESE INTENSYVINAMAS LABAI PRIKLAUSO NUO TEKĖJIMO IR ŠILUMOS PERNEŠIMO SĄLYGŲ, FLUIDO SLUOKSNYJE, KURIS YRA ARTIMAS APTEKANČIAM PAVIRŠIUI.

ŠILUMOS PERDAVIMAS PER PLOKŠČI¥ IR CILINDRINŹ SIENELES

QV=aA(tf-t1)

QI=(l1/d1)A(t1-t2)

QII=(l2/d2)A(t2-t3)

QIII=(l3/d3)A(t3-t4)

QIŠ=a2A(t4-tF2)

l- ŠILUMOS LAIDUMO KOEF, d-SIENELĖS STORIS

l=[W/m*K]

a-ŠILUMOS ATIDAVIMO KOEF.

a=[W/m2K]

KADANGI ČIA PROCESAS YRA STACIONARUS TODĖL PRIE VISŲ Q. QV=QI.. QIŠ=Q

TIKSLAS SUŽINOTI TEMPERATŪRAS. ŠIAM TIKSLUI DEŠINĖJ PUSĖJ PALIEKAM tOC SKIRTUMUS IR PANARIUI SUDEDAM (Q/A)(1/a1+d1/l1+d2/l2+d3/l3+1/a2)=tfI-tFii KAI SLUOKSNIŲ SKAIČIUS n Q=A(tfI-tfII)/(1/a1+?di/li+1/a2) VARDIKLYJE ESANTI IŠRAIŠKA VADINAMA PLOKŠČIOS SIENELĖS ŠILUMOS PERDAVIMO TERMINE VARŽA . R=[m2K/W]

(1/a1+?di/li+1/a2)=?R
k=1/?R; Q=kA(tfI-tfII)

PAIMKIME CILINDRINŹ SIENELŹ

QV=a1pd1l(tfI-tI)

QI=l12pl/ln(d2/d1)*(t1-t2)

QII=l22pl/ln(d3/d2)*(t2-t3)

QIŠ=a2pd3l(t3-tf2)

APIBENDRINUS KAI SLUOKSNIŲ SKAIČIUS n GAUNAME

Q=pl(tf1-tf2)/(1/a1d1+S1/2li*ln di+1/di+1/a2dn+1)

CILINDRINĖ SIENELĖS TERMINĖ VARŽA SRC

1/SRC=kC-CILINDRINĖS SIENELĖS ŠILUMOS PRDAVIMO KOEF

Q=pkcl(tf1-tf2)

SUPAPRASTINAM

JEI dn+1/d1<=2 SKAIČIAVIM¥ GALIME ATLIKTI PAGAL PLOKČIOS SIENELĖS FORMULES, O PAVIRŠIUS A IMAMAS PRIE KURIO a MAˇESNIS

dm=0,5(d1+dn+1)

ŠILUMOS ATIDAVIMO IR PERDAVIMO KOEFICIENTAI

ŠILUMOS MAINAI TARP BET KOKIO KIETO PAVIRŠIAUS IR JĮ APIPLAUNANČIO FLUIDO. TOKIE ATVEJAI VADINAMI KONVEKCINIU ŠILUMOS ATIDAVIMU. STEBĖJIMAI PARODĖ KAD ŠILUMOS KIEKIS, KURĮ ATIDUODA PAVIRŠIUS FLUIDUI ARBA GAUNA PAV. IŠ FLUIDO PER LAIKO VIENETĄ YRA PROPORCINGAS FLUIDO IR PAVIRŠIAUS tOC SKIRTUMUI BEI PAVIRŠIAUS PLOTUI. TAI PASTEBĖJO NIUTONAS: Q=aADt.

Dt={tf-tw

{tw-tf	PRIKLAUSOMAI NUO TO KURIS DYDIS DIDESNIS (tw-paviršiaus, tf-FLUIDO). KOEF a VADINAMAS ŠILUMOS ATIDAVIMO KOEF. JIS RODO KOKS ŠILUMOS KIEKIS ATIDUODAMAS PAVIRŠIAUS PLOTO VIENETUI ARBA NUIMAMAS NUO PAVIRŠIAUS PLOTO VIENETO PER t VIENET¥ KAI PAVIRŠIAUS IR FLUIDO Dt LYGUS 1OC. KOEF a DĖL PROCESO SUDĖTINGUMO- DAUGELIO KINTAMŲJŲ,F-JA. DAUGIAUSIA PRIKLAUSO NUO APTEKAMO PAVIRŠIAUS FORMOS, JO MATMENŲ, TEMPERATŪRŲ tf IR tW, FLUIDO TEKĖJIMO GREIČIO W, KLAMPUMO KOEF m, LAIDUMO KOEF j, BEI NUO CP FLUIDO TURIMO PLĖT KOEF bt.

a=f(f,l1,l2,l3,W,tf,tw,m,l,j,b,g)

JO REIKŠMĖS GALI SVYRUOTI PRIKLAUSOMAI APTEKĖJIMO FORMOS NUO 1 IKI 105.

KIETĄ SIENELĘ IŠ DVIEJŲ PUSIŲ APIPLAUNA SKIRTINGŲ TEMPERATŪRŲ FLUIDAI. ŠILUMOS MAINŲ PRIEŽASTIS, SIENELE ATSKIRTŲ FLUIDŲ TEMPERATŪRŲ SKIRTUMAS. ŠIUO ATVEJU ŠILUMA NUO NUO ŠALTESNIO FLUIDO ATIDUODAMA SIENELĖS AR SIEN. PAV. ŠIS ŠIL. KIEKIS LAIDUMO BŪDU PERNEŠAMAS PER SIENELĘ Į KITĄ PAVIRŠIŲ IR TOLIAU JIS ATIDUODAMAS ŠALTESNIAM FLUIDUI. ŠIS REIŠKINYS VADINAMAS ŠILUMOS PERDAVIMU. ŠIUO ATVEJU ŠILUMOS SRAUTAS EINANTIS PER SIENELĘ YRA PROPORCINGAS Dt BEI SIENELĖS PLOTUI: Q=kADtf

q=kDtf; k-ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS. JO DIMENSIJA IR SKAIČIAVIMAS PRIKLAUSO NUO SIENELĖS KONFIGURACIJOS.

ŠILUMOS PERDAVIMO INTENSYVUMO IR SLOPINIMO PRINCIPAI

INTENSYVIAUSIAS BUS TADA KAI DIDESNIS k IR MAˇESNIS a.

1/k=1/a1+d/l+1/a2

DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ ŠIAI VARŽAI TURI DĖMENS POKYTIS. DIDŽ. DĖMUO TAS KUR a MAˇESNIS. VISI ŠILUMOKAIČIAI BŪNA METALINIAI l=DIDELIS, d- NEDIDELIS. GALIM PAŠALINTI d/l. TAČIAU JĮ GALIMA PADIDINTI JEI ŠILUMOKAITYJE ATSIRANDA NUOSĖDOS, RŪDYS, IR TT. 1/a BUS DIDESNIS KAI ŠILUMONEŠIS YRA DUJOS, KADANGI DUJŲ ATVEJU a DIDESNIS. KOEF a GALIMA PADIDINTI DIDINANT FLUIDO GREITĮ IR TURBOLENTIŠKUMĄ. TAČIAU TOKIU ATVEJU DIDĖJA HIDRAULINIS PASIPRIEŠINIMAS, KURIAM NUGALĖTI REIKIA DIDINTI GALINGUMĄ. TODĖL DIDŽIAUSIA IŠ DUJŲ PUSĖS YRA BRIAUNUOJAMI PAVIRŠIAI

KADANGI l YRA DIDELIS TODĖL d/l LABAI MAˇAS. t1=t2=tW

Q=a1A1(tf1-tw)

Q=a2A2(tw-tf2)

Q=(tf1-tf2)(1/a1+(A1/A2)*1/a2)

Q=(tf1-tf2)(1/a1+1/a2*kbr)

A2/A1=kbr (BRIAUNUOTUMO KOEF)

ŠILUMOS PERDAVIMO SLOPINIMAS

TERMINIS VARˇOS DIDUMAS

SR=1/a1+d1/l1+d2/l2+..+1/a2

d-STORINTI, l-MAˇINTI.

IZOLIUOJANT CILINDRINŹ SIENELŹ

SRC=1/a1d1+1/al1ln(d2/d1)+1/al2 ln(d3/d2)+1/a2d3

IZOLIACINĖ VARŽOS TERM. VARŽA

d3 KRITINĖ REIKŠMĖ RANDAMA IŠDIFERENCIJUOJANT

lIZ<a2d3/2 NORINT IZOLIUOTI CILINDRINŹ SIENELŹ REIKIA IMTI KUO GERESNŹ IZOLIACINŹ MEDˇIAG¥.

ŠILUMOS LAIDUMAS PER CILINDRINŹ SIENELŹ

r=r1; t=1

r=r2; t=t2

gradt=dt/dr;

Q=-Al (dt/dr)=-2prla(dt/dr);

-òdt=(Q/2pll)*ò(dr/r);

-(t2-t1)=(Q/2pla)*(lnr2-lnr1)

t1-t2=(Q/2pla)*ln(r2/r1)

Q=pl(t1-t2)/(1/2a)*ln(d2/d1) [mk/W]

CILINDRINĖS SIENELĖS ŠILUMOS LAIDUMO TEORINĖ VARŽA

SKAIČIUOJANT PATOGU NAUDOTI LINIJINĮ ŠILUMOS SRAUTO TANKĮ

ql=Q/l;[W/m]

TEMPERATŪRA PRIKLAUSO NUO r

ESANT DAUGIASLUOKSNIAI SIENELEI SKAIČIAVIMAI ATLIEKAMI PAGAL FORMULŹ:

Q=pl(t1-tn+1)/S(1/2ai)*

*ln((di+1)/di)

KAI dn+1/di<2 LAIDUMO SKAIČIAVIMAS LEIDˇIAMAS KAIP PLOKŠČIOS SIENELĖS.

9. KONVEKCINIAI ŠILUMOS MAINAI.

PASIENIO SLUOKSNIAI.

ŠILUMOS PASIENIO SLUOKSNIU VADINAMAS FLUIDO SLUOKSNIS PRIEŠ APTEKAMA PAVIRŠIŲ, KURIAME TEMPERATŪRA KINTA TARP PAVIRŠIAUS TEMPERATŪROS IR NESUTRIKDYTO SRAUTO TEMPERATŪROS.

KAI y50;T5TW

0¢y¢dT ;T5f(y)(ÐT/Ðy)?0

y/¢dT    T5T:(ÐT/Ðy)50

a-ŠIL. ATIDAV. KOEF.

MATOME, KAD PAV.

APTEK. FLUIDO GREITIS

IR 18C KINTA NEVISAME

SRAUTO STORYJE, O TIK

PASIENIO SLUOKSNYJE.

ŠIS U IT t8 KITIMO INTEN-

SYVUMAS (GRADIENTŲ

DYDˇIAI) IR NULEMIA ŠI-

LUMOS ATIDAVIMO IN-

TENSYVUM¥.

KADANGI PRIEŠ PAT PAVIRŠIŲ u50, TAI PER TĄ PLONĄ FLUIDO SLUOKSNELĮ PRIEŠ PAT PAVIRŠIŲ, ŠILUMA PERNEŠAMA GRYNAI LAIDUMU. FURJĖ DĖSNIS PLONAM SLUOKSNELIUI:

q5-l(ÐT/Ðy)y50

TĄ PATĮ PERNEŠAMOS ŠILUMOS SRAUTO TANKĮ GALIMA IŠREIKŠTI IR MIUTO LYGTIMI: q5aDT.

SULYGINŹ IŠREIŠKIAME a:

a5-(l/DT)(ÐT/Ðy)y50   (TAI DIF. ŠIL. MAINŲ. LYGTIS)

JI RODO, KAD a BUS DIDESNIS ARBA ŠILUMOS PERNEŠIMO INTENSYVUMAS BUS DIDESNIS, KAI BUS DIDESNIS GRADIENTAS BEI ŠILUMOS LAIDUMO KOEF.

lsk.$ld.

SKYSČIŲ, APTEKĖJIMO ATVEJU VISADA BUS DIDESNIS.

PANAŠUMO TEORIJA.

PAPRASČIAUSIAS METODAS- EXPERIMENTAS.

PADAROM DAUG SUPAPRASTINTŲ PRIELAIDŲ. TODĖL SKAIČIAVIMO REZULTAR GALIMA PASIKLIAUTI TIK TADA KAI JUOS PATVIRTINA EXPERIMENTAS.EXP. DĖL REIŠKINIO SUDĖTINGUMO ATLIKTI SUNKU,NES:

1)NORINT NUSTATYI ATIDAVIMO PRIKLAUSOMYBĘ NUO VISŲ JĮ APIBŪDINANČIŲ DYDŽIŲ, REIKIA ATLIKTI DAUG TYRIMŲ IŠSIAIŠKINANT PRIKLAUSOMYBĘ NUO KIEKVIENO DYDŽIO, GALINČIO PLISTI PLAČIOSE RIBOSE ATSKIRAI.

2)ŠILUMOS ATIDAVIMO TYRIMAS NATŪRALIOMIS SĄLYGOMIS YRA BRANGUS IR TECHNIŠKAI SUDĖTINGAS.

BŪTINA ATLIEKANT EXPERIMENTINĮ TYRIMĄ NAUDOTIS  ĮVAIR. MODELIAIS, O MODELĮ BŪTINA KOSTRUOTI TAIP, KAD GAUTUS TYRIMŲ REZULTATUS BŪTŲ GALIMA TAIKYTI NATŪRALIOMIS SĄLYGOMIS. ŠIAS PROBLEMAS GALIMA IŠSPRĘSTI NAUDOJANTIS PANAŠUMO TEORIJA.

PANAŠŪS VIENOS RŪŠIES FIZINIAI PROCESAI. JEI DU VIENOS RŪŠIES FIZINIAI PROCESAI APIBŪDINAMI PARAMETRAIS

(w1',w2'w3' IR T.T.) (w1''w2''w3'' IR T.T.)

Cw5w1'/w1"5w2'/w2''5w3'/w3''5IR  T.T. (Cw-PANAŠUMO KONSTANTA).

SKIRTINGŲ PARAMETRŲ, SKIRTINGOS IR KONSTANTOS. BET ŠIAS KOSTANTAS SIEJA TAM TIKRA PRIKLAUSOMYBĖ, KURIOS BET KAIP PARINKTI NEGALIMA.

P'5m'.(dw'/dt') IR P"5m".(dw"/dt")

SURIŠKIME DYDˇIUS

m'/m"5Cm; P'/P"5Cp; w'/w"5Cw; t'/t"5Ct.

(Cm.Cw)/(Cp.Ct)51   (BŪTINA SISTEMŲ PANAŠUMO SĄLYGA)

(P.t)/(w.m)5idem5Ne    (Ne- NIUTONO KRITERIJUS)

DVIEJŲ FLUDŲ SRAUTŲ PANAŠUMAS.____________

KINEMATINIS,PANAŠUMAS JĖGŲ SUKELIANČIŲ PANAŠIUS JUDESIUS- DINAM. PANAŠUMAS.TAI ŠILUMOS SRAUTŲ PASISKIRSTYMO PANAŠUMAS.

REMIASI ŠIOMIS NUOSTATOMIS:

1. FIZ. REIŠKINIŲ PANAŠUMO SAMPRATĄ GALIMA TAIKYTI TIK VIENOS IR TOS PAČIOS RŪŠIES REIŠKINIAMS, KURIE KOKYBIŠKAI VIENODI IR ANALITIŠKAI APRAŠOMI LYGTIMIS VIENODOMIS TIEK PAGAL FORMĄ TIEK PAGAL TURINĮ. JEI PANAŠŪS TIK PAGAL FORMĄ, VADINAMI ANALOGIŠKAIS.

2. BŪTINA VISŲ FIZIKINIŲ REIŠKINIŲ SĄLYGA- TURI BŪTI GEOMETRINIS PANAŠUMAS.

3.NAGRINĖJANT PANAŠIUS REIŠKIMIUS TARP SAVĘS GRETINTI GALIMA TIK VIENARŪŠIUS REIŠKINIUS - ATITINKAM. ERDVĖS TAŠKUOSE ATITINKAMAIS LAIKO MOMENTAIS.

VIENARŪŠIAIS VAD. DYDŽ., KURIE TURI TĄ PAČI¥ FIZ. PRASMŹ IR DIMENSIJ¥.

X'5CeX''; y'5 Cey''

t’=Ct*t”

DVIEJU FIZIKINIU REISKINIU PANASUMAS TAI NE KAS KITA KAIPVISU DYDZIU APIBUDINANCIU NAGRINEJAMUS REISKINIUS PANASUMAS. TAI REISKIA KAD ATITINKAMOS ERDVES TASKUS ATITINKAMU LAIKO MOMENTU. BET KURIS PIRMOJO

REISKINIO DYDIS ö’ PROPORCINGAS VIENARUSIAM REISKINIO ö’’ DYDZIUI: ö’=Cö* ö’’.

PANASUMO KRITERIJAI.

IS SILUMOS PERNESIMO IR HIDRODYN. LYGCIU GALIMA GAUTI TOKIUS SILUMOS ATIDAV. IR HIDRODIN. PROCESU PANASUMO KRITERIJUS.

Nu=al/ė(NUSELTAS), Re=wl/”ni”. (REINOLD. SK.)

Gr=(āgl3Ät)/ ”ni”2 (GRASHOFAS)

Pr=”ni”/a=ģCp/ė  (PRANTLIS)

l-BUDINGAS APTEKAMO PAV. MATMUO.

KRITERIJAI NERA ATSITIKTINAI SUDARYTI BEDIMENSINIAI KOMPLEKSAI. JIE TURI FIZ. PRASME:

Re-TEKANCIO FLUIDO INERCIJOS IR TRINTIES JEGU

Nu-SILUMOS INTENSYVUMO ATIDAVIMO PADIDEJIMO SANTYKIS DEL KONVEKCIJOS. JEI LYGINTUME JI SU GRYNUOJU LAIDUMU:

Nu=al/ ė=aÄt/( ė Ät)=(qK+ql)/ql

Gr-FLUIDO SRAUTE VEIKIANCIU ARCHIMEDO IR INERCIJOS JEGU SANDAUGOS SANTYKIS SU TRINTIES JEGOMIS PAKELTOMIS KVADRATU.

9. KONVEKCINIAI ŠILUMOS MAINAI.

PASIENIO SLUOKSNIAI.

ŠILUMOS PASIENIO SLUOKSNIU VADINAMAS FLUIDO SLUOKSNIS PRIEŠ APTEKAMA PAVIRŠIŲ, KURIAME TEMPERATŪRA KINTA TARP PAVIRŠIAUS TEMPERATŪROS IR NESUTRIKDYTO SRAUTO TEMPERATŪROS.

KAI y50;T5TW

0¢y¢dT ;T5f(y)(ÐT/Ðy)?0

y/¢dT    T5T:(ÐT/Ðy)50

a-ŠIL. ATIDAV. KOEF.

MATOME, KAD PAV.

APTEK. FLUIDO GREITIS

IR 18C KINTA NEVISAME

SRAUTO STORYJE, O TIK

PASIENIO SLUOKSNYJE.

ŠIS U IT t8 KITIMO INTEN-

SYVUMAS (GRADIENTŲ

DYDˇIAI) IR NULEMIA ŠI-

LUMOS ATIDAVIMO IN-

TENSYVUM¥.

KADANGI PRIEŠ PAT PAVIRŠIŲ u50, TAI PER TĄ PLONĄ FLUIDO SLUOKSNELĮ PRIEŠ PAT PAVIRŠIŲ, ŠILUMA PERNEŠAMA GRYNAI LAIDUMU. FURJĖ DĖSNIS PLONAM SLUOKSNELIUI:

q5-l(ÐT/Ðy)y50

TĄ PATĮ PERNEŠAMOS ŠILUMOS SRAUTO TANKĮ GALIMA IŠREIKŠTI IR MIUTO LYGTIMI: q5aDT.

SULYGINŹ IŠREIŠKIAME a:

a5-(l/DT)(ÐT/Ðy)y50   (TAI DIF. ŠIL. MAINŲ. LYGTIS)

JI RODO, KAD a BUS DIDESNIS ARBA ŠILUMOS PERNEŠIMO INTENSYVUMAS BUS DIDESNIS, KAI BUS DIDESNIS GRADIENTAS BEI ŠILUMOS LAIDUMO KOEF.

lsk.$ld.

SKYSČIŲ, APTEKĖJIMO ATVEJU VISADA BUS DIDESNIS.

PANAŠUMO TEORIJA.

PAPRASČIAUSIAS METODAS- EXPERIMENTAS.

PADAROM DAUG SUPAPRASTINTŲ PRIELAIDŲ. TODĖL SKAIČIAVIMO REZULTAR GALIMA PASIKLIAUTI TIK TADA KAI JUOS PATVIRTINA EXPERIMENTAS.EXP. DĖL REIŠKINIO SUDĖTINGUMO ATLIKTI SUNKU,NES:

1)NORINT NUSTATYI ATIDAVIMO PRIKLAUSOMYBĘ NUO VISŲ JĮ APIBŪDINANČIŲ DYDŽIŲ, REIKIA ATLIKTI DAUG TYRIMŲ IŠSIAIŠKINANT PRIKLAUSOMYBĘ NUO KIEKVIENO DYDŽIO, GALINČIO PLISTI PLAČIOSE RIBOSE ATSKIRAI.

2)ŠILUMOS ATIDAVIMO TYRIMAS NATŪRALIOMIS SĄLYGOMIS YRA BRANGUS IR TECHNIŠKAI SUDĖTINGAS.

BŪTINA ATLIEKANT EXPERIMENTINĮ TYRIMĄ NAUDOTIS  ĮVAIR. MODELIAIS, O MODELĮ BŪTINA KOSTRUOTI TAIP, KAD GAUTUS TYRIMŲ REZULTATUS BŪTŲ GALIMA TAIKYTI NATŪRALIOMIS SĄLYGOMIS. ŠIAS PROBLEMAS GALIMA IŠSPRĘSTI NAUDOJANTIS PANAŠUMO TEORIJA.

PANAŠŪS VIENOS RŪŠIES FIZINIAI PROCESAI. JEI DU VIENOS RŪŠIES FIZINIAI PROCESAI APIBŪDINAMI PARAMETRAIS

(w1',w2'w3' IR T.T.) (w1''w2''w3'' IR T.T.)

Cw5w1'/w1"5w2'/w2''5w3'/w3''5IR  T.T. (Cw-PANAŠUMO KONSTANTA).

SKIRTINGŲ PARAMETRŲ, SKIRTINGOS IR KONSTANTOS. BET ŠIAS KOSTANTAS SIEJA TAM TIKRA PRIKLAUSOMYBĖ, KURIOS BET KAIP PARINKTI NEGALIMA.

P'5m'.(dw'/dt') IR P"5m".(dw"/dt")

SURIŠKIME DYDˇIUS

m'/m"5Cm; P'/P"5Cp; w'/w"5Cw; t'/t"5Ct.

(Cm.Cw)/(Cp.Ct)51   (BŪTINA SISTEMŲ PANAŠUMO SĄLYGA)

(P.t)/(w.m)5idem5Ne    (Ne- NIUTONO KRITERIJUS)

DVIEJŲ FLUDŲ SRAUTŲ PANAŠUMAS.____________

KINEMATINIS,PANAŠUMAS JĖGŲ SUKELIANČIŲ PANAŠIUS JUDESIUS- DINAM. PANAŠUMAS.TAI ŠILUMOS SRAUTŲ PASISKIRSTYMO PANAŠUMAS.

REMIASI ŠIOMIS NUOSTATOMIS:

1. FIZ. REIŠKINIŲ PANAŠUMO SAMPRATĄ GALIMA TAIKYTI TIK VIENOS IR TOS PAČIOS RŪŠIES REIŠKINIAMS, KURIE KOKYBIŠKAI VIENODI IR ANALITIŠKAI APRAŠOMI LYGTIMIS VIENODOMIS TIEK PAGAL FORMĄ TIEK PAGAL TURINĮ. JEI PANAŠŪS TIK PAGAL FORMĄ, VADINAMI ANALOGIŠKAIS.

2. BŪTINA VISŲ FIZIKINIŲ REIŠKINIŲ SĄLYGA- TURI BŪTI GEOMETRINIS PANAŠUMAS.

3.NAGRINĖJANT PANAŠIUS REIŠKIMIUS TARP SAVĘS GRETINTI GALIMA TIK VIENARŪŠIUS REIŠKINIUS - ATITINKAM. ERDVĖS TAŠKUOSE ATITINKAMAIS LAIKO MOMENTAIS.

VIENARŪŠIAIS VAD. DYDŽ., KURIE TURI TĄ PAČI¥ FIZ. PRASMŹ IR DIMENSIJ¥.

X'5CeX''; y'5 Cey''

t’=Ct*t”

DVIEJU FIZIKINIU REISKINIU PANASUMAS TAI NE KAS KITA KAIPVISU DYDZIU APIBUDINANCIU NAGRINEJAMUS REISKINIUS PANASUMAS. TAI REISKIA KAD ATITINKAMOS ERDVES TASKUS ATITINKAMU LAIKO MOMENTU. BET KURIS PIRMOJO

REISKINIO DYDIS ö’ PROPORCINGAS VIENARUSIAM REISKINIO ö’’ DYDZIUI: ö’=Cö* ö’’.

PANASUMO KRITERIJAI.

IS SILUMOS PERNESIMO IR HIDRODYN. LYGCIU GALIMA GAUTI TOKIUS SILUMOS ATIDAV. IR HIDRODIN. PROCESU PANASUMO KRITERIJUS.

Nu=al/ė(NUSELTAS), Re=wl/”ni”. (REINOLD. SK.)

Gr=(āgl3Ät)/ ”ni”2 (GRASHOFAS)

Pr=”ni”/a=ģCp/ė  (PRANTLIS)

l-BUDINGAS APTEKAMO PAV. MATMUO.

KRITERIJAI NERA ATSITIKTINAI SUDARYTI BEDIMENSINIAI KOMPLEKSAI. JIE TURI FIZ. PRASME:

Re-TEKANCIO FLUIDO INERCIJOS IR TRINTIES JEGU

Nu-SILUMOS INTENSYVUMO ATIDAVIMO PADIDEJIMO SANTYKIS DEL KONVEKCIJOS. JEI LYGINTUME JI SU GRYNUOJU LAIDUMU:

Nu=al/ ė=aÄt/( ė Ät)=(qK+ql)/ql

Gr-FLUIDO SRAUTE VEIKIANCIU ARCHIMEDO IR INERCIJOS JEGU SANDAUGOS SANTYKIS SU TRINTIES JEGOMIS PAKELTOMIS KVADRATU.

11.MASĖS MAINAI

1.KARTU SU ŠILUMOS MAINAIS VYKSTA IR MASĖS MAINAI.PVZ.:GARŲ KONDENSACIJA ANT SIENELĖS.PRIE JOS PAVIRŠIAUS GARŲ KONCENTRACIJA ORE MAŽĖJA,SUSIDARO PASIENIOSLUOKSNIS.KOMPONENTO KONCENTRACI- JA VISAME FLUIDO TŪRYJE YRA NEVIENODA IR JO MASĖS PERNEŠIMAS

VYKSTA KONCENTRA- CIJOS MAŽĖJIMO KRYPTIMI -  DIFUZIJA. MASĖ ,PERNEŠAMA PER LAIKO 1-TĄ , VAD. MASĖS SRAUTU [kg/s].PLOTO VIENETUI – MASĖS SRAUTO TANKIU [kg/(Sm^2)].TARP I-TOJO KOMPONENTO KONC. GRADIENTO IR JO MASĖS SRAUTO TANKIO EGZIST. RYŠYS:

mi=-Di grad rI .  DIFUZIJOS KOEFICIENTAS YRA PROPORCINGAS TEMPERATŪRAI IR ATVIRKŠČIAI PROPORC. SLĖGIUI. DAŽNIAUSIAI NAGRINĖJAMI BINARINIAI MIŠINIAI.TUOMET D=D1=D2. DIFUZIJA APIBŪDINAMA HUKO DĖSNIU VADINAMA KONCENTRACINE.  DAR YRA TERMODIFUZIJA IR BARODIFUZIJA.

TERMODIF. ATSIRANDA KAI MIŠINIO TEMPERATŪRA NEVIENODA. TUOMET DIDESNĖS MOLEKULĖS BANDO PEREITI Į ŽEMESNĖS TEMPER. SRITĮ.  JI YRA DEŠIMTIS KARTŲ MAŽESNĖ UŽ KONCENTRACINĘ DIFUZIJA.

BARODIFUZIJA – KAI SUNKESNĖS MOLEKULĖS BANDO PEREITI Į  DIDESNIŲ {?} SLĖGIŲ SRITĮ IR ATVIRKŠČIAI.

DAŽNAI VYKSTA MASĖS MAINAI TARP KŪNO IR APTEKANČIO FLUIDO SRAUTO. MASÉS SRAUTO TANKIS: m=β(ρw-ρt), KUR β - MASÉS ATIDAVIMO KOEF.

ĮSTATĘ KLAPERONO LYGTĮ GAUNAM: m=β(Pw-Pt)/RT ,KUR Pw,Pt- DALINIAI SLÉGIAI.

2.ŠILUMOS IR MASĖS MAINŲ ANALOGIJA.

VYKSTANT MASÉS PERNEŠIMUI GALIMAS IR ŠILUMOS PERNEŠIMAS. NET NESANT TEMPERA -TŪROS GRADIENTUI, JEI SKIRIASI BENT  KOMPO- NENTŲ SPECIFINÉS ŠILU- MOS:

[ t=const ρ=const m1=m2 Cp1>Cp2]

ŠILUMOS KIEKIŲ SKIRTU MAS VEIKS ŠILUMOS SRAU TĄ, ATSIRANDANTĮ DĖL MA SĖS PERNEŠIMO

[ q=mT(Cp1-Cp2) ]

NAGRINĖJANT MASĖS ATIDAVIMO KOEFICIENTĄ NAUDOJAMOS KRITERINĖS LYGTYS ANALOGIŠKOS ŠILUMOS ATIDAVIMO KRITERINĖMS LYGTIMS:

NuD=Sh=βl/D (SHERWOOD’O SKAIČIUS)

Pr=Sc=μ/(ρD)

(SCHMIDT’O SKAIČIUS)

ŠILUMOKAIČIŲ KLASIFIKACIJA.

ŠILUMOKAIČIAIS YRA VADINAMI APARATAI , KURIUOSE VYKSTA ŠILUMOS PERDAVIMAS NUO VIENO FLUIDO KITAM.TIK ŠIUO ATVEJU FLUIDAI DAˇNIAUSIAI VADINAMI ŠILUMNEŠIAIS, KADANGI VIENAS IŠ JŲ PERDUODA, KITAS PRIIMA ŠILUMĄ.

ŠILUMOKAIČIŲ ĮVAIROVĖ APIBŪDINAMA PAGAL ĮVAIRIAUSIĄ PASKIRTĮ BEI KONSTRUKCIJĄ, O TAIP PAT IR PAGAL VEIKIMO PRINCIPĄ.

PAGAL VEIKIMO PRINCIP¥ ŠILUMOKAIČIAI BŪNA :

REKUPERACINIAI, REGENERACINIAI, BEI MAIŠYMOSI TIPO.

REKUPERATORIUOSE KARŠTO ŠILUMNEŠIO ŠILUMA PERDUODAMA ŠALTAJAM ŠILUMNEŠIUI PER JUOS ATSKIRIANČI¥ SIENELŹ.

REGENERATORINIUOSE VIENAS IR TAS PATS PAVIRŠIUS APIPLAUNAMAS PAKAITOMIS TAI KARŠTUOJU , TAI ŠALTUOJU ŠILUMNEŠIAIS

(METALURGIJA, STIKLO LYDYMAS)

MAIŠYMOSI TIPO 	ŠILUMOKAIČIUOSE ŠILUMOS PERDAVIMAS VYKSTA BETARPIŠKAI LIEČIANTIS VIENAM ŠILUMNEŠIUI SU KITU.(VANDENS GARAS Į  VANDENĮ, ŠALTAS ORAS Į KARŠTĄ VANDENĮ)

ŠILUMOKAIČIAI SU  VIDINĖS ŠILUMOS ŠALTINIAIS – APARATAI SU VIENU ŠILUMNEŠIU , KURĮ DAŽNIAUSIAI ŠILDO ELEKTROS SROVE MAITINAMI KAITINTUVAI.

PAGAL PASKIRTĮ:

ŠILDYTUVAI , AUŠINTUVAI, PERKAITINTUVAI, GARINTUVAI, KONDENSATORIAI IR T.T.

LABIAUSIAI PAPLITŹ  REKUPERATORIAI:

REKUPERATORIŲ  SKAIČIAVIMO TIKSLAS GALI BŪTI DVEJOPAS- APARATŲ KONSTRAVIMAS BEI APARATŲ TIKRINAMASIS SKAIČIAVIMAS .

KONSTRAVIMO TIKSLAS- APSKAIČIUOTI ŠILUM¥ PERDUODANČIO  PAVIRŠIAUS PLOT¥, O PATIKRINAMO SKAIČIAVIMO TIKSLAS – APSK. APARATO DARBO REŽIMĄ  BEI  NUSTATYTI GALUTINES ŠILUMNEŠIŲ TEMPERATŪRAS.

TIEK KONSTRAVIMUI , TIEK PATIKRINIMUI NAUDOJAMOS LYGTYS:

ŠILUMOS PERDAVIMO LYGTIS :

Q=k*A*Dt (1)

ŠILUMOS BALANSO LYGTIS:

Q1=Q2+DQ(2)

Q1=CP1*M1(t1‘-t1‘‘)– karštojo šilumnešio atiduodamas šilumos kiekis

Q2=CP2*M2(t2¢¢-t2¢)–šaltojo šilumnešio gautas šilumos kiekis

DQ–ŠILUMOS NOUSTOLIAI Į APLINKĄ.

M1 IR M2 –MASINIAI ŠILUMNEŠIŲ DEBITAI

CP1  IR CP2 –ŠILUMNEŠIŲ IZOBARINĖS SPECIFINĖS ŠILUMOS

t1‘ IR t1‘‘ KARŠTOJO ŠILUMNEŠIO T ĮEINANT IR  IŠEINANT IŠ APARATO

t2¢ IR t2¢¢–ŠALTOJO ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRA IŠEINAT IR ĮEINANT Į APARATĄ

Dt–TAI NĖRA TEMPERARŪRŲ SKIRTUMAS TARP PASTOVIŲ ŠIULMNEŠIO TEMPERATŪRŲ , KADANGI TEKANT ŠILUMNEŠIAMS VIENAS IŠ JŲ PALIPSNIUI ŠYLA , O KITAS VĖSTA.TODĖL Dt ATSKIROSE ŠILUMOKAIČIO VIETOSE BUS NEVIENODAS.

GALIMA TEIGTI , KAD (1) LYGTIS DIF. FORMA PRITAIKOMA TIK PAVIRŠIAUS ELEMENTUI dtI:

dQ=k*dAI* DtI

PILNAM PAVIRŠIUI

ŠILUMOS KIEKIS :

Q=ò k*dAi* DtI= k*A* Dt(3)

REIŠKIA Dt YRA VIDUTINIS TEMPERATÛRØ SKIRTUMO DYDIS TARP DVIEJØ FLUIDØ PER VISÀ ÐILUMOS PERDAVIMO PAVIRÐIØ.ÐILUMINIUOSE SKAIÈIAVIMUOSE SVARBØ VAIDMENÁ VAIDINA DYDIS , KURIS VADINAMAS ŠILUMINE TALPA :

C=M*CP(4)

PERRAÐOME BALANSO LYGTÁ:

C1*(t1¢-t1¢¢)= C2*(t2¢¢-t2¢);

C1/C2=(t2¢¢-t2¢)/(t1¢-t1¢¢)  (5)– ŠILUMNEŠIŲ TEMPERATŪRŲ POKYČIŲ SANTYKIS YRA ATV. PROPORCINGAS JŲ ŠILUMOS TALPŲ SANTYKIUI.

ŠI PROPORCIJA TINKA TIEK dAI TIEK VISAM A.

NORINT RASTI

Dt  REIKIA ˇINOTI

KAIP KINTA KIEKVIENO  ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRA.ATSKIROS TEMPERATŪROS IŠILGAI PAVIRŠIAUS PRIKLAUSO NUO JUDĖJIMO SCHEMOS BEI ŠILUMOS TALPOS DYDŽIO.

JEI ŠILUMOKAITYJE KARŠTASIS IR ŠALTASIS ŠILUMNEŠIAI TEKA LYGIAGREČIAI –VIENA KRYPTIMI , TOKIE ŠILUMOKAIČIAI VADINAMI P A SROVINIAIS.

a.)

JEI TEKA LYGIAGR. BET PRIEŠINGOM KRYPTIM–PRIEŠSROVINIAI:

b.)

JEI VIENAS ŠILUMNEŠIS TEKA SKERSAI KITAM – SKERSASROVINIAI

c.)

ARBA SUDĖTINGI ŠILUMOKAIČIAI

d.)

e.)