4.6 Signalø apibûdinimas daþniø srityje ir laiko- daþnio dualumas

Mes susipaþinome su tokiomis daþninës analizës priemonëmis:

Furje eilutëmis tolydinio laiko periodiniams signalams

x(t)=k=-¥¥ckej2pkF0tck=1TpTpx(t)e−j2pkF0tdt,

Furje transformacija tolydinio laiko aperiodiniams signalams

x(t)=-¥¥X(F)ej2pFtdFX(F)=-¥¥x(t)e−j2pFtdt,

Furje  eilutëmis diskretinio laiko periodiniams signalams

x(n)=k=0N−1ckej2pknNck=1Nn=0N−1x(n)e−j2pknN,

Furje transformacija aperiodiniams signalams

x(n)=12p2pX(v)ejvndvX(v)=n=-¥¥x(n)e−jvn	.

Yra dvi laiko srities charakteristikos, kurios nusako signalo spektro tipà; bûtent, ar laiko kintamasis yra tolydinis, ar diskretinis, ir ar signalas yra periodinis, ar aperiodinis. Analizuojant ðias keturias transformacijø poras, galima padaryti kai kurias bendras iðvadas.

Tolydinio laiko signalai turi aperiodiná spektrà (0≤F≤¥).Tai yra dël to, kad kompleksinë eksponentë ej2pFt yra tolydinio kintamojo t funkcija ir todël nëra periodinë F funkcija. Tolydinio laiko signalø daþniø diapazonas yra nuo F=0 iki F=¥.

Diskretinio laiko signalai turi periodiná spektrà (0≤v≤p). Tai yra dël to, kad Furje eilutë ir  Furje transformacija diskretinio laiko signalams yra periodinës su periodu 2p. Diskretinio laiko signalø daþniø diapazonas yra baigtinis ir yra nuo v=0 iki v=p.

Periodiniai signalai turi diskretiná spektrà. Periodiniai signalai yra apraðomi Furje eilutëmis. Furje eiluèiø koeficientai nusako linijas, kurios sudaro diskretiná spektrà. Atstumai tarp linijø yra DF=1Tp tolydinio laiko periodiniams signalams ir Df=1N diskretinio laiko periodiniams signalams, kur Tp ir N  yra atitinkamai signalø pagrindiniai periodai .

Aperiodiniai baigtinës energijos signalai turi tolydiná spektrà. Tai yra dël to, kad X(F) ir X(v) yra atitinkamaiej2pFt ir ejvn  funkcijos ir F bei v yra tolydiniai kintamieji.

Apibendrinant galima pasakyti, kad periodiðkumas su periodu α vienoje srityje atitinka diskretizavimà su atstumu 1/α kitoje srityje ir atvirkðèiai.

Signalø klasifikacija daþniø srityje

Signalus galima suklasifikuoti pagal jø charakteristikas daþniø srityje. Jeigu galios signalas turi galios tankio spektrà, sukoncentruotà apie nuliná daþná, toks signalas yra vadinamas þemøjø daþniø signalu.  Jeigu signalo galios tankio spektras yra sukoncentruotas prie aukðtø daþniø, jis vadinamas aukðtøjø daþniø signalu. Jeigu signalas turi galios tankio spektrà, sukoncentruotà daþniø diapazone tarp þemøjø ir aukðtøjø daþniø, jis vadinamas juostiniu signalu.

Signalai dar yra apibûdinami daþniø diapazonu, kuriame yra sukoncentruotas jø galios arba energijos tankio spektras. Ðis daþniø diapazonas yra vadinamas juostos ploèiu. Juostinis signalas vadinamas siaurajuosèiu, jei jo juostos plotis yra daug maþesnis uþ vidutiná juostos daþná. Signalas yra ribotos juostos, jei jo spektras yra nulis uþ daþnio F³B.

Laiko srityje signalas x(t) bus vadinamas riboto laiko signalu, jei x(t)=0, t>t.

Bet koks signalas negali bûti riboto laiko ir ribotos juostos tuo paèiu metu. Taip pat egzistuoja atvirkðtinë priklausomybë tarp signalo trukmës laiko srityje ir trukmës daþniø srityje. Kuo siauresnis impulsas laiko srityje, tuo platesnis jo juostos plotis. Laiko trukmës ir juostos ploèio sandauga yra fiksuota ir negali bûti kiek norima maþa.