6.6 Signalø atstatymo metodai

Mes jau esame parodæ, kad ribotos juostos þemø daþniø analoginis signalas, kuris buvo diskretizuotas Naikvisto greièiu (ar greièiau), gal bûti atstatytas ið jo imèiø be iðkraipymø. Ideali atstatymo (interpoliacijos) formulë yra:

x(t)=n=-¥¥x(nT)sin(pT)(t−nT)(pT)(t−nT)	,			(6.86)

kur  T=1Fd=12B,Fd yra diskretizavimo daþnis ir B yra analoginio signalo juostos plotis. Á signalo x(t) atstatymà ið jo imèiø mes þiûrëjome kaip á interpoliacijos uþdaviná ir funkcijà

g(t)=sin(ptT)(ptT)						(6.87)

vadinome idealios interpoliacijos funkcija. Ið kitos pusës á signalo atstatymà ið jo imèiø galima þiûrëti kaip á tiesinës filtracijos procesà, kuriame diskretinio laiko seka suþadina analoginá filtrà. Analoginis filtras, atitinkantis idealø interpoliatoriø, turi daþninæ reakcijà

H(F)=T,F≤12T=Fd2,					(6.88)

kur H(F) yra interpoliacijos funkcijos Furje transformacija. Kitaip sakant, H(F) yra analoginio filtro, kurio impulsinë reakcija yra h(t)=g(t), daþninë reakcija. Ðis idealus atstatymo filtras yra idealus þemø daþniø filtras, kurio impulsinë reakcija yra neprieþastinë ir neribota laike. Toks filtras yra neprieþastinis ir fiziðkai nerealizuojamas. Todël praktikoje yra naudojami paprastesni, neidealûs interpoliacijos metodai. Juos taip pat galima interpretuoti kaip tiesinius filtrus.

Nulinës eilës interpoliacija

Nulinës eilës interpoliacija aproksimuoja analoginá signalà staèiakampiø impulsø seka, kuriø aukðtis yra lygus signalo atitinkamoms reikðmëms, kaip parodyta 6.11 pav.

6.11 pav. Analoginio signalo aproksimacija, naudojant nulinës eilës

interpoliacijà.

Ði aproksimacija x(t) yra laiptuota funkcija, kuri paima signalo imtá ir laiko T sekundþiø. Kai ateina kita imtis, funkcija ágyja kità imties reikðmæ ir vël jà laiko T sekundþiø ir t.t. Kai á nulinës eilës interpoliacijà þiûrime kaip á tiesiná filtrà, nulinës eilës interpoliacijos  impulsinë reakcija yra

h(t)=1,0≤t≤T.						(6.89)

Ðià impulsinæ reakcijà atitinka daþninë reakcija

H(F)=-¥¥h(t)e−j2pFtdt=0Te−j2pFtdt=T(sinpFTpFT)e−jpFt.	(6.90)

H(F) modulis ir fazë yra pavaizduoti 6.12 pav. Palyginimui kartu yra parodyta idealaus interpoliatoriaus amplitudinë charakteristika. Matome, kad nulinës eilës interpoliacija neturi aðtraus nupjovimo amplitudinëje charakteristikoje. Todël nulinës eilës interpoliacija praleidþia nepageidaujamas persiklojusias daþniø komponentes á filtro iðëjimà (daþnius virð Fd2 ). Kad bûtø sumaþinta interpoliacijos paklaida, x(t)  yra filtruojamas, praleidþiant já per þemø daþniø filtrà, kuris smarkiai slopina daþniø komponentes virð  Fd2   ir tokiu bûdu lygina signalà, paðalindamas aðtrius netolygumus.

6.12 pav.  Nulinës eilës interpoliacijos daþninës reakcijos

Pirmos eilës interpoliacija

Pirmos eilës interpoliacija  aproksimuoja signalà x(t) tiesës segmentais, kuriø  nuolydis nusakomas dabartine imtimi x(nT) ir ankstesne imtimi x(nT-T). Ðis signalo atstatymo metodas pailiustruotas 6.13 pav. Ðiuo atveju matematinë priklausomybë tarp áëjimo imèiø ir iðëjimo kreivës yra

x(t)=x(nT)+x(nT)−x(nT−T)T(t−nT).nT≤t<(n+1)T.		(6.91)

6.13 pav. Signalo atstatymas, naudojant pirmos eilës interpoliacijà.

Ðià priklausomybæ atitinkanèio tiesinio filtro impulsinë reakcija yra

h(t)=1+tT,0≤t≤T,1−tT,T≤t<2T,					(6.92)

Ði impulsinë reakcija yra pavaizduota 6.14a pav.  Impulsinës reakcijos h(t) Furje transformacija yra daþninë reakcija

H(F)=T(1+4pF2T2)12(sinpFTpFT)2ejq(F),		(6.93)

kur fazë q(F)  yra

q(F)=-pFT+tan−12pFT.				(6.94)

Daþninë reakcija yra pavaizduota 6.14b ir c pav.

6.14 pav. Pirmos eilës interpoliacijos a) impulsinë reakcija b) ir c) daþninës reakcijos charakteristikos

Kadangi ðis atstatymo metodas taip pat sukuria daþniø komponentes virð  Fd2, tai po interpoliacijos irgi eina þemø daþniø filtras, kuris smarkiai nuslopina daþnius virð Fd2. H(F) nelygumai juostoje F≤Fd2 daþnai gali bûti nepageidautini. Ðito galima ið dalies iðvengti, modifikuojant impulsinæ reakcijà, sumaþinant nuolydá dydþiu β<1 . Taip gaunama impulsinë reakcija  h(t) , parodyta 6.15a pav.

6.15 pav. Modifikuotos pirmos eilës interpoliacijos a) impulsinë reakcija b) amplitudinë charakteristika

Ðià modifikuotà impulsinæ reakcijà atitinka daþninë reakcija

H(F)=T[(1−β+β(1+j2pFT)sinpFTpFTe−jpFT]sinpFTpFT. 	(6.95)

H(F), esant skirtingoms β reikðmëms, parodytas 6.15b pav. Naudojant modifikuotà pirmos eilës interpoliacijà gaunama geresnë daþninë reakcija diapazone F≤Fd2 .

Tiesinë interpoliacija su pavëlinimu

Pirmos eilës interpoliacija atlieka signalo atstatymà, skaièiuojant tiesios linijos nuolydá ið dabartinës signalo imties x(nT) ir ankstesnës imties x(nT-T). Ðis metodas bando tiesiðkai prognozuoti kità signalo imtá ið imèiø x(nT) ir x(nT-T). Dël to gaunamos palyginus didelës interpoliacijos paklaidos.

Ðito galima iðvengti, jei atstatant signalà bus atliktas pavëlinimas per vienà imtá ir gretimi imties taðkai bus sujungti tiesës segmentais. Taip gautas interpoliuotas signalas gali bûti uþraðytas taip:

x(t)=x(nT−T)+x(nT)−x(nT−T)T(t−nT),nT≤t<(n+1)T.		(6.96)

Naudojant ðià interpoliacijà,

x(nT)=x(nT−T) ir x(nT+T)=x(nT).

Ðis interpoliacijos metodas pavaizduotas 6.16 pav.

6.16 pav. x(t) tiesinë interpoliacija su pavëlinimu.

Ði tiesinë interpoliacija atitinka tiesiná filtrà su impulsine reakcija

h(t)=tT,0≤t<T,2−tT,T≤t<2T					(6.97)

Atitinkama daþninë reakcija yra

H(F)=0TtTe−j2pFtdt+T2T(2−tT)e−j2pFtdt=

=T(sinpFTpFT)2e−j2pFt.				(6.98)

Ðio filtro impulsinë reakcija ir daþninë reakcija yra parodytos 6.17 pav.

6.17 pav. Tiesinës interpoliacijos su pavëlinimu a) impulsinë reakcija b) ir c) daþninë reakcija

Matome, kad amplitudinë charakteristika krenta greitai ir turi maþus gumbus uþ diskretizavimo daþnio Fd .Fazinë charakteristika yra tiesinë. x(t) aukðtø daþniø komponentës virð Fd2  toliau gali bûti sumaþintos, filtruojant þemø daþniø filtru su nupjovimo daþniu Fd2 .

Ðie signalo atstatymo metodai nesunkiai gali bûti panaudoti keitikliø K/A projektavime.