1.Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės.

1.Elektros grandinės ir jos elementai. Elektros grandinės elementai: šaltiniai ir imtuvai. Realią el. grandinę keičiame ekvivalentine schema........................................................................................................................................................................

E = Va - Vb = Uab ( V - gnybtų potencialai ). U lygi gnybtų potenc. skirtumui kai per jį neteka srovė. E, U, V, [ V ]. G = 1/R [S]. Nuolatine srove vadiname srovę kuri mlaikui bėgant nekeičia krypties......................................................................................................................................................................................................................Uab = E - Iri. Įtampos priklausomybę varžoje nuo srovės vadinsime voltamperine charakteristika. Jei ši charakteristika tiesinė varžą vadiname tiesine ir atv..................................

.......................................................................................................................................Grandinė sudaryta tik iš tiesinių elementų - tiesinė. Jei bent vienas el-tas netiesinis grandinė netiesinė. Šakotos ir nešakotos grand. Nešakota - kai per visus grand. el-tus teka ta pati srovė. Grandinės šaka -grandinės dalis, įjungta tarp dviejų mazgų ir sudaryta iš nuosekliai sujungtų grand. el-tų. Mazgas - trijų ir daugiau šakų sujungimo vieta. Uždaras kelias kurį sudaro kalios šakos vadinama kontūru. Šaltinio tiekiama galia Pš=EI. Galia naudojama varžoje Pi=I*IR [W]. 2.Elektros energijos šaltinių ekvivalentinės schemos. Realius šaltinius galima keisti evj arba srovės šaltiniais....................................................................................................................

...........................................................................................U = E-IRi  (1), U = IR, E = IRi+U = IRi+IR (2), I = E/R+Ri (3), E/Ri = I+U/Ri (4)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(3). Idealus evj šaltinis - kurio gnybtų įtampa nepriklauso nuo srovės. Idealaus evj šaltinio varža lygi 0. Idaelus srovės šaltinis toks, kurio srovė nepriklauso nuo jo apkrovos. Srovės šaltinio vidaus varža begalinė. Jei  Ri>>R tai toks srovės šaltinis idealus. Skaičiuojant elektr. grand. evj šaltinį galima keisti srovės šaltiniu. evj -- sr. šalt. ( I = E/Ri ).

sr. šalt. -- evj ( E  IRi ). 3.Omo d. grandinės daliai be evj šaltinio. ..........................................

......................................................................................................................................................

Uab = IR, I = Uab/R . Omo dėsnis grandinės daliai su evj šaltiniu.1)........................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uac=Va-Vc, Vb=Vc-+E, Va=Vb+IR, Va=Vc-+E+IR, Va-Vc=-+E+IR=Uac, I=Va-Vc+-E/R=Uac+-E/R..............................................................................................................................................................................

I = Va-Vb-E1+E2+E3/R1+R2+R3 = Uab-E1+E2+E3/R1+R2+R3. 3.Kirchofo dėsniai ir jų taikymas sudėtingai el. grand. skaičiuoti. 1d. Algebr.srovių suma lygi 0 ........

......................................................................................................................................................

I1-I2-I3+I4-I5  0. Taikoma grand. mazgams. m- mazgų skaičius. 2d. Algebrinė evj suma lygi algebrinei įtampų kritimų sumai visose kontūro varžose. EIR, U0. evj rašoma +, jei jos kryptis sutampa su apėjimo kryptimi. IR +, jei srovės kryptis varžoje sutampa su kontūro apėjimo kryptimi. Skaičiavimo eiga: 1) laisvai parenkame ir pažymime srovių kryptis šakose, 2) sudarome lygtis pagal 1d. Parenkame kontūrus ir pažymime apėjimo kryptis. Apėjimo kryptis pasirenkame laisvai. Į parinktus kontūrus turi įeiti visos šakos, kuriose nėra srovės šaltinių. Kiekvienas sekantis kontųras turi skirtis bent viena nauja šaka. Jei grandinėje yra n šakų, ny šaka su šaltiniu. n-ny-m+1. .

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n = 6, ny = 1, m = 4.  1d. m-1=4-1=3.  2d. n-ny-m+1=6-1-4+1=2.  n-ny=6-1=5. -J-I2+I3=0,

J+I1+I5=0, -I1+I2+I4=0, -I1R1-I4R4+I5R5=-E1-E4+E5, I2R2+I3R3-I4R4=E2-E4. Jei srovė -,

tikroji srovės kryptis priešinga mūsų pasirinktajai.......................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................Laisvai pasirenkame kontūrą. 2d. U12+I2R2-I1R1 = 0, U12 = I1R1-I2R2, -U12 = E2-E1, U12 = E1-E2. 4.Mazgų potencialų metodas. Šiuo metodu skaičiuojant sudėtingą el. grandinę pakanka parašyti ir išspręsti m-1 lygtį. ....................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................V3 = 0. 1d.  -I1+I2-I3+I4=0, -I2+I3+I5+I=0.   I1= (-V1+E1)G1, (G1=1/R1), I2= ( V1-V2+E2 )G2, I3= ( V2-V1+E3 )G3, I4= V1G4, I5= ( V2+E5 )G5.    I = Va-Vb+E/R. Sroves istatome I parasyta lygciu sistema:  V1( G1+G2+G3+G4 )-V2( G2+G3 ) = E1G1-E2G2+E3G3, -V1( G2+G3 ) = E2G2-E3G3-E5G5-J.     V1G11-V2G12=EG, -V1G21+V2G22=EG+I.  G11=G1+G2+G3+G4, G22=G2+G3+G5. Pirmojo ir antrojo mazgo suminis laidumas: G12=G21=G2+G3.  1EG=E1G1-E2G2+E3G3, 2EG=E2G2-E3G3-E5G5. Sandauga EG +, jei evj nukreipta i mazga. Pirmo, antro, trecio konturo sumines varzos: R11=R1+R4+R5, R22=R2+R5+R6, R33=R3+R4+R6.   R12=R21=-R5, R13=R31=-R4, R32=R23=-R6. Bendros kontūrų varžos yra algebriniai dydžiai. Varžos +, jei kontūrų srovės bendroje šakoje tų pačių krypčių. E11=E1+E4-E5, E22=E5, E33=-E3-E4 ( sumines evj ). Išsprendę lygčių sistemą apskaičiuojame I11, I22, I33. Randame: I1=I11, I2=I22, I3=-I33, I4=I11-I33, I5=I22-I11, I6=I33-I22.  I11R11+I22R12+...+IkkR1k=E11, I11R21+I22R12+...+IkkR2k=E22, ....., I11Rk1+I12Rk2+...+IkkRkk=Ekk. Skaičiavimo eiga: 1)pasirenkam kontūrus ir pažymime kontūrų srovių ir apėjimų kryptis; 2)parašome lygčių sist. k kontūrams; 3)apskaičiuojame kontūrų sroves I11...Ikk; 4)parenkame srovių kryptis šakose; apskaičiuojame sroves šakų ir  algebrines kontūrų srovių sumas. 5.Superpozicijos principas. Bet kuria grandinės šaka tekanti srovė lygi algebrinei sumai dedamųjų , kurias šioje šakoje sukuria kiekvienas grandinėje esantis šaltinis. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... I11( R1+R3)+I22R3=E1, I11R3+I22(R2+R3)=E2. FO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I1=I11=I1'-I1''

Skaičiavimo eiga : 1) grandinę, kurioje yra keli šaltiniai išskaidoma paprastomis grand. kurių kiekvienoje veikia tik vienas šaltinis, kitus šaltinius keičiame jų varžomis; 2)skaičiuojame srovių dedamąsias kiekvienoje paprastoje grandinėje; 3)srovės pradinėje grandinėje randame sumuodami algebriškai apskaičiuotas srovių dedamąsias įvedant kryptis....................................................................................................................................................................................................................................................................

I1''=I2''R3/R1+R3,.I2'=I1'*R3/R2+R3........................................................................................................................................................................I3'=I1'*R2/R2+R3, I3''=I2''*R1/R1+R3, I1=I1'-I1'', I2=-I2'+I2'', I3=I3'+I3''. 6.Ekvivalentinio generatoriaus teorema (metodas). Dipoliai.Elektr. grand..........................................................................................................................................................................

Šakos, kurios varža r, atžvilgiu likusią sudėtingą grandinę, kurioje yra energijos šaltiniai, galima pakeisti ekvivalentiniu generatoriumi, kurio Eg, Rg.........................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Aktyvaus dipolio šaltiniai srovės nesukuria. Srovę šakoje kurs šaltinis E''. Aktyvų dipolį keičiame pasyviuoju. O pasyvų dipolį galime keisti įėjimo R, apskaičiuota ab atžvilgiu. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I=Eg/Rg+R=U0/Rg+R. Kai gnybtai ab sujungti trumpai: Ik=Eg/Rg. Skaičiavimo eiga: 1)nutraukiame šaką, kurioje ieškoma srovė. Apskaičiuojame šios šakos įtampą nutraukimo vietoje. 2)išskirtos šakos atžvilgiu likusį aktyvų dvipolį keičiame pasyviu. evj srovės šaltinius keičiame srovėmis ir apskaičiuojame išskirtos šakos atžvilgiu pasyviosios grandinės įėjimo varžą. Srovę duotoje šakoje apskaičiuojame iš omo dėsnio.Pvz.:   Rasti  I5 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1) U0-I2R3+I1R1=0, U0=I2R2-I1R1=R3*E/R3+R4-R1*ER1+R2=Eg. I1=E/R1+R2, I2=E/R3+R4. 2) R1=Rg=(R1R2/R1+R2)+(R3R4/R3+R4). 3)I5=Eg/Rg+R5.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I2=Eg/Rg+R2. U0=I3R3-I1R1=0. U0=I1R1+I3R3. I3=I1*R4/R3+R4+R5. I1=