31.  ELEKTRONO  SPECIFINIO  KRŪVIO  NUSTATYMAS

( Tomsono  būdu )

Darbo užduotis. Panaudojant statmenai sukryžiuotus elektrinį ir magnetinį laukus, nustatyti elektrono specifinį krūvį.

Teorinio pasirengimo klausimai. Dalelės specifinio krūvio sąvoka. Lorenco jėga. Dalelės judėjimas veikiant Lorenco jėgai.

Teorinė dalis. „Elementarios” elektringos dalelės krūvio e santykis su jos mase m (e/m) vadinamas dalelės specifiniu krūviu. Šiame darbe elektrono specifinio krūvio modulis e/m nustatomas, naudojant sukryžiuotus elektrinį ir magnetinius laukus, taip vadinamu Tomsono metodu.

E stiprumo elektrinis laukas elektroną veikia elektrine jėga

Fe=e⋅E=−eE .	(1)

Ji elektroną veikia vektoriui E priešinga kryptimi. Greičiu v judantis elektronas kuria magnetinį lauką, todėl išorinis indukcijos B magnetinis laukas jį veikia Lorenco jėga

FL=e⋅v´B=-ev´B .	(2)

Ši jėga yra statmena per vektorius v ir B išbrėžtai plokštumai. Dėl neigiamo daugiklio e, ji nukreipta priešingai negu sektų iš vektorinės sandaugos (vB) taisyklės. Būdama statmena vektoriui v, ji keičia tik judėjimo kryptį, nekeisdama modulio v. Jei vektorius v yra statmenas vektoriui B, tuomet Lorenco jėga yra pati didžiausia ir jos modulis lygus

FL=e vB .	(3)

Jėga FL yra įcentrinė FL=mv2R  ir jos veikiamas elektronas juda spindulio R apskrita trajektorija. Kai judančią elektringą dalelę vienu metu veikia elektrinis ir magnetinis laukai, Lorenco jėga vadiname jėgų Feir {FL geometrinę sumą.

Darbe elektrono e/m santykio nustatymui naudojamas elektroninis vamzdis. Jo elektroninės patrankos suformuotas greičio v elektronų pluoštas patenka į Oy ašimi kreipiančias plokšteles (1 pav.). Kai tarp nuotoliu d nutolusių lygiagrečių plokštelių prijungta įtampa U, tai tarp jų yra stiprumo E = U/d elektrinis laukas. Jis elektroną veikia elektrine jėga Fe=eE=eU/d ir Oy ašies kryptimi elektronui suteikia pagreitį ay=Fem=eUmd. Dėl to šia kryptimi elektronas įgyja papildomą greičio komponentę

vy=ay⋅t=eUmd⋅lv ;	(4)

čia t=lv yra laikas, per kurį elektronas juda veikiamas plokštelių elektrinio lauko. Išlėkęs iš plokštelių veikimo zonos, jis toliau juda greičiu v' tiesiai ir tolygiai. Kaip matosi paveiksle nuokrypio kampo  tangentas

tgJ=vyv=yL .

Į šią lygybę įrašę vy išraišką (4), gauname

em=d⋅v2yUlL .	(5)

Šiame darbe elektrono pradinio greičio v nustatymui, statmenai vektoriui E sukuriamas tokio didumo ir krypties magnetinis laukas B, kad elektroną veikianti Lorenco jėga FL kompensuotų jį veikiančią elektrinę jėgą Fe. Tuomet jų moduliai būtų lygūs, t.y.

eE=evB,arbav=EB=UdB .	(6)

Iš (5) ir (6) gauname, kad

em=yUB2Lld .	(7)

Elektroninio vamzdžio konstantos L,  ir d darbe yra duotos.

Darbo aprašymas. Matavimo aparatūrą sudaro elektroninis vamzdis 1 su standartine elektronų spindulio formavimo sistema ir atlenkiančių spindulį elektrinio bei magnetinio laukų kūrimo grandinės. Elektrinio lauko kūrimo grandinė sudaryta iš reguliuojamo įtampos šaltinio 2 ir voltmetro 3 (2 pav.). Magnetinio lauko kūrimo grandinę sudaro dvi vienodos lygiagrečiai sujungtos ritės 4 ir 5, nuolatinės srovės šaltinis 6, kurio srovė keičiama ir matuojama jo skydelyje įtaisytu reguliatoriumi.

- Įjungiame elektroninio vamzdžio maitinimo šaltinį. Palaukus, iki įkaista jo katodas, ekrane pasirodo šviesi dėmelė. Jei taip nėra, sukame rankenėles „Skaistis” ir „Židinys”. Gavę dėmelę, užrašome jos koordinates.

- Įjungę ričių maitinimo šaltinį 6, parenkame jomis tekančios srovės stiprumą I1 tokį, kad elektronų pluoštelis pasislinktų apie 1/3 ekrano spindulio. Užrašome šį srovės stiprumą I1 ir poslinkio dydį kryptyje Oy. Pagal I1  iš gradavimo kreivės B = f (I), surandame ritės kuriamo magnetinio lauko indukcijos B1 didumą.

- Įjungę kreipimo plokštelių įtampos šaltinį 2, parenkame tokį jo įtampos dydį ir poliariškumą, kad šviesi dėmelė būtų sugrąžinta į pradinę padėtį. Užrašome šią įtampą U1 .

- Panaudodami išmatuotus dydžius B1 , U1 ir darbe duotas prietaiso konstantas L,  bei d, apskaičiuojame elektrono specifinį krūvį e/m .

- Matavimus ir skaičiavimus pakartoję dar dviem kitoms elektros srovės vertėms I2 ir I3 , apskaičiuojame vidutinę <e/m> vertę.

Matavimo ir skaičiavimų rezultatus surašome į lentelę.

| L = 1510-2 m ; |  |  = 4,010-2 m; |  | d = 1,010-2 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ii , A | yi , m | Bi , T | Ui , V | (e/m)i , C/kg | < e/m >, C/kg |

Pastaba. Dėl matavimo aparatūros konstrukcijos ypatumo darbe daroma gana didelė sisteminė paklaida, ir čia įvertinama dydžio e/m tik eilė.

Kontroliniai klausimai

- Kaip juda elektronas veikiamas vienalyčio elektrinio lauko ?

- Kodėl tik judantį elektroną veikia magnetinis laukas ?

- Paaiškinkite Lorenco jėgos FL didumą, kryptį ir įtaką dalelės judėjimui.

- Kokiais atvejais matuojame keletą kartų ir kodėl skaičiuojame aritmetinį vidurkį.