## Įrenginiai

Skeneriai. Įvestą grafinę informaciją kompiuteryje galima įvairiai apdoroti, pvz. pašalinti iš vaizdų nereikalingus objektus ar defektus, įterpti naujas detales, pakeisti spalvų gamą, naudojant rašto atpažinimo sistemas, skenuotų tekstų vaizdus galima paversti tekstų failais. Staliniai skeneriai dažniausiai skenuoja A4 formato dokumentus. Stalinių skenerių skiriamoji geba yra nuo 300 x 600 iki 1200 x 2400 taškų colyje (dpi). Rankiniai skeneriai skenuoja nuo kelių centimetrų iki 20 cm pločio dokumentus. Jie patogūs tik mažo formato dokumentams epizodiškai skenuoti, todėl naudojami retai. Jų optinė skiriamoji geba svyruoja nuo 100 iki 300 dpi. Jie yra lėtesni. Yra ir pieštuko tipo skenerių žodžiams arba eilutėms skenuoti. Kuo didesne skiriamąja geba ir spalvingumu skenuojama, tuo lėčiau veikia skeneris ir tuo didesnės apimties failas gaunamas. Skenuojant didesne skiriamąja geba, nebūtinai gaunama geresnė kopija. Todėl optimalia skiriamąja geba reikia pasirinkti tokią, kai skenuojama sparčiausiai ir gaunama reikiamos kokybės kopija. Skenuojant reikia atsižvelgti į tai, kam bus naudojamas nuskenuotas vaizdas. Jei jis bus rodomas kompiuterio ekrane ar WWW puslapiuose, užtenka ir 72 dpi  skiriamosios gebos, spausdinti buitiniu spausdintuvu – 150 dpi, poligrafinei spaudai – ne mažiau 260 dpi. Skenuojant poligrafinį leidinį, atsiranda spaudos rašto tinklelis ar kiti defektai. Kad jų išvengti, skenuoti reikia maksimalia skenerio skiriamąja geba ir naudoti vaizdų apdorojimo programas (pvz. Adobe Photoshop, Corel Photopaint) filtrus. Skenerius galima valdyti specialiomis programomis, kurios skirtos vaizdams apdoroti. Windows aplinkoje skenerius valdo programinė tvarkyklė TWAIN.

Skaitmeniniai fotoaparatai. Kasmet atsiranda nauji, tobulesni skaitmeninių fotoaparatų ir kamerų modeliai. Siūlomos naujos technologijos, kaip perkelti vaizdą iš foto juostelės į kompiuterį (pvz. kompanijos Kodak pristatyta “PictureCD” technologija). Skaitmeninė fotografija savo kokybe dar nesusilygino su klasikine, tačiau, suderinus ją su vaizdų apdorojimo programine įranga, galima gauti puikius kiekvieno kadro vaizdus, kur kas įdomesnius reklaminės iliustracijos elementus. Ši programinė įranga paprastai siūloma kartu su skaitmeniniu fotoaparatu. Pasirinkti skaitmeninę kamerą reiktų priklausomai nuo jos panaudojimo tikslo. Jei ketinama spausdinti skaitmeninius fotovaizdus, pageidautina, kad kamera turėtų bent 2,1 milijono šviesai jautrių elementų matricą. To pakaks spausdinti 10 x 15 centimetrų nuotrauką, atitinkančią 35 mm fotojuostelės kokybę. 13 x 18 cm dydžio nuotraukai spausdinti reikės 3,3 milijono elementų matricą turinčios kameros. Šiuolaikinių skaitmeninių fotoaparatų sparta siekia 3 – 4 kadrus per sekundę. Dabar yra sukurti skaitmeniniai fotoaparatai, kuriais padarytoje nuotraukoje yra ne tik fotografuojamo objekto atvaizdas plokštumoje, bet ir informacija apie objekto erdvines savybes. Tai įgalina gauti informaciją judantiems kompiuteriniams 3D (trimačiams) vaizdams kurti. Šias galimybes turi skaitmeniniai fotoaparatai pavyzdžiui “Minolta 3D 1500”. Gautiems kadrams apdoroti kompiuteryje ir nufotografuoto objekto 3D vaizdui sukurti, kartu siūloma ir programa “MetaFlash Studio”. Apie skaitmeninius fotoaparatus yra daug informacijos Internete, pavyzdžiui adresu : http://www.psdp.canon-europa.com.

Monitorius. Netgi A4 formato darbams reiktų ne mažesnės negu 19 colių(48-49 cm) įstrižainės. Ilgametis leidybos monitorių įstrižainės standartas buvo 21 colis (51-52 cm). Dabar galima įsigyti ir 24 colių (60-61 cm) įstrižainės monitorius. Įstrižainės ilgis lemia galimybę matyti visą darbo lauką natūralia geba ir masteliu (72 taškai colyje, mastelis 1:1). Patogiausia 19 colių monitoriaus geba yra 1024x768 taškų, o 21 colio – 1152x864 taškų. Kuo daugiau spalvų, tuo geriau. Reiktų įsigyti 32 bitų grafines posistemes ir monitorius, gebančius atkurti “tikrąsias” spalvas, kitaip negalima bus išgauti tikroviško nuotraukų vaizdo ir leidinio spalvų. Dažnis (kiek kartų per sekundę kompiuterio grafinė posistemė atkuria visą vaizdą ekrane) matuojamas Hercais (Hz). Kuo daugiau hercų, tuo mažiau vargsta dirbančiojo akys, nes matomas mažesnis vaizdo mirgėjimas. Specialistai patvirtino standartinį kompiuterio monitoriaus vaizdo atkūrimo dažnį - 75 Hz (televizijoje naudojamas 50 Hz dažnis). Tinkamiausias dažnis - nuo 80 iki 100 Hz. Monitorius ir grafinė plokštė turi gebėti kurti to paties dažnio vaizdą ir tuo pačiu gebos ir spalvų režimu. Todėl reikia derinti plokštės ir monitoriaus galimybes. Kuo lygesnis ekrano paviršius, tuo daugiau išvengiama aplinkinės šviesos atspindžių, kurie taip pat labai erzina ir trukdo dirbti. Parartina naudoti monitorių plokščiu ekranu.

Grafinės plokštės. Sparčiausios plokštės – su AGP magistrale ir 64 ir 128 bitų procesoriais, turinčios itin sparčią darbinę atmintį (RAM). Kadangi procesorius atlieka darbus daug greičiau, nei juos spėjama įrašyti į atmintį, kuo spartesnė darbinė atmintis, tuo sparčiau vyksta darbas. Į modernių grafinių plokščių atmintį vaizdas įrašomas per 7-8 ns. Profesionalioms reikmėms naudojamų plokščių darbinės atminties kiekis turėtų būti 16-32 MB.

Skaitmeninės piešimo lentos (digitaizeriai). Tai elektroninės lentelės, skirtos piešiniams ar eskizams piešti. Jos tiesiogiai jungiamos su kompiuteriu. Menininkui piešiant piešinį lentelėje, jo skaitmeninis pavidalas matomas kompiuterio ekrane. Specialių programų pagalba, pvz. firmos Calcomp (http://www.calcomp.com) programa Painter 5.0 ar kitomis, šiuos piešinius galima spalvinti, koreguoti ir pan.

Spausdintuvai. Rašaliniuose spausdintuvuose (tiek spalvotuose tiek nespalvotose) piešinį ant popieriaus formuoja specialaus rašalo mikro,lašeliai. Įrenginys dirba tyliai, yra kompaktiškas, spausdinimo kokybė gera. Jie palyginus pigūs Lazeriniai spausdintuvai užtikrina aukščiausią nespalvoto spausdinio kokybę. Jie dirba sparčiau už rašalinius, tačiau yra jautrūs naudojamo popieriaus kokybei. Lazerinių spausdintuvų, skirtų individualiems vartotojams ir nedidelėms spausdinimo darbų apimtims (5 – 10 tūkst. puslapių per mėnesį) našumas gali būti 4 –5 puslapiai per minutę, o  skirtų leidybai - iki 16 –30 puslapių per minutę, ( >50 tūkst.puslapių per mėnesį). Lazerinių spausdintuvų kokybė tiesiogiai priklauso nuo spausdintuvo skiriamosios gebos (nuo 300 dpi iki 1800 dpi ir daugiau). Tai brangus įrenginys.