ALKRILAMIDO RADIKALINĖ POLIMERIZACIJA TIRPALE

Darbo tikslas:

- Poliakrilamido sintezės vizuolinis stebėjimas.

- Poliakrilamido sintezės proceso įvertinimas, paskaičiuojamt tirpalų klampą.

Naudojamos cheminės medžiagos:

- 7% akrialmido tirpalas 100 ml,

- 5, 4, 3, arba 2 mmol/l amonio persulfato (NH4)2S2O8.

Darbo eiga:

Paskaičiuojamas reikiamas kiekis amonio persulfato ir ištirpinamas 5 ml distiliuoto vandens. Į reakcijos indą įpilama 100 ml akrilamido tirpalo, ten pat  supilamas paruoštas amonio persulfato tirpalas. Gerai išmaišoma. Tiksliai su pipete pamatuojama 10 ml paruošto tirpalo ir su “Rheoster2” matuojama klampa. Likęs tirpalas šildomas 60 0C temperatūroje maišant. Stebimi ir aprašomi pakitimai (kada tirpalas pradeda klampėti).

Matuojant klampą “Rheoste2”, rekcija

Vykdoma taip pat 60 0C, kas vieną minutę užrašant aparato parodymus 	a (vėliau galima kas 4 minutes).  nebekintant 20 min. polimerizacijos reakcija nutraukiama. Iš rezultatų duomenų	paskaičiuojama  klampa [Pa s] pagal formulę:

=(54.9/27)*(/10) [Pa s]

| Laikasmin |  | Pa s |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0.2144444 |
| 13 | 1.5 | 0.3216667 |
| 14 | 2 | 0.4288889 |
| 15 | 2.5 | 0.5361111 |
| 16 | 3 | 0.6433333 |
| 17 | 3.5 | 0.7505556 |
| 18 | 4.5 | 0.965 |
| 19 | 5 | 1.0722222 |
| 20 | 5.8 | 1.2437778 |
| 21 | 6.2 | 1.3295556 |
| 22 | 7.1 | 1.5225556 |
| 23 | 7.5 | 1.6083333 |
| 24 | 8 | 1.7155556 |
| 25 | 8.5 | 1.8227778 |
| 26 | 9 | 1.93 |
| 27 | 9.5 | 2.0372222 |
| 28 | 10 | 2.1444444 |
| 29 | 10 | 2.1444444 |

Klausimai

- Nuo ko priklauso susidariusio radikalinės polimerizacijos būdu polimero molekulinė masė ir reakcijos geitis? Reakcijos greitis yra tuo didesnis kuo daugiau iniciatoriaus, bet molekulinė masė mažesnė.

- Kuo joninė polimerizacija skiriasi  nuo radikalinės polimerizacijos? Pagal aktingus tarpinius junginius, kurie susidaro vykstant grandininei polimerizacijai pastaroji skirstoma į radiklainę ir joninę polimerizaciją. Radikalinė vyksta susidarant radikalams, o joninė susidarant jonams.

- Parašyti akrilamido amido polimerizacijos lygtis 3 – stadijos.

4. Parašyti ir pavadinti 5 polimerus, kuriuos galima gauti radikalinės polimerizacijos būdu.