TIESINĖ DIFRAKCINĖ GARDELĖ

Atliko: IF 9/8 Algis Brukštus

Data :

Priėmė:

1.Darbo tikslas.

Nustatyti ilgį šviesos bangų, kurios atitinka nurodytą liniją vienatomių arba garų  difrakciniame linijiniame spektre.

2.Teorinė dalis.

Difrakcija-tai reiškinys, kai bangos užlinksta perėjusios kliūtį. Difrakcija stebima, kai tenkinama sąlyga:

d24l≈λ

d-kliūties matmuo

λ-bangos ilgis

l-atstumas už kliūties

Difrakcinę gardelę sudaro neskaidri medžiaga, kurioje yra daug siaurų lygiagrečių angų. Atstumas tarp gretimų angų centrų yra vadinamas gardelės konstanta d. Difrakcinio spektro linijos bangos ilgis

λ=d*sinϕkK

ϕk-k-osios linijos difrakcijos kampas

3.Aparatūra ir darbo metodas.

Darbe difrakcinius spektrus stebime spektroskopu. Tiriamoji šviesa iš šaltinio S patenka į spektroskopo klimatorių K. Perėjusi pro jį, šviesa tampa plokščia banga (vaizduojama lygiagrečiais spinduliais). Šie spinduliai nekreipiami statmenai difrakcinei gardelei G. Joje spinduliai užlinksta, patenka į žiūroną ž ir perėjusi pro jo objektyvą židinio plokštumoje sudaro difrakcinį spektrą, kuris stebimas okuliaru.

4.Darbo eiga

Paruošime aparatūrą darbui

Atlaisvinę sraigtą, lėtai sukdami apie spektroskopo ašį kolimatorių, nustatome jį vienoje tiesėje su žiūronu. Jo regėjimo lauke matome ryškią šviesią liniją. Tai ir yra antrasis difrakcinis maksimumas.

Lėtai sukdami kolimatorių apie vertikalią ašį sutapatiname su matoma difrakcine spektrine linija (iš pradžių su kairiąja po to su dešiniąja). Užfiksuojame. Pakartojame 3 kartus. Linijos kampas ϕk=ϕkair−ϕdeš2

Kampus atskaitomas limbo ir mikrometro skalėse, kurios stebimos pro mikroskopą.

Sukdami optinio spektroskopo rankenėlę sutapatiname limbo viršutinės ir apatinės skalių padalas.

Apskaičiuojame trijų linijų spektro bangų ilgius.

Sudarome rezultatų lentelę.

| Difrakcinės linijos eilė | Kairiąją difrakcinę liniją atitinkantis kampas | Kampų aritmetinis vidurkis ϕkair | Dešiniąją difrakcinę liniją atitinkantis kampas | Kampų aritmetinis vidurkis ϕdeš | ϕk | Bangos ilgis 10−7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k’=violetinė | 99°26’40’’ | 99°31’48’’ | 108°42’21 | 108°42’17 | 4°32’59’’ | λ'=425 |
|  | 99°36’56’’ |  | 108°42’14 |  |  |  |
| k’’=žalia | 92°42’9’’ | 99°22’06’’ | 115°37’10 | 115°37’9’’ | 11°27’27’’ | λ''=533 |
|  | 92°41’59’’ |  | 115°37’9’’ |  |  |  |

5.Išvados.

Išmatavau žalios ir violetinės spalvų difrakcinės gardelės bangos ilgius ir nustačiau, kad violetinės spalvos bangos ilgis yra 425, o violetinės 533. gauti rezultatai skiriasi dėl matavimo netikslumų ir skaičiavimo paklaidos.

6.Literatūra.

1.P.Tamulis “Geometrinės ir banginės optikos laboratoriniai darbai”, Kaunas, KPI, 1980 m.

2.A.Tamašauskas, J.Vosylius “Fizika2”, Vilnius, “Mokslas”, 1989m.