Radijo aparatūros katedra

Namų darbas Nr. 1

MATEMATINIS MODELIAVIMAS PILNO

FAKTORINIO EKSPERIMENTO METODU

Darbą atliko: RPm-9 gr. stud.

S.Porchun

2000.02.17

Darbo tikslas: gauti teorinias žinias taikant pilną faktorinį eksperimento metodą REA matematinių modelių sudaryme, susipažinti su regresijos lygčių statistine analize.

Darbo eiga:

Darbo eigoje buvo matuojama talpa, naudojant tokius maketus:

### 1. Tyrimo objektas.

x3

x1

x2

Reikia surasti talpos analitinę išraišką. Pritaikysime tiesinį modelį. Modelis atrodys taip:

C = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3.

Reikia spręsti regresijos užduotį: surasti regresijos lygtį. Pagrindinė regresinės analizės užduotis – surasti regresinės lygties koeficientus (regresijos koeficientus).

Regresinė lygtis:

C = b0 + b1t1 + b2t2 + b3t3.

Čia t1, t2, t3 – normuoti kintamieji.

ti = (xi - )/i.

Čia  – vidutinė reikšmė,

i – varijavimo žingsnis.

Vadinasi turėsime:

x1   +  –,

x2   +  –,

x3   +  –.

Jei lygmenų skaičius – 2, o faktorių – 3, turėsime N = 23 = 8.

Sudarysime planavimo matricą.

### 2. Matavimo rezultatai.

1 lentelė. Planavimo matrica ir matavimo rezultatai

|  |  |  |  | C, pF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | t1 | t2 | t3 | Cj1 | Cj2 | Cj3 |  |
| + | - | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,80000000 |
| + | + | - | - | 2,1 | 2,15 | 2,3 | 2,18333333 |
| + | - | + | - | 3 | 3,1 | 3 | 3,03333333 |
| + | + | + | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,60000000 |
| + | - | - | + | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,15000000 |
| + | + | - | + | 2,5 | 2,57 | 2,6 | 2,55666667 |
| + | - | + | + | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,20000000 |
| + | + | + | + | 3 | 2,9 | 3,1 | 3,00000000 |

### 3. Skaičiavimo rezultatai.

Tiesinės regresijos lygtis:

C=b0+b1⋅t1+b2⋅t2+b3⋅t3,

b0=18j=18Cj ,  b1=18j=18t1j⋅Cj ,  b2=18j=18t2j⋅Cj ,  b3=18j=18t3j⋅Cj ,

čia Cj - eilutės vidurkis.

Dabar apskaičiuosime koeficientus bj.

b0 = (  Cj )/8,

b1 = (  t1j Cj )/8,

b2 = (  t2j Cj )/8,

b3 = (  t3j Cj )/8.

Gavome tokius koeficientus:

| b0 | b1 | b2 | b3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,81541667 | -0,23041667 | 0,14291667 | 0,16125000 |

Talpos skaičiavimo analitinė išraiška atrodo taip (tiesinis matematinis modelis):

Cj = 2,81541667- 0,23041667t1j + 0,14291667t2j + 0,16125000t3j.

Visi skaičiavimai atlikti naudojant Microsoft Excel programą.

2 lentelė. Skaičiavimo rezultatai.

| Eil. Nr. | Eilutės vidurkis, Cj | Eilutės dispersija |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2,80000000 | 0,00000000 |
| 2. | 2,18333333 | 0,01083333 |
| 3. | 3,03333333 | 0,00333333 |
| 4. | 2,60000000 | 0,00000000 |
| 5. | 3,15000000 | 0,00250000 |
| 6. | 2,55666667 | 0,00263333 |
| 7. | 3,20000000 | 0,00000000 |
| 8. | 3,00000000 | 0,01000000 |

### 4. Eksperimento pakartojamumo tikrinimas.

Dabar atlikome statistinę analizę pagal tokius patikrinimo kriterijus:

- Kochreno kriterijus – tikrina dispersijos homogeniškumą.

G=Seil.max2j=1NSeil.j2 .  G =0,36973834.

Laisvės laipsnių skaičius:

f1=-1=2; f2=N=8,

čia  - pakartotinių matavimų skaičius.

Užsiduodamas reikšmingumo lygmuo:   =0,05.

Lentelinė Kochreno kriterijaus reikšmė:    GL = 0,5157.

Jeigu Gl  Gskaič. – tada hipotezė, kad dispersijos homogeniškos, pasitvirtina.

Taigi, eksperimentas neprieštarauja hipotezei apie dispersijų homogeniškumą, kadangi:

Gl  Gskaič.

t.y.      0,5157 > 0,36973834.

Skaičiavimo rezultatai:

S2eil. max = 0,01083333;

 S2eil.j = 0,02930000;

Gskaič. = 0,36973834;

### 5. Regresijos lygties koeficientų reikšmingumo tikrinimas.

Pirmiausia apskaičiuojame eksperimento dispersiją ir vidutinę kvadratinę nuokrypą.

Seksp.2=1N⋅j=1NSeil.j2 ,

Seksp.2=0,0036625 .

Seksp.=Seksp.2 ,

Seksp.=0,06051859 .

Laisvės laipsnių skaičius:

f1=N(-1)=8(3-1)=16 .

Reikšmingumo lygmuo:     = 0,05 .

Stjudento kriterijaus lentelinė reikšmė:    tl=2,12.

Regresijos koeficiento vidutinė kvadratinė nuokrypa:

Sbi=1N⋅γ⋅j=1NSeksp.j2 ,

Sbi=0,01235331 .

Tikrinama sąlyga:

biSbi≥tl .

b0Sbi=227,90795350 ,   b1Sbi=18,65222707 ,

b2Sbi=11,56910286 ,   b3Sbi=13,05318603 .

Kaip matome sąlyga tenkinama visais atvejais.

### 6. Matematinio modelio adekvatumo tikrinimas.

Naudojamas Fišerio kriterijus, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

F=Sad.2Seksp.2 .

Reikšmės apskaičiuotos pagal išėjimo parametro matematinį modelį:

y1 = b0 - b1 - b2 - b3 = 2,74166667;

y2 = b0 + b1 - b2 - b3 =2,28083333;

y3 = b0 - b1 + b2 - b3 = 3,02750000;

y4 = b0 + b1 + b2 - b3 = 2,56666667;

y5 = b0 - b1 - b2 + b3 = 3,06416667;

y6 = b0 + b1 - b2 + b3 = 2,60333333;

y7 = b0 - b1 + b2 + b3 = 3,35000000;

y8 = b0 + b1 + b2 + b3 = 2,88916667.

Adekvatumo dispersija:

Sad.2=1N−n⋅j=1N(yjp−yj)2,      Sad.2=0,011676667 .

Seksp.2=1N⋅j=1NSeil.j2 ,      Seksp.2=0,00366250.

Fišerio kriterijus:

F=Sad.2Seksp.2,           F = 3,18816837.

Lentelinė Fišerio kriterijaus reikšmė:    FL=2,85 .

Kaip matome sąlyga FL  F  netenkinama. Vadinasi, modelis yra neadekvatus.

### 7. Matematinio modelio tikslinimas.

Kadangi tiesinis modelis:

C=b0+b1⋅t1+b2⋅t2+b3⋅t3

yra neadekvatus, todėl naudosime modelį su papildomais koeficientais:

Koeficientų apskaičiavimui yra naudojama planavimo matrica. Papildomi eksperimentai nereikalingi.

3 lentelė. Planavimo matrica.

| Eil. Nr. | Planavimas |  |  |  | Skaičiavimas |  |  |  | Eilutės vidurkis, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t0 | t1 | t2 | t3 | t1 t2 | t1 t3 | t2 t3 | t1 t2 t3 |  |
| 1 | + | - | - | - | + | + | + | - | 2,80000000 |
| 2 | + | - | - | + | - | - | + | + | 2,18333333 |
| 3 | + | - | + | - | - | + | - | + | 3,03333333 |
| 4 | + | - | + | + | + | - | - | - | 2,60000000 |
| 5 | + | + | - | - | + | - | - | + | 3,15000000 |
| 6 | + | + | - | + | - | + | - | - | 2,55666667 |
| 7 | + | + | + | - | - | - | + | - | 3,20000000 |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | 3,00000000 |

Koeficientai bij ir bijk apskaičiuojami pagal analogiškas formules:

,

bijk=1Nj=1Ntij⋅tjj⋅tkj⋅yj .

b0 = 2,81541667;

b1 = -0,23041667;

b2 = 0,14291667;

b3 = 0,16125000;

b12 = 0,07208333;

b13 = 0,03208333 ;

b23 = - 0,01958333 ;

b123 = 0,02625000 .

Tikrinama sąlyga

biSbi≥tl .

papildomiems regresijos lygties koeficientams b12, b13, b23, b123 :

b12Sbi=5,83514518,    b13Sbi=2,59714554,

b23Sbi=1,58527065,    b123Sbi=2,12493726.

Taigi matome, kad ir šios nelygybės tenkinamos.

Pagal matematinį modelį apskaičiuotos reikšmės:

y1=2,80000000,

y2=2,18333333,

y3=3,03333333,

y4=2,60000000,

y5=3,15000000,

y6=2,55666667,

y7=3,20000000,

y8=3,00000000.

Adekvatumo dispersija:

Sad.2=1N−n⋅j=1N(yjp−yj)2,

Sad.2=0,00000000 .

Seksp.2=1N⋅j=1NSeil.j2 .

Seksp.2=0,00366250 .

Fišerio kriterijus:

F=Sad.2Seksp.2 ,      F = 0,00000000 .

Lentelinė Fišerio kriterijaus reikšmė:    FL=2,85 .

Kaip matome sąlyga FL  F tenkinama. Vadinasi, modelis yra adekvatus.

### 8. Išvados.

Šiame namų darbe pilno faktorinio eksperimento metodu nustatėme analitinę išraišką tarp išėjimo ir įėjimo parametrų. Atlikome eksperimento pakartojamumo, regresijos lygties koeficientų reikšmingumo ir matematinio modelio adekvatumo patikrinimus. Atlikti skaičiavimai parodė, jog skaičiuojant pagal tiesinį modelį Kochreno ir Stjudento kriterijai yra tenkinami, o Fišerio kriterijus yra netenkinamas.

Vadinasi, šis matematinis modelis yra nepakankamai tikslus ir reikia pereiti prie aukštesnio laipsnio regresijos lygties arba atlikti naują eksperimentą su mažesniu faktorių varijavimo intervalu.

Mes pasirinkome pirmąjį atvejį. Atlikome visus pakartotinus skaičiavimus ir nustatėme, jog matematinis modelis papildytas atitinkamais koeficientais, tenkina visus kriterijus.

Patikrinę naujo modelio adekvatumą (pagal Fišerio kriterijų) išsiaiškinome, kad jis yra adekvatus: Fskaičiuotas = 0,000000,  Fl = 2,85.