4 laboratorinis darbas

# NESOČIŲ ANGLIAVANDENILIŲ NUSTATYMAS

Teorija.

Naftoje ir gamtinėse dujose nesočių angliavandenilių praktiškai nėra. Jie atsiranda naftos ir naftos produktų perdirbimo metu. Nesotūs angliavandeniliai yra labai svarbi žaliava organinei sintezei.

Skiriamos dvi procesų grupės, kurių metu atsiranda nesotūs junginiai:

- Procesai, kuriuose nesotūs angliavandeniliai gaunami kaip šalutiniai produktai.

- Specialūs procesai alkenams, alkinams ir polienams gauti.

Pirmai grupei priklauso temperatūrinis ir katalitinis krekingas, riformingas, naftos likučių koksavimas.

Antrai grupei priklauso pirolizė, mažos molekulinės masės alkenų polimerizacija, alkanų dehidrinimas, didesnės molekulinës masės alkenų sintezė su katalizatoriumi.

Nesotiems angliavandeniliams būdingos įvairios prijungimo reakcijos. Viena jų  -  jodo prijungimas, panaudojama nesočių angliavandenilių kiekio nustatymui. Šis nesočių angliavandenilių analizės metodas vadinamas jodometrija. Jis pagrįstas nesureagavusio su nesočiais junginiais jodo titravimu natrio tiosulfatu ir pagal sunaudotus jodo ir tiosulfato kiekius sprendžiama apie nesočių angliavandenilių kiekį produkte.

Aparatūra:

biuretė

konusinė kolbutė

stovas

Darbo eiga:

Kontroliniam bandymui į konusinę kolbutę įpilama apie 100 ml distiliuoto vandens, 10 ml I2 ir titruojama natrio tiosulfatu. Užrašomas sunuadoto tiosulfato kiekis.

Tiriant bandinį, jis pasveriamas 0,0002 g tikslumu ir šis pasvertas jo kiekis ištirpinamas etilo alkoholyje, po to supilamas į konusinę kolbutę kartu su distiliuotu vandeniu ir 10 ml I2 tirpalu, palaukiama apie 5 min. kol rekcijos mišinys sureaguos ir titruojama Na2S2O3, užrašomas sunaudotas jo kiekis.

Apskaičiavimas:

Kontrolinis bandymas: 		10 ml I2   -   5,9 ml Na2S2O3 (V1).

Bandinio masė  a: 		a  0,2805 g .

Su bandiniu: 		10 ml I2   -   5,3 ml Na2S2O3 (V2).

Bandinio CH2     O    CO    C17H34            molekulinė masė: 	M  930 .

CH2    O     CO   C18H36

CH2    O     CO    C19H38

I2 kiekis g - ekv 1 ml 0,1 N Na2S2O3: 	0,01209 g - ekv .

Jodo skaičius:                            IS  [(V1 - V2) * 0,01209  * 100]/a

IS  [(5.9-5.3) * 0,01209 * 100]/0.2805  2.59 .

Nesočių angliavandenilių kiekis produkte: 	H  IS * M / 254 .

H  2.59* 930 / 254  9.5  .

Išvada:

Nustatyta,kad  aliejuje nesočių angliavandenilių yra 9.5%