4.4) Apskriteji bangolaidziai

4.4.1) Membranines lygties sprendimas polineje koordinaciu sistemoje

Apskritasis bangolaidis- tusciavidurius cilindrinis bangolaidis, kurio skerspjuvis- apskritimas. Jie taikomi: judancios ir nejudancios bangolaidinio kanalo dalys jungiamos sukamais bangolaidiniais sujungimais, kuriu konstrukcijos pagrindine dalis- apskritojo bangolaidzio atkarpa. Mikrobanginiuose iranginiuose placiai taikomi virpesiu konturai- turiniai rezonatoriai(abejuose galuose uzdarytos apskritojo bangolaidzio atkarpos). Neretai sios atkarpos vartojami kaip pirminiai veidrodiniu arba lesiniu antenu spinduliai.

a                          Z

r

a

Sitame bangolaidyje gali sklisti ivairus E ir H bangu tipai. Elektromagnetiniai laukai apskritajame bangol. skaiciuojami kaip ir staciakampiame bangolaidyje. Is pradziu sprendziama membranine lygtis, toliau rysio lygtis. Tam taikoma poline koordinaciu sistema ‘r,a’ ir laikoma, kad bangolaidis is idealaus laidininko ir uzpildytas idealiu dielektriku. Membranine lygtis iselginem elektromagnetinio lauko dedamosiom:

¶2y¶r2+1r¶y¶r+1r¶2y¶α2+ks2y=0

Galima issprest taikant kintamuju atskirimo kampa, pagal si metoda:

Y(r,a)=R(r)F(a)

R(r )- apraso elektromagnetinio lauko isilginiu dedamuju pasiskirstima isilgai bangolaidzio spindulio, F(a)- apraso ju pasiskirstyma priklausomai nuo kampo a. Isprende, gausime:

R(r)=A1Jm(ksr)+A2Ym(ksr)F(a)=Bcosm(a−a0)

Jm(u)- 1-osios rusies m-toji eiles Beselio funkcija, Ym(u)- 2-osios rusies m-tosios eiles Beselio funkcija, A1.A2, B pastovus koef. Elektromagnetinio lauko stiprumas bangolaidzio viduje prie visu ‘r’ reismiu yra baigtinio didzio. Todel koef. A2 lygus 0. Tai ivertine gausime apskritojo bangolaidzio membranines lygties sprendini, I kuri ieis tiktai pirmos rusies Beselio funkcijos

Y(r,a)=AJm(ksr)cosm(a−a0);cia A=A1B

Funkcijos F(a) grafikai skirtingoms ‘m’ reiksmem:

a                     a                      a

m=0                    m=1                  m=2

F(a)=const    F(a)=cosa      F(a)=cos2a

Is pateiktu grafiku: ‘m’ nurodo elektromagnetinio lauko isilgines dedamosios stovinciu bangu skaiciu bangolaidzio perometre ir visada yra lygus Beselio funkcijos eilei.

4.4.3. Apskritojo bangolaidþio bangø tipø diagrama

Pagal lentelæ

| B.tipas | E01 | E11 | E21 |
| --- | --- | --- | --- |
| lkr | 2.61a | 1.64a | 1.22a |
| H11 | H21 | H01 | H31 |
| 3.41a | 2.06a | 1.64 | 1.5a |

sudaroma bangø tipø diagrama. Ið diagramos galima pamatyti, kad H11 yra pagrindinë banga apskritajame bangolaidyje. Taip pat matom, kad bangø ilgiø diapazonas, kurio ribose sklis tiktai H11 banga, nusakomas nelygybe

2.61a<λ<3.41a

E21

H31

E11

H01

H21

E21

H11

1.22a 1.5a 1.64a  2.05a  2.61a 3.41a

Pagrindinës bangos diapazonas apskritajame bangolaidyje yra siausresnis nei staèiakampiame.Be pagrindinës bangos praktinæ reikðmæ turi tik bangos E01 ir H01. Kiti bangø tipai yra parazitiniai.

4.4.4. E01, H11, H01 bangø elektromagnetiniø laukø struktûros ir praktinis jø taikymas.

E01 tipo banga

E01 bangos iðilginës dedamosios kompleksinës amplitudës ir momentiniø reikðmiø iðraiðkos:

E·z(r,α,z)=EzmJ0(ksr)e−jβbz,Ez(r,α,z,t)=EzmJ0(ksr)cos(wt−βbz)

E01 bangos skersiniø elektromagnetinio lauko dedamøjø iðraiðkos:

Er(r,α,z,t)=EzmλkrλbJ0'(ksr)sin(wt−βbz)Eα=0,Hr=0,H·α(r,α,z)=1REE·r(r,α,z)

E01 bangos lauko struktûra ir E11 bangos staèiakampiame bangolaidyje elektromagnetinio lauko struktûra yra labai panaðios. Taigi E11 banga pereidama ið staèiakampio bangolaidþio á apskrità virsta E01 banga. Tai galima panaudoti E01 bangos þadinimui apskritajame bangolaidyje. Be to E01 bangà apskritajame bangolaidyje galima þadinti strypeliu, ávestu á bangolaidþio galinës sienelës centrà ir nukreiptu iðilgai bangolaidþio aðies.

E01 bangos elektromagnetinis laukas pasiþymi aðine simetrija, todël ðio tipo banga plaèiai taikoma sukamuose bangolaidiniuose sujungimuose.

H11 tipo banga H11 bangos iðilginës dedamosios kompleksinës amplitudës ir momentiniø reikðmiø iðraiðkos:

H·z(r,α,z)=HzmJ1(ksr)cos(α−α0)e−jβbz,Hz(r,α,z,t)=HzmJ1(ksr)cos(α−α0)cos(wt−βbz)

H11 bangos skersiniø elektromagnetinio lauko dedamøjø iðraiðkos:

Hr(r,α,z,t)=HzmλkrλbJ1'(ksr)cos(α−α0)sin(wt−βbz)Hα(r,α,z,t)=-HzmλkrλbJ1(ksr)ksrsin(α−α0)sin(wt−βbz)

E·z(r,α,z)=RHH·α(r,α,z)E·α(r,α,z)=RHH·r(r,α,z)

H11 bangos elektromagnetinio lauko jëgos linijø struktûra panaði á H10 bangos elektromagnetinio lauko struktûrà. Todël nuosekliai keièiant staèiakampio bangolaidþio skerspjûvá á apskritàjá, banga H10 transformuojasi á bangà H11. Iðplaukia, kad pagrindinës bangos elektromagnetinio lauko struktûra iðlaiko savo pagrindinius poþymius.

4.4.5) Koaksialieji bangolaidþiai (linijos).

Taip vadina apskrituosius bangolaidþius su vidiniu laidininku. Pagal savo konstrukcija jie gali bûti standûs arba lankstûs. Pastaruoju atveju koaksialusis bangolaidis vadinamas koaksialiuoju kabeliu. Koaksialiajame bangolaidyje, kaip staèiakampiame bei apskritajame, gali sklisti be galo daug bangø tipø. Viasos ðios bangos sklinda skirtingais greièiais ir skiriasi kritiniais bangø ilgiais bei elektromagnetinio lauko struktûra. Didþiausià kritiná bangos ilgá ir atitinkamai maþiausià kritiná daþná turi skersinë elektromagnetine (T) banga, todël ji yra pagrindine koaksialiojo bangolaidþio banga, kuri turi tokià elektromagnetinæ lauko struktûrà:

Koaksialiuoju bangolaidþiu T banga galima perduoti ir labai þemo daþnio virpesius, tame tarpe nuolatinæ srovæ. Koaksialioje linijoje sklinda vienintelë T banga, kai perduodamø virpesiø daþnis þemesnis uþ aukðtesnio tipo bangø kritinius daþnius. Aptikriai koaksialiojo bangolaidþio darbo diapozonà pagrindine banga galima ávertinti paprastai. Mes þinome, kad po pagrindinës bangos , pagal kritiná bangos ilgá, eina H11 banga:

2r1       2r2

Kad ávertinti H11 bangos kritiná bangos ilgá, esminiai nekeidami jos elektromagnetinio lauko