7.1.Radijo bangųsklidimo aplinka.

Anksčiau mes laikėme, kad sklindanti banga yra plokščia, aplinkos, kuriose ji sklinda vienalytės, o gretimų aplinkų riba yra glotni plokštuma. Realiai antenų spinduliuojamos bangos yra sferinės. Radijo bangų sklidimo procese dalyvauja Žemė ir ją supanti atmosfera. Šias dvi aplinkas skirianti riba yra nelygus artimas sferai paviršius.

Žemė yra elipsoidas, savo forma artimas rutuliui, kurio spindulys a=6370km. Tai nevienalytė aplinka, kuri susideda iš sausumos ir vandens telkinių. Apie 30% Žemės paviršiaus sudaro sausuma, o likusią dalį dengia vanduo. Sausumą ir vandens telkinius skirianti linija yra nenusakoma.

Sausuma labai įvairi: laukai, akmenys ir t.t., todėl ir jos parametrai skirtingose vietose būna skirtingi, jie priklauso nuo dažnio paros ir metų laiko. Sausuma gali būti padengta įvairia augmenija arba statiniais. Jų savybes įvertina ekvivalentiniais parametrais.

Vanduo - tai upės, jūros ir kiti vandens telkiniai. Jų parametrai skirtingose vietose taip pat skirtingi. Vanduo būna gėlas ir sūrus, būna skirtingas jo druskingumo laipsnis. Kai nėra vėjo, mažų telkinų paviršius būna lygus, o jūrų - banguotas. Ir Žemė, ir vanduo yra dipersinės aplinkos, nes jų parametrai priklauso nuo dažnio.

Atmosfera - tai apie 800km storio dujų sluoksnis, dengiantis Žemės paviršių. Pagal savo savybes atmosfera daloma į troposferą (apatiniai sluoksniai, kurių aukštis Žemės poliuose yra apie 7-10km ir 15-17km ekvatoriuje), stratosferą, kurios viršutinė riba yra 50-60km aukštyje ir stratosferą (esantys virš stratosferos jonizuoti dujų sluoksniai, kurie pasiekia 600…800km aukštį). Kiekvienas iš šių sluoksnių taip pat yra nevinalytis, įvairiai veikiatis radijo bangų sklidimą.

Jonosfera                   600-800km

Stratosfera                      50-60km

Troposfera                            9-17km

7.3.Radijo bangos troposferoje.

7.3.1.Troposferos savybės.

Troposfera yra judriausia atmosferos dalis. Jai būdinga vertikalus intensyvus maišymas, sukūriniai ir dideli temperatūros ir drėgmės svyravimai. Ją sudaro vandens garai, azotas, deguonis, argonas anglies dioksidas ir kitos duojos. Vandens kiekis troposferoje priklauso nuo meteorologinių sąlygų. Troposferos savybes pilnai aprašo jos temperatūra, slėgis ir drėgmė. Troposferą šildo Žemė. Kylant aukštyn troposferos temperatūra žemėja 5…6oC/km. Ten kur baigiasi temperatūros kritimas, prasideda stratosfera. Sutrikus meteorologinėms sąlygoms, troposferoje gali susiformuoti sritys, kur kylant aukštyn temperatūra auga. Tai vad. temperatūrine inversija. Ji turi įtakos ultratrumpųjų radijo bangų sklidimui. Dėl temperatūros skirtumo įvairiuose Žemės taškuose vyksta horizontali oro masių cirkuliacija. Slėgis  matuojamas paskaliais (Pa), gyvsidabrio stulpelio aukščiu, išreikštu milimetrais arba milibarais. Jūros paviršiuje oro slėgis 101.3 kPa, 10km aukštyje -  27 kPa, o 60km aukštyje - 25 Pa. Atmosferos tankį aprašo molekulių skaičiumi kubiniame cm. Kylant mažėja ir oro drėgmė. Be to ji labai priklauso nuo meteorologinių sąlygų. Dėl temperatūros, slėgio, drėgmės kitio kinta ir troposferos santykinė dielektrinė skvarba ir lūžio rodiklis. Jo ryšys su minėtais troposferos parametrais aprašomas lygtimi

n=1+77.6∗10−6pT1+7728qT

Čia p - atmosferos slėgis, T- absoliuti temperatūra, q - savitoji atmosferos drėgmė - vandens garų masės santykis su drėgno oro mase tame pačiame tūryje. Taigi troposferos lūžio rodiklis priklauso nuo vandens garų kiekio atmosferoje. Šis rodiklis yra tik keliomis milijoninėmis dalimis didesnisuž vienetą. Todėl vietoj jo naudojamas lūžio indeksas N=(n-1)*106. Jis parodo

7.2. Radijo bangų atspindys nuo Žemės paviršiaus.Jis priklauso bangos ilgio, žemės elektrinių parametrų e2r, sr ir jos paviršiaus glotnumo. Apie glotnumą sprendžia pagal nelygumų aukštį, lyginant jį su bangos ilgiu. Aptarsime radijo bangų atspindžius nuo plokščio žemės paviršiaus neįvertindami ir įvertindami jo nelygumus. Jeigu priimsime, kad radijo bangų kritimo plokštuma yra statmena Žemės paviršiui, tai statmenai poliarizuotoji banga taps Žemės paviršiaus atžvilgiu horizontaliai poliarizuota, o lygiagrečiai poliarizuotoji banga - vertikaliai poliarizuota. Gauname horizontaliai ir vertikaliai poliarizuotų bangų atspindžio koef.

ph=ps=Za2cosj−Za1cosJZa2cosj+Za1cosJpv=pl=Za2cosJ−Za1cosjZa2cosJ+Za1cosjŠias formules pertvarkysime, įvertindami atmosferos ir žemės paviršiaus  parametrus. Atmosferos parametrai sutampa su vakuumo parametrais. Todėl e1=e0, m1=m0, s1=0, Za1=Ra0, o Žemės parametrai aprašomi kompleksiniais dydžiais:

e2r=e2e0=e2r−js2we0=e2r−j60λs2m2e=m0,    Za2=m2e2=Ra0e2rTolimesnėje anlizėje operuosime ne kritimo kampu j, o jam papildomu slidimo kampu g=90°-j. Tada gaysime tokias atspindžio koef. išraiškas:

ph=sing−e2r−cos2gsing+e2r−cos2gpv=e2rsing−e2r−cos2ge2rsing+e2r−cos2gDirvožemio ir vandens telkinių savybės priklauso ne tik nuo šių aplinkų parametrų, bet nuo perduodamų virpesių bangos ilgio. Jei 60ls2<< e2r tai aplinka turi dielektriko savybes, o jei 60ls2>> e2r, tai yra pusiau laidi aplinka.

1

2

l m                                 3                               f, MHz

1000 100 10 1 0.1 0.01   0.01 0.1 1 10 100 1000 Sausos ir drėgnos žemės bei jūros vandens savybių priklausomybė nuo virpesių bangos ilgio (dažnio):1 - sausa žemė; 2- drėgna žemė; 3- jūros vanduo;

laidininkas;              puslaidininkas;

dielektrikas.

Atspindžio koef. priklauso taip pat nuo slidimo kampo.Žemė - dielektrikas (60ls2<< e2r). Šiuo atveju Iš formulių matome, kad horizontaliai poliarizuotos bangos atspindžio koef. visame slidimo kampų diapazone yra nelygus nuliui neigiamas skaičius. Jo modulio ir argumento priklausomybė nuo slidimo kampo ir dielektrinės skvarbos:

Ph        e2r`  e2r```< e2r``< e2r`    Yh

1.0                       e2r``  e2r```

- g

p/2

Vertikaliai poliarizuotos bangos atspindžio koef. gali būti teigiamas, neigiamas arba nulis. Jo mudulio ir argumento priklausomybė nuo nuo slidimo kampo:

Pv        e2r`  e2r```< e2r``< e2r`    Yv

1.0                       e2r``  e2r```

- g

p/2                       g01   g02 g03         p/2

Žemė - puslaidininkas

Šiuo atveju atspindžio koef. horizontaliai ir vertikaliai poliarizuotoms bangoms yra kompleksinis dydis.

Ph                                                          Yh                s2`

1.0                   s2`

p

s2``                                        s2``

s2``< s2`

- g

p/2                                                p/2

7.3.2.Radijo bangų refrakcija.

Tarkime, kad Žemės paviršius plokščias, o  troposferos lūžio rodiklis priklauso tik nuo aukščio n=n(h) ir kinta šuoliškai. Tai reiškia kad troposfera su tolydžiai kintančiu lūžio rodikliu pakeičiama sluoksniuota struktūra. Sluoksnio ribose lūžio rodiklis pastovus ir kinta šuoliškai pereinant į kitą sluoksnį. Šie sluoksniai lygiagretūs Žemės paviršiui.

C

3                                                                  3

dh          B     j+dj                n+dn

2                                    D                           2

dh    A  j                               n

1                                                                   1

dj

O

Čia 1-1, 2-2, 3-3 - sluoksnius skiriančios ribinės plokštumos. Tarkime į 2-2 ribinę plokštumą kampu j krinta banga. Pereidama ribinę plokštumą ji lūžta. Lūžio kampas j+dj kartu yra ir bangos kritimo į 3-3 ribinę plokštumą kampas. Bangos sklidimo trajektorijos elementas BC yra dj kampu pasuktas atžvilgiu trajektorijos elemento AB. Iš taško B išvedame statmenį AB atkarpai, o iš taško C- statmenį BC atkarpai. Šie statmenys susikerta trajektorijos kreivumo centre O. Kampas tarp šių statmenų prie kreivumo centro yra dj. Tada bangos sklidimo trajektorijos kreivumo spindulysR=BCdjIš trikampio BCD

BC=dhcosj+dj»dhcosj

Su šia BC išraiška gaunameR=dhdj⋅cosj

gauname tokią kreivumo spindulio išraiškąR=dh−dnnsinj

Čia n apitiksliai lygus 1. Praktiškai labiau domina bangos, kurių slidimo kampas mažas o kritimo kampas j»p/2. Tokioms bangoms sinj»1. Tai įvertinę gauname, kad

R=1−dnn=106−dNdh

Išpastarosios formulės matome, kad troposferoje sklindančios bangos trajektorijos kreivumo spindulys priklauso nuo lūžio rodiklio kitimo greičio keičiantis aukščiui ir nepriklauso nuo absoliučios jo reikšmės. Normalioje troposferoje, kurios visame storyje dN/dh yra pastovus dydis, bangos trajektorija bus apskritimo lanko dalis, o jo spindulys bus R=25000km.  Ultratrumpųjų bangų refrakcija normalioje troposferoje yra didesnė, negu šviesos spindulių arba optinio diapazono bangų. Jų kreivumo spindulys yra 50000km. Taip yra todėl, kad troposferos dielektrinė skvarba šviesos diapazono bangoms yra mažesnė negu radijo bangoms. Refrakcijos įtaką sklindančiai bangai įvertina įvesdami ekvivalentinį Žemės rutulio spindulį. Tada radijo bangų trajektorijos tampa tiesėmis. Įvedant ekv. Žemės rutulio spindulį, reikalaujama kad kad santykinis kreivumas tarp bangos sklidimo krypties ir Žemės paviršiaus išliktų nepakitęs. Analitinėje geometrijoje santykinis kreivumas yra 1/R1-1/R2, Kur R1 ir R2 yra dviejų lyginamųjų paviršių kreivumo spinduliai.

a     R                           aekv               µ

Bangos trajektorijos realiose sąlygose ir ekv. Žemės rutulio spindulio atžvilgiu.

Priėmę, kad santykinis kreivumas realioje ir ekv. Sistemose būtų vienodas,gauname1a−1R=1aekv−1¥,  aekv=a1−aRČia R - realioje sistemoje sklindančios radijo bangos trajektorijos kreivumo spindulys.

aekv=a1+adNdh10−6,  k=aekva=11+adNdh10−6Normaliai atmosferai aekv»8500km, o k=4/3.Galimi 3 pagrindiniai refrakcijos tipai: neigiama, nulinė, teigiama. Teigiama dar skirstoma į

7.3.3.Radijo bangų sklaida troposferoje.

Troposferos nevienalytiškumai sklaido bangas. Nevienalytiškumais vad. troposferos sritis, kurių dielektrinės skvarbos skiriasi nuo jas supančios aplinkos dielektrinės skvarbos.

E1i

C           P1       V1

D                            C`

r1i                 D`               r2i

A                                                                      B

Tegul A taške esančios siuntimo antenos kryptiškumo diagramos plotį apriboja AC ir AC` tiesės. Antena išspinduliuoja į tarp šių tiesių telpančią troposferos dalį. B taške esanti priėmimo antena kurios kryptiškumo diagramos plotį apriboja BD ir BC tiesės priima šiame sektoriuje sklindančių radijo bangų energiją. Taigi radijo bangų perdavime dalyvauja DCC`D` troposferos sritis - radijo bangas sklaidantis tūris. Jame gali tilpti n troposferos nevienalytiškumų, kurių kiekvieno tūris V1. Paimkime vieno tokio nevienalytiškumo taške B sukuriamą el_magn lauką. Sakykime, jo dielektrinė skvarba dydžiu Dei skiriasi nuo jį supančios aplinkos dielektrinės skvarbos, o i-ojo nevienalytiškumo srityje pirminio elektrinio lauko stiprumo kompl. amplitudė

E1i=Emir1ie−jβr1iSusidaro elektrinis dipolis. Jo dipolinis momentas

dpei=DeiE1idVi

Čia dVi - I-tojo nevienalytiškumo tūrio elementas. Šis dipolis spinduliuoja radijo bangas, kurių lauko stiprumas priėmimo taške aprašomas lygtimi

E2i=2pλ2EmiViDeie−jβr1i+r2i4peir1ir2isingidVičia r2I - atstumas tarp i-tojo troposferos nevienalytiškumo ir priėmimo taško, gi - kampas tarp pirminės bangos E vektoriaus ir krypties į imtuvą.Troposferos nevienalytiškumo sklaida dar vadinama antriniu spinduliavimu, turi savo kryptiškumo diagramą. Jos maksimumas nukreiptas pirminės bangos sklidimo kryptimi. Tai reiškia, kad didžioji bangos energijos dalis laisvai perveria nevienalytiškumą, o tik mažesnioji jos dalis išskaidoma kitomis kryptimis, tame tarpe ir imtuvo kryptimi. Dėl to troposferos sklaidos linijose susidaro dideli energijos nuostoliai. Todėl tokiose linijose reikia statyti didelės galios siųstuvus (10-100kW), didelių matmenų parabolines antenas ir mažatriukšmius parametrinius stprintuvus. Kad padidinti elektrinio lauko stiprumą priėmimo taške būtina siuntimo ir priėmimo antenų maksimalaus spinduliavimo kryptis artinti prie leistinų Žemės paviršiui A ir B taškuose. Tada kryptiškumo diagramos susikirs 3…5km aukštyje, o ryšio linijos ilgis sieks 900km. Visų DCC`D` tūryje esančių nevienalytiškumų priėmimo taške sukurto elektrinio lauko stiprumo kompleksinė amplitudė

ES=i=1nE2i=2pλ2i=1nEmiViDeie−jβr1i+r2i4peir1ir2isingidViEl_magn laukas priėmimo taške yra kelių bangų nuėjusių skirtingus kelius interferencijos rezultatas. Fazių skirtumas tarp interferuojančių bangų priklauso nuo dažnio ir bangų nueitų kelių ilgių skirtumo. Pastarajam pastoviai kintant keičiasi suminio el_magn lauko stiprumas priėmimo taške, tai yra pasireiškia fedingas. Dėl to apribojamas be iškraipymų perduodamų virpesių spektro plotis.

Em(t)

. Elektrinio lauko stiprumas sparčiai kinta apie vidutinę reikšmę, Tai greitas ir lėtas fedingai. Pirmasis yra kai el_magn lauko stiprumas kinta staigiai ir plačiose ribose. Jo priežastis yra skirtingais keliais atėjusi bangų interferencija. Lėtą fedingą sukelia atsitiktinis troposferosmeteorologinio režimo kitimas.Fazių skirtumas tarp skirtingus kelius nuėjusių bangų priklauso nuo virpesių dažnio. Tai sukelia fazinius ir amplitudinius iškraipymus, perduodamo signalo spektrasSf=f0±i=1nFi

čia f0 - centrinis dažnis, Fi - moduliuojančio virpesio spektro dedamosios. Priėmimo tašką šis signalas pasiekia dviem keliais, kurių ilgių

keliomis milijoninėmis dalimis lūžio rodiklis yra didesnis už vienetą. Esant normaliam temperatūros, slėgio ir drėgmės pasiskirstymui troposferoje, jos dielektrinė skvarba ir lūžio rodiklis yra didžiausi Žemės paviršiuje. Priklausomai nuo aukščio troposferos lūžio rodiklis mažai kinta. Bet tai turi didelės įtakos radijos bangų sklidimui. Dėl turbulentinio oro masių masių judėjimo, troposfera nevienalytė ir horizontalai kryptimi. Šiam judėjimui būdingas ypatingainereguliarus oro masių judėjimo greičio kitimas, kirį lydi visų troposferą sudarančių dujų ir vandens garų temperatūros ir slėgio kitimas. Oro dalelių judėjimo greitis visą laiką pulsuoja apie tam tikrą vidutinę reikšmę. Pulsacijos amplitudė yra vienos eilės su vidutine greičio reikšme. Turbulentiškumo matmenys yra dešimčių metrų eilės. Kita turbulentinio judėjimo char-ka yra turbylentiškumo intensyvumas, kuris yra lygus vidutiniam kvadratiniam oro judėjimo greičio nukrypimui nuo vidutinio greičio. Taigi troposferos įtaka radijo bangų sklidimui yra gana sudėtinga, nes veikia daug faktorių. Pagrindiniai šių poveikių efektai yra radijo bangų sklidimo trajektorijos iškraipymas (refrakcija), radijo bangų sklaida ir absorbcija.

Šiuo atveju Pv nelygus nuliui, o tik prie tam tikros slidimo kampo reikšmės pasiekia minimumą.

Žemė - laidininkas. Šiuo atveju visoms slidimo kampo reikšmėms Ph=-1, o Pv=1.

Dabar palyginsime horizontaliai ir vertikaliai poliarizuotų bangų atspindžio koef.

Pv                                                          Yh ,Yv

1.0

Ph                                    Yh

p

Pv                                          Yv

- g

p/2                                                p/2

Matome, kad prie slidimo kampo reikšmių 0 ir p/2 abiejų atspindžio koef. moduliai yra vienodi. Visoms kitoms slidimo kampo reikšmėms horizontaliai poliarizuotos bangos atspindžio koef. modulis yra didesnis už vertikaliai poliarizuotos bangos atspindžio koef. modulį. Dėl to radiolokacijoje ir kitur dažniau sutinkama horizontaliai poliarizuota banga. Atsispindint horizontaliai arba vertikaliai poliarizuotai bangai jos poliarizacija nepasikeičia. Kai krinta bet kaip plokščiai poliarizuota, ją galima išskaidyti į horizontaliai ir vertikaliai poliarizuotas bangas. Bet jei slidimo kampas nelygus 0, jų atspindžio koef. moduliai ir argumentai arba tik argumentai yra skirtingi. Dėl to atspindėtoje bangoje pasikeis horizontaliai ir vertikaliai poliarizuotų bangų dedamųjų amplitudžių santykis ir fazių skirtumas. To pasekoje atspindėtoji banga gali išlikti plokščiai poliarizuota, tiktai jos poliarizacinė plokštuma bus pasukta, arba ji gali tapti elipsiškai arba apskritimiškai paliarizuota. Jeigu slidimo kampas lygus visiško lūžio kampui, tai atspindėtoji banga, nepriklausomainuo krintančios bangos poliarizacijos bus horizontaliai poliarizuota.

Dabar išsiaškinsime, kada Žemės paviršių galima laikyti lygiu. Dėl to apskaičiuosime, esant kokiems nelygumams išlieka veidrodinis bangų atspindys. Nelygumą pavaizduosime h aukščio stulpeliu.

A                                                  B

C`

g            D        D`    h

C

Atspindį vadiname veidrodiniu, jeigu kelių ACB ir AC`B skirtumasbus mažesnis už l/8. Tai atitiks p/4 fazių skirtumą. Iš piešinio matome, kad kelių skirtumas DCD`=L=2h sing£l/8. Taigi atspindys nuo Žemės paviršiaus yra veidrodinis, jei nelygumų aukštis yra hmax£l/16sing. Tai yra paviršiaus nelygumų Reilio kriterijus. Nelygumų aukštis priklauso ne tik nuo bangos ilgio,  bet ir nuo slidimo kampo. Kuo mažesnis kampas, tuo didesni leistini nelygumai. Jei nelygumų aukštis netenkina Reilio kriterijaus, gaunasi dalinai išsklaidytas atspindys. Bet pradžioje patarsime visiškai išsklaidytą atspindį (difuzinį). Difuzinis atspindys gaunasi kai atspindžio paviršiaus ryškumas yra vienodas visomis kryptimis, t.y. kai jis yra idealiai matinis. Difuzinio atspindžio atveju atspindėtos bangos intensyvumas nepriklauso nuo bangos kritimo kampo ir aprašomas lygtimi

I=dFdΩ=I0cosj

Skaitiklis - atspindėtos energijos srautas erdviniame kampe dW, I0 - atspindžio intensyvumas atspindinčiai plokštumai statmena kryptimi.                                                          n0

n0                                                I0

j

dW

j

Išskaidyto atspindžio intensyvumo

skaičiavimas

išskaidyto ir dalinai išskaidyto

atspindžių charakteristikos

Mažėjant kritimo kampui artėjama prie veidrodinio atspindžio

sumažintą, normalią, padidintą, kritinę ir superrefrakciją. Neigiama refrakcija gaunasi tada, kai lūžio indeksas auga kylant aukštyn. Šiuo atveju bangų sklidimo trajektorijos kreivumo spindulys yra neigiamas. Trajektorijos kupra nukreipta žemyn. Radijo banga sklisdama tolsta nuo Žemės. Todėl mažėja tiesioginio matomumo nuotolis.

Jeigu tam tikrame aukščių intervale lūžio rodiklis nekinta, tai šioje erdvės dalyje refrakcija nepasireiškia.

Teigiama refrakcija gaunama, kai lūžio rodiklis kylant aukštyn mažėja. Bangų trajektorijos kupra nukreipta aukštyn. Banga sklinda toliau, didėja tiesio ginio matomumo nuotolis. Normalioje troposferoje, kurios lūžio rodiklio kitimo greitis yra  -0.04 1/m pasireiškiančią teigiamą refrakciją vad. normaliaja. Kai šio dydžio modulis mažesnis už 0.04, turime teigiamą sumažintą refrakciją, o jeigu didesnis - teigiamą padidintą refrakciją. Kritinė refrakcija yra kai R=a. Tai reiškia, kad ekv. Radijo bangų sklidimo schemoje Žemė tampa plokštuma, o radijo banga sklinda pastoviame aukštyje lygiagrečiai šiai plokštumai.

Superrefrakcijos atveju radijo bangos trajektorijos spindulys yra mažesnis už Žemės rutulio spindulį. Dėl to nedideliu kampu antenos išspinduliuota banga troposferoje lūžta ir tam tikrame atstume nuo antenos pasiekia Žemės paviršių. Atsipindėjusi nuo jo banga daro sekančią kilpą ir t.t.  Išsiaiškinkime, kokios meteorologinės sąlygos yra palankios superrefrakcijai.

dNdh=77.61Tdpdh−pT2+9620pvT3dTdh+4810T2dpvdhIš čia matome, kad lūžio rodiklio gradiento dydis h aukštyje ir jo pokytis labiausiai prikauso nuo slėgio, temperatūros ir drėgmės gradientų. Didėjant aukščiui, slėgis mažėja, bet jo gradientas mažai priklauso nuo meteorologinių sąlygų. Todėl formulės pirmas narys visada neigiamas ir beveik pastovus. Temperatūros ir drėgmės gradientai jautriai reaguoja į meteorologines sąlygas ir gali keisti savo ženklą. Superrefrakcijai būtinos didelės neigiamos lūžio indekso gradiento reikšmės, būdingos troposferos sritims su temperatūrine inversija ir ypač greitu drėgmės mažėjimu didėjant aukščiui.

Superrefrakcijai būtinos sąlygosyra nestabilios, todėl stabiliam ryšiui šis reiškinys labai retai taikomas.

skirtumas Dr. Imkime centrinį dažnį ir spektro krštinį dažnį f0+Fn. Tada fazių skirtumas tarp interferuojančių bangų f0 ir f0+Fn dažnių dedamųjų bus

Dj0=2pf0Drc  ir  Djn=2pf0+FnDrcFazių skirtumas tarp interferuojančių bangų spektro dedamųjų priklauso nuo jų dažnio. Perduodamo signalo iškraipymai bus leistini jeigu sifnalo spektro plotis

DF=2Fn<<1Dt

čia Dt=Dr/c, c - el_magn bangos greitis.

Troposferos sklaidos radijo linijos plačiai naudojamos ten, kur neįmanoma statyti radijo relinių linijų retransliatorius. Jos garantuoja gerą siaurajuosčių telegrafinių ir telefoninių signalų perdavimo patikimumą. Bet dėl didelio trukdžių lygio jos nenaudojamos televizinių signalų perdavimui.