ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMAS IR MATAVIMO PAKLAIDOS

Kristina Juozėnaitė                 EAB-2/4

Data:	2003 02 20

Dėstytojas:

Darbo užduotis:

Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines pakaidas.

Teorinė dalis:

Įtampos kitimas matuojamas voltmetrais, kilovoltmetrais ir t. t. Elektros srovės stiprums matuojamas amperemetrais, miliamperemetrais ir t. t. Varža matuojama ometrais, kiloometrais, megaometrais.

Didžiausią matuojamojo dydžio vertę xrib, kurią tuo prietaisu galima matuoti vadiname ribine.

Matavimo prietaiso vienos padalos vertė n0 randama ribinę vertę xrib dalijant iš padalų skaičiaus N:

n0 = xrib/N

Išmatuoto dydžio skaitinė vertė lygi ( n – rodomų padalų skaičius ):

x = n0*n

Matavimo tikslumą apibrėžia prietaiso tikslumo klasė arba redukuotoji santykinė paklaida δr (∆x – absoliutinė paklaida):

δr = ∆x/xrib*100%

Skiriamos 7 tikslumo klasės. Prietaisai, kurių tikslumo klasė δr = 0,1; 0,2; 0,5 vadiname preciziniais. Kiti techniniai δr=1,0; 1,5; 2,5; 4

Tuomet rodyklinio prietaiso absoliutinė sisteminė matavimo paklaida ∆x:

∆x = δr*xrib/100

Jeigu tikslumo klasė nenurodyta, tai tada ∆x = n0

Santykinė paklaida yra:

δx = ∆x/x = ∆x/(n0*n) arba δx = ∆x/x*100%

Skaitmeninių prietaisų sisteminės paklaidos įvertinamos pagal specialias empirines formules.

Aparatūra ir darbo metodas:

Visi duomenys buvo duoti keturiuose brėžiniuose.

Darbo rezultatai:

Iš brėžynių nustatome Irib ir Urib ir padalų skaičių N. Apskaičiuojame vienos padalos vertę P.V.:

V.P. = Irib/N,       V.P. = Urib/N,

Po to apskaičiuojame U ir I pagal formules:

I = P.V.*n  ir U = P.V.*n

Po to, žinodami prietaiso tikslumo klasę, apskaičiuojame ∆I ir ∆U:

∆I = δr*Irib/100,       ∆U = δr*Urib/100,

kai tikslumo klasė nenurodyta, tai ∆I = P.V.  ir  ∆U = P.V.

Pagal formulę R = U/I apskaičiuojame varžą.

∆R apskaičiuojama pagal formulę: ∆R = ∆I/I+∆U/U

Rašome viską į lentelę:

| Nr. | I, A | U, V | R, Ω | ∆I/I | ∆U/U | ∆R/R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,042 | 0,39 | 9,285 | 17,85 | 0,038 | 1,926 |
| 2 | 0,095 | 0,78 | 8,210 | 15,78 | 0,019 | 1,924 |
| 3 | 0,286 | 2,91 | 10,174 | 0,010 | 0,015 | 0,002 |
| 4 | 0,623 | 5,7 | 9,149 | 0,031 | 0,263 | 0,032 |

Išvados:

Taigi visais atvejais atkreipdami dėmesį i gautą ΔRgalime pasakyti, kad kuo didesnis buvo matavimo prietaisų tikslumas, tuo mažesnes paklaidas mes gavome.

Literatūra.

- Tamašauskas A. Fizikos Laboratoriniai Darbai – Kaunas,2003.