TIRALŲ LŪŽIO RODIKLIO PRILAUSOMYBĖS NUO KONCENTRACIJOS TYRIMAS REFRAKTOMETRU

Laboratorinis darbas Nr.4

Studentas: Rasa Čepauskaitė RB 8/2

Data: 1999 11 30

Dėstytojas: doc.T.Giedrys.

1.Darbo tikslas.

Išmatuoti įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklius  ir  nustatyti nežinomo tirpalo koncentraciją.

2.Aparatūra ir darbo metodas.

Darbe naudojamo refraktometro optinė schema pavaizduota 1 paveiksle, o lūžio rodiklio atskaitymo skalė – 2 paveiksle. Šviesos spinduliai nuo veidrodžio 1 nukreipiami į stačiakampę apšvietimo prizmę 2 ir praeina ploną tiriamo tirpalo sluoksnį, stačiakampę matavimo prizmę 3, apsauginį stiklą 4, dispersijos kompensatorių 5 ir patenaka į objektyvą 6. Po to prizme 7 šviesos spinduliai nukreipiami į plokštelę 8, ant kurios yra nubraižytos dvi susikertančios linijos ir pro okuliarą 9 patenka į stebėtojo akį.

Lūžio rodiklio atskaitymui, šviesa nuo apšvietimo veidrodžio 10 nukreipiama į skalę 11, kuri prizme 12 ir mikroobjektyvu 13 per prizmės 14 ir 15 projektuojama į okuliaro 9 židinio plokštumą. Taigi okuliaro lauke tuo pačiu metu galima matyti tamsios ir šviesios dalies skiriamąjį paviršių, plokštelės 8 susikertančias linijas bei skalės 11 vertes.

3.Darbo rezultatai.

Atidarę prizmių kamerą, ant apatinės prizmės pipete užlašiname 1 – 2 lašus distiliuoto vandens ( t.y. tirpalo, kurio koncentracija z1= 0 ) ir, uždarę prizmių kamerą, horizontaliai atlenkę veidrodėlį, šviestuvo šviesą nukreipiame veidrodėliu 1 į prizmės langelį. Žiūrono okuliaru randame ryškiai matomą lūžio rodiklių skalę bei šviesų ir tamsų regėjimo laukus skiriančią spektro juostą. Sukdami dispersijos kompensatoriaus rankenėlę, panaikiname spektrinę juostą ir pasiekiame, kad vietoj jo būtų matyti ryški regėjimo laukus skirianti linija. Po to, sukdami matavimo galvutės rankenėlę, tamsaus ir šviesos lauko skiriamąją ribą tikslai sutapdiname su okuliare matomu kryžiuko centru ir skalėje, matomoje okuliare, atskaitome lūžio rodiklio vertę n1’. Atskaitomoji vertė n1’ lygi distiliuoto vandens teorinei lūžio rodiklio vertei n1=1,333, tada refraktometro pataisa lygi n1, prie išmatuoto rodiklio n1 reikia pridėti prietaiso pataisą, kuri mūsų atveju lygi 0.

Išmatuojame darbo vadovo nurodytų koncentracijų: z2< z3 <, …, <zn tirpalų lūžio rodiklius: n2’, n3’, …,nn’. Matuojame taip pat, kaip ir su distiliuotu vandeniu. Po to nustatome nežinomos koncentracijos zx tirpalo lūžio rodiklį nx’.

Matavimų rezultatus surašome į lentelę ir pavaizduojame n=f(z) grafiku.

| Eil. Nr. | Tirpalo svorinė koncentracija, | # Tirpalo lūžio rodiklis |
| --- | --- | --- |
| 1 | z1 = 0 | n1 = 1,333 |
| 2 | z2 = 1 | z2 = 1,334 |
| 3 | z3 = 2 | z3 = 1,335 |
| 4 | z4 = 5 | z4 = 1,338 |
| 5 | z5 = 8 | z5 = 1,3415 |
| 6 | z6 = 10 | z6 = 1,344 |
| 7 | zx = 5 | zx =1,338 |

Iš grafiko nustatome nežinomos koncentracijos tirpalo koncentraciją zx.

Kaip matome zx=5%.

Išvados.

Nustatėme, kad tirtas tirpalas buvo 2,75  koncentracijos. Taip pat nustatėme, kad kuo koncentracija didesnė, tuo lūžio rodiklis yra didesnis. Iš gautos kreivės, matome, kad didinant tirpalų koncentraciją, šviesos lūžio rodiklis didės proporcingai.

Literatūra.

1. Brazdžiūnas B. Bendroji fizika. - Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963.- D.3 - P. 46 - 51.

2. Javorskis B., Detlafas A. Fizikos kursas. - Vilnius: Mintis, 1975.- T.3 – P.28 – 30, 91 – 92.