10. SPEKTRO KEITIMO ĮTAISAI

Septintajame vadovėlio skyriuje parodėme, kad netiesinėje grandinėje pakitus signalo formai, signalo spektras pasipildo naujomis dedamosiomis. Ši netiesinių grandinių savybė naudojama kuriant specialius signalų spektro keitimo įtaisus, kuriais komponuojami kelių signalų spektrai, paslenkamas virpesio spektras dažnių ašyje dažnio didėjimo ar mažėjimo kryptimi, arba pakeičiama tik tam tikra spektro dalis.

Visos šios procedūros su signalais atliekamos įtaisuose, vadinamuose moduliatoriais, detektoriais, lygintuvais, dažnio keitikliai bei jo daugintuvais, signalų kompresoriais arba ekspanderiais, vidutinės kvadratinės vertės fiksatoriais.

Paminėtose spektro keitimo įtaisuose kaip netiesiniai elementai dažniausiai būna panaudojami puslaidininkiniai diodai, tranzistoriai arba netiesinės talpos.

Analiziškai apibūdinant virpesių spektro keitimo procedūras dažniausiai naudojamos sandaugos ir dalybos operacijos. Šios operacijos yra taip pat netiesinės. Todėl virpesių spektro keitimo procedūras galima vykdyti ir funkciniais keitikliais. Tarp tokių keitiklių labiausiai paplitęs signalų daugintuvas.

Signalų spektro keitikliai naudojami specialiosios paskirties ir plataus vartojimo įtaisuose. Specialiosios paskirties įtaisų gaminama nedaug, jie dažniausiai būna didelės galios. Todėl šiuose įtaisuose spektro keitikliai turi turėti didelį naudingumo koeficientą. Šis reikalavimas tenkinamas, kai netiesiniame įtaise panaudojami tranzistoriai arba puslaidininkiniai diodai, dirbantys su nukirtimo kampais. Netiesiniai įtaisai su diodais visuomet būna spartesni ir tinkami aukštesnių dažnių diapazone.

Plataus vartojimo įtaisų suvartojama galia nedidelė, jie sudaromi iš plataus vartojimo arba specializuotų integrinių grandynų. Šiuose įtaisuose signalų spektro keitimui plačiau naudojami funkciniai keitikliai. Be to, spektro keitimui gali būti naudojamos ir parametrinės grandinės.

Taigi, spektro keitimo įtaisai yra labai įvairūs. Net tą patį signalo spektro pakeitimą, priklausomai nuo įtaiso paskirties ir jo darbo dažnių diapazono, gali vykdyti įvairūs įtaisai. Todėl, spektro keitimo įtaisų analizė yra labai platus uždavinys, kuris gali būti atskiro vadovėlio tema.

Vadovėlio autoriai šiame skyriuje pateikia skaitytojui žinias apie plačiai taikomus, bet retai vadovėliuose aprašomus spektro keitimo įtaisus, kuriose naudojami funkciniai keitikliai – signalų daugintuvai. Šiame skyriuje išnagrinėsime signalų daugintuvų veikimo principą, pateiksime jų integrinių grandynų pavyzdžius, aptarsime jų taikymą signalų dalybai, įtaisų su reikalinga netiesine perdavimo charakteristika sudarymui, dažnio dauginimui ir jo keitimui, moduliavimui, detektavimui, vidutinės kvadratinės vertės radimui.

10.1. Analoginiai signalų daugintuvai

Analoginiu daugintuvu vadinamas įtaisas, kurio išėjimo įtampa proporcinga įėjimo įtampų sandaugai:

uIŠ=K uxuy;								        (10.1)

čia ux ir uy – daugintuvo įėjimo įtampos; K– daugintuvo perdavimo koeficientas, kurio vertė priklauso nuo daugintuvo sandaros. Koeficiento K vienetas 1 / V.

Idealaus daugintuvo įėjimo varža begalinė, o išėjimo varža lygi nuliui. Tokio daugintuvo perdavimo koeficiento dydis visiškai nepriklauso nuo dažnio. Taigi, idealusis daugintuvas tai idealus įtampa valdomas įtampos šaltinis.

10.1.1. Pagrindiniai daugintuvų parametrai

Daugintuvo įėjimo įtampos ux ir uy gali būti tik vieno arba dviejų poliškumų. Pagal šį požymį daugintuvai skirstomi į vieno, dviejų arba keturių ketvirčių. Vieno ketvirčio daugintuve įėjimo įtampos ux ir uy gali būti tik teigiamos. Dviejų ketvirčių daugintuve – ux gali būti teigiamo ir neigiamo poliškumo, o uy tik teigiamo. Keturių ketvirčių daugintuve ux ir uy įtampos gali būti ir teigiamos ir neigiamos.

Daugintuvo perdavimo koeficientas gali būti teigiamas. Tada turime neinvertuojamąjį daugintuvą. Invertuojamojo daugintuvo koeficientas K yra neigiamas. Daugintuvų perdavimo koeficiento modulis dažniausiai būna mažesnis už vienetą, K < 1. Todėl signalų silpninimui daugintuve kompensuoti jo išėjimo signalas papildomai stiprinamas operaciniu stiprintuvu. Šis stiprintuvas taip pat naudojamas signalo inversijai daugintuve panaikinti. Daugintuvo išėjimai dažniausiai daromi diferenciniai.

Realaus daugintuvo išėjimo įtampa lygi:

uIŠ=K uxuy+EΣ;								        (10.2)

čia E – suminė daugintuvo dauginimo paklaida, apibūdinanti dauginimo proceso netobulumą. Šios paklaidos dydis priklauso nuo daugintuvo diferencinių pakopų nesimetriškumo, daugintuvo viduje vykdomo įtampos pakeitimo srove ir srovės pakeitimo įtampa netikslumų, nuo ux signalo prasiskverbimo į uy signalo įėjimą ir atvirkščiai ir pagaliau nuo tranzistoriaus charakteristikų netiesiškumo. Kiekvieno daugintuvo netobulumas apibūdinamas tokiais parametrais:

– procentiniu dauginimo netiesiškumu pagal ux ir uy įėjimus. Jis nusako maksimalų išėjimo įtampos nuokrypį nuo idealaus daugintuvo išėjimo įtampos visame įėjimo įtampų kitimo diapazone;

– maksimalia liekamąja įtampa pagal ux ir uy įėjimus. Ji nusako maksimalų išėjimo įtampos nuokrypį nuo idealaus atvejo, kai viename įėjime veikia maksimalus leistinas signalas, o antrojo įėjimo signalas lygus nuliui;

– praleidžiamųjų dažnių juosta – tai dažnių juosta, kurioje perdavimo koeficientas sumažėja 3 dB, lyginant su jo nominaliąja verte;

– tikslaus dauginimo praleidžiamųjų dažnių juosta – tai dažnių juosta, kurioje perdavimo koeficientas sumažėja 1 , nuo jo nominaliosios vertės.

Daugintuvų darbo ypatumai, jo parametrai ir taikymo sritys labai priklauso nuo jame naudojamų signalų sudauginimo metodų bei daugintuvų gamybos technologijos. Panagrinėkime dažniausiai naudojamų neudėtingų puslaidininkinių integrinių daugintuvų veikimo principą.

10.1.2. Puslaidininkiniai daugintuvai

Apskritai analoginius daugintuvus galime laikyti stiprintuvais, kurių stiprinimo koeficientas priklauso nuo įtampos. Schemotechniniu požiūriu paprasčiausias daugintuvas yra stiprintuvas, kuriame panaudotas dviejų užtūrų lauko tranzistorius.

10.1 pav. Puslaidininkinio daugintuvo schema

Labiausiai paplitę yra analoginiai puslaidininkiniai integriniai daugintuvai sudaryti iš diferencinių stiprintuvų. Tokio daugintuvo schema pateikta 10.1 paveiksle.

Paveiksle pavaizduotą daugintuvą sudaro dvi diferencinių stiprintuvų pakopos, kurių tranzistoriai VT1, VT3 bei VT2, VT3 turi bendrus kolektorių apkrovos rezistorius RK. Į šių stiprintuvų įėjimus siunčiamas antrasis dauginamasis signalas uy. Nagrinėjamą daugintuvą sudarančiuose diferenciniuose stiprintuvuose emiterių rezistoriai pakeisti BE stiprintuvais, į kurių įėjimus siunčiamas kitas dauginamasis signalas ux.

Išsiaiškinkime šio daugintuvo veikimo principą. Jo išėjimo įtampa yra tokia:

uIŠ=RKiK1+iK3−RKiK2+iK4.					        (10.3)

Jeigu daugintuve įėjimo įtampos lygios nuliui, ux  0 bei uy  0, tai tranzistorių VT1–VT4 kolektorių srovės yra vienodos:

iK1=iK2=iK3=iK4=IK0.						        (10.4)

Įrašę (10.4) į (10.3), gauname, kad šiuo atveju daugintuvo išėjimo įtampa bus lygi nuliui, uIŠ  0.

Tarkime, kad viena iš dauginamųjų įtampų nelygi nuliui, ux > 0, uy  0. Tokiu atveju iK1 ir iK2 srovės padidės, o iK3 bei iK4 srovės sumažės. Esant nedidelei įtampai ux, minėtus pokyčius galime laikyti tiesiškais ir apibūdinti tokiomis išraiškomis:

iK1=iK2=IK01+kxux,							        (10.5)

iK3=iK4=IK01−kxux.							        (10.6)

čia kx – yra srovės pokyčio proporcingumo koeficientas. Įrašę (10.5) ir (10.6) į (10.3), gausime, kad ir šiuo atveju išėjimo įtampa lygi nuliui, uIŠ  0;

Jeigu antroji uy įtampa nelygi nuliui, o pirmoji lygi nuliui, ux  0, o uy > 0, tai srovių pokyčius analogiškai (10.5) ir (10.6) galime apibūdinti tokiomis išraiškomis:

iK1=iK2=IK01−kyuy,							        (10.7)

iK3=iK4=IK01+kyuy,							        (10.8)

Šiuo atveju taip pat gauname, kad daugintuvo išėjimo įtampa bus lygi nuliui.

Pagaliau priimkime, kad abi dauginamosios ux ir uy įtampos nelygios nuliui, ux > 0 bei uy > 0. Šiuo atveju kolektorių srovių pokyčius nulems abi dauginamos įtampos:

iK1=IK01+kxux1+kyuy,

iK2=IK01+kxux1−kyuy,						        (10.9)

iK3=IK01−kxux1−kyuy,

iK4=IK01−kxux1+kyuy.

Įrašę (10.9) į (10.3) gauname, kad daugintuvo išėjimo įtampa proporcinga įėjimo įtampų sandaugai:

uIŠ=4kxkyRKIK0uxuy=K uxuy;					      (10.10)

čia

K=4kxkyRKIK0								      (10.11)

yra daugintuvo perdavimo koeficientas.

Taigi, mes įsitikinome, kad nagrinėjamas įtaisas taisyklingai sudaugina du signalus.

Aprašytasis daugintuvas gali būti naudojamas plačiajuosčių signalų sudauginimui. Jo praleidžiamų dažnių juostos plotis siekia 80 MHz. Tačiau jis teisingai sudaugina tik mažos amplitudės signalus. Daugintuvo dinaminis diapazonas išplečiamas, panaudojus uy signalo kanale papildomą pakopą, kurios netiesiškumas yra priešingas daugintuvo netiesiškumui. Tokias savybes turi BE stiprintuvas, kuriame kolektoriaus rezistoriai RK pakeičiami diodais.

Daugintuvo su plačiu dinaminiu diapazonu schema pateikta 10.2 paveiksle. Šio daugintuvo veikimo principas trumpai apibūdinamas taip: pirmasis dauginamasis signalas keičia vienos iš stiprintuvų pakopos tranzistorių įėjimo charakteristikos statumą, o antrasis signalas valdo diferencinių stiprintuvų srovės šaltinius. Tokie įtampa valdomi daugintuvai yra tiesiški plačiame dinaminiame diapazone, turi diferencinius įėjimus. Jie pigūs.

Nagrinėjamajame daugintuve panaudotos penkios diferencinių tranzistorių poros. Pirmoji jų pora VT1 ir VT2 dirba diodiniu režimu. Antroji VT3, VT4 ir trečioji VT5, VT6 tranzistorių poros sudaro jau nagrinėtą analoginį daugintuvą (10.1 pav.). Ketvirtoji VT7, VT8 bei penktoji VT9, VT10 tranzistorių poros pakeičia valdymo įtampas ux ir uy valdymo srovėmis. Šios srovės valdo pirmųjų trijų porų tranzistorius, to pasėkoje gaunama signalų ux ir uy sandauga. Visoms daugintuvo pakopoms srovė teikiama iš keturių stabilios srovės šaltinių, kuriuos sudaro tranzistoriai VT11 – VT14. Tarp šių tranzistorių kolektorių įjungti Rx ir Ry rezistoriai yra skirti srovės stiprumui reguliuoti. Realaus daugintuvo mikrograndyne šių rezistorių nėra – jie turi būti prijungiami prie integrinio grandyno iš išorės. Nagrinėjamosios daugintuvo dalies diferencinė išėjimo įtampa gaunama ant tranzistorių VT3 ir VT6 kolektorių ir tiesiogiai priklauso nuo kolektorių apkrovos rezistorių varžų RK bei įėjimo įtampų ux ir uy vertčių.

Jeigu diferencinių tranzistorių parametrai yra identiški, kas visiškai realu gaminant integrinį grandyną integraline technologija, daugintuvo išėjimo įtampa bus lygi:

uIŠ=2IxR0RxRyuxuy=K uxuy.						      (10.12)

Iš (10.12) išraiškos išplaukia, kad daugintuvo perdavimo koeficientas lygus:

K=2IxR0RxRy.								      (10.13)

Integraline technologija pagamintuose daugintuvuose srovę Ix galima reguliuoti išoriniu potenciometru, o rezistorių Rx ir Ry varžas tenka parinkti.

10.2 pav. Plataus dinaminio diapazono daugintuvo schema

10.1.3. Daugintuvų integriniai grandynai

Bendrosios paskirties puslaidininkiniai daugintuvai dažniausiai būna keturių ketvirčių. Tokiuose integriniuose grandynuose tranzistorių kolektorių apkrovos rezistoriai RK prijungiami išorėje. Be to jose sudaroma galimybė nuolatinės srovės šaltiniu reguliuoti daugintuvo perdavimo koeficiento K vertę. Kai kurių daugintuvų integriniai grandynai dar papildomi įtampos stabilizatoriais ir išėjimo keitikliais.

10.3 pav. Integrinio grandyno 526ПС1 schema

Paprastesnių daugintuvų integrinių grandynų pavyzdžiu gali būti Rusijoje gaminama integrinis grandynas 526ПС1. Šio integrinio grandynų schema pateikta 10.3 paveiksle. Palyginę 10.1 ir 10.3 paveiksluose esančias schemas, pastebime, kad integrinio grandyno schema papildyta diodų dalikliu stabilizuojančiu tranzistorius nuolatinės srovės režime. Be to, 10.1 paveikslo schemoje esantys rezistoriai R1 pakeisti srovės šaltiniai. Šie šaltiniai sudaryti iš tranzistorių ir rezistorių: VT7, R1 ir VT8, R2. Jų paskirtis stabilizuoti kitų tranzistorių darbo režimus.