nIk=0.				         (1.18)

1.5 pav. Grandinės mazgas (a) ir jos dalis, apgaubta paviršiumi S (b)

Jeigu iš mazgo ištekančias sroves laikome teigiamomis, o įtekančias sroves – neigiamomis, kaip tai parodyta 1.5, a paveiksle, ir (1.18) išraiškoje įtekančias sroves perkeliame į kitą lygybės pusę, gauname:

mIk=lIj, m+l=n.		         (1.19)

Iš (1.19) išplaukia antroji I Kirchhofo dėsnio formuluotė: visų įtekančių į elektrinės grandinės mazgą l srovių suma lygi visų iš jo ištekančių m srovių sumai.

1.7 užduotis

Į grandinės mazgą A įteka srovės I1 = 5 mA, I2 = 7 mA, I3 = 3 mA. Iš šio mazgo išteka srovės I4 = 10 mA ir I5 = 5 mA. Užrašykite šiam mazgui I Kirchhofo dėsnio išraiškas (1.18) ir (1.19) pavidalais.

I Kirchhofo dėsnį galima taikyti ne tik mazgui, bet ir uždaram paviršiui, gaubiančiam grandinės dalį. Pavyzdžiui, grandinės daliai, apgaubtai paviršiumi S (1.5, b pav.), galime užrašyti: – I1 + I2 – I3 = 0.

II Kirchhofo dėsnis taikomas grandinės kontūrams. Jį galima išreikšti dvejopai. Pirmoji išraiška tokia: bet kokiame uždarame elektrinės grandinės kontūre visų n įtampų kritimų algebrinė suma lygi tame kontūre visų m veikiančių elektrovarų algebrinei sumai:

nIkRk=mEj.								         (1.20)

Rašydami lygtį pagal II Kirchhofo dėsnį, visų pirma laisvai pasirenkame ir pažymime nagrinėjamo kontūro apėjimo kryptį. Po to sumuojame įtampos kritimus ir elektrovaras. Įtampos kritimą lygtyje rašome su pliusu, jei srovės kryptis rezistoriuje sutampa su kontūro apėjimo kryptimi, ir su minusu – jei jų kryptys priešingos. Šaltinio elektrovarą rašome su pliusu, kai jos kryptis sutampa su kontūro apėjimo kryptimi, ir su minusu – kai šios kryptys yra priešingos.

Pavyzdžiui, apeikime 1.6 paveiksle pavaizduotą grandinės kontūrą laikrodžio rodyklės kryptimi. Tuomet

I1R1 −I2R2 +I3R3 =−E1+E2.						         (1.21)

Kita II Kirchhofo dėsnio išraiška tokia: bet kokiame elektros grandinės kontūre l įtampų kritimų algebrinė suma lygi nuliui:

1.6 pav. Grandinės kontūras

lUk=0 , l=n+m.      (1.22)

Pasinaudoję šia dėsnio išraiška, užrašykime 1.6 paveiksle parodyto kontūro lygtį. Tam (1.21) lygties dešinėje pusėje esančius narius perkelkime į kairę pusę. Į kiekvieną šios lygties narį galime žiūrėti kaip į kontūro atitinkamos dalies įtampą. Tuomet

UAB+UBC−UDC−UFD+UFA=0;					        (1.23)

čia UAB = I1 R1, UBC = E1, UDC =  I2 R2, UFD = E3, ir UFA =  I3 R3.

Gautoji (1.23) išraiška yra lygtis, užrašyta nagrinėjamam kontūrui pagal antrąją II Kirchhofo dėsnio išraišką. Iš šios lygties matyti, kad, sumuodami įtampas, kurių kryptys sutampa su kontūro apėjimo kryptimi, užrašome jas su pliusu. Kai kryptys priešingos – užrašome su minusu.

1.2.4. Įtampos ir srovės šaltiniai

Elektros energijos šaltinių veikimas gali būti pagrįstas įvairiais reiškiniais. Elektroninėse įtaisuose pakanka žinoti tik šaltinio poveikį nagrinėjamai grandinei. Jį galima įvertinti naudojant realaus šaltinio ekvivalentinę grandinę su idealiu įtampos arba idealiu srovės šaltiniu. Šias ekvivalentines grandines priimta laikyti įtaisų elementais ir vadinti tiesiog įtampos arba srovės šaltiniais.

Įtampos šaltinis. Realus elektros energijos šaltinio naudojamo elektroniniuose įtaisuose schema pavaizduota 1. 7 paveiksle. Tai elektrovaros šaltinis, turintis tam tikrą vidinę varžą Ri. Šio šaltinio įtampa UAB randama pagal II Kirchhofo dėsnio lygtį:

1.7 pav. Grandinė su įtampos (elektrovaros) šaltiniu (a) ir realaus bei idealaus įtampos šaltinių voltamperinės charakteristikos (b)

UAB=E−RiI.			 (1.24)

(1.24) išraiška yra realaus elektrovaros šaltinio voltamperinė charakteristika. Tai tiesė, einanti per du taškus: tuščios eigos įtampos Ut.e. = E, kai I = 0 ir trumpo jungimo srovės It.j. = E / Ri, kai UAB = 0. Ši charakteristika dar vadinama šaltinio išorine charakteristika. Ji rodo, kad didėjant šaltinio srovei jo gnybtų įtampa UAB mažėja.

Šaltinio vidinė varža Ri kartu su apkrovos varža R riboja srovę grandinėje. Elektrovaros šaltinis, kurio vidinė varža lygi nuliui, vadinamas idealiu elektrovaros šaltiniu. Tokio šaltinio gnybtų įtampa nepriklauso nuo jo srovės ir visuomet lygi šio šaltinio elektrovarai (UAB = E), t.y. jo voltamperinė charakteristika yra tiesė, lygiagreti srovės ašiai. Kartais, vaizduojant idealų įtampos šaltinį, greta šaltinio ženklo rašoma ne raidė E, bet U. Tokiu atveju reikia suprasti, kad šaltinis sukuria įtampą U (U = E), ir jo gnybtų įtampa, tekant bet kokiai srovei, lygi U: UAB = U.

1.8 užduotis

Įtampos šaltinio elektrovara lygi 5 V. Kokios turi būti šaltinio vidinės varžos, kad gnybtų įtampa sumažėtų tik 5 %, kai iš šaltinio naudojamos tokios srovės: a – I = 10 mA; b – I = 1 A; c – I = 5 A.

Srovės šaltinis. Padalykime abi (1.24) lygties puses iš šaltinio vidinės varžos Ri ir raskime trumpo jungimo srovę:

It.j.=UABRi+I=Ii+I.							         (1.25)

Ši išraiška atitinka 1.8, a paveiksle pavaizduotos ekvivalentinės grandinės schemą. Srovė I teka apkrovos varža R, o srovė Ii – šaltinio vidine varža Ri (Ii = UAB / Ri). Šiai grandinės daliai tiekiama srovė It.j., kuri nepriklauso nuo apkrovos varžos R dydžio. Taigi, galima laikyti, kad tarp tos grandinės dalies gnybtų prijungtas srovės šaltinis J, kuris tiekia srovę It.j. (J = It.j.). Srovės šaltinis J laikomas idealiu srovės šaltiniu. Jo vidinė varža yra be galo didelė, o srovė nepriklauso nuo prijungtos grandinės parametrų, t. y. jo voltamperinė charakteristika UAB (I) yra tiesė, lygiagreti įtampų ašiai (1.8, b pav.). Realų srovės šaltinį (1.8, a pav.) sudaro idealus šaltinis ir vidinė varža Ri (vidinis laidumas Gi = 1 / Ri). Realaus šaltinio voltamperinė charakteristika UAB (I) parodyta 1.8, b paveiksle.

Įtampos ir srovės šaltinių ekvivalentiškumas. Elektros grandinėje įtampos šaltinį galima pakeisti jam ekvivalentišku srovės šaltiniu, ir atvirkščiai – srovės šaltinį galima pakeisti jam ekvivalentišku įtampos šaltiniu.

1.8 pav. Grandinė su srovės šaltiniu (a) ir realaus bei idealaus srovės šaltinių voltamperinės charakteristikos (b)

Bet kokioje grandinėje įtampos šaltinio pakeitimas srovės šaltiniu arba srovės šaltinio pakeitimas įtampos šaltiniu yra ekvivalentiškas, kai, atlikus pakeitimą, nepakinta likusios grandinės dalies, kurios neliečia pakeitimas, režimas.

Taigi, keičiant šaltinius, turi nepasikeisti šaltinio gnybtų įtampa UAB (1.7, a pav.) ir jo tiekiama srovė I. Ekvivalentiško pakeitimo atveju pakinta tik srovė šaltinio vidinėje varžoje Ri: grandinėje su įtampos šaltiniu šia varža teka srovė I, o grandinėje su srovės šaltiniu – srovė Ii = UAB / Ri.

1.9 užduotis

1.8 užduotyje aptartą įtampos šaltinį su apskaičiuotomis skirtingomis vidinėmis varžomis pakeiskite ekvivalentiškais srovės šaltiniais.

1.3. Varžinių grandinių analizės metodai

Grandinių analizės metu būna žinoma grandinės schema ir jos elementai, o skaičiuojamas grandinės režimas – srovės, įtampos, potencialai. Analizė vykdoma ir tada, kai žinomas grandinės arba jos dalies režimas, o ieškomi elementų parametrai.

Grandinių analizė vykdoma įvairiais metodais. Dažniausiai vartojami Kirchhofo dėsnių, kontūrų srovių ir mazgų potencialų metodai. Analizės supaprastinimui minėtus metodus tikslinga derinti su superpozicijos principu. Be to, prieš pradedant grandinės analizę, jei tik galima, tikslinga ją supaprastinti: nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtus jų elementus pakeisti ekvivalentiškais (atstojamaisiais). Šiame poskyryje prisiminkime elementarius grandinių suprastinimus, Kirchhofo dėsnių metodą ir superpozicijos principą.

1.3.1. Nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtų elementų grandinės

Nuosekliai sujungti rezistoriai. Nuosekliai sujungtų rezistorių grandinę (1.9 pav.) galima pakeisti vienu ekvivalentiniu rezistoriumi R, kurio varža turi būti tokia, kad grandinės srovė I po pakeitimo liktų tokia pati. Pritaikę 1.9 paveiksle pavaizduotoms uždarų grandinių kilpoms II Kirchhofo dėsnį, nesunkiai gauname tokią ekvivalentinio rezistoriaus varžos apskaičiavimo formulę:

RΣ=nRk.			    (1.26)

1.9 pav. Nuosekliai sujungtų rezistorių (a) ir ekvivalentinio rezistoriaus (b) grandinių schemos

Taigi, kiekvieną nuosekliai sujungtų rezistorių grandinę galima pakeisti ekvivalentiniu rezistoriumi, kurio varža lygi visų sujungtų rezistorių varžų sumai.

Jei rezistorių grandinėje yra n vienodos varžos rezistorių R, tai ekvivalentinio rezistoriaus varža lygi:

RΣ=nR.			    (1.27)

Padauginę (1.26) lygties abi puses iš srovės kvadrato, gauname:

I2R = I2 R1 + I2 R2 +  +I2Rn.

Kairiojoje šios išraiškos pusėje yra ekvivalentinio, o dešiniojoje – kiekvieno rezistoriaus galia:

PΣ=nPk.									         (1.28)

Taigi, ekvivalentinio rezistoriaus galia yra visų rezistorių galių suma.

Nuosekliai sujungtų rezistorių grandinės trūkumas yra tas, kad kiekvieno rezistoriaus darbo režimas priklauso nuo kitų rezistorių. Jei vieno rezistoriaus varža keisis, keisis grandinės srovė ir kitų rezistorių įtampos. Vieną rezistorių atjungus (R  ), nuoseklia grandine srovė netekės.

Sujungus rezistorius nuosekliai, įtampa jose pasiskirsto proporcingai kiekvieno rezistoriaus varžai. Dėl to vieni iš jų gali būti nepakankamai išnaudojami, o kiti įtampos ir galios požiūriu bus perkrauti. Tarkime, kad nuosekliai sujungėme du rezistorius, kurių vardinės įtampos UN vienodos, bet pirmojo vardinė galia PN yra dvigubai mažesnė negu antrojo. Jų varžas galima apskaičiuoti šitaip: R1 = UN2 / PN, R2 = UN2 / (2PN). Matome, kad R1 = 2 R2, todėl, tekant grandine srovei I, rezistorių įtampos: U1 = I R1 = I 2 R2; U2 = I R2. Taigi, pirmojo rezistoriaus įtampa yra dvigubai didesnė už antrojo.

Lygiagrečiai sujungti rezistoriai. Lygiagrečiai sujungtus rezistorius (1.10 pav.) galima pakeisti vienu ekvivalentiniu rezistoriumi R, kurio varža turi būti tokia, kad grandinės srovė I po pakeitimo būtų ta pati. Pritaikę 1.10 paveiksle pavaizduotos grandinės A mazgui I Kirchhofo dėsnį, nesunkiai išvedame tokią ekvivalentinio rezistoriaus laidumo apskaičiavimo formulę:

GΣ=nGk.			    (1.29)

1.10 pav. Lygiagrečiai sujungtų rezistorių (a) ir ekvivalentinio rezistoriaus(b) grandinių schemos

Taigi, kiekvieną lygiagrečiai sujungtų rezistorių grandinę galima pakeisti ekvivalentiniu rezistoriumi, kurio laidumas lygus visų rezistorių laidumų sumai. Ekvivalentinio rezistoriaus varža apskaičiuojama taip:

RΣ=1/GΣ=n1/Rk.	    (1.30)

Jei rezistorių grandinėje yra n vienodos varžos rezistorių R, tai ekvivalentinio rezistoriaus laidumas arba varža randami pagal išraiškas:

GΣ=nG; RΣ=R/n.							         (1.31)

Padauginę (1.29) lygties abi puses iš įtampos U2, gauname:

U2G = U2 G1 + U2 G2 +  + U2 Gn.

Kairiojoje šios išraiškos pusėje yra ekvivalentinio rezistoriaus galia, o dešiniojoje – visų rezistorių galios:

PΣ=nPk.									         (1.32)

Taigi, lygiagrečiai sujungtų rezistorių ekvivalentinio rezistoriaus galia yra visų rezistorių galių suma.

1.10 užduotis

Turime tris 0,125 W rezistorius R1 = 1 k, R2 = 2 k ir R3 = 4 k. Kokia bus jų ekvivalentinio rezistoriaus varža ir maksimali jų išsklaidoma galia, jei šiuos rezistorius sujungsime: a – nuosekliai; b – lygiagrečiai.

Jei lygiagrečiai sujungti tik du skirtingos varžos rezistoriai, tai remdamiesi (1.30) gauname dažnai taikoma jų ekvivalentinio rezistoriaus varžos apskaičiavimo išraišką:

RΣ=R1 R2R1+R2.								         (1.33)

Verta įsiminti, kad pagal (1.33) formulę apskaičiuotoji varža visuomet bus mažesnė už mažiausią iš lygiagrečiai sujungtų rezistorių varžą.

Dviejų lygiagrečiai sujungtų rezistorių atveju kiekvieno rezistoriaus srovė: I1 = U/R1; I2 = U/R2. Prisiminę, kad U = IR ir įrašę R iš (1.33) lygties, rezistorių sroves galime užrašyti šitaip:

I1=R2R1+R2I, I2=R1R1+R2I.						         (1.34)

(1.34) išraiškos patogios, kai yra žinoma visos grandinės srovė I ir lygiagrečių rezistorių varžos. Jos tinka ir grandinei, kurioje lygiagrečiai sujungta daugiau nei du rezistoriai. Tuomet visų rezistorių varžos, išskyrus tą rezistorių, kuriame skaičiuojama srovė In ir kurio varža Rn, pakeičiami vienu ekvivalentiniu rezistoriumi turinčiu varžą R', o srovė skaičiuojama taip:

In=RΣ'RΣ'+RnI.								        (1.35)

1.11 užduotis

Turime du lygiagrečiai sujungtus 2 k ir 5 k varžų rezistorius. Per juos teka bendra 7 mA srovė. Kokios srovės teka per kiekvieną rezistorių?

Apskritai lygiagrečiai sujungti rezistoriai yra srovės dalikliai ir srovių per juos skaičiavimo formulės labai panašios į įtampos daliklių formules. Jos skiriasi tik trupmenos skaitikliu.

Nuosekliai sujungti šaltiniai. Nuosekliai sujungtus šaltinius, kurių kiekvienas apibūdinamas elektrovara Ek ir vidine varža Rik (1.11 pav.), galima pakeisti vienu ekvivalentiniu. Jo parametrai – ekvivalentinė elektrovara E ir ekvivalentinė vidinė varža Ri – turi būti tokie, kad juo tekėtų ta pati srovė I. Pritaikę 1.11, a paveiksle pavaizduotai uždarai grandinės kilpai II Kirchhofo dėsnį, nesunkiai gauname ekvivalentinio šaltinio parametrų formules:

EΣ=nEk, RiΣ=nRik.      (1.36)

1.11 pav. Grandinės su nuosekliai sujungtais elektrovaros šaltiniais (a) ir ekvivalentiniu šaltiniu (b) schemos

Matome, kad grandinės darbo režimas nepasikeis, jei visus šaltinius pakeisime ekvivalentiniu, kurio elektrovara yra lygi visų elektrovarų algebrinei sumai, o vidinė varža – visų šaltinių vidinių varžų sumai. Šaltiniai jungiami nuosekliai, siekiant gauti didesnę elektrovarą, ir paprastai taip, kad visos elektrovaros būtų tos pačios krypties, pavyzdžiui, iš atskirų akumuliatorių sudaromos baterijos.

1.12 užduotis

Maitinimo šaltinį sudaro dvi nuosekliai sujungtos 1,5 V baterijos. Jeigu jos naujos, jų vidinė varža Ri = 0,1 , jei jos išnaudotos, – Ri = 1 .. Iš šio šaltinio į apkrovą teka 50 mA srovė. Kokia bus šaltinio įtampa, jeigu: a – abi baterijos naujos; b – abi baterijos išnaudotos; c – viena nauja ir viena išnaudota.

Lygiagrečiai sujungti šaltiniai. Lygiagrečiai (1.12 pav.) šaltiniai jungiami tada, kai elektroniniam įtaisui reikia stipresnės srovės, negu ją gali tiekti vienas šaltinis. Paprastai parenkami šaltiniai, kurių elektrovaros yra vienodos: E1 = E2 = E, kad tuščios eigos metu, kai imtuvas atjungtas, šaltinių sudarytu kontūru srovė netekėtų: (E – E) / (Ri1 + Ri2) = 0.

Čia norėtume priminti labai svarbią ir įsimintiną elektrinių grandinių savybę: grandinės mazgus, turinčius vienodus potencialus, visuomet galime sujungti laidu. Toks taškų sujungimas grandinės režimo nekeičia, nes srovė tuo laidu neteka.

1.12 pav. Grandinės su lygiagrečiai sujungtais EVJ šaltiniais (a) ir ekvivalentiniu šaltiniu (b) schemos

Pageidautina, kad lygiagrečiai sujungti šaltiniai būtų apkrauti proporcingai kiekvieno jų galiai, t.y. didesnės galios šaltinis turėtų įtaisui tiekti stipresnę srovę. Šaltinių įtampą U galima apskaičiuoti šitaip: U = E – Ri1I1 = E – Ri2I2. Matome, kad I1 / I2 = Ri2 / Ri1. Tai leidžia suformuluoti tokias lygiagrečiai sujungtų elektrovaros šaltinių proporcingo apkrovos paskirstymo sąlygas:

– elektrovaros turi būti lygios;

– vidinės varžos turi būti atvirkščiai proporcingos šaltinių galioms.

Jei šios sąlygos netenkinamos, šaltiniai apkraunami neproporcingai galiai: vienas perkraunamas, o kitas nepakankamai apkraunamas.

Kai lygiagrečiai sujungiame n visiškai vienodų šaltinių, ekvivalentinio šaltinio parametrus galime apskaičiuoti taip:

EΣ=E; RiΣ=Ri/n.							         (1.37)

1.3.2. Kirchhofo dėsnių metodas

Taikydami Kirchhofo dėsnius, galime analizuoti bet kokią grandinę. Tai darydami pagal I ir II Kirchhofo dėsnius lygtis užrašome šitokia tvarka:

1. Laisvai parenkame ir pažymime srovių kryptis grandinės šakose.

2. Užrašome lygtis pagal I Kirchhofo dėsnį. Jei grandinėje yra m mazgų, tai pagal šį dėsnį galime užrašyti m –1 nepriklausomą lygtį.

3. Parenkame nepriklausomus kontūrus ir pažymime laisvai pasirinktas jų apėjimo kryptis. Į parinktus kontūrus neturi įeiti šakos su srovės šaltiniais. Kontūrai yra nepriklausomi, jei į kiekvieną naujai parinktą kontūrą įeina bent vienas grandinės elementas, kurio nebuvo anksčiau parinktuose kontūruose.

4. Parinktiems kontūrams užrašome lygtis pagal II Kirchhofo dėsnį. Jei grandinėje yra s šakų be srovės šaltinių, tai pagal II Kirchhofo dėsnį galime užrašyti s – (m – 1) nepriklausomą lygtį.

Pavyzdžiui, užrašykime lygčių sistemą pagal Kirchhofo dėsnius grandinei, kurios schema parodyta 1.13 paveiksle. Ši grandinė turi keturis mazgus ir penkias šakas be srovės šaltinių: m = 4, s = 5. Taigi, pagal I Kirchhofo dėsnį galėsime užrašyti tris (m – 1 = 3) ir pagal II Kirchhofo dėsnį – dvi (s – m + 1 = 2) nepriklausomas lygtis. Užrašę lygtis, kai elektrovaros šaltinių vidinės varžos lygios nuliui, gausime tokią lygčių sistemą:

1.13 pav. Sudėtingos grandinės pavyzdys

1 mazgui	J+I2−I3=0,

2 mazgui	I2+I4+I6=0,

3 mazgui	I3−I5+I6=0,	           (1.38)

I kontūrui	I3R3−I6R6=E2−E3−E6,

II kontūrui	I4R4−I5R5−I6R6=−E6.

Ši lygčių sistema leidžia apskaičiuoti penkis nežinomuosius: sroves I2 – I6.

Analizuojant grandines, dažnai tenka apskaičiuoti įtampą tarp bet kurių dviejų grandinės taškų. Tokiu atveju galima elgtis taip.

1. Grandinės schemoje pažymėti ieškomosios įtampos kryptį (pavyzdžiui, įtampa UAB 1.14 paveiksle parodytoje grandinės dalyje).

2. Parinkti kontūrą, į kurį įeitų ieškomoji įtampa. Pažymėti laisvai pasirinktą kontūro apėjimo kryptį.

3. Parinktam kontūrui užrašyti II Kirchhofo dėsnio lygtį. Ieškomoji įtampa užrašoma toje pačioje, kaip ir įtampos kritimai, lygties pusėje. Ji užrašoma su pliusu, jei kryptis sutampa su kontūro apėjimo kryptimi, priešingu atveju – su minusu.

Visą tai atlikę grandinės daliai, pavaizduotai 1.14 paveiksle, kai elektrovaros šaltinio varža lygi nuliui, gauname:

1.14 pav. Grandinės dalis su nežinoma įtampa UAB schema

UAB−I2R2+I3R3+I1R1=E3,     (1.39)

arba

UAB=E3−I1R1+I2R2−I3R3.      (1.40)

1.13 užduotis

1.14 paveiksle pateiktoje schemoje E3 = 6 V, R3 = 1 k, I3 = 10 mA, R2 = 5 k, I2 = 5 mA. Įtampa tarp A ir B mazgų UAB = – 8 V. Apskaičiuokite įtampos kritimą ant rezistoriaus R1.

1.3.3. Superpozicijos principas ir metodas

Visose tiesinėse grandinėse galioja superpozicijos principas. Superpozicijos principas formuluojamas taip: bet kurioje elektrinės grandinės šakoje tekanti srovė lygi algebrinei sumai dedamųjų, kurias šioje šakoje sukuria kiekvienas grandinėje esantis šaltinis.

Kadangi elektrovaros šaltinį galime pakeisti ekvivalentiniu srovės šaltiniu, šį principą galime taikyti grandinei ne tik su elektrovaros šaltiniais, bet ir su srovės šaltiniais. Superpozicijos principas tinka ne tik srovėms, bet ir įtampoms, potencialams, tačiau netinka galioms, nes galia yra srovės arba įtampos kvadrato funkcija.

Superpozicijos principu pagrįstas superpozicijos metodas. Jeigu šiuo metodu norime apskaičiuoti srovę Ik k–toje grandinės šakoje, elgiamės šitaip: pašaliname iš grandinės visus šaltinius, išskyrus pirmąjį (E1 arba J1), palikdami jų vidines varžas, ir apskaičiuojame srovės k-toje šakoje dedamąją I1k, kurią sukuria pirmasis šaltinis. Toliau grandinėje paliekame tik antrąjį šaltinį ir randame nagrinėjamoje šakoje jo sukurtą srovės dedamąją I2k ir t. t. Tokiu būdu apskaičiuojame visas srovės Ik dedamąsias I1k, I2k, ... . Jas susumavę (atsižvelgdami į kryptis), gauname srovę Ik. Grandinės su dviem šaltiniais analizė superpozicijos metodu pavaizduota 1.15 paveiksle.

1.15 pav. Grandinės su dviem šaltiniais analizės superpozicijos metodu grafinis vaizdas

Kadangi 1.15 paveiksle pavaizduotoje grandinėje yra du šaltiniai, ją išskaidome į dvi grandines. Pirmojoje grandinėje vietoje elektrovaros šaltinio E2 paliekame jo vidinę varžą. Srovės šaltinis J1 yra idealus, tad jį pašalinus pirmoji šaka bus nutraukta.

1.14 užduotis

1.15 paveiksle pavaizduotą schemą išnagrinėkite Kirchhofo dėsnių ir superpozicijos metodais. Šioje grandinėje J1 = 10 mA, E2 = 5 V, Ri2 = 0,1 , R1 = 1 k, R2 = 2 k, R3 = 2 k.

1.4. Kintamosios srovės elektrinėse grandinėse

Signalo sklidimas elektroniniame įtaise tiriamas, jam veikiant kintamosios srovės režimu. Kintamąja srove vadiname tokią srovę, kuri gali keisti tekėjimo kryptį. Apskritai kintamosios srovės ir įtampos analizinės išraiškos gali būti labai įvairios. Praktikoje sudėtingos formos srovėms ir įtampoms tiesiniuose įtaisuose taikomas superpozicijos principas, kurio metu srovės ir įtampos pakeičiamos jų spektrais. Spektras – tai harmoninių virpesių visuma, kuria keičiamas tikrasis virpesys. Pakeitus analizuojamą virpesį jo spektru, neapibrėžtos formos virpesio sklidimo elektrinėje grandinėje analizė pakeičiama įvairaus dažnio harmoninių virpesių sklidimo šioje grandinėje analize. Taigi, elektrinės grandinės analizė kintamosios srovės režimu susiveda į įvairaus dažnio harmoninių virpesių sklidimo elektrinėje grandinėje analizę. Prisiminkime harmoninio virpesio apibrėžimą, jo pateikimo būdus ir pagrindines kintamosios srovės grandinių analizės metodus bei dėsnius.