UE=IERE=(1+β)IBRE≈βIBRE.					      (2.18)

Grafinį charakteristikų UBE(IB)  ir  UE (IB) sumavimą iliustruoja 2.14 paveikslas.

Baigdami poskyrį, skirtą grafinei analizei, išnagrinėsime, kaip varžinės pakopos įtampos stiprinimo koeficientas priklauso nuo apkrovos varžos dydžio. Be rezistoriaus kolektoriaus grandinėje stiprinimo laipsnio apkrovą gali sudaryti ir papildoma apkrovos varža, pavyzdžiui, kitos pakopos įėjimo varža (2.15 pav.). Akivaizdu, kad išėjimo įtampos kintamosios dedamosios atžvilgiu RK ir rap varžos sujungtos lygiagrečiai (laikome, kad kondensatoriaus C varža kintamai dedamajai paneigtinai maža), nes maitinimo šaltinio išvadas +EK yra įžemintas labai didelės talpos maitinimo šaltinio išėjimą šuntuojančiu kondensatoriumi.

2.15 pav. Pakopa su papildoma apkrova

2.14 pav. Trečiosios grandinės

grafinė analizė

Visa tai reiškia, kad tranzistoriaus išėjimo charakteristikose pirmajame ketvirtyje (2.16 pav.) tenka braižyti apkrovos tiesę nuolatinei dedamajai, kurios pasvirimo kampą nustato rezistoriaus RK varža (  arctan RK ), ir apkrovos tiesę kintamai dedamajai, kurios pasvirimo kampą nustato varžų RK ir rap lygiagretus jungimas (  arctan RKrap).

Aišku, kad kintamosios įėjimo įtampos pokytį atitiks išėjimo įtampos pokytis, nustatytas ne pagal apkrovos tiesę nuolatinei dedamajai, bet pagal apkrovos tiesę kintamai dedamajai. Pažiūrėjus į 2.10 paveikslą nesunku suvokti, kad prie to paties įėjimo įtampos pokyčio išėjimo įtampos pokytis bus mažesnis, jei apkrovos tiesė statesnė. Kita vertus, ir be grafinės analizės galėtume pasakyti, kad ant mažesnės apkrovos varžos (lygiagretus jungimas visuomet varžą mažina) tas pats kolektoriaus srovės pokytis sukuria mažesnę išėjimo įtampą.

2.16 pav. Apkrovos tiesės nuolatinei ir kintamai įtampos dedamosioms

Taigi, mažėjant varžinio stiprintuvo pakopos apkrovos varžai, pakopos įtampos stiprinimo koeficientas mažėja.

2.11 užduotis

Raskite tranzistoriaus darbo tašką 2.13 paveikslo, a grandinėje, kurioje RB1  33 k, RB2  11 k, RK  5 k, RE  1,1 k, EK  5 V, tranzistoriaus srovės stiprinimo koeficientas BE schemoje   50.

# Sprendimas

Pirmiausiai rasime ekvivalentinės schemos 2.13 paveiksle, b parametrus:

EB C EK RB2 / ( RB1 + RB2)  5  11 / (33 + 11) 1,25 V;

rB  RB1 RB2 / ( RB1 + RB2)  33  11 / (33 + 11) 8,25 k..

Kai uIN  0, 2.13 paveikslo, b grandinėje teka tranzistoriaus darbo taško srovės. Užrašysime lygtį, aprašančią šios schemos įėjimo grandinę:

EB  IBA rB + UBE + (IBA + IKA) RE ,						        (2.19)

arba    1,25  IBA  8,2 + 0,7 + 51 IBA  1,1.

Iš čia   IBA  0,0085 mA  8,5 A.

IKA   IBA  50 0,0085  0,425 mA.

UE  ( + 1) IBA  RE  (50 + 1) 0,0085 1,1  0,48 V.

UKA  EK – IKA  RK  5 – 0,425  5  2,85 mA.

Kitos varžinio stiprintuvo pakopos grandinės

Bendrosios bazės (BB) stiprintuvo pakopos grandinės grafinė analizė vykdoma visiškai taip pat, kaip ir BE pakopos: įjungto BB grandinėje tranzistoriaus išėjimo charakteristikų šeimoje brėžiama apkrovos tiesė, pagal ją antrajame ketvirtyje sudaroma tranzistoriaus srovės perdavimo charakteristika ir pasirenkamas tranzistoriaus darbo taškas, darbo taškas projektuojamas į tranzistoriaus įėjimo charakteristiką trečiajame ketvirtyje ir nubrėžiama tokia apkrovos tiesė įėjimo grandinėje, kuri garantuoja pasirinktąjį darbo tašką.

2.17 pav. Emiterinio kartotuvo grandinė

Bendrojo kolektoriaus (BK) arba emiterinio kartotuvo grandinėje (2.17 pav.) įėjimo įtampa krinta ant labai mažos kintamai dedamajai atviros emiterio sandūros varžos ir apkrovos varžos emiterio grandinėje RE . Praktiškai beveik visa įėjimo įtampa krenta ant RE , tad išėjimo įtampos kintama dedamoji yra lygi įėjimo įtampos kintamai dedamajai, o įtampos stiprinimo koeficientas yra artimas vienetui – šiek tiek už jį mažesnis. Grafiškai šis laipsnis paprastai neanalizuojamas.

2.2.3. Tranzistoriaus darbo taško stabilizavimas

Jau trumpai aptarėme, kaip stabilizuojamas tranzistoriaus darbo taškas BE pakopos grandinėje su dviem rezistoriais – kolektoriaus įtampos dalikliu – ir su įjungtu į emiterio grandinę rezistoriumi. Dabar šį klausimą nagrinėsime detaliau.

Kintant temperatūrai ir senstant tranzistoriui, kinta šie tranzistoriaus parametrai, nuo kurių priklauso kolektoriaus srovės – išėjimo srovės – dydis: atgalinė kolektoriaus sandūros srovė IK0 , srovės stiprinimo koeficientas BE grandinėje  ir įtampos kritimas ant atviros emiterio sandūros UBE . Silicio tranzistoriuose teka nanoamperų dydžio atgalinė srovė IK0 , tad ji tranzistoriaus išėjimo srovei didesnės įtakos neturi. Todėl toliau nagrinėsime tik tuos kolektoriaus srovės pokyčius, kurių priežastis yra  ir UBE  kitimas. Užrašysime kolektoriaus srovės išraišką ir jos dalines išvestines pagal šiuos du parametrus.

Kolektoriaus srovės BE schemoje išraišką užrašysime, perrašydami (2.19) lygtį tokiu pavidalu:

EB−UBE=IKβrB+IKβRE+IKRE.					      (2.20)

Iš čia

IK=(EB−UBE)βrB+(1+β)RE .							      (2.21)

Ieškodami dalinės kolektoriaus srovės išvestinės srovės stiprinimo koeficiento  atžvilgiu, dar kartą perrašysime IK išraišką, įtampų skirtumą EB – UBE, kuris nuo  tiesiogiai nepriklauso, pažymėdami tiesiog U, ir tarę, kad 1 +    (visuomet žinome tik apytikrę  reikšmę, tad 1 +  rašymas didelės prasmės neturi):

IK=βUrB+βRE.								      (2.22)

Šios išraiškos dalinę išvestinę  atžvilgiu galime užrašyti tokiu pavidalu:

∂IK∂β=IK(1β−1(β+rBRE)).						      (2.23)

Nagrinėsime, kaip šis kolektoriaus srovės pokytis dėl  pokyčio priklauso nuo RE varžos dydžio. Nesunku pamatyti, kad ribiniu atveju, kai RE  ,

lim IK /  0.								      (2.24)

Kitu ribiniu atveju, kai RE  0,

lim  IK /    IK /  , o tai reiškia, kad   IK / IK    / .		      (2.25)

Tad gavome, kad tuo atveju, kai emiterio rezistoriaus varža pakankamai didelė, kolektoriaus srovės pokytis, kintant , bus pakankamai mažas. Neužmirškime, kad  kinta ne tik kintant temperatūrai, bet ir kintant kolektoriaus maitinimo įtampai, ir senstant tranzistoriui. Tad pakankamai didelės varžos rezistorius emiterio grandinėje stabilizuoja išėjimo srovę visais požiūriais. Kita vertus, kai šio rezistoriaus nėra, jokio išėjimo srovės stabilizavimo nėra: kolektoriaus srovės pokytis atkartoja  pokytį.

Analogiškas išvadas formuluosime išnagrinėję kolektoriaus srovės dalinę išvestinę įtampos UBE atžvilgiu. Šį kartą ieškosime dalinės išvestinės (2.22) lygtimi aprašomos kolektoriaus srovės išraiškos:

∂IK∂UBE=−β(1+β)RE+RB .						      (2.26)

Kai  RE  ,  lim IK /  UBE  0, 	 					      (2.27)

kai  RE  0,  lim  IK /  UBE  – / RB ,					      (2.28)

o tai reiškia, kad ir šiuo atveju kolektoriaus srovės pokytis priklauso nuo  pokyčio.

Belieka atsakyti į vieną klausimą – ką reiškia pakankamai didelė rezistoriaus emiterio grandinėje varža? Praktika parodė, kad rezistorius emiterio grandinėje pakankamai gerai stabilizuoja varžinio stiprintuvo pakopos darbo tašką, kai ant jo krenta nuo 10 % iki 20 % maitinimo šaltinio įtampos. Išpildydami šį reikalavimą, prarandame dalį maitinimo šaltinio įtampos ir galios bei sumažiname pakopos įtampos stiprinimo koeficientą, lygų kolektoriaus ir emiterio rezistorių varžų santykiui.

2.12 užduotis

Koks yra varžinės pakopos įtampos stiprinimo koeficientas, jei ant nešuntuoto kondensatoriumi rezistoriaus jo emiterio grandinėje krenta:  a) 10 % maitinimo įtampos;  b) 20 % maitinimo įtampos?

Išvardintų trūkumų neturi varžinio stiprintuvo pakopa, kurioje darbo taško įtampą sukuria ir darbo tašką stabilizuoja lygiagrečiai emiterio sandūrai įjungtas diodas (2.18 pav.). Aptarsime, kaip šioje grandinėje vyksta darbo taško termokompensavimas. Didėjant temperatūrai, didėja srovė per atvirą emiterio sandūrą – bazės srovė, o kartu su ja didėja ir sustiprintoji bazės srovė – kolektoriaus srovė. Kita vertus, didėjant temperatūrai, mažėja įtampos kritimas ant atviro diodo, o šis įtampos kritimas yra tiesioginė tranzistoriaus emiterio sandūros įtampa. Sumažėjusi tiesioginė emiterio sandūros įtampa mažina tranzistoriaus bazės srovę. Kai diodas ir tranzistoriaus sandūra yra identiški (tai garantuoja, suformuodami kristale dar vieną tokį patį tranzistorių ir vietoje diodo panaudodami šio tranzistoriaus emiterio sandūrą), termokompensacija būna labai gera. Tuo atveju, kai diodas ir tranzistoriaus emiterio sandūra nėra visiškai identiški, į tranzistoriaus emiterio grandinę ir nuosekliai su diodu jungia nedidelės varžos rezistorius. Atrodytų, kad taip vėl grįžome prie jau aptartos grandinės su kolektoriaus maitinimo įtampos dalikliu. Tačiau esminis skirtumas yra tas, kad šį kartą pakanka labai nedidelės varžos, o mažos varžos rezistorius telpa mažame kristalo plote, beveik nesumažina pakopos įtampos stiprinimo koeficiento ir beveik neeikvoja maitinimo šaltinio galios.

Baigdami poskyrį, aptarsime, kokią įtaką pakopos tranzistoriaus darbo taško stabilumui turi filtras šio laipsnio maitinimo grandinėje (2.19 pav.).

2.18 pav. Varžinio stiprintuvo pakopa su termokompensuojančiu diodu

Trumpų trukdžių, ateinančių per maitinimo šaltinio šyną, įtampa dalinama dalikliu RF – CF. Kadangi trumpą trukdį suformavusioms aukštųjų dažnių harmonikoms RF  1 / CF , tai beveik visa trukdžio įtampa krenta ant rezistoriaus ir tik maža jos dalis išlieka taške EK. Kitais žodžiais tariant, taške EK įjungtas kondensatorius CF nuveda trumpo trukdžio įtampą į žemę.

2.19 pav. Stiprintuvo pakopa su filtru maitinimo grandinėje

Lėtas maitinimo įtampos kitimas keičia tranzistoriaus kolektoriaus srovę ir jos sukuriamą įtampos kritimą ant RF . Įtampos EK pokytis, padalintas dalikliu RB1 – RB2 patenka į tranzistoriaus įėjimą kaip jį valdanti įtampa. Tarę, kad maitinimo įtampa lėtai didėja, gausime, kad didėjanti kolektoriaus srovė sukuria didesnį įtampos kritimą ant RF  ir mažina įtampą EK  bei tranzistoriaus įėjimo įtampą, o ši mažina kolektoriaus srovę: ratas užsidarė – kolektoriaus srovės didėjimas tapo jos mažėjimo priežastimi.

Panašiai ši schema stabilizuoja tranzistoriaus srovę ir kintant temperatūrai.

Kolektoriaus srovės nuokrypa šioje schemoje skaičiuojama taip pat, kaip ir schemoje be maitinimo šaltinio filtro, stabilizuojančias filtro savybes atvaizduojant įjungto į emiterio grandinę rezistoriaus varžos padidėjimu:

REekv=RE+RFRB2RB1+RB2 .						      (2.29)

2.13 užduotis

Paaiškinkite, kokie yra varžinio stiprintuvo pakopos su filtru maitinimo šaltinio grandinėje trūkumai. Koks yra šios grandinės privalumas, ją lyginant su analogiška grandine be filtro, kurioje RE  RE ekv (čia RE ekv  apibūdina grandinę su filtru)?

2.2.4. Varžinių stiprintuvų pakopų parametrų skaičiavimas

silpnų signalų ir vidutinių dažnių atveju

Kai veikia silpni signalai, ir tranzistorius, ir varžinio stiprintuvo pakopa yra tiesiniai keturpoliai. Tranzistorius kaip tiesinis keturpolis paprastai aprašomas h parametrais; ir žinynuose dažniausiai teikiami tranzistorių h parametrai. Prisiminkime h parametrų prasmę. Tuo tikslu užrašysime h parametrų lygtis ir iš jų išreikšime h parametrus.

U1=h11I1+h12U2,

(2.30)

I2=h21I1+h22U2.

Iš čia	h11=U1I1  U2  0 , 								      (2.31)

h12=U1U2  I1  0 , 								      (2.32)

h21=I2I1  U2  0 , 								      (2.33)

h22=I2U2  I1  0 . 								      (2.34)

Užrašytosios išraiškos atskleidžia tranzistoriaus h parametrų prasmę: h11 – tranzistoriaus įėjimo varža, kai jo išėjimas užtrumpintas; h12 – įtampos grįžtamojo ryšio koeficientas, apibūdinantis išėjimo įtampos poveikį įėjimo įtampai, kai įėjimo grandinė nutraukta; h21 – srovės stiprinimo koeficientas, kai išėjimas sujungtas trumpai; h22 – išėjimo laidumas, kai įėjimo grandinė nutraukta.

Reikėtų pažymėti, kad h parametrai plačiausiai taikomi todėl, kad juos matuojant nesunku realizuoti aptartus tranzistoriaus darbo režimus: užtrumpintą išėjimą ir nutrauktą įėjimo grandinę.

Bendrojo emiterio grandinė

Išsiaiškinus h parametrų prasmę, nesunku sudaryti tranzistoriaus ekvivalentinę schemą, galiojančią silpniems signalams vidutinių dažnių srityje. Be įėjimo varžos ir išėjimo laidumo šioje schemoje bus išėjimo srovės generatorius, sukuriantis h21E kartų sustiprintą įėjimo srovę, ir įtampos generatorius, atkuriantis tą išėjimo įtampos dalį įėjimo grandinėje, kurią sukuria įtampos grįžtamasis ryšis (2.20 pav.). Indeksas E prie h parametrų rodo, kad tai yra parametrai, galiojantys bendrojo emiterio schemoje.

2.20 pav. Tranzistoriaus ekvivalentinė schema silpniems signalams vidutinių dažnių srityje

2.21 pav. Pirmoji BE varžinio stiprintuvo pakopos grandinė

BE stiprinimo pakopų analizę pradėsime nuo pirmosios grandinės, pavaizduotos 2.21 paveiksle. Grandinėje didžiosiomis raidėmis pažymėtos srovių ir įtampų pilnosios vertės (nuolatinės ir kintamos dedamųjų sumos) ir nuolatinės įtampų bei srovių dedamosios; mažosiomis raidėmis pažymėtos srovių ir įtampų kintamos dedamosios.