Tai leidžia teigti, kad net maksimalaus išėjimo signalo atveju

uINOS=uIŠmax/Kudif→0 .							      (6.5)

Galime sakyti, kad šią prielaidą įgyvendina labai stiprus neigiamas grįžtamasis ryšys, kuris paverčia grandinės įėjimo signalą labai mažu signalu operacinio stiprintuvo įėjime.

Visgi neužmirškime, kad operacinio stiprintuvo įėjimo įtampa tik praktiškai lygi nuliui. Jei ji tikrai būtų lygi nuliui, neatsirastų neigiamo grįžtamojo ryšio signalo, kuris ir sumažina grandinės įėjimo signalą iki labai mažo, praktiškai lygaus nuliui, dydžio.

Antroji prielaida sako, kad operacinio stiprintuvo įėjimo srovė praktiškai lygi nuliui:

iINOS=0.									      (6.6)

Šios prielaidos išpildymą garantuoja labai didelė operacinio stiprintuvo įėjimo varža. Nano- ir pikoamperines operacinio stiprintuvo įėjimo sroves galime laikyti praktiškai lygiomis nuliui.

Suformuluotosios prielaidos galios tik įvykdžius tris sąlygas.

Pirmoji sąlyga – operacinis stiprintuvas turi dirbti tiesiniu režimu. Jei bus ribojamas išėjimo signalas, nebegalėsime teigti, kad operacinio stiprintuvo įėjimo signalas praktiškai lygus nuliui; kai bus labai didelis signalas įėjime, nebūsime tikri, kad įėjimo srovė lygi nuliui.

Antroji sąlyga – grįžtamasis ryšys turi būti neigiamas, negalima painioti tiesioginio ir inversinio operacinio stiprintuvo įėjimų (ši klaida dažna laboratorinių darbų metu).

Trečioji sąlyga – būtina sudaryti neigiamą grįžtamąjį ryšį ne tik kintamai, bet ir nuolatinei įtampos dedamajai. Yra schemų su operaciniais stiprintuvais, kuriose pakanka sudaryti neigiamą grįžtamąjį ryšį tik per kondensatorių, tačiau ką tik suformuluotoji sąlyga reikalauja, kad lygiagrečiai kondensatoriui būtų įjungtas rezistorius.

6.4.2. Stiprintuvas-inverteris ir šios grandinės variantai

Paprasčiausia stiprintuvo-inverterio grandinė parodyta 6.7 paveiksle.

Jei uINOS=0, tai uA=uB, arba taškas A yra kintamosios įtampos nulio taškas.

6.7 pav. Stiprintuvas-inverteris

Jei iINOS=0, tai įtekanti į tašką A srovė yra lygi ištekančiai iš šio taško srovei.

Grandinės įėjimo kontūre veikia tik viena įtampa uIN, tad kontūre tekanti srovė, arba įtekanti į tašką A srovė,

i→A=uIN/R1.		     (6.7)

Kadangi įėjimo įtampa paduota į inversinį įėjimą, o tiesioginis įėjimas įžemintas, išėjimo įtampa bus priešingos fazės, lyginant su įėjimo įtampa. Todėl kontūre uIŠ, R2, A, B tekanti srovė, arba ištekanti iš taško A srovė,

iA→=−uIŠ/R2.		  						        (6.8)

Jau sakėme, kad šios srovės yra lygios:

i→A=iA→=uIN/R1=−uIŠ/R2.						       (6.9)

Tai reiškia, kad stiprintuvo-inverterio grandinės įtampos stiprinimo koeficientas, kurį žymėsime tik viena raide K, yra toks:

K=uIŠ/uIN=−R2/R1.							      (6.10)

Atkreipkime dėmesį, kad stiprinimo koeficientą nustato tik grįžtamojo ryšio grandinės parametrai ir jis visai nepriklauso nuo operacinio stiprintuvo stiprinimo koeficiento dydžio, pakanka tik to, kad jis yra didelis.

6.1 užduotis

Kokia yra maksimali leistina stiprintuvo-inverterio įėjimo signalo įtampos amplitudė, jei R1  1 k, R2  15 k, E  15 V?

Sprendimas

Operacinis stiprintuvas turi veikti tiesiniu režimu: negalima riboti jo išėjimo signalo. Maksimalus signalas šiuolaikinio operacinio stiprintuvo išėjime uIŠmax  E, tai reiškia, kad maksimalus stiprintuvo-inverterio įėjimo signalas

UINmax  uIŠmax / K  E / (R2 / R1)  15 / 15  1 V.

Stiprintuvo-inverterio bazėje galima sudaryti daug įvairių grandinių.

# Kartotuvas-inverteris

6.2 užduotis

Sudarykite kartotuvo-inverterio schemą.

6.3 užduotis

Iš dviejų kartotuvų-inverterių sudarykite fazoinversinę schemą, skirtą aukštos klasės garso atkūrimo aparatūros dvitaktei galinei pakopai su vieno tipo tranzistoriais sužadinti. Paaiškinkite:

a) kuo ši grandinė geresnė už vieno tranzistoriaus grandinę su vienodos varžos rezistoriais kolektoriaus ir emiterio grandinėse?

b) kodėl sudarytajai grandinei nepakanka tik vieno kartotuvo-inverterio?

Sudedantis inverteris

Sumatoriaus grandinė parodyta 6.8 paveiksle. Ši grandinė turi tiek įėjimų, kiek dėmenų yra sumoje.

Įtekanti į A tašką srovė i yra visų įėjimo srovių suma:

6.8 pav. Sudedantis inverteris

i=i1+i2+…+in.	   (6.11)

Įstatę kiekvienos įėjimo srovės vertę ir prilyginę įtekančią į A tašką srovę iš jo ištekančiai srovei, turėsime:

uIN1R1+uIN2R2+…+uINnRn=−uIŠR.   (6.12)

Perrašysime šią lygybę:

uIŠ=−(uIN1RR1+uIN2RR2+…+uINnRRn) .			      (6.13)

Kai R1 = R2 = ... = Rn, turime paprastą sudedantį inverterį:

uIŠ=−(uIN1+uIN2+…+uINn).					      (6.14)

Bendruoju atveju lygtis (6.13) aprašo sudėtį su svorio koeficientu, kurį galime pasirinkti, parinkdami kiekvieno įėjimo rezistoriaus varžos dydį, atsižvelgdami į dėmens tame įėjime svarbą.

6.4 užduotis

Sudarykite grandinę stiprintuvo-inverterio, veikiančio tiesiniu režimu ir sudedančio 5 mikrofonų signalus: solisto ir jam pritariančio merginų ansamblio. Maksimali mikrofono sukuriama elektrovara lygi 10 mV, mikrofono vidaus varža – 500  . Solisto mikrofono signalo stiprinimo koeficientas turi būti dvigubai didesnis už kitų mikrofonų signalų stiprinimo koeficientus. Operacinio stiprintuvo maitinimo šaltinio įtampa E  12 V.

6.5 užduotis

Kokia 6.1 užduoties stiprintuvo-inverterio grandinės įėjimo srovė, kai uIN  uINmax  1 V?

Sprendimas

Pirmoji prielaida, kad operacinio stiprintuvo įėjimo įtampa lygi nuliui reiškia, kad stiprintuvo-inverterio schemoje operacinio stiprintuvo įėjimas yra užtrumpintas. Tad pagal 6.7 paveikslo schemą labai nesunku užrašyti schemos įėjimo srovę:

IIN  uIN / R1  1 / 1  1 mA.

## Išvada

Stiprintuvo-inverterio įėjimo varža yra lygi R1. Maža įėjimo varža yra didelis stiprintuvo-inverterio grandinės trūkumas.

6.6 užduotis

Taikant standartinę puslaidininkinę technologiją maksimali difuzinio rezistoriaus varža yra 50 k . Koks maksimalus stiprintuvo-inverterio grandinės įtampos stiprinimo koeficientas?

Sprendimas

Maksimalus įtampos stiprinimo koeficientas

Kmax  R2max / R1min.

Dažniausiai būna nepageidautina, kad grandinės įėjimo varža būtų mažesnė kaip 1 k . Tad priėmę R1min  1 k, turėsime:

Kmax  50 / 1  50.

Išvada

Antrasis stiprintuvo-inverterio trūkumas – nedidelis maksimalus stiprinimo koeficientas.

Sudarysime stiprintuvo-inverterio grandinę, neturinčią ką tik aptarto trūkumo.

Stiprintuvas-inverteris su standartiniais rezistoriais ir dideliu įtampos stiprinimo koeficientu

Tokio stiprintuvo-inverterio grandinė parodyta 6.9 paveiksle.

Jei išpildoma sąlyga

6.9 pav. Stiprintuvas-inverteris su dideliu įtampos stiprinimo koeficientu

R2>>RA,			 (6.16)

galime laikyti, kad kairiau D taško esanti grandinės dalis neturi įtakos išėjimo įtampos dalikliui RA – RB:

uD=−uIŠRARA+RB.            (6.17)

Kairiau taško D esančiai grandinės daliai įtampa uD atitinka išėjimo įtampą 6.7 paveikslo grandinėje. Todėl nagrinėjamai grandinei tinka (6.8) ir (6.9) išraiškos, kuriose vietoje uIŠ įstatysime uD. Tai reiškia, kad nagrinėjamos grandinės įtampos stiprinimo koeficientas

K=−RA+RBRA⋅R2R1.							      (6.18)

6.7 užduotis

Koks 6.9 paveikslo grandinės įtampos stiprinimo koeficientas, jei R1  5 k, R2  20 k, RA  500 , RB  20 k ? Koks 6.7 paveikslo grandinės stiprinimo koeficientas, jei rezistorių R1 ir R2 varžos yra tokios pačios?

Išsprendę užduotį galime suformuluoti išvadą, kad nagrinėjama stiprintuvo-inverterio schema leidžia padidinti ir įtampos stiprinimo koeficiento maksimalią reikšmę, ir grandinės įėjimo varžą.

6.4.3. Nekeičiantis fazės stiprintuvas ir jo variantai

Šis stiprintuvas (6.10 pav.) neturi svarbiausiojo stiprintuvo-inverterio trūkumo. Jo įėjimo varža labai didelė.

6.10 pav. Nekeičiantis fazės stiprintuvas

Ir šį kartą galioja abi prielaidos: ir operacinio stiprintuvo įėjimo įtampa ir jo įėjimo srovė praktiškai lygios nuliui. Įėjimo įtampa veikia tiesioginiame operacinio stiprintuvo įėjime, todėl įėjimo ir išėjimo įtampų poliarumas sutampa. Paveikslėlyje pažymėti įtampų poliarumai, atitinkantys laiko momentą, kai grandinės įėjime yra teigiamas įėjimo signalo pusperiodis. Įvertindami nurodytus įtampų poliarumus, užrašysime sąlygą, kad įtampų kritimų suma įėjimo kontūre būtų lygi nuliui:

uIN−uR1=0.       								     (6.19)

Kitą vertus, nagrinėdami kontūrą, kuriame veikia išėjimo įtampa ir įjungti rezistoriai R2 ir R1, galime užrašyti tokią įtampos uR1 išraišką:

uR1=R1R1+R2uIŠ.								     (6.20)

Įvertinę (6.19) ir (6.20), galime užrašyti:

K=uIŠuIN=R1+R2R1=1+R2R1.       					     (6.21)

Kaip ir visose schemose su operaciniais stiprintuvais, schemos įtampos stiprinimo koeficientą nustato tik grįžtamojo ryšio grandinės elementai.

Atkreipkime dėmesį, kad sumuodami įėjimo įtampą su neigiamo grįžtamojo ryšio įtampa, kurią sukuria išėjimo signalas ant rezistoriaus R1, garantuojame praktiškai lygią nuliui operacinio stiprintuvo įėjimo įtampą uINOS. Ši įtampa negali būti tiksliai lygi nuliui, nes tuomet nebūtų išėjimo signalo ir neigiamo grįžtamojo ryšio įtampos, sudedamos su įėjimo įtampa.

6.8 užduotis

Nekeičiančio fazės stiprintuvo grandinėje R1  10 k, R2  90 k, operacinio stiprintuvo be neigiamo grįžtamojo ryšio įtampos stiprinimo koeficientas 106, E  10 V. Raskite:

a) operacinio stiprintuvo įėjimo įtampą, jei grandinės įėjimo įtampa 1 V;

b) įėjimo srovę iIN (6.10 pav.), kuria apkraunamas įėjimo įtampos signalo šaltinis;

c) įėjimo varžą rIN, kuria apkraunamas įėjimo įtampos signalo šaltinis.

# Kartotuvas – išrišantis laipsnis

Kartotuvas turi labai didelę įėjimo varžą, todėl jis visiškai neapkrauna signalo šaltinio. Labai maža kartotuvo išėjimo varža leidžia prie jo jungti labai mažą apkrovos varžą, per kurią teka didelė apkrovos srovė. Tai reiškia, kad kartotuvas labai gerai atskiria signalo šaltinį nuo apkrovos: varo didelę apkrovos srovę, garantuodamas praktiškai nulinę signalo šaltinio išėjimo srovę. Ši savybė ir lėmė papildomą kartotuvo pavadinimą – išrišantis arba buferinis, atskiriantis signalo šaltinį nuo apkrovos, laipsnis.

6.9 užduotis

Sudarykite kartotuvo grandinę vien tik iš operacinio stiprintuvo integrinio grandyno, nenaudodami papildomų rezistorių.

6.10 užduotis

Nubraižykite kartotuvo  perdavimo charakteristiką. Kokią maksimalią dar neiškraipyto signalo amplitudę galima gauti jo išėjime?

6.4.4. Skirtuminis stiprintuvas

Stiprintuvo-inverterio ir nekeičiančio fazės stiprintuvo grandinės paprastai veikia tiesiniu režimu. Tiesinėms schemoms galime taikyti superpozicijos principą. Akivaizdu, kad šių dviejų grandinių superpozicija sukurs skirtuminį atėmiklį, nes tiesioginio įėjimo sustiprintas signalas atsiras išėjime nepakeista faze, o inversinio įėjimo sustiprintas signalas atsiras išėjime pasuktas 180, taigi išėjime turėsime sustiprintą įėjimo įtampų skirtumą.

Belieka tai, ką pasakėme, įgyvendinti. Tokia grandinė pavaizduota 6.11 paveiksle ištisinėmis linijomis. Kai šioje grandinėje užtrumpiname įėjimą uIN1 (R1 įžeminame), turime klasikinę nekeičiančio fazės stiprintuvo schemą; kai užtrumpiname uIN2 (tiesioginį įėjimą įžeminame), turime stiprintuvo-inverterio schemą.

Užrašysime grandinės perdavimo koeficientą. Kai uIN1 = 0,

6.11 pav. Skirtuminis stiprintuvas

uIŠ=R1+R2R1uIN2,		         (6.22)

kai uIN2 = 0,

uIŠ=−R2R1uIN1.		         (6.23)

Belieka suvienodinti abiejų įėjimo įtampų stiprinimo koeficientus – daugiklius prie uIN1 ir uIN2  lygtyse (6.23) ir (6.22). Tuo tikslu grandinę papildysime rezistorių R1 R2 dalikliu (taškinės linijos paveiksle) tiesioginiame įėjime. Įvertindami šį daliklį, lygtį (6.22) perrašysime tokiu pavidalu:

uIŠ=R1+R2R1⋅R2R1+R2uIN2=R2R1uIN2.					      (6.24)

Kai veikia abu įėjimo signalai ir schema dirba tiesiniu režimu, išėjimo įtampa yra lygtimis (6.23) ir (6.24) aprašytų išėjimo įtampų suma:

uIŠ=R2R1(uIN2−uIN1).		  					      (6.25)

Priėmę R1  R2  R, turėtume nestiprinantį skirtuminį stiprintuvą.

Reikia įsidėmėti, kad atimamą įtampą paduodame į inversinį operacinio stiprintuvo įėjimą.

6.4.5. Įtampos ir srovės šaltiniai

Įtampos ir srovės šaltinių grandinės su operaciniais stiprintuvais yra stiprintuvo-inverterio ir nekeičiančio fazės stiprintuvo variantai.

Įtampos šaltinis apibūdinamas maža vidaus, arba išėjimo, varža – jis palaiko pastovią įtampą ant kintančios apkrovos varžos.

Operacinio stiprintuvo išėjimo varža labai maža, tad nekeičiantis fazės stiprintuvas, kurio įėjime veikia pastovi įtampa, sudaryta maitinimo įtampos dalikliu, yra įtampos šaltinis. Jei norime turėti įtampa valdomą įtampos šaltinį, turėsime keisti įėjimo įtampą, maitinimo įtampos daliklyje panaudodami potenciometrą. Šis šaltinis tikrai bus valdomas įtampa, o ne srove, nes nekeičiančio fazės stiprintuvo įėjimo srovė praktiškai lygi nuliui.

Srove valdomas įtampos šaltinis – tai stiprintuvas-inverteris. Jo įtampos stiprinimo koeficientą gavome užrašydami įėjimo srovę.

Srovės šaltinis apibūdinamas labai didele vidaus, arba išėjimo, varža – jis varo pastovią srovę per kintančią apkrovos varžą.

Įtampa valdomas srovės šaltinis – tai nekeičiantis fazės stiprintuvas, kurio įėjime veikia pastovi įtampa, o apkrovos varža įjungta vietoje grįžtamojo ryšio rezistoriaus R2 (6.12 pav.). Nagrinėdami šį stiprintuvą parodėme, kad įtampos kritimas ant rezistoriaus R1 pakartoja įėjimo įtampą. Tai reiškia, kad srovė per R1 (o tuo pačiu ir srovė per apkrovos varžą rap) priklauso tik nuo įėjimo įtampos dydžio ir visai nepriklauso nuo apkrovos varžos dydžio.

6.12 pav. Įtampa valdomas

srovės šaltinis

Srovės kartotuvo arba srove valdomo srovės šaltinio schema parodyta 6.13 paveiksle.

6.13 pav. Srove valdomas

srovės šaltinis

Operacinio stiprintuvo įėjimo srovė praktiškai lygi nuliui. Jei srovė įėjimo grandinėje neatsišakoja, tai srovė per apkrovos varžą nepriklauso nuo šios varžos dydžio ir yra lygi srovei, kurią sukuria įėjime įjungtas srovės šaltinis.

6.4.6. Integruojantis ir diferencijuojantis stiprintuvai

Integruojantis stiprintuvas

Prisiminsime aptartą 1 skyriuje integruojančią RC grandinėlę. 6.14 paveiksle parodyta ši grandinėlė ir įtampos grandinėlės išėjime laiko diagrama, atitinkanti staigų įtampos šuolį grandinėlės įėjime. Staigiai pakitus įtampai įėjime, kondensatoriaus įtampa kinta eksponentiniu dėsniu su laiko pastoviąja

τ=RC.				       					      (6.26)

Eksponentiškai auganti išėjimo įtampa bus lygi įėjimo įtampai tik po be galo ilgo laiko. Praktiškai tam pakanka laiko intervalo, kurio trukmė 3. Taške t = 0 pravesta eksponentės liestinė kerta horizontalią tiesę, atitinkančią nusistovėjusią eksponentės reikšmę, kai t  .