KAUNO RYŠININKŲ MOKYKLA

Išorinė ir vidinė atmintis

Parengė: K04/1 gr. mokinys

Tikrino:

Kaunas 2005

Turinys

Paveikslėlių sąrašas	3

Įvadas	4

Kietasis (standusis) diskas	6

Optiniai kaupikliai	8

Flash atmintinės	15

Atminties kortelės	16

Lankstusis diskelis	19

Magnetooptiniai diskai	20

Vidinė atmintis	21

Išvados	23

Naudota literatūra	24

# Paveikslėlių sąrašas

1 Pav. Hierarchinė kompiuterių atminties struktūra	4

2 Pav. Kietojo disko sąndara	7

3 Pav. DVD įtaiso struktūrinė schema	11

4 Pav. Kompiuterio su DVD kaupikliu struktūrinė schema	13

5 Pav. Lankstusis diskelis	19

# Įvadas

Kompiuterio atmintis – tai įrenginys, kuriame laikinai arba pastoviai saugomi duomenys jų apdorojimo metu. Atmintis yra būtinas bet kurio kompiuterio komponentas. Atmintis yra:

- Pastovioji

- Darbinė (operatyvioji)

- Video atmintis

- Išorinė atmintis

- Atmintis  ilgalaikiam informacijos saugojimui

Šiuolaikinių kompiuterių atmintis sudaroma iš įvairių įrenginių, formuojant iš jų hierarchinę kelių lygmenų struktūrą:

CPU registrai

Spartinančioji

buferinė atmintinė

Pagrindinė atmintinė

Išorinė atmintinė

Sparta, kaina                                                                                 Talpa

1 Pav. Hierarchinė kompiuterių atminties struktūra

Aukščiausiame lygmenyje yra centrinio procesoriaus registrai, kurie saugo vienos komandos vykdymui reikalingus duomenis. Šiai atminčiai keliami patys griežčiausi reikalavimai, nes duomenų mainų su sparta lemia procesoriaus našumą.

Išorinė atmintis ir informacijos kaupikliai yra skirti saugoti programas ir duomenis kai nedirbame. Informacija kompiuterio atmintyje yra saugojama failuose. Failas yra logiškai susijusi informacija kompiuterio pastoviojoje atmintyje, turinti pradžią, pabaigą ir savo vardą. Failai paprastai saugojami įrašyti magnetiniu būdu tiesioginės kreipties įrenginiuose - diskuose, diskeliuose ar (rečiau) nuoseklios kreipties įrenginiuose – juostose.

Kiekvienas įrenginys, skirtas diskų skaitymui arba rašymui vadinamas viena lotyniška raide su dvitaškiu: A:, B:, C:, … Istoriškai susitarta pirmosiomis dviem abėcėles raidėmis (A: ir B:) vadinti įrenginius, skirtus dirbti su diskeliais, kuriuos lengva įdėti ir išimti. Raidė C: - kompiuterio kietasis vidinis diskas. Vidinių diskų gali būti ir daugiau arba vienas vidinis diskas gali būti padalintas į kelis loginius diskus. Atitinkamai kiekvienas kietas vidinis (arba loginis) diskas turės savo raidę (D:, E: ir t.t.). Kompaktinių diskų skaitymo įrenginys (CD-ROM) vadinamas sekančia raide po paskutinio kieto disko vardo raidės. Jei turime tik vieną kietą diską C:, tai kompaktinių diskų įrenginys bus vadinamas D:, jei turime kietus diskus C:, D:, E:, tai kompaktinių diskų įrenginys bus vadinamas F: Paskutinėmis raidėmis (U:, V:, …) priimta vadinti diskų įrenginius, esančius kituose kompiuteriuose, jei jūsų kompiuteris dirba vietiniame kompiuteriniame tinkle.

Kadangi diskuose gali būti labai daug failų, jie kiekviename diske grupuojami į katalogus. Operacinėse sistemose Windows 95/98/NT/2000 kartu su katalogu yra naudojama ir platesnė sąvoka – aplankas (folder). Į aplanką gali būti sudėti objektai, nebūtinai esantys viename disko kataloge. Katalogas yra lyg ir dėžutė, kurioje saugomi failai ir žemesnio lygio katalogai (pakatalogiai).

Taigi turime seką: bitai – baitai (simboliai) – failai – katalogai (aplankai) – diskai.

Kompiuterių informacijos išorinės laikmenos (kietasis (standųsis) diskas, lankstusis diskelis, magnetooptinis diskas, kompaktinis diskas, DVD diskas, magnetinės juostos) smulkiau nagrinėjamos sekančiuose referato puslapiuose.

# Kietasis (standusis) diskas

- Tai pagrindinis asmeninio kompiuterio atminties įtaisas. Jame saugoma kompiuteriui valdyti ir skaičiavimams atlikti reikalinga programinė įranga bei įvairūs duomenys.

- Magnetinių diskų veikimo principas daugeliu atvejų yra tas pats: hermetiškame korpuse patalpintos viena ar kelios magnetine medžiaga padengtos plokštelės, pritvirtintos ant veleno, kurį reikiamu greičiu suka varikliai, kartu stumdantys informacijai įrašyti ir skaityti skirtas specialias magnetines galvutes. Įrenginys dydžiu prilygsta pusei nestoros knygos, o kietas diskas, skirtas nešiojamiems kompiuteriams – užrašų knygutei. Dėžutėje taip pat yra valdymo mikroschema ir operatyvioji buferinė atmintinė (mikroschema).

- Šiuolaikinių kietųjų diskų atmintis siekia keliasdešimt gigabaitų. Labai svarbus šių diskų parametras – informacijos išrinkimo greitis, siekiantis 7-10 ms ir daugiau. Diskuose esanti informacija į pagrindinę kompiuterio atmintinę (ir priešinga kryptimi) perkeliama kelių ar keliolikos MB/s sparta, o labai dideliu greičiu besisukančių diskų (7200 aps./min. ir net 10800 aps./min.) – apie 60 MB/s.

- Šiuolaikiniuose kietuosiuose diskuose telpa net 500 GB duomenų, tai net 0.5 Terabaito (1TB=1024MB).

- Informacija į diskinį kaupiklį įrašoma panašiai kaip ir į disketinį. Diską sudaro keli vienodi diskeliai, turintys bendrą ašį, todėl takeliai vadinami cilindrais. Kaupiklyje yra kelios galvutės. Diskiniuose kaupikliuose diskeliai sukasi 3500 - 10000 apsisukimų per minutę greičiu. Skaitymo galvutės plaukia ant oro pagalvėlės, neliesdamos diskelių paviršių. Diskeliuose informacijos įrašymo tankis yra daug didesnis, kaupiklio mechanika daug tikslesnė negu disketėse. Kaupiklio korpusas hermetiškas, pripildytas inertinių dujų.

- Informacijos perdavimo greičiui padidinti gali būti kelių Mbaitų talpos spartinančoji atmintis.

- PK naudojami IDE (Interface Drive Electronics), E-IDE (Enhanced IDE), SCSI (Small Computer System Interface), ESDI (Enhanced Small Device Interface) tipo valdikliai.

- Informacija į diską yra įrašoma fragmentais, vadinamais „cluster“. Kiekvienas failas užima vieną ar daugiau cluster’ių, kurie išsidėsto visame diske. Cluster’iai būna 2048, 4096 ar 8192 baitų. Jų dydį, kiekį ir išsidėstymą diske reguliuoja FAT (File Allocation Table) sistema. Pradedant DOS 4.0, kur FAT sistema yra 16 bitų (FAT16), daugiausia gali būti 65,536 cluster’ių, t.y. vienos disko dalies (partition) dydis negali būti didesnis kaip 512 Mbaitų. Todėl didesnius diskus reikia dalinti į kelias dalis, kurios kiekviena yra ne didesnė 512 Mbaitų. Daugiausia gali būti keturios disko dalys su savo FAT, todėl galima sakyti, kad FAT16 naudojamas iki 2 Gbaitų talpos diskuose. Pradedant Windows 95 OSR2 palaikomas 32 bitų FAT (FAT32). Čia disko talpa gali būti net iki 2 Terabaitų!

2 Pav. Kietojo disko sąndara

# Optiniai kaupikliai

- Kompaktiniai diskai (CD)

- Pirmasis kompaktinių diskų variantas buvo specialiai sukurtas kaip skaitmeninis aukštos kokybės garso įrašymo standartą atitinkantis diskas, skirtas buitinei aparatūrai. Duomenys į kompaktinius diskus įrašomi ir skaitomi lazerio spinduliu. Kompiuteriai dažniausiai aprūpinti tik skaitymui skirtų optinių diskų, kurie vadinami kompaktiniais diskais (CD – Compact Disk), įrenginiais. Tokie diskai naudojami instaliacinėms programoms perkelti, elektroninėms knygoms ir enciklopedijoms, multimedijos informacijai saugoti. Vieno kompaktinio disko talpa paprastai yra 640-700 MB (74-80 min. garso).

- Pastaraisiais metais atsirado bei paplito ir įrašomieji kompaktiniai diskai CD-R ar CD-R/W. Į diską galima vieną ar daugiau kartų įrašyti informaciją, kurią paskui galima neribotą skaičių kartų skaityti ir iš naujo įrašyti (informaciją iš šių diskų skaityti galima ir su paprastu CD-ROM įrenginiu).

- DVD diskai

- Digital Video Disk – skaitmeninių vaizdo diskų technologija pristatyta 1966 m. pabaigoje kaip buitinių įrenginių technologija, skirta filmams įrašyti ir atkurti specialiais prie televizorių prijungtais grotuvais. Pastebėjus, kad didelės talpos optiniai diskai gali būti naudojami ir kitose srityse, pavadinimas buvo pakeistas į skaitmeninius universaliuosius diskus (Digital Versatile Disk).

- DVD matmenys atitinka įprastinį CD, taip pat naudoja lazerio spindulį informacijai įrašyti ir atkurti. Dėl didesnio įrašo tankio DVD talpa 7 kartus didesnė nei CD, o rašant į abi puses, talpa padidėja dar 4 kartus ir siekia 17 GB. Tokie diskai yra idealūs multimedia programoms. Ši pažanga susijusi su naujos lazerinės technologijos taikymu.

- Pagal DVD diskų panaudojimo galimybes, jie yra skirtingai žymimi:

- DVD-ROM – skaitomi skaitmeniniai diskai;

- DVD-R – įrašomi diskai;

- DVD-RAM, DVD-RV – perrašomi diskai;

- DVD-Video – diskai, skirti suspaustai vaizdo informacijai.

- Jau dabar yra keletas DVD-ROM kaupiklių kartų.

- Pirmosios kartos kaupikliai turi daug bendrų bruožų. Visų pirma jie turi bendrą duomenų perdavimo greitį - 1380 KB/s. Šis dydis faktiškai tapo DVD duomenų spartos matavimo vienetu. Šie kaupikliai turi pakankamai sunkią optinę galvutę, kas sukelia didelį inertiškumą ir ilgą segmento paieškos laiką (sekytume - 200 ms).

- Paskutiniu metu DVD-ROM gamintojų ratas labai išsiplėtė ir patys įtaisai tapo labiau universalūs. DVD režime duomenų perdavimo greitis padidėjo dvigubai, o skaitant kompaktinius diskus jis siekia 20X ir 24X kartos CD-ROM įtaisus. Patobulintos buvo ir optinės galvutės - jos tapo lengvesnėmis ir paslankesnėmis. Todėl beveik ketvirčiu sutrumpėjo kreipties laikas. Labai svarbu, kad praktiškai visi antros kartos DVD-ROM įtaisai gali skaityti duomenis iš CD-R ir CD-RW diskų.

DVD veikimas ir informacijos kodavimas

- Atsitiko taip kaip ir turėjo atsitikti, DVD naudojamas kompiuteryje ir kaip video grotuvas namuose, kuris valdomas taip pat kaip ir video magnetofonas. Dar prie to turi ir papildomų valdymo galimybių, tokių kaip disko skanavimas ir fragmentų ieškojimas, pauzė ir sulėtintos peržiūros galimybė.

- Jūs galite filmą žiūrėti kadrais ir kiekvienas kadras bus labai geros kokybės. Meniu ar distancinio valdymo pagalba galėsite "peršokti" į bet kurią filmo vietą, galėsite keisti žiūrėjimo dydį (visam ekrane ar dalyje jo). Numatyta ir speciali funkcija, leidžianti apriboti nuo vaikų, filme tam tikrų scenų rodymą (pvz.: smurto ir t.t.). Bet didžiausia turbūt DVD galimybė - tai didelė duomenų talpa. Sakot filmui tiek duomenų nereikia? O kaip tada dėl vertimo? PVZ: Galimybė mėgautis filmų peržiūromis įvairiomis kalbomis, gali būti verčiama ir su titrais. Distancinio pulto ar tam tikros programos pagalba galite pasirinkti iš 8 skirtingų įgarsintų kalbų, ar pasirinkti iš 23 kalbų titrais.

- Bene maloniausia galimybė peržiūrinti filmus - tai tų pačių scenų peržiūra iš skirtingų padėčių. Įsivaizduokite kaip būtu šaunu žiūrėti krepšinio varžybas, iš savo pasirinktos padėties, ar ją staigiai keisti, artėjant žaidėjui prie krepšio žiūrėti iš viršaus ar iš po krepšio. Jus galite pasirinkti daugiausiai keturias kameros padėtis, be abejo tai turi būti numatyta kuriant ir montuojant filmą.

- Sukūrus kompaktinius diskus ir panaudojus juos kompiuterijoje iškilo daug nesuderinamumo problemų. Skirtingos OS (Operacinės Sistemos) turi savo duomenų laikymo formatus todėl joms keistis informacija yra gana sudėtingas uždavinys.

- Kuriant DVD buvo prisiminta ši problema ir pabandyta jos išvengti. Nuspręsta sukurti vieningą duomenų saugojimo formatą. Toks formatas buvo pavadintas UDF (Universal Disk Format - universalusis diskų formatas). Jis, matyt, ateityje pakeis visus kitus nesuderinamus formatus. UDF yra suderinamas su visais perrašomais ir WORM diskais.

- Šis formatas yra "skaidrus" keičiantis informacija tarp visų CD-ROM diskų. Formate yra numatoma skaitymo, rašymo bei kitos funkcijos. Informaciją saugomą UDF formate, gali skaityti ir IBM ir MAC tipo kompiuter iai nepriklausomai nuo OS (DOS, UNIX, Windows). Šį formatą palaikantys įrenginiai gali skaityti CD-ROM bei CD-R diskus.

- Nepriklausomi kompiuterinės įrangos gamintojai gamina įrangą palaikančią UDF visose Windows 95 įskaitant OSR-2 versijose. Microsoft planuoja UDF formatą padaryti vienu iš pagrindinių Windows 98 sistemoje.

DVD įtaisų struktūra

- Nors tarp pirmos ir antros kartos įtaisų yra skirtumų, pagrindiniai jų komponentai yra tie patys. Buitiniai DVD įtaisai yra skirti atkurti tik vaizdui bei garsui ir gali būti naudojami kaip videomagnetofonai. Jų funkcijos yra gana apribotos. Šiems įtaisams reikia atkurti garso ir vaizdo signalus, o personalinių kompiuterių DVD įtaisams reikia apdoroti visokios rūšies duomenis. Buitinių DVD įtaisų struktūrinė schema pavaizduota paveiksle.

3 Pav. DVD įtaiso struktūrinė schema

Atskiri šios schemos komponentai ir jų funkcijos:

- Disko sukimo ir skaitymo mechanizmas

- Šį mechanizmą sudaro variklis ir jo kontroleris, optinis mechanizmas informacijos nuskaitymui. Optinėje galvutėje yra naudojamas raudonasis lazeris (bangos ilgis 640 nm). DVD DSP (DVD Digital Signal Processing - DVD skaitmeninis signalo apdorojimas). Tai integrinė schema kuri keičia lazerio spindulio pakitimus į elektrinius skaitmeninius signalus, kad juos galėtų naudoti Audio/Video dekoderis.

- Skaitmeninis Audio/Video dekoderis

- Šis integrinių schemų kompleksas atpažįsta ir atkoduoja suspaustus disko duomenis. Šiuos duomenis dekoderis dekoduoja į aukštos kokybės video ir audio signalus. Jį sudaro virš vieno milijono tranzitor ių ir tai yra pats sudėtingiausias DVD įrenginio komponentas. Dekoderis atlieka šias funkcijas :

- Atskiria ir sinchronizuoja garso ir vaizdo signalus.

- Dekoduoja vaizdo duomenis

- Dekoduoja garso signalą.

- Be šių pagrindinių funkcijų garso/vaizdo kontroleris gali suformuoti vaizdą vaizde papildomos informacijos išvedimui. Tai vadinamoji OSD (On-Screen Display) grafika. Kontroleris gali dekoduoti šešis audio takelius Dolby ProLogic formate.

- Mikrokontroleris

- Šis įtaisas kontroliuoja kaupiklio operacijas, atkoduoja valdymo panelio, išorines ar distancinio valdymo bloko komandas.

DVD optika

- DVD įtaisai naudoja raudonąjį lazerį kurio bangos ilgis - 640 nm. CD kaupikliuose naudojamas infraraudonais 780 nm bangos ilgio lazeris. Lazerio bangos ilgio sumažinimas leido padidinti fokusavimo tikslumą bei sumažinti informacinio vieneto (pito) plotį.

- Daugelio įtaisų linzių sistemose naudojamos holografinės linzės su dviem skirtingais židinio nuotoliais. Tai leidžia skaityti kompaktinius ir DVD diskus su viena optine galvute. Kai kurie DVD įtaisai skirtingiems diskų tipams skaityti naudoja skirtingus lazerius ir linzes. Pirmosios kartos PC-DVD diskasukiai negalėjo skaityti CD-R diskų. Antrosios kartos įtaisai naudojantys dvigubą lazerį ir vieną linzę jau gali skaityti CD-R diskus.

- Kadangi DVD diskai būna ir dvisluoksniai reikalingas dvigubas fokusavimas. Tai irgi atliekama su holografinėmis linzėmis turinčiomis du fokuso taškus.

Personalinių kompiuterių DVD įrenginiai

- Šiuo metu beveik visi PC turi CD-ROM įtaisus. Kai šie kaupikliai 1986 metais buvo pasiūlyti vartotojams, dauguma kietų diskų buvo tokios pat talpos kaip ir kompaktiniai diskai, ir net dauguma programinės įrangos neužpildydavo vieno disko. Tačiau tai ilgai nesitęsė, nes programos viršijo gigabaito barjerą, ir CD-ROM diskai nebepatenkino vartotojų poreikių. Šiuo metu kompiuterių konstruktoriai pradeda DVD technologiją taikyti vis plačiau, nes ji suteikia platesnes galimybes multimedia terpei.

- Paveiksle matome DVD ir PC ryšių struktūrinę schemą. Matome, kad DVD įrenginys yra naudojamas, kaip standartinis kaupiklis. Pasiaiškinkime šių įtaisų funkcijas.

4 Pav. Kompiuterio su DVD kaupikliu struktūrinė schema

- Procesorius yra pagrindinė šios sistemos dalis. Jis atlieka visų įrenginių valdymą ir kontrolę. Valdymo, adresų ir duomenų signalai siunčiami į globalinę PCI (Peripherial Component In terconnect) magistralę, kuri ir jungia visu komponentus į vieningą sistemą. Kietasis diskas ir DVD įrenginys yra sujungtas SCSI interfeisu. SCSI kontroleris per interfeisą valdo abu kaupiklius ir siunčia duomenis iš kaupiklių į PCI magistralę.

- Specialiosioms DVD funkcijoms atlikti yra naudojamas DVD dekoderis, kuri su DVD kaupikliu jungia DVD jungtis. Taip pat jis išskiria garso signalą, kurį vėliau galima paduoti į linijinį išėjimą. Antroji DVD dekoderio paskirtis - atskirti ir atkoduoti vaizdo signalą. Toks signalas yra paduodamas į vaizdo spartintuvą (Graphics Accelerator), kuris įgalina atkurti aukščiausios kokybės vaizdą monitoriuje neapkraunant centrinio procesoriaus. Operatyvinė atmintis (RAM) yra naudojama visų šios sistemos komponentų.

- Taigi, kaip matome, apdorojamus vaizdo bei garso duomenis tvarko DVD dekoderis. Na, o su paprastais ne multimedia duomenimis dirbama kaip su įprasta skaitmenine informacija.

Flash atmintinės

Kas yra „Flash“?

- Atminties mikroschemos elemento (cell), paveikto elektros krūviu, būklė pakeičiama iš „0" į „1" arba iš „1" į „0". Kai tik dingsta elektros energija, įprastos atminties lustas iškart pamiršta, kur buvo „0", o kur - „1". Kas kita „Flash“ atmintinės.

- Kartais, kai jums prireikia duomenų laikmenos, paaiškėja, jog tai nebūtinai turi būti „Flash“ atminties kortelė. Vienas iš kitų variantų yra USB Flash atminties raktai. Šiuose įrenginiuose telpa nuo 8 iki 512 MB duomenų, kaina – nuo 1,2 iki 1,4 Lt už 1 MB. Tai priimtiniausias būdas parsinešti darbą namo ar į kišenę įsidėti „PowerPoint” pristatymą. Kai kurie USB raktai turi operacinės sistemos įkrovimo galimybę (vertinga ypatybė IT specialistams), jeigu AK leidžia tai padaryti. Šiuo metu yra kuriamos tokios USB Flash atmintinės, kurios gali talpinti iki 4 Gb duomenų.

- Atmintis: atjungta nuo elektros energijos, ji išlaiko kiekvieno elemento būklę. Tiesa, yra du trūkumai: „Flash“ atminties kortelės kainuoja brangiau ir yra lėtesnės už tradicinius kietuosius diskus. „Flash“ atminties informacijos perdavimo sparta yra apie 1 MB/s. Naujos technologijos ir sąsajos ją gali padvigubinti arba patrigubinti, tačiau už šį patogumą teks primokėti. Bet kokiu atveju pats lėčiausias ir pigiausias DRAM lustas, naudojamas jūsų AK, yra gerokai spartesnis už sparčiausią iš visų „Flash“ atminties kortelių. Štai kodėl maži kietieji diskai neišnyksta.

# Atminties kortelės

Yra keletas atminties kortelių standartų, kurios skirasi dydžiu, talpa, spartumu ir, žinoma, kaina.

Atminties kortelių rušys yra šios:

- Memory stick card

- Multimedia card

- Secure digital card

- Smart media card

- XD card

- Compact Flash

- Paprasčiausias būdas perkelti informaciją iš nešiojamojo įrenginio į AK - „Flash“ atminties kortelę įdėti į kompiuterį. USB kortelių nuskaitymo įrenginys, priimantis visų pagrindinių formatų laikmenas, kainuoja mažiau nei 130 Lt. Daugelis naujų nešiojamųjų kompiuterių turi korpuse integruotus atminties kortelių lizdus. Visiems „Sony” modeliams tinka „Memory Stick” laikmenos, daugelis „Toshiba” nešiojamųjų priima SD korteles. Tačiau tai, kad įrenginys turi „Memory Stick” arba SD nuskaitymo lizdus, dar nereiškia, kad jis į kortelę gali įrašyti nuo kopijavimo apsaugotus muzikinius failus. Pirmiausia patikrinkite konkretaus įrenginio specifikaciją.

- SD kortelės yra mažos, tad jas lengva pamesti. Verta investuoti į mažą kortelėms dėti skirtą piniginę ar tiesiog antistatinio plastiko lakštą su kišenėlėmis.

- Jeigu perkate televizorių arba DVD grotuvą, rinkitės modelį su „Flash“ atminties kortelių nuskaitymo lizdu: „PC Card” (universaliausias), SD arba „Memory Stick”.

- Kai kurie skaitmeniniai fotoaparatai (ypač „Kodak” modeliai) turi vidinę nuo 8 iki 32 MB atmintį, tad net ir pamiršus atminties kortelę vis dar galima padaryti keletą nuotraukų.

- Pirkdami atminties korteles išlošite rinkdamiesi talpą, kuri vienu ar dviem lygiais yra mažesnė už tos laikmenos didžiausiąją talpą: pavyzdžiui, 128 MB USB raktą arba nuo 256 iki 512 MB CF kortelę.

- Daugelį, tačiau ne visus USB raktus dabartiniai PC tipo staliniai, „Mac” ir nešiojamieji kompiuteriai priima kaip mažus kietuosius diskus. Tik nedaugeliui USB raktų tenka papildomai įdiegti tvarkykles - tokiu atveju juos ne visada galima naudoti informacijai perkelti.

# Lankstusis diskelis

Informacijai į kitą asmeninį kompiuterį perkelti ar laikinam saugojimui skirtas lankstusis diskas arba diskelis. Tai apvali 3,5 colio (1 colis = 2,54 cm), maždaug 9 cm skersmens plastikinė plokštelė, padengta magnetiniais oksidais ir specialiu apsauginio lako sluoksniu. Kad būtų apsaugoti nuo dulkių ir mechaninio poveikio, diskeliai dedami į standų vokelį.

Šiuolaikiniai standartiniai diskeliai yra pažymėti raidėmis HD – High Density. Jų talpa – 1,44 MB. Kai kurie įtaisai ir aukštos kokybės diskeliai, pažymėti ED (Extra-High-Density) leidžia įrašyti dvigubai daugiau informacijos – 2,88 MB.

Diskeliuose esanti informacija į pagrindinę kompiuterio atmintinę (ir priešinga kryptimi) perkeliama maždaug 0,1 MB/s sparta.

5 Pav. Lankstusis diskelis

Magnetooptiniai diskai

Pastaruoju metu labai sparčiai plinta optiniai ir magnetooptiniai diskai, kuriuose duomenys rašomi ir skaitomi lazerio spinduliu. Juose dideli duomenų registravimo tankiai, skaitymo greičiai, didesnis duomenų saugojimo patikimumas.

Magnetooptiniuose diskuose, skirtingai nei kompaktiniuose diskuose, galima perrašyti saugomus duomenis. Juose informacijai įrašyti naudojama optika, todėl jų talpa didesnė, nei paprastų magnetinių. Rašant duomenis magnetiniu lauku, yra keičiamos duomenis saugančio disko paviršiaus atspindžio savybės, o skaitoma taip pat, kaip ir optiniuose diskuose, - lazerio spinduliu. Tokiuose įrenginiuose yra labai didelis skaitymo greitis, tačiau rašymas gerokai lėtesnis nei stacionariuose magnetinių diskų įrenginiuose. Magnetooptiniai diskai įrenginiuose lengvai keičiami, pasižymi didele informacine talpa (320 -640 Mbaitų), nėra brangūs, todėl tai yra labai perspektyvi duomenų archyvavimo, duomenų mainų ir kitų su duomenų saugojimu susijusių problemų sprendimo priemonė. Magnetooptiniai diskai yra standartizuoti ir atsparūs išorės magnetiniams laukams ir palaipsniui išstumia keičiamus magnetinius diskelius.

Lankstieji magnetooptiniai diskai (Floptical drives) ne tik talpesni, bet ir sugeba perskaityti paprastuose diskeliuose įrašytą informaciją.

# Vidinė atmintis

1.      pastovioji - kompiuterio įjungimo metu saugoti reikalingas pradines valdymo komandas (BIOS);

2.      darbinė (operatyvioji) –darbo metu saugoti programas ir duomenis;

3.      video atmintis – ekrano vaizdui saugoti;

4.      išorinė atmintis - saugoti programas ir duomenis kai nedirbame;

5.      ilgalaikiam informacijos saugojimui – atstatyti informaciją gedimo metu.

Atminties lygmenų tipinės savybės

| Savybė | Atminties tipas (lygmuo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registrinė | Spartinančioji | Pagrindinė | Magnetinių diskų |
| Informacijos išrinkimo sparta (procesoriaus darbo taktais) | 0,5 | 1 - 3 | 8 - 16 | (1 – 5) 105 |
| Informacijos perdavimo sparta (MB/s) | 4000 | 4000 | 1500 | 20 - 40 |
| Talpa (MB) | 0,004 | 0,5 - 4 | 32 - 512 | 30000 |

Kompiuterio atmintį galima įsivaizduoti kaip tvarkingą atminties ląstelių seką. Norint saugoti ir išrinkti informaciją, kiekvienai ląstelei pažymėti naudojamas savas adresus. Baitų skaičius atminties ląstelėje priklauso nuo kompiuterio tipo. Centrinis procesorius gali atlikti veiksmus tik su tais duomenimis, kurie yra pagrindinėje atmintyje. Dauguma kompiuterių turi dviejų tipų pagrindinę atmintį: tiesioginės kreipties arba operatyviąją atmintį (RAM), kurioje duomenys ir programos saugomi tik vykdymo metu, ir pastoviąją atmintį, kuri nuolatos saugo specialios paskirties duomenis arba programas. Operatyvioji atmintis praranda duomenis, kai tik kompiuteris išjungiamas arba perkraunamas. Iš pastoviosios atminties (ROM) kompiuteris gali tik skaityti duomenis, bet negali jų ten naujai įrašyti. Pastovioji atmintis saugo komandas, kurios reikalingos, kai tik kompiuteris įjungiamas. Operatyvioji atmintis yra žymiai didesnė negu pastovioji. Operatyviosios atminties apimtį galima padidinti, o pastoviosios atminties apimtis visą laiką išlieka fiksuota.

Tiesioginės kreipties atminties (RAM) pagrindinės funkcijos:

- ·        saugo operacinės sistemos kopiją, kuri įdiegiama į RAM, kai kompiuteris įjungiamas, ir lieka tol, kol kompiuteris išjungiamas;

- ·        laikinai saugo taikomųjų programų kopijas;

- ·        laikinai saugo duomenis, kurie įvedami įvesties įrenginiais;

- laikinai saugo duomenų apdorojimo rezultatus.

Tiesioginės kreipties atminties fizinė prigimtis gali būti:

- · dinaminė RAM (DRAM) – sudaryta iš mikroschemų, kuriose informacijos bitą sudaro elektroniniai dinaminiai elementai – kondensatoriai, kuriuose informacija periodiškai turi būti atstatoma;

- statinė RAM (SRAM) – sudaryta iš trigerių. Šioje atmintyje esančių duomenų nereikia periodiškai atstatinėti.

Pastovioji atmintis (ROM) – tai atmintis, kuri neišnyksta išjungus kompiuterį ir išlieka tokia, kokią „įrašė“ gamintojai. ROM mikroschemoje įrašomi nurodymai, ką daryti mikroprocesoriui, kai kompiuteris įjungiamas ir pradeda veikti.

Operatyvioji buferinė atmintis skirta pagreitinti palyginti lėtų įrenginių darbą. Ši atmintis saugo duomenis, kurie tuoja pat bus apdorojami mikroprocesoriuje, ir duomenis ar programų komandas, kol jų prireiks mikroprocesoriui. Apdorojimo metu gauti rezultatai pirmiausiai perduodami operatyviajai buferinei atminčiai ir tik po to – RAM, dėl to kompiuterinė sistema dirba greičiau.

# Išvados

XXI amžiuje kompiuterio išorinė ir vidinė atmintis ir įvairūs informacijos kaupikliai yra labai svarbūs ir neatsiejami nuo kasdieninio gyvenimo. Be jų neviektų nei vienas kompiuteris, nebūtų galima archyvuoti ir kaupti duomenis bei informaciją.

# Naudota literatūra

http://perkunas.vtu.lt/kompiuteriai/cd_dvd/DVD_itaisai.htm

http://nkm.lt/index.phtml?lst=article&action=view_article&id=746&page_no=2

http://www.nkm.lt/index.phtml?lst=news&id=1634&p=40&NKM_SESS=0ea114b992d7edddb228da97b8ae91aa

http://www.ltu.lt/padaliniai/FAKULTETAI/vvf/tik/Informatika/5%20dalis1.html

http://vaidila.vdu.lt/~project2/1dalis/liet/2/ch2_2_lt.htm