27.  DIELEKTRIKŲ  ELEKTRINIŲ  SAVYBIŲ  TYRIMAS

Darbo užduotis. Nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinį jautrį ir poliarizuotumą.

Teorinio pasirengimo klausimai. Poliniai ir nepoliniai dielektrikai. Poliarizuotumas. Dielektrinė skvarba ir dielektrinis jautris. Kondensatoriaus talpa.

Teorinė dalis. Dielektriko molekulė elektriškai yra neutrali, tačiau galimi du skirtingi atvejai:

1) molekulės teigiamojo ir neigiamojo krūvių centrai sutampa ;

2) tarp šių centrų nuotolis .

Pirmieji vadinami nepoliniais, antrieji poliniais dielektrikais. Pastarųjų dielektrikų molekulė apibūdinama dipoliniu momentu p=q⋅ℓ; čia ℓ dipolio petys nukreiptas nuo neigiamų elektros krūvių  centro link teigiamų krūvių centro; q – vieno ženklo krūvio modulis. Nepolinės molekulės ℓ, o kartu ir p, lygūs nuliui.

Dielektrike išskirkime tūrį ΔV, kuriame yra labai daug molekulių. Visų jų atstojamasis dipolinis momentas yra pi. Dielektriko poliarizuotumu P vadiname jo tūrio vieneto dipolinį momentą, t.y. dydį

P=piΔ V .	(1)

Kai dielektriką neveikia elektrinis laukas (E=0), dėl molekulių šiluminio judėjimo, poliniam dielektrikui geometrinė suma pi, o kartu ir P, lygūs 0. Tokį dielektriką vadiname nepoliarizuotu. Neveikiant laukui ir nepolinis dielektrikas būna nepoliarizuotas (P = 0), nes kiekvienos molekulės dipolinis momentas pi=0.

Nepolinį dielektriką veikiant E stiprumo elektriniu lauku, jis kiekvieną molekulę deformuoja, (+) ir () krūvių centrai prasiskiria – molekulė pasidaro dipoliu. Jo tūrio vieneto dipolinis momentas (poliarizuotumas) proporcingas lauko stiprumui

P=ε0 χ E ;	(2)

čia χ – medžiagos dielektrinis jautris.

Elektrinis laukas polinio dielektriko dipolinius momentus dalinai orientuoja lauko kryptimi ir dielektrikas taip pat poliarizuojamas. Nelabai stipriuose elektriniuose laukuose šių vektorių orientacijos tobulumas, o tuo pačiu geometrinė suma pibei poliarizuotumas P išreiškiami taip pat (2) lygtimi.

Taigi išorinis elektrinis laukas poliarizuoja tiek polinį tiek ir nepolinį dielektriką. Poliarizuotas dielektrikas pats kuria elektrinį lauką ir, pagal laukų superpozicijos principą, kiekviename taške jų stiprumai geometriškai susideda. Jei vienalytis dielektrikas užpildo visą erdvę, kurioje egzistuoja elektrinis laukas, arba jo paviršiai yra ekvipotencialiniai, tai šių laukų kryptys būna priešingos ir atstojamojo lauko dielektrike stiprumas

E=E0ε ;	(3)

čia E0 – lauko stiprumas vakuume. Dydis ε vadinamas santykine dielektrine skvarba ir išreiškiamas lygybe

ε = 1 + χ ,	(4)

t.y. priklauso nuo dielektriko gebėjimo poliarizuotis (dielektrinio jautrio χ ).

Darbo aprašymas. Dielektrinę skvarbą ε ir kitus dydžius nustatysime naudodami plokščiojo kondensatoriaus talpos priklausomybę nuo dielektriko, užpildančio tarpą tarp jo elektrodų, savybių. Kaip žinome, plokščiojo kondensatoriaus talpa

C=ε0 ε Sd ;	(5)

čia ε0=8,85⋅10−12 F/m - elektrinė konstanta, S – vieno elektrodo dengimosi su kitu elektrodu plotas, d – nuotolis tarp jų. Išmatavę  C  ir žinodami  S  bei  d  išskaičiuojame  ε.

Jei visą tarpą tarp elektrodų užpildo vienalytis dielektrikas, tai jame vienalyčio lauko stiprumą apskaičiuojame taip:

E=Ud ,	(6)

čia U - įtampa tarp kondensatoriaus elektrodų. Jei šis tarpas užpildytas d1 storio oro sluoksniu ir d2 storio dielektriko, kurio dielektrinė skvarba ε (1 pav.), tai kondensatoriaus įtampai rašome lygybę

U=E1 d1+E2 d2 .	(7)

## Elektrostatikoje įrodoma, kad šiuo atveju tinka lygybė

ε' E1=ε E2 ;	(8)

čia ε΄ - oro dielektrinė skvarba. Išsprendę (7) ir (8) lygčių sistemą gauname

E1=ε Uε d1+ε' d2 	(9)

ir

E2=ε' Uε d1+ε' d2 .	(10)

Nagrinėjamu atveju (1 pav.), kondensatorių sudaro du nuosekliai sujungti kondensatoriai, kurių atskirai talpos atitinkamai yra lygios

C1=ε0 ε' Sd1 ir C2=ε0 ε Sd2 .

Bendra talpa C skaičiuojama iš lygybės

1C=1C+1C2 arba 1C=d1ε0 ε' S+d2ε0 ε S .	(11)

Iš čia dielektriko santykinė skvarba

ε=ε' C d2ε0 ε' S−C d1 .	(12)

Skaičiuojant ε' orui laikome 1.

Matavimo aparatūrą sudaro plokščiasis orinis kondensatorius ir talpos matavimo elektroninė schema. Prietaisas suderintas taip, kad rodyklinio prietaiso skalėje atskaitome tiriamojo kondensatoriaus  talpą  pikofaradais  ( 1 pF = 10-12 F ).  Kondensatorius  užkraunamas iki  įtampos U = 9 V.

- Tiriame plokščiąjį orinį kondensatorių. Oras yra nepolinis dielektrikas. Įjungę prietaisą į elektros tinklą, išmatuojame kondensatoriaus talpą, ir, pasinaudoję kondensatoriaus geometriniais dydžiais, iš (5) apskaičiuojame oro santykinę dielektrinę skvarbą. Gautą vertę sugretinę su žinynuose duodama verte, įvertiname santykinę matavimo paklaidą Δ ε/ε.

- Apskaičiuojame oro dielektrinį jautrį χ, lauko stiprumą E ir oro poliarizuotumą P. Tyrimo rezultatus surašome į lentelę.

| Medžiaga | d, m | S, m2 | C, F | ε | χ | # E, V/m | # P, C/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tiriame dielektrikų plokšteles, kurių storis vienodas, bet mažesnis už tarpą tarp elektrodų, o plotas atitinka elektrodo plotą S. Mikrometru paeiliui išmatuojame kiekvienos plokštelės storį ir po to matuojame kombinuoto kondensatoriaus (1 pav.) talpą. Kiekvienai plokštelei apskaičiuojame dielektrinę skvarbą, dielektrinį jautrį, lauko stiprumą dielektrike ir jo poliarizuotumą. Tyrimo rezultatus surašome į lentelę. Dielektrinę skvarbą sugretiname su lentelėje duodamomis tipinėmis vertėmis.

## Oras   1,000594

Organinis stiklas   2,5-4

Getinaksas   2,5-6

Polichlorvinilas  5.

Kontroliniai klausimai

- Polinių ir nepolinių dielektrikų samprata.

- Ką vadiname poliarizuotumu ?

- Koks yra deformacinės bei orientacinės poliarizacijos mechanizmas ?

- Ką nusako santykinė dielektrinė skvarba ?

- Kaip poliarizuotumas susietas su dielektriniu jautriu ?