Laboratorinis darbas  Nr.1

Maišymas

Darbą atliko: TBM-6/1 gr.  studentė

Ramunė Leonaitė

Darbą  priėmė:doc. Z.Valančius

Darbo tikslas-susipažinti su mentinio maišytuvo konstrukcija ir nustatyti darbo režimo įtaką energijos sąnaudoms.

# Skaičiavimo eiga.

Apskaičiuojame  bendrą galią Nb ir tuščios eigos galią N0:

Nb=UbIb2, N0=U0I02.

Apskaičiuojame maišymui reikalingą galią Nm:

Nm=Nb-N0.

Apskaičiuojame Reinoldso Rem ir  Eulerio Eum kriterijų reikšmes:

Eum=Nmρ⋅n3⋅d5,     Rem=ρ⋅n⋅d2μ

Čia:  - skysčio tankis, kg/m3,

n- maišiklio sukimosi dažnis, aps/s,

d- maišiklio skersmuo, m,              d= 0,295 m,

-maišomo skysčio dinaminis klampis, Pa s, =47,210-3 Pas.

C ir k konctantos išreiškiamos logaritmuojant lygtį  Eum=CRemk. Gaunama lygtis:

lgEum=lgC−k⋅lgRem.

C ir k apskaičiuojami išsprendus normalizuotų lygčių sistemą:

n⋅lgC−k⋅i=1nlgRem=i=1nlgEum

lgC⋅i=1nlgRem−k⋅i=1nlgRem2=i=1nlgRem⋅lgEum.

Čia n-bandymų skaičius.

6lg C –19,291k = 6,024

19,291 lgC – 62,453k = 18,476

| 6,0000 | -19,2906 | 6,0235 |
| --- | --- | --- |
| 19,2906 | -62,4348 | 18,4756 |

|  | -2,4828 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19,6732 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5,3438 |  |  |  |  |  |  |
| k |  | 2,1523 |  |  |  |  |  |  |  |
| lg C= |  | 7,9238 |  |  |  |  |  | C= | 83910382,2767 |

Eksperimentiniu būdu nustatyti duomenys ir apskaičiuoti rezultatai surašomi į lentelę.

| Eilės |  |  |  | Bandymo | numeris |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | n,aps/s | 0,35 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,3 |
|  |  | Bandymai | bendrai | galiai | nustatyti |  |  |
| 2 | Ib, A | 1,1 | 1,175 | 1,2 | 1,25 | 1,36 | 1,675 |
| 3 | Ub, V | 42 | 43 | 44 | 46 | 50 | 60 |
|  |  | Bandymai tuščios eigos galiai nustatyti | tuščios | eigos | galiai | nustatyti |  |
| 4 | I0, A | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,1 |
| 5 | U0, V | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 44 |
|  |  | Sunaudojamos maišymui galios skaičiavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nb, W | 46,2 | 50,525 | 52,8 | 57,5 | 68 | 100,5 |
| 7 | N0, W | 36,48 | 37,345 | 38,61 | 40,4 | 42,64 | 48,4 |
| 8 | Nm, W | 9,72 | 13,18 | 14,19 | 17,1 | 25,36 | 52,1 |
| 9 | Eum | 109,7009 | 18,59386 | 13,41098 | 6,216791 | 2,99597 | 2,07206 |
| 10 | lg Eum | 2,04021 | 1,269369 | 1,127461 | 0,793566 | 0,476537 | 0,316402 |
| 11 | Rem | 596,9141 | 1193,828 | 1364,375 | 1876,016 | 2728,75 | 3922,578 |
| 12 | lg Rem | 2,775912 | 3,076942 | 3,134934 | 3,273236 | 3,435964 | 3,593572 |
| d | 0,295 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0472 |  |  |  |  |  |  |
|  | 925 |  |  |  |  |  |  |

Išvada.  Iš eksperimentinių duomenų nustatėme Eulerio kriterijaus priklausomybę nuo Reinoldso. Eulerio kriterijui didėjan, Reinoldso mažėja.