# Andrius Baranauskas R-8

# Laboratorinis darbas Nr 10

## FEROMAGNETIKAI

Darbo tikslas: Gauti feromagnetiko įmagnetinimo kreivę ir ištirti magnetinės skvarbos priklausomybę nuo išorinio magnetinio lauko stiprio.

Darbo atlikimo tvarka:

- Sujungiame paveiksle pavaizduotą schemą:

- Įjungiame oscilografo maitinimą ir pastatome elektronų spindulį ekrano tinklelio centre.

- Prijungiame schemą prie maitinimo šaltinio. Nustatome maksimalią 10V įtampą. Gauname ekrane histerezės kilpą, kuri užima didesnę ekrano dalį. Išmatuojame viršūių koordinates Ix ir Iy.

- Keisdami įtampą kas 2V (8V, 6V, 4V, 2V). Gauname kiekvienai įtampai histerezės kilpas ir išmatyojame Ix ir Iy.

- Apskaičiuojame H ir B pagal H=k1⋅nx⋅lx=kx⋅lx ir B=k2⋅ny⋅ly=ky⋅ly visoms gautoms Ix ir Iy vertėms.

- Brėžiame grafiką B=f(H).

- Apskaičiuojame kiekvienai H reikšmei μ=Bμ0H. Nubrėžiame grafiką =f(H).

- Matavimo ir skaičiavimo rezultatus surašome į lentelę.

| U, V | IX, m | IY, m | H, Am | B, T |  | kx=5*104 Am2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.023 | 0.03 | 1150 | 0.066 | 45.7 |  |
| 8 | 0.018 | 0.027 | 900 | 0.0594 | 52.5 | 0=4*10-7Am |
| 6 | 0.012 | 0.022 | 600 | 0.0484 | 64.2 |  |
| 4 | 0.0075 | 0.016 | 375 | 0.0352 | 74.7 | ky=2.2 Tm |
| 2 | 0.004 | 0.01 | 200 | 0.022 | 87.5 |  |