Andrius Baranauskas R-8 II.pogr.

# Laboratorinis darbas Nr. 5

Paviršiaus nelygumų matavimas Liniko mikrointerferometru

Darbo tikslas: Susipažinti su Liniko mikrointerferometro sandara ir veikimo principu bei įvertinti paviršiaus apdirbimo kokybę.

Darbo užduotis: Išmatuoti tiriamojo objekto paviršiaus įbrėžimų gylį.

Darbo atlikimo tvarka:

1)Ant mikrointerferometro stalelio padedame tiriamajį objektą.

2)Įjungiame šviesos šaltinį.

3)Gauname ryškųtiriamojo paviršiaus atvaizdą.

4)Gauname ryškias interferencines juostas.Šios juostos turi būtibūti statmenos paviršiaus nelygumams.

5.Išmatuojame atstumą tarp juostų ir juostų išlinkimą.Matavimus atliekame taip:

Okuliarą pastatome taip, kad sankryžos C siūlo kryptis sutaptų su interferencinių juostų kryptimi(žr 3pav.).Tuomet a=N2-N1, b=M2-M1.

6)Apskaičiuojame paviršiaus įbrėžimo gylį: d=ba⋅λ2.Matavimus atliekame apšvietę objektą balta šviesa, tuomet λ=5.5⋅10−7m

7)Išmatuojame trijų skirtingų tiriamojo objekto paviršiaus įbrėžimų gylį.Kiekvieno įbrėžimo gylį matuojame tris kartus.Surandame vidutinę d reikšmę:d=d1+d2+d33

8)Skaičiavimo ir matavimo duomenis surašome į lentelę:

## Matavimų ir skaičiavimų rezultatai

|  | 1matavimas |  |  | 2matavimas |  |  | 3matavimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | d | a | b | d | a | b | d | d |
| 1bandinys | 9 | 6 | 1.83 | 10 | 4 | 1.1 | 10 | 5 | 1.87 | 1.435 |
| 2bandinys | 12 | 3 | 0.69 | 9 | 5 | 1.53 | 6 | 2 | 0.92 | 1.05 |
| 3bandinys | 14 | 8 | 1.57 | 12 | 8 | 1.83 | 15 | 8 | 1.47 | 1.62 |