Laboratorinis darbas Nr. 2

Kietojo kūno tankio nustatymas

Studentas: Tomas Šernius DŽ 9/1

Data: 2000 02 15

Dėstytojai: doc. Žvirblis, doc. Giedrys

1. Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti TLS tipo sverstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas.

2. Teorinė dalis. Masės kiekį kūno tūrio vienete išreiškia tankis . Jeigu kūno tankis  bet kuriame elementariame kūno tūryje vienodas, toks kūnas vadinamas vienalyčiu (homogeniniu). Kai vienalyčio kūno masė m, o jo tūris V, tai kūno tankis surandamas iš šios išraiškos:

 = m / V

-matavimo vienetas SI sistemoje [ ] = kg/m3.

3. Aparatūra ir darbo metodas. Nustatysime ritinio formos kūno tankį. Kadangi ritinio tūris išreiškiamas formule:

V = R2h = (D2h)/4   	R = D/2

todėl, norint rasti tankį būtina nustatyti kūno masę m - pasverti, išmatuoti jo skersmenį d ir aukštį h. Kūną sveriame analizinėmis svarstyklėmis. Sverdami darome paklaidą m, kuri lygi sverstyklių instrumentinei paklaidai. Ritinio aukštį h išmatuojame slankmačiu. Šiuo atveju yra daroma absoliuti paklaida h, ji yra lygi 0,05mm. Ritinio skersmenį D išmatuojame mikrometru. Darbe naudojamo mikrometro tikslumas 0,01mm. Matuodami tiriamo strypelio skersmenis atsitiktinai pasirinktose vietose, pastebime, ked jų reikšmės skiriasi žymiai daugiau negu prietaiso tikslumas. Atskiro bandymo metu nustatomas skersmens didumas priklauso nuo matavimo vietos ir yra atsitiktinis dydis. Darbo metu atliekame n = 10 skersmens matavimų ir surandame jų aritmetinį vidurkį:

Di – i –ojo matavimo skrersmens reikšmė. Skersmens aritmetinio vidurkio D vidutinė kvadratinė paklaida:

Skersmens D nustatymo patikimumo intervalas D priklauso nuo Sn, nuo atlikitų matavimų skaičiaus n ir nuo norimos patikimumo tikmybės  ( laboratorinių darbų rezultatams apdoroti imama  = 0.95 ). Pasinaudodami Stjudento paklaidų pasiskirstymo dėsniu, gauname:

D = t, n* Sn

t, n – Stjudento patikimumo koeficientas, surandamas atitinkamoje lentelėje, kai žinomi  ir n .Tiriamo kūno tikimiausia tankio   reikšmė surandama iš formulės:

pritaikę dalinės išvestinės metodą šiai išraiškai, gauname tankio vidutinę kvadratinę paklaidą:

Jei dydžių m ir h instrumentines paklaidas m ir h laikysime jų patikimumo intervalais, kurių patikumumo tikimybės nemažesnės kaip 0.99, tuomet  tikimybė lems mažiausią patikimo intervalo D tikimybė  = 0.95.

Cilindro formos tiriamasis kūnelis Nr. 16

4. Darbo rezultatai.

1. Pirmos tikslumo klasės svarstyklėmis TLS pasvėrę  ritinį randame jo masę m ir įvertiname svėrimo paklaidą m didumą ir rūšį.

2. Slankmačiu išmatuojame ritinio ilgį l ir įvertiname l didumą ir rūšį.

3. 0.01mm. tikslumu mikrometru matuojame skersmenį D ritinio, kuris pagamintas mažesniu tikslumu nei 0.01mm.Todėl, skirtingose ritinio vietose 10 kartų išmatavę skersmenį apskaičiuojame skersmens aritmetinį vidurkį <D> bei jo nustatysime aritmetinę vidutinę paklaidą <D> ir vidutinę kvadratinę Sn paklaidą.

4. Imdami <D> apskaičiuojame ritinio masės tankį .

5.Įrodome tankio santykinės paklaidos ( = ()/) formules

ir

6. Pagal formules įvertiname masės tankio nustatymo santykines paklaidas.Skaičiuodami imame D = <D>, o D = 2Sn. Gretiname paklaidas <D> su Sn bei 1 su 2 ir darome išvadas.

Gautų rezultatų lentelė:

| m  m = 0.102160.0002, kg l  l = 0.062250.00005, m |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Di, m | <D>, m | Di=(<D>-Di) m | <D> m | Sn=(<D>-Di)2/n(n-1) m | <> kg/m3 | 1 | 2 |
| 0.01657 0.01655 0.01656 0.01655 0.01655 0.01656 0.01657 0.01655 0.01654 0.01654 | 0.016554 | -0.000016 0.000004 -0.000006 0.000004 0.000004 -0.000006 -0.000016 0.000004 0.000014 0.000014 | 0.0000088 | 0.000009276 | 7629.0045555 | 0.00206217 | 0.000892272 |

V = (D2l )/4 = (3.14*(0.016554 )2*0.06225) / 4 = 0.000013391 m3

 = m/V = 0.10216 / 0.000013391 = 7629.0045555 kg/m3

=0.00206217

=0.000892272

5.Išvados. Tiriamos medžiagos tankis yra:  = 7629.0045555 kg/m3 . Apskaičiuojant tankį buvo daromos paklaidos sveriant, matuojant ilgį, bei skersmenį, todėl gauta reikšmė skiriasi nuo tikrosios.

6.Literatūra:

1. V.Ilgūnas, K.Bernatonis, S.Joneliūnas “Fizikinio eksperimento rezultatų apdorojimo pagrindai”