Laboratorinis darbas Nr. 4

MAKSVELIO  SVYRUOKLĖS  INERCIJOS  MOMENTAS

Studentas: Peleckis Romas IF 0/4 gr.

Data: 2000 03 21

Dėstytojai: doc. L. Augulis, dėst. Ž. Rutkūnienė

Darbo užduotis.

Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą bei ją veikiančią trinties jėgą.

Teorinė dalis.

Kai kūnas, kuris gali suktis apie ašį, yra veikiamas išorinių jėgų, tai jis sukasi kampiniu pagreičiu

e=MzIz ;	(1)

čia Mz - atstojamasis išorinių jėgų momentas sukimosi ašies atžvilgiu, Iz - kūno inercijos momentas tos ašies atžvilgiu.

Masės m materialiojo taško inercijos momentas ašies atžvilgiu

Iz=mR2 ;	(2)

čia R - jo atstumas iki sukimosi ašies. Jei laikysime, kad kietasis kūnas sudarytas iš N materialiųjų taškų, tai jo inercijos momentą ašies atžvilgiu galima išreikšti taip:

Iz=i=1NmiRi2 .	(3)

Kietojo kūno inercijos momentas visada nusakomas konkrečios ašies atžvilgiu. Inercijos momentui tinka adityvumo principas: kūnų sistemos inercijos momentas Iz  yra lygus ją sudarančių kūnų inercijos momentų sumai, t.y.

Iz=Iz1+Iz2+Iz3+L  .	(4)

Maksvelio svyruoklę sudaro ant dvisiūlės pakabos pakabintas velenėlis su standžiai užmautu ritinėliu , ant kurio dar užmautas masyvus metalinis žiedas . Pagreičiu a žemyn besileidžiančią masės m kūnų sistemą veikia sunkio jėga mg ir priešingai nukreiptos įtemptos dvisiūlės pakabos suminė jėga T bei trinties jėga Ftr. Pagal antrąjį Niutono dėsnį

ma=mg−T−Ftr  .	(5)

Žemyn besileidžianti sistema, veikiama įtemptų siūlų ir trinties jėgų atstojamosios

sukasi apie momentinę horizontaliąją ašį . Jos atžvilgiu šių jėgų momentas

Mz=T+FtrR=mg−aR ;	(6)

čia R - jų petys. Jį laikysime lygiu velenėlio 1 spindulio Rv  ir siūlo spindulio Rs  sumai. Iš (1) ir (6), ašies zz atžvilgiu, sistemos inercijos momentas

Iz=mg−aRe .	(7)

Taigi nustatę dydžius a,  ir R, apskaičiuojame Iz . Pirmuosius jų išreiškime tiesiogiai matuojamais dydžiais.

Svyruoklė žemyn leidžiasi tolygiai greitėdama, todėl pagreitis

a=2ht2 ;	(8)

čia t laikas, per kurį svyruoklė nusileidžia žemyn dydžiu h.

Nuo spindulio Rv velenėlio nusivyniojančio siūlo taškų tangentinis pagreitis at=Rve lygus žemėjimo pagreičiui a, todėl kampinis pagreitis

e=aRv=2hRvt2 .	(9)

Ieškosime pakabos siūlų ir velenėlio atstojamosios trinties jėgos Ftr. Masės m svyruoklė, nusileidusi dydžiu h, dėl mechaninės energijos disipacijos, po to pakyla į mažesnį aukštį h1. Iš čia išplaukia, kad vieno judėjimo ciklo metu sistemos mechaninė energija sumažėja dydžiu mgh−h1. Jei energijos disipacijos pagrindinė priežastis yra trinties jėgos atliktas darbas A=Ftrh+h1, tuomet apytiksliai

Ftrh+h1≈mg h−h1 ir Ftr≈mg h−h1h+h1 .	(10)

Aparatūra ir darbo metodas.

Darbe naudojama Maksvelio svyruoklė su elektrine valdymo ir laiko matavimo įranga į elektros tinklą įjungiama mygtuku.

- Apskaičiuojame svyruoklės masę. Mikrometru išmatuojame velenėlio, slankmačiu ritinėlio išorinį skersmenį bei slankmačiu – žiedo vidinį  ir išorinį  skersmenis. Ant ritinėlio užmovę žiedą, pagal patogiai pasirinktą judrios sistemos žymę ir stovo skalę, atsižymime jos apatinės padėties padalą  .Ant velenėlio, vija prie vijos, vienu sluoksniu suvynioję pakabos siūlus, svyruoklę elektromagnetu fiksuojame viršutinėje padėtyje. Pagal minėtą žymę skalėje atskaitome padalą . Mikrometru išmatuojame velenėlio su siūlu skersmenį  ir apskaičiuojame jėgų momento petį. Viską kartojame 4 kartus. Sistemos inercijos momentą dar apskaičiuojame naudodami jam tinkantį adityvumo principą .

Velenėlio inercijos momentas

Iv=12mvRv2=18mvDv2 .	(11)

Žiedo inercijos momentas

Iž=18mž Dž12+Dž22.	(12)

Pagal formulę

Ir=18 mr Dv2+Dr22	(13)

skaičiuojamas tuščiavidurio ritinio inercijos momentas Ir .

Darbo rezultatai.

Atliktus skaičiavimus surašome į  dvi lenteles.

1 lentele :

| m = 0,7087kg; R = 0,005605 m; h = n – n0=38,5 m; <hi> = h – ( n - <ni>)= 0,362m; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti,s | <t> | ni , mm | <n> | a, m/s2 | , s-2 | Ftr, N | Iz, kg m2 |
| 2,236 | 2,215 | 40 | 37,7 | 0,156 | 28,02 | 0,211 | 0,0013 |
| 2,232 |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 2,199 |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 2,193 |  | 36 |  |  |  |  |  |

2 lentelė :

| mv = 0,032kg; mr = 0,155kg; mv = 0,521kg; Dv = 0,0128m; Dr = 0,00847m; Dž1 = 0,0858m; Dž2 = 0,1048m; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velenėlio Iv , kgm2 | Ritinėlio Ir , kgm2 | Žiedo Iž, , kgm2 | Iz = Iv + Ir + Iž , kgm2 | Iz , kgm2 |
| 0,66 * 10-3 | 0,45 * 10-5 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0013 |

Išvados.

Nustatėme Maksvelio inercijos momentą bei ją veikiančią trinties jėgą. Kad palyginti gautų rezultatų tikslumą, reikėjo skaičiuoti inercijos momentą dviem budais. Vienu būdu skaičiuojant gavosi – 0,0013 kgm2 , kitu – 0,0018 kgm2. Abiem skaičiavimams buvo daromos sisteminės paklaidos, todėl gavosi skirtingi atsakymai.

Literatūra:

1. V.Ilgūnas, K.Bernatonis, S.Joneliūnas “Fizikinio eksperimento rezultatų apdorojimo pagrindai”

2.   A. Tamašauskas S. Joneliūnas “Fizikos laboratoriniai darbai” I dalis