Laboratorinis darbas Nr 1

# Konvekcinis džiovinimas

Darbą atliko: tbo-6 grup. stud.

A.Miežetis

Darbą priėmė: dėst.Kaminskas

Darbo tikslas. 1. Nustatyti lyginamąsias oro ir šilumos sąnaudas konvekcinėje džiovykloje.

2. Grafiškai atvaizduoti visų termometrų rodomų temperatūrų ir džiovinamos medžiagos masės kitimo priklausomybes nuo trukmės.

Teorinė dalis. Džiovinimas yra procesas, kai šiluminiu būdu iš medžiagos yra išgarinama drėgmė ir pašalinamas garas. Medžiagai džiūstant, vyksta difuzijos procesas, t.y. drėgmė difunduoja iš vidinių sluoksnių į paviršių, o nuo jo garuoja į aplinką. Konvekcinio džiovinimo metu mrdžiaga džiovinama šilto oro ar dūmų sraute. Džiovinamas agentas perduoda dalį savo šilumos medžiagai ir pašalina iš jos išgaravusio vandens garą. Džiovinant šiuo būdu džiovinamam agentui, įšildytam kaloriferyje arba kūrykloje, papildomai šiluma tiekiama darbo kameroje.

Džiovinimo proceso efektyvumui palyginti naudojama lyginamosios oro l ir savitosios šilumos q sąnaudos 1 kg drėgmės išgarinti.

Darbo eiga ir rezultatai:

18.1 lentelė.Konvekcinio džiovinimo kinetikos tyrimas

| Eil. Nr. | Trukmė, min | Masė, g | t1, 0C | tm, 0C | tS2, 0C | tD2, 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 16,27 | 42 | 26 | 45 | 26 |
| 2 | 3 | 16 | 80 | 31 | 58 | 31 |
| 3 | 6 | 15,5 | 92 | 39 | 67 | 32,5 |
| 4 | 9 | 14,8 | 95 | 41 | 70 | 33,5 |
| 5 | 12 | 14,2 | 98 | 42 | 72,5 | 34 |
| 6 | 15 | 13,4 | 98,2 | 42,3 | 74 | 34,4 |
| 7 | 18 | 12,6 | 99 | 42,5 | 75 | 34,5 |
| 8 | 21 | 12,2 | 99,5 | 42,7 | 75,5 | 34,6 |
| 9 | 24 | 11,15 | 99,7 | 43 | 76 | 34,7 |
| 10 | 27 | 11,05 | 100 | 44,2 | 76,2 | 34,7 |
| 11 | 30 | 10,9 | 100 | 45,5 | 76,5 | 34,7 |
| 12 | 33 | 10,5 | 100 | 47,2 | 77 | 34,7 |
| 13 | 36 | 10,15 | 100,2 | 48,5 | 77,1 | 34,7 |
| 14 | 39 | 10,14 | 100,2 | 51,5 | 77,3 | 34,7 |
| 15 | 42 | 10,12 | 100,5 | 53 | 77,5 | 34,7 |

18.2 lentelė, Pradiniai skaičiavimo duomenys

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas ir simbolis | Matav. vienetas | Reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barometrinis slėgis P | Pa | 100241,6 |
| 2 | Sauso termometro parodymai tSO | 0C | 15,5 |
| 3 | Drėgno termometro parodymai tDO | 0C | 12,5 |
| 4 | Santykinis drėgnis o | vnt. dal. | 0,59 |
| 5 | Sočiųjų garų slėgis pO | Pa | 1765,8 |
| 6 | Pašildyto oro temperatūra t1 | 0C | 80 |
| 7 | Iš džiovyklos išeinančio sauso oro temperatūra tS2 | 0C | 58 |
| 8 | Iš džiovyklos išeinančio drėgno oro temperatūra tD2 | 0C | 31 |
| 9 | Iš džiovyklos išeinančio oro santykinis drėgnis 2 | vnt. dal. | 0,17 |
| 10 | Iš džiovyklos išeinančių sočių garų slėgis pS2 | Pa | 18148,5 |

| 18.3 lentelė. Konvekcinio džiovinimo proceso skaičiavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas ir simbolis | Matav. vienetas | Reikšmės |
| 1 | Drėgnis: |  |  |
|  | aplinkos oro x0 | kgd./kgs.o. | 0,00653 |
|  | pašildyto oro x1 | kgd./kgs.o. | 0,00653 |
|  | iš džiovyklos išeinančio oro x2 | kgd./kgs.o. | 0,01975 |
| 2 | Entalpijos: |  |  |
|  | aplinkos oro i0 | J/kgs.o. | 33524 |
|  | pašildyto oro i1 | J/kgs.o. | 97308,4 |
|  | iš džiovyklos išeinančio oro i2 | J/kgs.o. | 109702,9 |
| 3 | Lyginamosios sauso oro sąnaudos l | kgs.o./kgd. | 75,35 |
| 4 | Papildomos lyginamosios šilumos sąnaudos  | J/kgd. | 933925,6 |
| 5 | Realios džiovyklos lyginamosios šilumos sąnaudos qk | J/kgd. | 1010108 |