Laboratorinis darbas Nr.2

Skysčio ištekėjimas pro angas

Atliko: Tbo-6 gr. stud.

### A. Miežetisė/nm,.b,/nbmcv

Priėmė: dėst. N. MANDEIKYTĖ

Darbo tikslas –nustatyti:

- skritulio formos angai čiurkšlės susiaurėjimo ir greičio koeficientus.

- Skirtingos formos angų debito koeficientus.

- Teorinę ir eksperimentinę ištekėjimo trukmę.

Darbo eiga.

Darbe nagrinėjamas tik stacionarinis skysčio tekųjimas pro mažą angą plonoje sienelėje ir antgalius. Nusistovėjus tekėjimui, skystis iš visų pusių angos kryptimi teka greitėdamas ir ištekėjusi čiurkšlė maždaug 0,5d atstumu nuo sienelės susiaurėja. Jos susiaurėjimas išreiškiamas susiaurėjimo koeficientu :

μ=f0fa

čia:    f0 – čiurkšlės skerspjūvio plotas susiaurėjusioje vietoje, m2

fa – angos skerspjūvio plotas, m2

Teorinis čiurkšlės srauto tekėjimo greitis wt=2⋅g⋅H   m/s

Faktinis srauto tekėjimo greitis siauroje čiurkšlės vietoje:

wf=ϕ⋅wt=ϕ⋅2gH=11+ς⋅2gH    m/s

čia:  H – skysčio stulpo aukštis virš angos centro, m

 - vietinių nuostolių koeficientas.

Debito koeficientas apskaičiuojamas pagal lygtį:           =

Skysčio debitas       Vs=α⋅fa⋅2gH   m3/s

1.Čiurkšlės susiaurėjimo ir greičio koeficientų nustymas.

Greičio koeficientasϕi apskaičiuojamas ,naudojant lygtį:

ϕi=xi2∗yi∗H

čia: xi -čiurkšlės horizontalios proekcijos ilgis nuo angos centro iki matav. vietos,m

yi -  čiurkšlės vertikalios proekcijos ilgis nuo angos centro iki matavimo vietos, m.

H- vandens stulpo aukštis, m.

| 4.1 lentelė. Čiurkšlės susiaurėjimo ir greičio koeficientai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas |  |  |  |  |  |  | Reikšmės |  |
| Eil. |  |  |  |  | Matavimo | 1 mata- | 2 mata- | 3 mata- |
| Nr |  |  |  |  | vnt. | vimo | vimo | vimo |
| 1 | Vandens stulpo aukštis H |  |  |  |  |  | m | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2 | Angos skersmuo |  |  |  |  | m | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Angos skerspjūvio plotas fa |  |  |  |  |  | m2 | 0,00073 | 0,00073 | 0,00073 |
| 4 | Atstumas iki siauriausios čiurkčlės |  |  |  |  |  |  | m | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | vietos l |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Čiurkšlės siauriausio vietos skersmuo |  |  |  |  |  |  | m | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | (2 statmenoms kryptims) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Čiurkšlės siauriausio vietos skersmuo |  |  |  |  |  |  | m2 | 0,000531 | 0,000531 | 0,000531 |
|  | siauriausioje vietoje f0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Čiurkšlės siauriausio vietos skersmuo |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 8 | Čiurkšlės siauriausio vietos skersmuo |  |  |  |  |  |  | m | 0,86 | 0,56 | 0,46 |
|  | nuo angos centro iki matavimo vietos x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Čiurkšlės siauriausio vietos skersmuo |  |  |  |  |  |  | m | 0,1 | 0,3 | 0,35 |
|  | angos centro iki matavimo vietos y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Greičio koeficientas f |  |  |  |  |  |  | 0,109629 | 0,123645 | 0,109703 |
| 11 | Vidutinė greičio koeficiento reikšmė fvid |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,114326 |  |
| 12 | Kvadratinė atsikartojimo dispersija S2a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9363751 |
| 13 | Stjudento kriterijus t |  |  |  |  |  |  |  | 0,0045013 |
| 14 | Nustatymo tikslumas |  |  |  |  |  |  |  | 4,303 |
| 15 | Patikimumo ribos |  |  |  |  |  |  |  | 0,096232 |
|  | a) apatinė |  |  |  |  |  |  | 0,8401431 |
|  | b) viršutinė |  |  |  |  |  |  |  | 1,0326072 |
| 16 | atsitiktinė paklaida |  |  |  |  |  |  |  | 7,1650586 |

| 4.2 lentelė. Skirtingos formos angų debito koeficientai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. |  |  |  | Matav. | 1 anga | 2 anga | 3 anga |
| Nr |  |  |  | vienetai |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Angos forma |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Angos matmuo |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vandens stulpo aukštis H |  |  |  |  | m | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 4 | Angos plotas fj |  |  |  | m2 | 0.000725 | 0.0008 | 0.000625 |
| 5 | Ištekėjęs vandens tūris Vij |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3 | 0.023 | 0.021 | 0.021 |
|  | 2-ro |  |  | m3 | 0.022 | 0.021 | 0.02 |
|  | 3-čio |  |  | m3 | 0.023 | 0.021 | 0.02 |
| 6 | Matavimo trukmė tij |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | s | 10 | 10 | 10 |
|  | 2-ro |  |  | s | 10 | 10 | 10 |
|  | 3-čio |  |  | s | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Ištekėjusio vandens debitas Vsij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3/s | 0.0023 | 0.0021 | 0.0021 |
|  | 2-ro |  |  | m3/s | 0.0022 | 0.0021 | 0.002 |
|  | 3-čio |  |  | m3/s | 0.0023 | 0.0021 | 0.002 |
| 8 | Debito koeficientas aij |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  |  | 0.888802 | 0.7354355 | 0.94135745 |
|  | 2-ro |  |  |  | 0.850159 | 0.7354355 | 0.8965309 |
|  | 3-čio |  |  |  | 0.888802 | 0.7354355 | 0.8965309 |
| 9 | Vidutinė avid reikšmė |  |  |  |  |  | 0.875921 | 0.7354355 | 0.91147309 |

| 4.3 lentelė. Teorinės ir eksperimentinės ištekėjimo trukmės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. | Vandens stulpo aukštis |  |  | Eksperimentiškai nustatyta |  |  |  |  | Vidutinė eks- |  |
| Nr. | rezervuare, m |  |  | ištekėjimo trukmė tji, s |  |  |  | perimentinė | Teorinė |
|  | prieš | po | 1 bandymo | 2 bandymo | 3 bandymo | ištekėjimo | ištekėjimo |
|  | bandymą | bandymo | metu | metu | metu | trukmė tej, s | trukmė ttj, s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0,6 | 0,5 | 45 | 44 | 46 | 45 | 46,8090 |
| 2 | 0,5 | 0,4 | 41 | 42 | 40 | 41 | 51,7760 |
| 3 | 0,4 | 0,3 | 43 | 42 | 41 | 42 | 58,7683 |

2 dalis

#### Skysčio ištekėjimas per antgalius

Darbo tikslas. 1. Nustayti skirtingų antgalių debito koeficientus, esant rezervuare pastoviam vandens stulpo aukščiui;

2. Nustatyti vieno cilindrinio antgalio debito koeficientus, esant rezervuare trim skirtingiems pastoviems vandens stulpo aukščiams;

3. Išmatuoti vakuuma antgalyje;

4. Ištirti čiurkšlės aukščio priklausomybę nuo aukštyn užlenktų vamzdelių skersmens

Darbo eiga:

1. Antgalių debito koeficientų nustatymas:

| 4.4 lentelė. Skirtingų antgalių debito koeficientai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas |  |  |  |  |  | Reikšmės naudojant antgalius |  |  |  |  |  |  |
| Eil. |  |  |  | Matav. | Cilindrinį | Cilindrinį | Platėjantį |  |  |
| Nr |  |  |  | vienetai | I | II | pradžioje | gale |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Antgalio skersmuo |  |  |  | m | 0.02 | 0.025 | 0.028 | 0.041 |
| 2 | Vand. stulpo aukštis |  |  |  |  | m | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 3 | Ištekėjęs vandens tūris Vij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3 | 0.01 | 0.016 | 0.013 | 0.013 |
|  | 2-ro |  |  | m3 | 0.01 | 0.017 | 0.013 | 0.013 |
|  | 3-čio |  |  | m3 | 0.01 | 0.016 | 0.013 | 0.013 |
| 4 | Matavimo trukmė tij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | s | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 2-ro |  |  | s | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 3-čio |  |  | s | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Ištekėjusio vandens debitas Vsij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3/s | 0.001 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0013 |
|  | 2-ro |  |  | m3/s | 0.001 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0013 |
|  | 3-čio |  |  | m3/s | 0.001 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0013 |
| 6 | Debito koeficientas aij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  |  | 0.89225 | 0.91366 | 0.61596 | 0.28728 |
|  | 2-ro |  |  |  | 0.89225 | 0.97077 | 0.61596 | 0.28728 |
|  | 3-čio |  |  |  | 0.89225 | 0.91366 | 0.61596 | 0.28728 |
| 7 | Vidutinė avid reikšmė |  |  |  |  |  | 0.89225 | 0.9327 | 0.61596 | 0.28728 |

2. Debito koeficiento nustatymas, esant skirtingiems vandens stulpo aukščiams rezervuare:

| 4.5 lentelė. Debito koeficientas, esant skirtingiems vandens stulpo auksčiams rezervuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. | Pavadinimas |  |  |  | Mata- | Stulpo aukštis, m |  |  |  |  |
| Nr |  |  |  | vimo |  |  |  |
|  |  |  |  | vienetas | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
| 1 | Matavimo trukmė tij |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | s | 10 | 10 | 10 |
|  | 2-ro |  |  | s | 10 | 10 | 10 |
|  | 3-čio |  |  | s | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Ištekėjęs vandens tūris Vij |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3 | 0.01 | 0.01 | 0.0085 |
|  | 2-ro |  |  | m3 | 0.01 | 0.009 | 0.0085 |
|  | 3-čio |  |  | m3 | 0.01 | 0.009 | 0.0085 |
| 3 | Ištekėjusio vandens debitas Vsij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | m3/s | 0.001 | 0.001 | 0.00085 |
|  | 2-ro |  |  | m3/s | 0.001 | 0.0009 | 0.00085 |
|  | 3-čio |  |  | m3/s | 0.001 | 0.0009 | 0.00085 |
| 4 | Debito koeficientas aij |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  |  | 0.859792 | 0.8922481 | 0.78937909 |
|  | 2-ro |  |  |  | 0.859792 | 0.8030233 | 0.78937909 |
|  | 3-čio |  |  |  | 0.859792 | 0.8030233 | 0.78937909 |
| 5 | Vidutinė avid reikšmė |  |  |  |  |  | 0.859792 | 0.8327649 | 0.78937909 |

3. Vakuumas antgalyje:

| 4.6 lentelė. Vakuumas antgalyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr | Pavadinimas |  |  |  | Matavimo vienetai | Reikšmės matavimo vietose |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pirmoje | Antroje | Trečioje |
| 1 | Atstumas iki matavimo taško |  |  |  |  | m | 0.0136 | 0.0212 | 0.0323 |
| 2 | Vakuumas matavimo metu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-mo matavimo metu |  |  |  |  | Pa | 29.43 | 39.24 | 49.05 |
|  | 2-ro |  |  | Pa | 29.43 | 58.86 | 88.29 |
|  | 3-čio |  |  | Pa | 39.24 | 98.1 | 196.2 |
| 3 | Vidutinė vakuumo reikšmė |  |  |  |  | Pa | 32.7 | 65.4 | 111.18 |

4. Čiurkšlės aukščio priklausomybė nuo aukštyn užlenktų vamzdelių skersmens

| 4.7 lentele. čiurkšlės aukščio priklausomybe nuo aukštyn užlenktų vamzdelių skersmens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. | Pavadinimas |  |  |  | Mata- | Skaitmeninė reikšmė vamzdeliui kurio |  |  |  |  |  |  |
| Nr |  |  |  | vimo | kurio Nr. |  |  |  |
|  |  |  |  | vienetas | I | II | III | IV |
| 1 | Vamzdelio diametras |  |  |  |  | m | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.017 |
| 2 | Čiurkšlės aukštis |  |  |  | m | 0.047 | 0.133 | 0.175 | 0.18 |