Mikroprocesoriø laboratorija

9-as laboratorinis darbas

Programos “DEBUG” galimybiø tyrimas

Darbą atliko: RR-5 gr. stud. A.Vankov

Darbą tikrino: doc. A.Gražulevičius

1. Darbo tikslas

Susipaþinti su DOS programa “DEBUG” ir iðmokti ja naudotis.

2. Darbo rezultatai

Pirmiausiai pasileidæ programà “DEBUG” patikrinome registrø turinius:

AX = 0000;                               BX = 0000;

CX = 0000;                               DX = 0000;

SP = FFEE;                             BP = 0000;

SI = 0000;                                DI = 0000;

DS = 23C9;                              ES = 23C9;

SS = 23C9;                              CS = 23C9;

IP = 0100.

Poþymiø registro FL bûsenos buvo tokios:

NV (O=0) - aritmetinës operacijos metu perpildymo nebuvo;

UP (D=0) - operacijos su duomenø eilutëm registrø SI ir DI turinys didinamas;

EI (I=1) - pertraukimai leidþiami;

PL (S=0) - operacijos rezultatas teigiamas;

NZ (Z=0) - operacijos rezultatas nelygus 0;

NA (A=0) - perkëlimo ið (á) 4 skilties nebuvo;

PO (P=0) - opeacijos rezultate nelyginis vienodø bitø skaièius;

NC (C=0) - perkëlimo nebuvo.

Iðtyræ registrø turinius mes sudarëme asemblerio kalba programà reiðkiniui  y = 5 * 2 + 3 spræsti:

100   MOV AX, 5

101   MOV BX, 2

102   MUL BX

103   MOV CX, 3

104   ADD CX

105   MOV DX, AX

Kaip matome rezultatas bus registre DX.

Taip pat ðitame darbe, pasinaudojant DEBUG`eriu, operatyviojoje atmintyje mes áraðëme simboliø ir skaièiø eilutæ. Tai galima padaryti naudojant komandà `Enter`: E 100. Paskui ðità eilutæ mes áraðëme á failà: N   C:/eilute.txt

W.

Informacijà, esanèià ðitame faile, mes nuskaitëme á OA adresu CS 180: N   C:/eilute.txt

L CS 180.

Po to á ekranà mes iðvedëme 256 baitø atminties laukà: D 100 256, ir ásitikinome, kad pirmuosius du punktus mes atlikome teisingai. Taip pat,naudojant komandà `Compare`: C 100 180, mes patikrinome ar nëra skirtumø tarp ðitø dviejø atminties laukø. Pasinaudodami komanda `Search`: S CS:100, atminties lauke CS:100 L100 suradome failà originalà ir jo kopijà.

Nustatëme, kokie ðeðioliktainiai kodai atitinka visas klaviatûroje esanèias raides (ir didþiàsias, ir maþàsias) bei skaièius:

Klavaitûros simbolius atitinkanèiø ðeðioliktainiø kodø lentelë:

| Simbolis | Kodas | Simbolis | Kodas | Simbolis | Kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 41 | a | 61 | 0 | 30 |
| B | 42 | b | 62 | 1 | 31 |
| C | 43 | c | 63 | 2 | 32 |
| D | 44 | d | 64 | 3 | 33 |
| E | 45 | e | 65 | 4 | 34 |
| F | 46 | f | 66 | 5 | 35 |
| G | 47 | g | 67 | 6 | 36 |
| H | 48 | h | 68 | 7 | 37 |
| I | 49 | i | 69 | 8 | 38 |
| J | 4A | j | 6A | 9 | 39 |
| K | 4B | k | 6B | - | - |
| L | 4C | l | 6C | - | - |
| M | 4D | m | 6D | - | - |
| N | 4E | n | 6E | - | - |
| O | 4F | o | 6F | - | - |
| P | 50 | p | 70 | - | - |
| Q | 51 | q | 71 | - | - |
| R | 52 | r | 72 | - | - |
| S | 53 | s | 73 | - | - |
| T | 54 | t | 74 | - | - |
| U | 55 | u | 75 | - | - |
| V | 56 | v | 76 | - | - |
| W | 57 | w | 77 | - | - |
| X | 58 | x | 78 | - | - |
| Y | 59 | y | 79 | - | - |
| Z | 5A | z | 7A | - | - |

3. Iðvados

Mes susipaþinome su programa “DEBUG”. Ji skirta klaidø paieðkai vykdomuosiuose ir objektiniuose failuose (*.exe, *.obj).  Programa taip pat leidþia perþiûrëti ir pakeisti atminties bei registrø tûrinius, raðyti nesudëtingas programas asemblerio kalba. Leidþia naudotis disasembleriu, t.y. ðeðioliktainius kodus versti mnemoniniais.