KAUNO   TECHNIKOS   KOLEGIJA

Elektromechanikos   fakultetas

Elektrotechnika

Savarankiškas   DARBAS   Nr.1

Varianto   Nr  <nesvarbu>

KET-3     grupė

Dėstytojas:	xxx yyyy

Studentas:  Paulius.J.

Kaunas, 2003

Sąlyga pradedama spręsti, supaprastinus pirminę schemą, pašalinus rezistorius kurių R=, pašalinami visi grandinės elementai (arba visa šaka) buvę sujungti nuosekliai šios varžos. Pašalinami, bet išlaikant grandinės vientisumą ir šaltiniai kurių: E=0, tai pat ir varžos kurių: R=0, arba pakeičiamas šaltinio poliškumas jeigu duota evj reikšmė yra neigiama…

Visų šaltinių vidinės varžos yra: 2

Pirminė schema:

| Nr: | E(V) | R() |
| --- | --- | --- |
| 1 | -20 | 5 |
| 2 | 100 | 4 |
| 3 | 0 |  |
| 4 | 40 | 8 |
| 5 | 60 | 3 |
| 6 | 0 | 9 |
| 7 | 0 | 2 |
| 8 | 40 |  |
| 9 | 0 | 0 |

pav 1

Redaguota schema:

| Nr: | E(V) | R() |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 5 |
| 2 | 100 | 4 |
| 3 | - | - |
| 4 | 40 | 8 |
| 5 | 60 | 3 |
| 6 | - | 9 |
| 7 | - | 2 |

pav 2

Iš schemos matyti, kad ją sudaro: 2 mazgai; 3 šakos; 2 nepriklausomi kontūrai.

Uždavinį reikia išspręsti visais šiais metodais, taikomais sudėtingoms elektros grandinėms skaičiuoti:

- Kirchhofo dėsnių metodu.

- Kontūrų srovių metodu.

- Mazgų potencialų metodu.

- Dviejų mazgų metodu.

- Superpozicijos (sudėties) metodu.

Kirchhofo Metodas:

Sprendžiant šiuo metodu reikia laisvai pasirinkti menamąsias sroves (punktyrinė linija), įtekančias arba ištekančias iš mazgų, tai pat reikia laisvai pasirinkti kontūrų apėjimo kryptį, kad būtu galima nustatyti šaltinių ženklus.

I1

I3

I2

Menamoji srovė:

Tikroji srovė:

pav 3

- Iš schemos matyti, kad pagal 1 Kirchhofo dėsnį, lygtis reiks rašyti tik vienam iš dviejų mazgui, tai pat pagal 2 Kirchhofo dėsnį reikės parašyti lygtis 2 nepriklausomiems kontūrams, iš to gausis 3x3 matavimo išplėstinė matrica iš kurios bus galima apskaičiuoti srovių reikšmes ir rasti kryptis...

- I=0

- I1-I2-I3=0

- E=IR

- -E1-E4-E5-E2=I1(R4+Rš4+Rš1+R1+R2+Eš4)+I2(R5+Rš5)

- E5= -I2(Rš5+R5)+I3(R6+R7)

- -20-40-60-100= I1(8+2+2+5+4+2)+ I2(3+2)

- 60= -I2(2+3)+ I3(9+2)

- -220= I123+ I25

- 60= -I25+ I311

- Lygtis sutvarkoma taip, kad ją būtu galima sustatyti į išplėstinę matrica:

- I1-I2-I3= 0

- I123+I25+I30= -220

- I10-I25+I311= 60

- Įstačius šią lygtį į išplėstinę matrica, ją reikia Kramerio arba Gauso metodu apskaičiuoti:

- 1−1−123500−511|0−22060

- = (-7,61229; -8,98345; 1,37116)

- I1= -7,61229 A

- I2= -8,98345 A

- I3= 1,371165 A

- Srovių kryptys randamos tokiu būdu: jei srovės reikšmė teigiama, tai kryptis sutaps su menamąja srovės kryptimi (3 pav.), jeigu neigiama reikšmė, tai kryptis bus priešinga menamajai srovės krypčiai...

- Sprendinio teisingumas patikrinamas galių balansu, pagal formulę: Pš= Pimt+Pnuost

- Pš= EI = E2I1+E1I1+E4I1+I2E5=

- = 1007,61229+20×7,61229+407,61229+60×8,98345= 1756,9734 W

- Pimt= RimtI2= R4×I21+R1×I21+R2×I21+R5×I22+R7×I23+R6×I23=

- = 87,612292+5×7,612292+4×7,612292+3×8,98345+2×1,371162+9×1,371162= 1247,88645 W

- åPnuost= I2Rš= Rš2I21+Rš1×I21+Rš4×I21+Rš5×I22=

- =2×7,612292+2×7,612292×7,612292+2×8,983452= 509.086502 W

- Pimt+åPnuos= 1247,88645+509,086502= 1756,972952 W

- Gaunasi ligybė:  1756,972952 W 1756,9734 W įrodanti sprendinio teisingumą.

- ATS.: I1= 7,61229 A;  I2= 8,98345 A;  I3= 1,371165 A

Kontūrų srovių metodas:

Sprendžiant šiuo metodu, Reikia laisvai pasirinkti kontūruose tekančias menamąsias sroves ir taikant 2 Kirchhofo dėsnį sudaryti lygtis.

I1

I2

I1

I2

I3

pav 4

Sudaroma lygčių sistema:

E= IR

-E2-E1-E4-E5= I1(R4+Rš2+Rš1+R1+R2+Rš4+Rš5+R5)-I2(R5+Rš5)

E5= I2(Rš5+R5+R7+R6)-I1(R5+Rš5)

-100-20-40-60= I1(8+2+2+5+4+2+3+2)-I2(3+2)

60= I2(2+3+2+9)-I1(2+3)

-220= I128-I25

60= I216-I15

Sudaroma išplėstinė matrica, kurią apskaičiavus rasime tikrąsias kontūruose tekančių srovių kryptis ir reikšmes.

28−5−516|−22060

= (-7,612293; 1,371158)

I1= -7,612293 A

I2= 1,371158 A

Šakoje, skiriančioje du kontūrus teka priešingos srovės, norint rasti bendrą srovę reikia iš 1 srovės atimti 2 srovę (I1- I2= I3   -7,612293-1,371158= -8,983451 A), -tuomet gausis srovės dydis ir kryptis pirmojo kontūro menamosios srovės atžvilgiu. Arba atėmus 2 srovę iš 1 srovės (I2-I1= I3   1,371158-(-7,612293)= 8,983451 A), -gausime srovės dydi ir kryptį antrojo kontūro menamosios srovės atžvilgiu, t.y. vienu ar kitu atveju gausime tą patį š… tik kitoje rankoje…

Kadangi ta pati schema buvo sprendžiama anksčiau, tai sprendinio rezultatas palyginamas su anksčiau gautu rezultatu, dėl to nėra prasmės kartoti galių balanso skaičiavimo sprendinio teisingumui patikrinti

ATS.: I1= 7,61229 A;  I2= 1,371158 A;  I3= 8,983451 A

Dviejų mazgų metodas:

Tai supaprastintas mazgų potencialų metodo varijantas, sprendžiant šiuo metodu tiesiog reikia schemoje pažymėti bet kurį mazgą kaip turintį nulinį potencialą, nes jo atžvilgiu bus randamos srovių kryptys. Tai pat reikia apskaičiuoti kiekvienos šakos laidumą (laidį), kiek yra šakų –tiek ir bus srovių [I] ir laidumų [G]

V1= 0 V

I2

G2

I1

G1

I3

G3

V2= -15,08272186 V

Pirmajai šakai priskiriama: R4 E2 E1 R1 R2 E4

Antrajai šakai: R5 E5

Trečiajai šakai: R7 R6

1

Skaičiuojami šakų laidumai: G= R

G1= 1R4+Rš2+Rš1+R1+R2+Rš4= 18+2+2+5+4+2= 0,0434783 S

G2= 1R5+Rš5= 13+2= 0,2 S

G3= 1R6+R7= 19+2= 0,090909091 S

Šiuo metodu skaičiuojant taikoma formulė: G22⋅V2=EG Iš šios formulės reikia išreikšti V2 kad

V2=EGG22

būtu galima apskaičiuoti antro mazgo potencialą:

EG= (E4+E1+E2)G1+(-E5G2)+0G3=

= (40+20+100) 0,0434783-600,2+00,090909091= -5,043472 VS

G22= G1+G2+G3= 0,0434783+0,2+0,090909091= 0,33438739 S

V2=EGG22

=  −5,043472(V⋅S)0,33438739(S)= -15,08272186 V

Žinant antro mazgo potencialą, galima nurodyti mazguose tekančias menamąsias sroves, šiuo atveju    menamosios srovės tekės iš pirmo į antrą magą, nes antrojo mazgo potencialas mažesnis pirmojo mazgo potencialo atžvilgiu V1>V2.

Dabar belieka apskaičioti srovių reikšmes ir rasti tikrąsias srovių kryptis:

I= (E-V2)G

I1= (E4+E1+E4+V1)G1= (40+20+100+15,08272186) 0,0434783= 7,612299 A

I2= (-E5+V2)G2= (-60+15,08272186)0,2= -8,983456 A

I3= (0+V2)G3= (0+15,08272186) 0,090909091= 1,3711565 A

ATS.: I1= 7,61229 A;  I2= 8,983456 A;  I3=  1,3711565 A

Superpozicijos metodas:

Tai metodas, kai reikia iš esamos schemos nubraižyti tokias shemas, kuriose būtu tik vienas šaltinis, o kitus šaltinius paverčiant varžomis (šaltinių vidinės varžos reikšmė), paskui reikia pažymėti (kiekvienoje schemoje) srovių dalines kryptis ir jas apskaičiuoti.

II1

II2

II3

III1

III2

III3

IIII1

IIII2

IIII3

IIIII1

IIIII2

IIIII3

Jeigu srovės kryptis nukreipta žemyn, tai jos ženklas bus neigiamas, -jeigu aukštyt, tai ženklas bus teigiamas.

Atliekami veiksmai dalinėms srovėms rasti, Šių veiksmų aprašyti neverta… Srovėms apskaičiuoti naudojamos formulės: I=ER+Rš; U=E−(I⋅Rš); I=UR…

Gaunamos reikšmės:

II1= 0,756501182 A;	III1= 3,782505911 A	IIII1= 1,560283688 A	IIIII1= 1,513002364 A

II2= 0,520094562 A	III2= 2,600472814 A	IIII2= 4,822695035 A	IIIII2= 1,040186125 A

II3= 0,236406619 A	III3= 1,182033097 A	IIII3= 3,262411347 A	IIIII3= 0,472813238 A

Tikrosios srovės ir jų kryptys randamos pagal tokią tvarką:

I1= -II1-III1-IIII1-IIIII1= -0,756501182-3,782505911-1,560283688-1,513002364= -7,612293145 A

I2= II2+III2+IIII2+IIIII2= 0,520094562+2,600472814+4,822695035+1,040186125= 8,983448536 A

I3= II3+III3-IIII3+IIIII3= 0,236406619+1,182033097-3,262411347+0,472813238= -1,371158393 A

Dabar belieka bendroje schemoje sužymėti tikrąsias srovių kryptis (jeigu srovės reikšmė neigiama, tai jos kryptis bus žemyn, -jeigu teigiama, tai aukštyn).

I1

I2

I3

ATS.: I1= 7,612293145 A;  I2= 8,983448536 A;  I3= 1,371158393 A

Mazgų potencialų metodas:

Kadangi tiriamoji schema sudaryta tik iš dviejų mazgų, tai taikant šį metodą gautusi lygiai tas pats sprendinys kaip ir sprendžiant dviejų mazgų metodu, dėl to nėra prasmės spręsti uždavinio šiuo metodu...

Išvados:

Atlikus skaičiavimus visais reikiamais metodais galima teigti, kad labiausiai šiai grandinei skaičiuoti netinkamiausias metodas yra superpozicijos, nes grandinėje yra gana daug evj šaltinių, todėl sprendžiant šiuo metodu reikia atlikti daug skaičiavimų, kurių sėkmingai galima išvengti pritaikant kitus likusius metodus, atitinkamai sumažėtu ne tik darbo bet ir sumažėtu klaidos atsiradimo faktorius.

Patikrinus sprendinį galių balansu ir su kitų metodų rezultatais neatitikimų nerasta, todėl galima daryti pagrindinę išvadą, kad savarankiško darbo užduotis (bent jau matematinė dalis) yra atlikta sėkmingai... karočia...

Pabąiga