KTU

Cheminės technologijos fakultetas

Tvirtinu

Silikatų technologijos katedros vedėjas

Z. Valančius

1999 m vasario mėn   d

## Chemijos inžinerijos kursinio projekto užduotis

# Studentui  Žydrūnas Mukauskas TBO-6 grupė

- Projekto tema-Suprojektuoti vamzdinį korpusinį šilumokaitį

- Užbaigto projekto atidavimo terminas            1998 m gegužės mėn ……..d

- Pradiniai duomenys- užduoties Nr 23

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Simbolis | Matavimo vienetas |  | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmas agentas šildomasis skystis |  |  |  |  |  |
| 1 | Tankis | 1 | kg/m3 |  | 1160 |
| 2 | Debitas | G1 | kg/h |  | 10200 |
| 3 | Klampis | 1 | Pa s |  | 0,83e-03 |
| 4 | Šilumos laidumo koeficientas | 1 | W/(m K) |  | 0,45 |
| 5 | Specifinė šiluma | C1 | J/(kg K) |  | 2400 |
| 6 | Temperatūra įtekant į aparatą | t11 | 0C |  | 20 |
| 7 | Temperatūra ištekant iš aparato | t21 | 0C |  | 80 |
| 8 | Aplinkos oro temperatūra | ta |  | 0C | 12 |
| 9 | Horizontalus atstumas | lh |  | m | 9 |
| 10 | Vertikalus atstumas | lv |  | m | 13 |
| 11 | Alkūnių skaičius |  |  |  | 4 |
| Antras agentas šildančiosios dujos |  |  |  |  |  |
| 1 | Tankis | 2 | kg/m3 |  | 1,12 |
| 2 | Debitas | G2 | kg/h |  | ? |
| 3 | Klampis | 2 | Pa s |  | 1,05e-04 |
| 4 | Šilumos laidumo koeficientas | 2 | W/(m K) |  | 0,070 |
| 5 | Specifinė šiluma | C2 | J/(kg K) |  | 2480 |
| 6 | Temperatūra įtekant į aparatą | t12 | 0C |  | 310 |
| 7 | Temperatūra ištekant iš aparato | t21 | 0C |  | 240 |
| 8 | Aplinkos oro temperatūra | ta |  | 0C | 12 |
| 9 | Horizontalus atstumas | lh |  | m | 7 |
| 10 | Vertikalus atstumas | lv |  | m | 10 |
| 11 | Alkūnių skaičius |  |  |  | 2 |

- Skaičiuojamojo-paaiškinamojo rašto turinys (pagrindiniai klausimai): įvadas, trumpas projektuojamo objekto aprašymas, skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis, konstrukciniai bei hidromechaniniai skaičiavimai, saugios eksploatacijos aprašas, literatūros sąrašas.

- Grafinės medžiagos išvardinimas: aparato  piūviai, tecnologinė shema, šilumos balanso grafinis vaizdas.

Projekto vadovas B. Leskauskas

1999 m vasario mėn …..d

Užduotį gavau:  ………………….          1999 m vasario mėn   d

##### ĮVADAS

Cheminėje technologijoje apdorojamas medžiagas dažnai reikia šildyti. Šios medžiagos gali būti įvairios agregatinės būsenos (kietos, skystos, dujinės). Šildoma specialiuose prietaisuose, vadinamuose šilumokaičiais. Šilumokaičiai - tai tokie aparatai, kuriuose šiluma iš vienos medžiagos perduodama kitai. Ta medžiaga, kuri atiduoda šilumą, vadinama šildančiuoju agentu, o ta, kuri perima šilumą, - šildomuoju agentu. Jeigu šilumokaičio paskirtis šildyti medžiagą, tai jis vadinamas šildytuvu, jeigu  išgarinti, - garintuvu, jeigu kondensuoti, - kondensatoriumi ir t.t. Tokį šilumokaitį, kuriame agentai vienas kitą liečia, priimta vadinti maišymosi šilumokaičiu. Jeigu agentai atskirti sienele, toks šilumokaitis vadinamas paviršiniu. Tas paviršius, pro kurį iš šildančiojo agento perduodama šiluma šildomajam, vadinamas aparato šildomuoju paviršiumi. Jeigu šilumokaita tarp agentų ir sienelės vyksta per savus atskirus paviršius, tai toks šilumokaitis vadinamas rekuperaciniu. Tuo atveju, kai tą patį paviršių pakaitomis apiplauna tai šildantysis, tai šildomasis agentas, turėsime regeneracinį šilumokaitį. Agentas gali būti šildomas garais, aukštos temperatūros skysčiais, karštomis dujomis, elektros srove.

Šildytuvas yra toks šilumokaitis, kurio paskirtis pašildyti medžiagą iki reikiamos temperatūros. Šildytuvai kaip šilumokaičiai, gali būti skirstomi įvairiai, pagal šildomojo paviršiaus formą, šildymo pobūdį, šildančiojo agento rūšį. Pagal šildomojo paviršiaus formą šildytuvai skirstomi į šias grupes:

- apvalkalinius,

- vamzdinius,

- kanalinius,

- plokštinius,

- blokinius,

- elementinius.

Korpusiniai šildytuvai yra plačiausiai naudojami. Tai vamzdžių pluoštas suvirintame iš geležies lakštų cilindriniame korpuse. Tai vamzdžių galai įtvirtinti į rėtines plokštes. Jeigu didesnis temperatūrų skirtumas ir ilgesni šildytuvai, reikia arba korpuse įrengti kompensatorių, arba pastoviai įtvirtinti tik vieną rėtinę plokštę, arba panaudoti lenktus vamzdžius. Šio tipo šildytuvai gali būti statomi vertikaliai, arba horizontaliai. Kad greičiau tekėtų agentai, ertmėje tarp vamzdžių daromos pertvaros. Korpusiniuose šildytuvuose naudojami įvairūs agentai ir įvarūs slėgiai. Korpusiniai šildytuvai yra kompaktiški, jiems reikia mažo metalo, patogu išvalyti vamzdžius iš vidaus, dėl to jie plačiai naudojami cheminėje technologijoje. Trūkumai tokie, sunku išvystyti didelius agentų tekėjimo greičius, nepatogu vamzdžius valyti iš išorės, sunku gamint juos iš tų metalų, kurie sunkiai valcuojami arba suvirinami.

2. Darbo tikslas

Pagal užduoties duomenis parinkti optimalų vamzdinį korpusinį šilumokaitį, nurodytam technologiniam procesui atlikti.

Darbo eiga

###### Skaičiavimo užduotis-pradiniai duomenys

1.1 lentelė

###### Agentų fizikinės, šiluminės ir kai kurios kitos savybės

1.2 lentele

Vidutinė temperatūra tvid apskaičiuojama pagal 1.1, o ts pagal 1.2 lygtį:

ti,vid =0.5(ti,į  + ti,iš)          (1.1)

ti,s= ti,vid +a                  (1.2)

čia: tI,į , tI,iš – agento temperatūra 0C jam įtekant į šilumokaitį ir ištekant iš jo,

a - temperatūrų skirtumas tarp sienelės vidutinės agento t-ros laipsniais.

###### Skaičiavimai pagal šilumos balanso lygtis

Šilumos balanso lygtys:

Naudojant 1.3 lygtį, apskaičiuojama abiejų agentų atnešami į šilumokaitį ir išnešami iš jo šilumos srautai.

į,i = cį,i  Gi  tį,i +R  Gi  ;      iš,i = ciš,i  Gi  tiš,i+R  Gi

čia:

- šilumos srautas, W,

c- specifinė šiluma, J/(kg  K),

t - temperatūra 0 C,

G - debitas(sąnaudos) kg/s,

R- garavimo/kondensacijos šiluma, J/kg,

Indeksai:

a- atiduota,

g- gauta,

į- įtekant,

iš- ištekant,

i-agento nr.

2. Nustačius kuris agentas šildo, kuris aušta, apskaičiuojama šildančio agento atiduotos ir šildomo agento gautos šilumos srautai a ir g . . Mano atveju šildantysis agentas yra skystis. o šildomasis- dujos.

3. Skaičiavimo rezultatai pateikiami 1.3 lentelėje.

1.3 lentelė

4. Trūkstamas agento parametras apskaičiuojamas naudojant lygybe a = g  ir anksčiau apskaičiuotus agentų įnešamos ir išnešamos šilumos srautus.

Šilumos srautai atvaizduojami grafiškai.

Konstrukciniai šilumokaičio skaičiavimai

Skaičiavimo tikslas- parinkti optimalų vamzdžių skersmenį, jų skaičių ir išdėstymą rėtinėje plokštėje, agentų ėjų skaičių vamzdžiuose ir tarpvamzdinėje erdvėje.

Skaičiuojant pradžioje priimama, kad vamzdžiuose ir tarpvamzdinėje erdvėje tekantys agentai daro po vieną ėją ir juda savitaka. Iš priedų 1 lentelės pagal agento prigimtį ir jo judėjimo būdą parenkama vamzdžiuose tekančio agento greičio pradinė reikšmė.

Vamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai

Priimu kad vamzdžiuose teka skystis ir jo greitis nuo 0,1 iki1 m/s

1.4 lentelė

Iš 2 priedų lentelės šilumokaičio projektavimui parinkau naudojamus:

- vamzdžių išorinius skersmenis,

- sienelės storius.

Duomenys surašomi į 1.5 lentelę

Naudojamų vamzdžių skersmuo ir sienelės storis m

Vamzdžiuose teka skystis todėl jų išorinis skersmuo yra iki 57mm

1.5 lentelė

f1 = Gi /3600 i i , m2      (1.4)

zi  = fi /0,786dv2 ,                  (1.5)

z = ė1 * z1                             (1.6)

čia: fi - vamzdžių pluošto skerspjūvio plotas, m2 ,

Gi– vazdžiuose tekančio agento masės debitas, kg/h,

i– tankis, kg/m3 ,

i – tekėjimo greitis, m/s,

z1 – vamzdžių skaičius 1-oje ėjoje,

ė1 – ėjų skaičius vamzdžiuose,

z – vamzdžių skaičius rėtinėje plokštėje

Vamzdžių skaičiaus 1-oje ėjoje skaičiavimas

Pildydamas 1.6 lentelę, priėmiau, kad ėjų skaičius ė1 =1, tam, kad vamzdžių skaičiaus ilgiausioje šešiabriaunio įstrižainėje-a ir ilgiausioje šešiabriaunio kraštinėje-b apskaičiavimui galima būtų taikyti tą pačią lentelę, esant bet kokiai ė1 reikšmei.

1.6 lentelė vamzdžių skaičiaus 1-oje ėjoje skaičiavimas

Vamzdžių skaičiaus visoje rėtinėje plokštėje skaičiavimas

1.7 lentelė vamzdžių skaičius visoje rėtinėje plokštėje

Pasirinkus vamzdžių išdėstymą bendraašių taisyklingų šešiakampių periferijose, pagal lygtis 1.7 ir 1.8 visiems vamzdžių skaičiams apskaičiuojama vamzdžių skaičius šešiabriaunio ilgiausioje kraštinėje-b ir įstrižainėje-a.

Vamzdžių skaičiaus ilgiausioje šešiabraunio įstrižainėje-a skaičiavimas

z =3b(b-1) + 1            (1.7)

z =0.75(a2 -1) + 1        (1.8)

Šitas lygtis išsprendus, gausime:

b=3±32+4⋅3⋅z−16               a=z−0.250.75

Patikrinama pagal sekančią lygtį a=2b-1

Kiekvienam agento tekėjimo greičio ir vamzdžio išorinio skersmens deriniui, parenkama iš skaičiavimo rezultatų a dydis lygus sveikam skaičiui. Parinkus a reikšmes pagal 1.7 ir 1.8 lygtis perskaičiuojama z reikšmė. Po to pagal 1.4, 1.5, 1.6 lygtis perskaičiuojama agento tekėjimo greitis vamzdžiuose-I ir  patikrinama ar jo reikšmė telpa į optimalaus greičio intervalą skaičiuojamam atvejui.

1,8 lentelė Vamzdžių skaičius ilgiausioje šešiabriaunio įstrižainėje - a

1,9 lentelėVamzdžių skaičius ilgiausioje šešiabriaunio kraštinėje - b

Optimalūs agento greičiai vamzdžių viduje w1 , m/s

1.10 lentelė

Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai

Išdėsčius vamzdžius rėtinėje plokštėje (apskaičiavus a ir b), skaičiuojama tarpvamzdinė erdvė. Skaičiavimo metu nustatoma optimalios reikšmės ėjų skaičiui tarpvamzdinėje erdvėje-ėt ir vamzdžių išdėstymo žingsniui-t. Vamzdžių išdėstymo žingsnis t=1,5*diš. Priėmėme, kad ėt =1, ir visoms t reikšmėms pagal 1.9 lygtį apskaičiuojama vamzdžių užimtas rėtinės plokštės plotas FV , pagal 1.10 lygtį-korpuso vidinis skersmuo D. Tuomet iš lentelės parinkus artimiausią standartinį korpuso vidinį skersmenį DS , pagal 1.1 lygtį apskaičiuojama korpuso skerspjūvio plotas FK .

Fv =0.786*z*diš2 ,  m2                            (1.9)

D=t(a-1) + 4diš ,    m                          (1.10)

Fk = 0,786*DS2 ,      m2                          (1.11)

Fl = Fk – Fv ,         m2                          (1.12)

ϖt=Gt3600⋅ρt⋅Ft ,   m/s                         (1.13)

ϕ=FVFK                                                  (1.14)

čia: z-vamzdžių skaičius rėtinėje plokštėje,

t-vamzdžių išdėstymo žingsnis m,

a-vamzdžių skaičius ilgiausioje šešiabraunio įstrižainėje,

diš –išorinis vamzdžio skersmuo m,

D,DS –apskaičiuotas ir parinktas standartinis vidinis korpuso skersmuo m,

Fv , Fk , Fl , Ft ,-vamzdžių pluošto, korpuso vidinis(rėtinės plokštės), laisvasis rėtinės plokštės, tarpvamzdinėje erdvėje judančio srauto skerspjūvio plotas

-rėtinės plokštės užpildymo vamzdžiais koeficientas,

t-indeksas rodantis, kad parametras skirtas tarpvamzdinėje erdvėje judančiam agentui,

G-masės debitas kg/s,

-tankis kg/m3 ,

-srauto greitis m/s.

Agentui tarpvamzdinėje erdvėje tekant lygiagrečiai vamzdžių ašei Ft =F1 /ėt  t.y. srauto skerspjūvio plotas lygus skerspjūvio tarp vamzdžių ir ėjų skaičiaus tarp vamzdžių santykiui. Pagal 1.16 lygtį apskaičiuojama tarpvamzdinės erdvės ekvivalentinis skersmuo-dek :

dek=DS2−z⋅dis2D+z⋅dis ,   m                                 (1.16)

Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai

1.11 lentelė

PASTABA: iš gautų rezultatų matosi kad greičiai tarpvamzdinėje erdvėje viršija leistinus, todėl yra būtinas ėjų skaičiaus didinimas. Nuosekliai didinant ėjų skaičių geri rezultatai gavosi tik esant 6 ėjoms vamzdžiuose. Toks ėjų skaičius ir bus tolimesniuose skaičiavimuose. Dabar pateikiami skaičiavimo rezultatai, kuriuose naudojamos 6 ėjos.

Vamzdžių skaičiaus visoje rėtinėje plokštėje skaičiavimas

1,7 lentelė vamzdžių skaičius visoje rėtinėje plokštėje

Vamzdžių skaičiaus ilgiausioje šešiabraunio įstrižainėje-a skaičiavimas

1,8 lentelė Vamzdžių skaičiaus ilgiausioje šešiabraunio įstrižainėje-a skaičiavimas

Vamzdžių skaičius ilgiausioje šešiabriaunio kraštinėje – b

1,9 lentelė Vamzdžių skaičius ilgiausioje šešiabriaunio kraštinėje - b

Optimalūs agento greičiai vamzdžių viduje w1 , m/s

1,10 lentelė

Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai

1,11 lentelė

Pastaba: iš gautų rezultatų matosi kad agentas tarpvamzdinėje erdvėje turės būti transportuojamas ventiliatorias arba kompresoriais. Tai mes nustatome iš priedų lentelės, kurioje parašuta, kad esant agento greičiui 4 –15 m/s jis turi būti transportuojamas ventiliatoriaus dujopūtėmis, o esant greičiui 15 – 25 m/s agentas turi būti transportuojamas kompresoriais.

Šilumos perdavimo koeficiento K skaičiavimas

Šilumos perdavimo koeficientas paskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

K=11α1+i=1nδiλi+1α2

čia: K-šilumos perdavimo koeficientas W/(m2 K),

1-šilumos atidavimo koeficientas tarp vamzdžiais judančio agento ir vamzdžio vidinio paviršiaus W/(m2K),

2-šilumos atidavimo koeficientas tarp vamzdžio išorinio paviršiaus ir tarpvamzdinėje erdvėje judančio agento W/(m2K),

I -atskiro sienelės sluoksnio laidumo šilumai koeficientas W/(mK) ,

I-atskiro sienelės sluoksnio storis m,

n-sienelės sluoksnių skaičius

Šilumos atidavimo koeficientų  skaičiavimas

Šilumos atidavimo koeficientai  skaičiuojami pagal Niuselto kriterijaus lygtį 1.18

Nu=α⋅dλ                                                            (1.18)

čia: d=dI  skaičiuojant  tarp vamzdžio vidinio paviršiaus ir vamzdžiais tekančio agento m,

d=dek , kai šiluma atiduodama (gaunama) išorinio vamzdžio paviršiaus,

-agento laidumo šilumai koeficientas W/(mK)

Prieš skaičiuojant Nu kriterijų apskaičiuojami Re, Pr kriterijai abiems agentams

Re=ω⋅d⋅ρμ                                                              (1.19)

Pr=μ⋅Cλ                                                                     (1.20)

čia: w-tėkmės greitis m/s,

d=dI , d=dek –srauto skersmuo,

-tankis kg/m3 ,

-dinaminis klampis Pas,

c-specifinė šiluma J/(kgK),

-laidumo šilumai koeficientas W/(m K),

Niuselto kriterijaus lygtys

Agentui tekant vamzdžiais:

Kai  Re<2320                       Nu=0.17⋅Re0.33⋅Pr0.43⋅PrPr0.25⋅εl  (1.21)

Kai 2320<Re<104                 Nu=KK⋅Pr0.43⋅PrPr0.25                       (1.22)

Kai Re>104                                         Nu=0.023⋅Re0.8⋅Pr0.4                         (1.23)

Pataisos koeficientas l  ir funkcija KK parenkami priedo lentelėse.

Šilumos atidavimo koeficientų 1 ir 2  skaičiavimas

1.12 lentelė

Vidutinio temperatūrų skirtumo t skaičiavimas

Priėmus, kad agentai juda pasroviui, apskaičiuojamas temperatūrų skirtumas šilumokaitos paviršiaus pradžioje t1 ir gale t2  K :

t1 = t11 – t21 ,           t2= t12- t22                                         (1.28)

čia: t-agento t-ra 0C,

indeksai 1 ir 2 reiškia agento Nr,

laipsnio rodikliai: 1-šilumokaitos paviršiaus pradžia,

2-šilumokaitos paviršiaus pabaiga.

Mano atveju nelygybė  tmax /tmin  2,0 tenkinama, tai taikiau (1.29) lygtį:

t1 = 0.5t11 – t21|					        (1.29)

Agentui tekant priešsroviniu būdu temperatūrų skirtumas apskaičiuojamas iš lygčių:

t1 =t11-t22,           t2= t12-t21                                                  (1.30)

čia: t11,t12,t21,t22 – 1-mo ir 2-ro agentų temperatūros  0C jiems įtekant ir ištekant iš šilumokaičio

t1-temperatūrų skirtumas šilumokaitos paviršiaus pradžioje K,

t2-temperatūrų skirtumas šilumokaitos paviršiaus pabaigoje K,

tmax- maksimali temperatūrų skirtumo reikšmė, laipsniais,

tmin- minimali temperatūrų skirtumo reikšmė, laipsniais,

tpsr – vidutinis temperatūrų skirtumas agentams tekant pasroviniu būdu,

tprš – vidutinis temperatūrų skirtumas agentams tekant priešsroviniu būdu,

t –pataisos koeficientas parenkamas iš monogramų, taikant tokias lygtis:

P=t12−t11t21−t11     ir      R=t21−t22t12−t11                      (1.31)

Vidutinio temperatūrų  skirtumo skaičiavimas

1.13 lentelė

Maksimali tpsr reikšmė priskiriama tprš reikšmei. Panaudojant turimq per sienelę perduodamą šilumos srautą , W, šilumos perdavimo koeficientą K, W/(m2K) ir temperatūrų skirtumą t , pagal lygtį (1.32) apskaičiuojamas šilumos perdavimo paviršius F,m2.

F=/K  t                                  (1.32)

Turint F apskaičiuojame vamzdžių ilgį L, m:

L=F3.14⋅z⋅dvid                    (1.33)

Apskaičiuotas šilumos perdavimo paviršius F ir vamzdžių ilgis L gavosi standarto leidžiamose ribose. Jų skaitinės reikšmės yra įtrauktos į skaičiavimų gale pateiktą suvestinę lentelę.

Agentų įtekėjimo į galvutes ir ištekėjimo iš jų skaičiavimas

Parinkus agentų tekėjimo greičius, dujoms 5-15 m/s, skysčiams 0.5 – 1.5 m/s pagal masės debito lygtį apskaičiuojama antvamzdžių skersmuo da,m. Priimu dujų greitį vamzdyne 10m/s, o skysčiui 1 m/s

da=G3600⋅0.786⋅ρ⋅ω                       (1.34)

Iš priedų lentelės parenkamas standartinis da ir apskaičiuojama agento greitis antvamzdžiuose:

ω=G3600⋅0.786⋅da2⋅ρ                       (1.35)

1,15 lentelė

Hidromechaninis šilumokaičio skaičiavimas

Atliekant hidromechaninius skaičiavimus, nustatomas šilumokaičio hidraulinis pasipriešinimas p ir agentų transportavimui pro šilumokaitį reikalingas galingumas N, kW.

Bendrą šilumokaičio hidraulinį pasipriešinimą p sudaro: slėgio nuostoliai dėl aukščių skirtumo tarp agento įtekėjimo į aparatą ir ištekėjimo iš jo pg , pst –dėl slėgių skirtumo įtekėjimo ir ištekėjimo linijose, dėl agento trinties ptr, dėl vietinių kliūčių pvk, dėl greičio pokyčio ppg . Šie pasipriešinimai skaičiuojami pagal tokias lygtis:

p = pstt + ptr + pvk + ppg   ,   Pa	   (1,35)

Δttr=ξld⋅ω2ρ2,     Pa                           (1.36)

Δtvk=i=1nςi⋅ω2ρ2  ,    Pa                           (1.37)

Δtpg=ω2ρ2  ,    Pa                                        (1.38)

Δtstt=ρgΔH  ,     Pa                                        (1.39)

čia: -trinties koeficientas, apskaičiuojamas pagal lygtį 1.40 ir 1.41 arba surandamas nomogramoje pagal Re kriterijų ir santykinį vamzdžio šiurkštumą d/,

l=zL-vamzdžio ilgis m,

z-vamzdžių skaičius rėtinėje plokštėje,

L-vamzdžių ilgis m,

d-vidinis vamzdžio skersmuo m,(skaičiuojant tarpvamzdinę erdvę d=dekv ),

-agento tekėjimo greitis m/s,

-agento tankis kg/m3,

i–vietinės kliūties koeficientas, parenkamas priedų lentelėje,

n-kliūčių skaičius,

H-vertikalus atstumas tarp agento įtekėjimo ir jo ištekėjimo atvamzdžių,

Trinties koeficientas  apskaičiuojamas:

Kai Re<2320

ξ=64Re ,                                 (1.40)

kai 2320<Re<4000

ξ=2.7Re0.53                            (1.41)

kai tekėjimas turbulentinis ir Re105

ξ=0.316Re0.25 ,                        (1.42)

Apskaičiuojama agentų transportavimui reikalingas galingumas N, kW.

N=G⋅Δp36⋅105η⋅ρ             kW

čia: G-valandinis masės debitas kg/h,

-transportuojamo agento tankis,

p-slėgio nuostoliai Pa,

-naudingo veikimo koeficientas vieneto dalimis. ( =0.60.95)

Trinties koeficientą suradau nomogramoje pagal Re kriterijų ir santykinį vamzdžio šiurkštumą d/, ekvivalentinį vamzdžio šiurkštumą pasirinkau iš vadovėlio, nerūdijančiam plienui jis lygus 0,075.

Hidromechaninis šilumokaičio skaičiavimas

1.16 lentelė

Slėgio nuostoliai vamzdyne

Daviniai imami iš pradinės užduoties

1,17 lentelė vamzdyno charakteristikos

Pagal agentų greitį vamzdyne paskaičiuojamas Reinoldso kriterijus ir apskaičiuojami slėgio nuostoliai vamzdyne.

Slėgio nuostoliai vamzdyne

1,18 lentelė

Suvestinė lentelė

Paskutinė lentelė-suvestinė lentelė. Į šią lentelę surašomi pagrindiniai šilumokaičio rodikliai, ir išrenkamas variantas atitinkantis optimalius šilumokaičio parametrus, t.y. aparato ilgis minimalus, transportuojamų agentų greičiai, slėgio nuostoliai ir sunaudojamos energijos kiekis yra mažiausi.

Iš suvestinės lentelės  pasirinkau 5 variantą, kuris labiausiai atitinka aukščiau išvardintus kriterijus. Šiam variantui bus braižoma grafinė dalis.

Šio varianto šilumokaičio pagrindiniai parametrai

Išvados: Mano pasirinktas variantas yra optimaliausias ir ekonominiu požiūriu,nes šio šilumokaičio pagaminimo išlaidos yra tik vidutinės (nedidelis vamzdelių ilgis ir skaičius), o eksploatavimo išlaidos yra mažiausios, nes reikia mažiausios galios agentams pro jį transportuoti.

Literatūra

1. J. Ciparis irkt. Cheminės technologijos procesai ir aparatai antr. Patst. Ir ppld. Leid.-Vilnius, Mokslas 1984m 473p.

2. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии-10-е изд., перераб. И дщп.-Л., Химия 1987.-572с

3. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств лод редакцией В. Н. Стабникова-К., Вища школа 1982.-198с

.4 Основные лроцессы и аппараты химической технологии. Пособие ло лроектированию. Под редакцией Ю. И. Дытнерслого-М., Химия 1983 270с

5. М. Н. Кувшинслий, А. Л. Соболева Курсовое проектирование по предмету `Процессы и аппараты Химической промышленности’ М., Высшая школа 1980 220с

6. Дж. Перри Справочник инжинера химика т 1-ый перевод с англс. изд. Л., Химия 1969 631с.,

7. Дж. Перри Справочник инжинера химика т 2-ой перевод с англс. изд. Л., Химия 1969 497с.