##### Priedai

Skysčių, dujų ir garų optimalūs greičiai vamzdžiuose

1 lentelė

| Eil.Nr. | Judanti medžiaga | Greitis,W, m/s |
| --- | --- | --- |
| 1. | Savitaka judantys skysčiai | 0.1-1 |
| 2. | Siurblių vamzdyne |  |
|  | Įsiurbimo | 0.8-2 |
|  | Slėgimo | 1.5-3 |
| 3. | Klampūs skysčiai | 1 |
|  | Dujos |  |
| 4. | Esant natūraliai traukai | 2-4 |
| 5. | Transportuojant ventiliatoriaus dujopūtėmis | 4-15 |
| 6 | Transportuojant kompresoriais | 15-25 |
| 7 | Sotūs garai, kai slėgis Mpa |  |
|  | didesnis kaip 1 | 15-25 |
|  | 1-0.5 | 20-40 |
|  | 0.5-0.2 | 40-60 |
|  | 0.2-0.05 | 60-75 |
|  | Perkaitinti garai | 30-50 |

Vamzdinių korpusinių šilumokaičių gamyboje naudojami vamzdžiai

2  lentelė

| Eil.Nr. | Išorinis vamzdžio skersmuo diš, mm | Sienelės storis , | Vidiinis korpuso skersmuo Dst, | Vamzdinėje erdvėje judančio agento įtekėjimo ir ištekėjimo antvamzdžių skersmuo, mm, kai ėjų skaičius: |  |  |  | Tarpvmz. erdvės antvmz. skersmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | mm | 1 | 2 | 4 | 6 | mm. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 20 | 2 | 159 | 80 |  |  |  | 80 |
| 2 | 25 | 2 | 273 | 100 |  |  |  | 100 |
| 3 | 25 | 3 | 325 | 150 | 100 |  |  | 100 |
| 4 | 38 | 3,5 | 400 | 150 | 150 |  |  | 150 |
| 5 | 48 | 4 | 600 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 |
| 6 | 57 | 4 | 800 | 250 | 250 | 200 | 150 | 250 |
| 7 | 76 | 4 | 1000 | 300 | 300 | 200 | 150 | 300 |
| 8 | 89 | 5 | 1200 | 350 | 350 | 250 | 200 | 350 |
| 9 | 108 | 4 | 1400 |  | 350 | 250 | 200 |  |
| 10 | 133 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 159 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |

Pataisos koeficientas el, kai agento tekėjimas laminarinis.

3  lentelė

| ll/d | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 1,9 | 1,7 | 1,44 | 1,28 | 1,18 | 1,13 | 1,05 | 1,02 | 1,0 |

Funkcijos KK reikšmės

4  lentelė

| Re | 2200 | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KK | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 |
| Re | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| KK | 12.5 | 16.5 | 20 | 27 | 33 |

Pataisos koeficientas l kai agento tekėjimas turbulentinis

5  lentelė

| Re | l/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1*104 | 1.65 | 1.5 | 1.34 | 1.23 | 1.17 | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 1.0 |
| 2*104 | 1.51 | 1.4 | 1.27 | 1.18 | 1.13 | 1.1 | 1.05 | 1.02 | 1.0 |
| 5*104 | 1.34 | 1.27 | 1.18 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.0 |
| 1*105 | 1.28 | 1.22 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.0 |
| 1*106 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.0 |

Vietinių kliūčių koeficientai šilumokaičiuose

6 lentelė

| Eil.Nr. | Kliūties pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Padavimo ir nuvedimo galvutė (smūgis ir posūkis). | 1,5 |
| 2 | Srauto posūkis 1800 kampu (tarp 2-jų ėjų). | 2,5 |
| 3 | Tas pats posūkis, naudojant alkūnes. | 2,0 |
| 4 | Įtekėjimas į vamzdžius arba ištekėjimas iš jų. |  |
| 5 | Įtekėjimas į tarpvamzdinę erdvę 900 į srauto kryptį tarpvamzdinėje erdvėje. | 1,5 |
| 6 | Ištekėjimas iš tarpvamzdinės erdvės 900 kampu į srauto kryptį tarpvamzdinėje erdvėje | 1 |
| 7 | Posūkis tarpvamzdinėje erdvėje 900 kampu. | 1 |
| 8 | Staigus susiaurėjimas x=0.51−dD2 |  |
| 9 | Staigus praplatėjimas x=D2d2−12čia: d-skersmuo siauresnėje, D- skersmuo platesnėje vamzdžio vietoje m |  |

Literatūra

- J. Ciparis irkt. Cheminės technologijos procesai ir aparatai antr. Patst. Ir ppld. Leid.-Vilnius, Mokslas 1984m 473p.

- Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии-10-е изд., перераб. И дщп.-Л., Химия 1987.-572с

- Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств лод редакцией В. Н. Стабникова-К., Вища школа 1982.-198с

- Основные лроцессы и аппараты химической технологии. Пособие ло лроектированию. Под редакцией Ю. И. Дытнерслого-М., Химия 1983 270с

- М. Н. Кувшинслий, А. Л. Соболева Курсовое проектирование по предмету ‘Процессы и аппараты Химической промышленности’ М., Высшая школа 1980 220с

- Дж. Перри Справочник инжинера химика т 1-ый перевод с англс. изд. Л., Химия 1969 631с.,

- Дж. Перри Справочник инжинера химика т 2-ой перевод с англс. изд. Л., Химия 1969 497с.