### 2. Multimedijos medžiagos perkėlimas į kompiuterį

2.1. Skenavimas

##### Skaidrės: 2- 4

2. 1. 1. Skenerių tipai

Skeneris – įtaisas, kuriuo į kompiuterį perkeliama vaizdinė informacija (išspausdinto teksto lapas, paveikslėlis, skaidrė, nuotrauka ar nedidelis tūrinis daiktas. Perkeltą vaizdą specialiomis programomis galima visaip koreguoti: pašalinti nereikalingus objektus ar trūkumus, įterpti naujus objektus, pakeisti spalvinę gamą, naudojant ženklų atpažinimo programas (OCR –Optical Character Recognition) nuskenuotų tekstų vaizdus paversti tekstų bylomis.

2.1.1pav. A. Kornas pirmiausia nuskenavo savo portretą

Skeneris yra vienas iš seniausių kompiuterinių įtaisų, kuriais naudojamasi fotografijos srityje ir vaizdų saugojimo bei apdorojimo sistemose. Įvairūs vaizdų skenavimo mechanizmai jau daugiau kaip 100 metų taikomi telegrafams, faksimiliniams aparatams, telekameroms.

Elektroninio skenerio pirmtaku galima laikyti vokiečių fiziko Artūro Korno (Arthur Korn (1870 – 1945)) 1902 m. pademonstruotą  fototelegrafą, kuris veikia tokiu pačiu principu kaip ir šiuolaikinis būgninis skeneris. Ant besisukančio stiklinio būgno (cilindro) buvo pritvirtinta fotoskaidrė, plonu šviesos spinduliu apšviečiama iš cilindro vidaus. Šviesos spindulys per prizmę patekdavo ant  A. Korno išrasto šviesai jautraus seleno fotoelemento, kuris skirtingus skenuojamo vaizdo šviesumo tonus vertė į proporcingo dydžio kintamą elektros srovę. Elektros signalas telegrafu buvo perduodamas dideliu atstumu.

Aišku, šiuolaikiniai skeneriai sukonstruoti daug tobuliau. Jie turi šviesos šaltinį (fluorescencinę ar dujų išlydžio lempą arba fotodiodų liniuotę), fotoelementų liniuotę arba matricą ir fotoimtuvo ar skenuojamo originalo traukimo mechanizmą. Fotoimtuvas nuo popieriaus atsispindėjusią arba pro dokumentą (pvz., per skaidrę) prasiskverbusią šviesą paverčia elektriniu signalu, proporcingu jos intensyvumui. Gautas analoginis elektrinis signalas paverčiamas tokiu skaitmeniniu signalu, kurio reikšmė proporcinga šviesos intensyvumui. Fotoimtuvas vaizdą diskretizuoja (sudalija į elementus), o analoginis skaitmeninis keitiklis analoginį signalą keičia skaitmeniniu (fiksuoja pilkumo lygius). Skaitmeninis signalas siunčiamas į kompiuterį ir jame paverčiamas nurodyto formato byla.

Dauguma šiuolaikinių skenerių – spalviniai. Juose yra fotoelementų, jautrių raudonai (angl. Red – R), žaliai (angl. Green – G) ir mėlynai (angl. Blue – B) šviesoms. Skenuojamo dokumento spalvas atskiria optiniai filtrai. Spalvotas vaizdas išskaidomas į raudoną, žalią ir mėlyną dedamąsias nuosekliai – keičiant R, G ir B filtrus, arba lygiagrečiai – priešais fotoelementus įtaisant pusskaidrių veidrodžių sistemą. Yra spalvinių skenerių, turinčių trigubą CCD (angl. Charge Coupled Device – elektrinį krūvį kaupiantis įtaisas) liniuotę, į kurią projektuojamas nuskaitomas vaizdas. Kiekviena fotoelementų eilutė turi savo spalvos filtrą. Yra skenerių, turinčių vieną fotoelementų liniuotę ir atskirus R, G ir B šviesos šaltinius.

Atsižvelgiant į įvairius skenerių ypatumus (konstrukciją,  jų veikimo mechanizmą ir kt.), galima skirti tokias skenerių grupes:

- Rankiniai skeneriai

- Dokumentų (lapiniai) skeneriai

- Plokštieji staliniai (planšetiniai) skeneriai

- Skaidrių ir negatyvų skeneriai

- Projekciniai skeneriai

- Būgniniai skeneriai

Elektroninėje leidyboje neaukštos poligrafinės kokybės darbams dažniausiai naudojami plokštieji staliniai (planšetiniai) bei skaidrių ir negatyvų skeneriai.

Rankiniai skeneriai

Rankiniai skeneriai (angl. hand-held) pasirodė 1987 m. Tai pirmieji palyginti nedaug kainuojantys vaizdinės informacijos perkėlimo į kompiuterį įtaisai.

Rankiniai skeneriai skirti nedidelio formato dokumentams arba nestandartinių didelių objektų paviršiams skenuoti. Priklausomai nuo rankinio skenerio modelio skenuojamo dokumento plotis gali būti nuo 6 iki 18 cm. Tačiau dėl gana prastų palyginti su šiuolaikiniais plokščiaisiais skeneriais techninių charakteristikų klasikiniais rankiniais skeneriais naudojamasi vis rečiau.

2.1.2 pav. Klasikinis rankinis skeneris, jo vidinė struktūra

Klasikinio rankinio skenerio dalis su fotoelementų liniuote yra platesnė. Skenerio viduje yra šviesos šaltinis, per skenerio plačiosios dalies dugne esantį ilgą langą apšviečiantis skaitomąją dokumento dalį. Veidrodis ir optinė sistema gautąjį vaizdą projektuoja į fotoelementų liniuotę. Pro viršutinį langą operatorius stebi skaitomąjį dokumentą. Skeneris įjungiamas ir išjungiamas, jo parametrai (skiriamoji geba, jautrumas) keičiami klavišais. Per visą skenerio plotį yra ritinys, stabilizuojantis traukiamo (stumiamo) skenerio judėjimo kryptį ir sukantis plyšėtą diskelį, kurio vienoje pusėje yra spinduolis (šviesos šaltinis), o kitoje – fotoelementas. Skaitant dokumentą skeneris ranka traukiamas statmenai ritinio, kuris, sukdamas diskelį, moduliuoja spinduolio šviesos srautą. Kiekvieną kartą, kai diskelio plyšelis kerta šviesos srautą, formuojamas valdymo impulsas ir nuskenuojama viena rastro eilutė. Skenavimas nepriklauso nuo skenerio traukimo netolygumo, kai neviršijamas maksimalus skenerio traukimo greitis. Judėjimo greičiui stabilizuoti kai kurios firmos gamina varikliuku stumiamus skenerius.

Rankiniais skeneriais galima skenuoti ir didelio formato dokumentus. Specialios programos automatiškai sujungia dalimis nuskenuotą vaizdą.

Prie kompiuterio rankiniai skeneriai dažniausiai jungiami specialia plokšte. Skeneriai, jungiami prie lygiagrečiosios sąsajos (LPT sąsaja), yra lėtesni. Rankiniuose skeneriuose vienai spalvai perduoti reikia 6 arba 8 bitų, optinė skiriamoji geba svyruoja nuo 100 iki 400 dpi.

2.1.3 pav. Naujieji rankiniai skeneriai

Naujausi rankiniai skeneriai – pieštuko tipo elektroniniai žodynai. Tai miniatiūriniai daugiafunkciniai prietaisai, turintys skenerį ir ženklų atpažinimo bei vertimo sistemą. Nuskenuotas žodis arba teksto eilutė skeneryje įmontuotu mikrokompiuteriu išverčiami į  pasirinktą kalbą ir parodomi mažame skenerio paviršiuje esančiame ekrane. Šiais skeneriais galima skenuoti 8 – 14 dydžio šriftu išspausdintą tekstą. Jų optinė skiriamoji geba siekia 300 dpi.

Yra tokių rankinių skenerių-užrašų knygelių, kurios gali garsiai perskaityti nurodytą ankščiau nuskenuotą informaciją. Specialia infraraudonųjų spindulių sąsaja nuskenuotą informaciją galima perkelti ir į asmeninį kompiuterį.

## Dokumentų (biuro ar lapiniai) skeneriai

Dokumentų (biuro ar lapiniai) skeneriai (angl. sheet-feed) veikia panašiai kaip ir faksimiliniai aparatai. Specialūs kreipiantieji ratukai įtraukia popieriaus lapą, kuriam judant virš fotoelementų liniuotės eilutė po eilutės perkeliama informacija. Tokie

2.1.4 pav. Dokumentų (biuro arba lapinis) skeneris

skeneriai nedideli, jie nekelia didelio triukšmo ir mažai vibruoja, todėl kai kurie jų modeliai gali būti tvirtinami net ant kompiuterio klaviatūros. Dauguma šios rūšies skenerių negali skenuoti susegtų lapų (knygų, brošiūrų), jie tinka tik ploniems A4 formato dokumentams skenuoti. Šiaip jie pasižymi dideliu skenavimo greičiu (iki 6 A4 formato puslapių per minutę). Tokių skenerių optinė skiriamoji geba  – iki 300 dpi.

Dokumentų (biuro) skeneriai dažniausiai pritaikomi “biuro darbams”, t.y. elektroninėms dokumentų kopijoms daryti bei spausdintiems tekstiniams dokumentams versti tekstų bylomis. Jais patogu naudotis kelionėse. Tačiau dėl palyginti aukštos kainos šios rūšies skenerius išstūmė plokštieji staliniai skeneriai.

## Plokštieji staliniai (planšetiniai) skeneriai

2.1.5 pav. Plokščiasis stalinis (planšetinis) skeneris

Plokštieji staliniai skeneriai primena kopijavimo aparatus. Dokumentas padedamas ant stiklinio paviršiaus, po juo mažais žingsneliais juda skenavimo galvutė. Staliniai skeneriai dažniausiai skenuoja A4 formato dokumentus, bet dokumentai gali būti ir didesnio formato. Jų fizinė (tikroji) skiriamoji geba būna nuo 300x600 iki 600x1200 dpi (dažnai skenerio technikiniame pase būna nurodyta ir dirbtinė skiriamoji geba, siekianti net 8000 dpi). Staliniai skeneriai perduoda nuo 256 (kai vienos spalvos atspalviams skiriami 8 bitai) iki 4096 pilkumo lygių (kai vienos spalvos atspalviams skiriama 12 bitų).

Skeneriuose su CCD fotoelementų liniuote atsispindėjusį vaizdą į liniuotę projektuoja optinė sistema. Nuo jos kokybės priklauso tikroji skenerio skiriamoji geba ir kaina. 400 dpi optinės skiriamosios gebos skeneris su gera optine sistema gali skenuoti geriau negu 600 dpi skeneris su prastesne optine sistema.

2.1.6 pav. CCD ir CIS skenerių vidinė struktūra

Visai neseniai pasirodė labai ploni, mažai elektros energijos naudojantys ir pigūs plokštieji skeneriai. Tai vadinamieji CIS (Contact Image Sensor) skeneriai. Jie ploni ir pigūs todėl, kad juose nėra brangios ir daug vietos užimančios optinės sistemos vaizdui į fotoelementų liniuotę projektuoti. CIS skeneriuose yra skenuojamo dokumento pločio R, G, B šviesos šaltinis – triguba puslaidininkinių spinduolių (LED – Light Emitting Diode) liniuotė dokumentui apšviesti ir vienguba  fotoelementų liniuotė atsispindėjusiai šviesai priimti. Liniuotė yra maždaug už 1 mm nuo dokumento, todėl nereikia optinės sistemos. Skaitant kiekvieną vaizdo eilutę dokumentas iš eilės trumpai apšviečiamas raudona, žalia ir mėlyna šviesa. Skeneriai be optinės sistemos yra patikimesni, tačiau, kaip teigia ekspertai, jų skiriamoji geba kol kas yra tik 300 – 600 dpi, o vaizdo spalvos perteikiamos prasčiau negu skenuojant CCD skeneriu.

Kai kurie plokštieji skeneriai turi specialius priedus – skaidrių skenavimo įrenginius (angl. Transparent Media Adapter), kuriais galima skenuoti įvairaus dydžio skaidres ar negatyvus. Skaidrių skenavimo įrenginyje yra įmontuotas tolygios šviesos šaltinis, papildomai peršviečiantis skenuojamą skaidrę ar negatyvą. Brangesniuose modeliuose šviesos šaltinis juda sinchroniškai su skenavimo galvute, todėl tolygiau peršviečiama skaidrė ar negatyvas.

Dėl per mažo apšvietimo bei spalvos gylio (bitų skaičiaus vienai spalvai koduoti) ir dėl stiklo sukeliamų triukšmų skenuojant plokščiuoju skeneriu  ne visada pavyksta gauti geros kokybės rezultatą.

## Skaidrių ir negatyvų skeneriai

2.1.7 pav. Skaidrių skeneris

Dabar daug firmų pradėjo gaminti nebrangius, platesniam vartotojų ratui skirtus kompaktiškus specializuotus skenerius (angl. film scanner) skaidrėms skenuoti. Jie šiek tiek kitokios konstrukcijos nei plokštieji skeneriai, kuriais skenuojamos skaidrės. Skaidrių skeneriai turi stipresnę apšvietimo lempą bei tikslesnę optinę sistemą. Skenuojama skaidrė dedama į specialų rėmelį, nes tarp optinės sistemos ir skaidrės nėra stiklo. Taip išvengiama papildomų skenuojamo vaizdo  iškraipymų. Paprastai tokie skeneriai yra skirti skenuoti 35 mm fotojuosteles. Brangesni modeliai leidžia skenuoti ir didesnio formato skaidres ar negatyvus (pvz., 4x5 colių dydžio). Šių skenerių optinė skiriamoji geba yra 2000 – 4800 dpi, optinio tankio diapazonas –  D=3.4. Skaidrių skenerių tvarkyklės turi keletą specialių opcijų, reguliuojančių skenavimo kokybę, spalvų korekciją skenuojant pozityvus ir negatyvus.

2.1.8 pav. Projekcinis skeneris

Projekciniai skeneriai

Projekciniai skeneriai (angl. overhead) būna panašūs į fotodidintuvą. Tokio prietaiso skenavimo procesą labiau tiktų vadinti fotografavimu – skenavimo galvutė (kamera) pritvirtinta ant stovo apie 30 cm virš skenuojamo paviršiaus. Kiekvieną kartą prieš skenuojant reikia sureguliuoti ryškumą. Brangesnių modelių skeneriuose ryškumas reguliuojamas automatiškai. Ši projekcinio skenerio savybė leidžia skenuoti (fotografuoti) nedidelius tūrinius objektus, pavyzdžiui, storas knygas, žurnalus. Projekcinių skenerių skiriamoji geba yra 200 – 300 dpi. Jais galima skenuoti didesnio (iki A3) formato dokumentus.

## Būgniniai skeneriai

2.1.9 pav. Būgninis skeneris

Būgniniai skeneriai – tai labai brangūs prietaisai (10000 – 60000 USD), skirti profesionalams. Daugiausiai naudojami aukštos kokybės poligrafijos darbams, skaidrėms, negatyvams ar neskaidriems lankstiems dokumentams skenuoti labai didele skiriamąja geba. Skenuojamas originalas (skaidrė, paveikslėlis ar kt.) pritvirtinamas ant dideliu greičiu (300 – 1350 apsisukimų per minutę) besisukančio cilindro ir apšviečiamas labai ryškios šviesos spinduliu. Nuo skenuojamo paviršiaus atsispindėjusi šviesa tikslios optinės sistemos yra sufokusuojama į mažą spindulį, kuris patenka į skenerio fotoimtuvą – fotoelektroninį daugintuvą. Įvedamai vaizdinei informacijai skaitmenizuoti naudojami net iki 16 bitų analoginiai skaitmeniniai keitikliai. Būgninių skenerių optinė skiriamoji geba yra 4000 – 11000 dpi, optinio tankio diapazonas – D=3.8 – 4.0.

2. 1. 2. Techninės skenerių charakteristikos

Skeneris yra sudėtingas ir tikslus prietaisas, todėl jo savybes nusako daugybė techninių charakteristikų. Tačiau paprastam skenerio vartotojui dažniausiai pakanka žinoti šiuos skenerio parametrus: skiriamąją gebą, spalvos gylį (spalvos kodavimui naudojamų bitų skaičių) bei optinio tankio diapazoną.

Skiriamoji geba

Skiriamoji geba parodo, kaip skeneris geba perduoti mažiausias skenuojamo paveikslėlio detales. Skiriamoji geba matuojama taškais colyje (dpi – Dot per Inch – 1 colis – 2,54 mm ). Skenerio techniniame pase skiriamoji geba nurodoma dviem skaičiais, pvz. 600x1200 dpi. Pirmasis skaičius nusako optinę (skersinę) skiriamąją gebą, kuri priklauso nuo fotoelementų skaičiaus skenavimo liniuotėje, antrasis – mechaninę (išilginę) skiriamąją gebą, priklausančią nuo galvutės traukimo variklio žingsnelių ilgio ir tikslumo. Skenerių mechaninę skiriamąją gebą techniškai padidinti yra žymiai paprasčiau nei padidinti fotoelementų skaičių liniuotėje ar matricoje, todėl fizine (tikrąja) skenerio skiriamąja geba reikėtų laikyti mažesnįjį skaičių – optinę skiriamąją gebą, o didesnį skaičių suprasti kaip firmos reklaminį triuką pirkėjui pamaloninti.

Stalinio skenerio  techniniame pase gali būti nurodyta labai didelė skiriamoji geba, pvz. 3600 dpi. Tai dirbtinė skiriamoji geba, gaunama naudojant matematinę interpoliaciją, kurios būdu vaizdas dirbtinai padidinamas. Tačiau toks skiriamos gebos padidinimas dažniausiai  tik  “išpučia”  bylos dydį, o vaizdo kokybė beveik nepagerėja. Pigesniuose skeneriuose interpoliacijos algoritmai palyginti su naudojamais grafinėse vaizdų apdorojimo programose būna gana primityvūs (pvz., Adobe Photoshop ir kt.), todėl geriau vaizdą skenuoti maksimalia optine skiriamąja geba, o tik po to pasitelkus programą vaizdą padidinti.

Spalvos gylis

Spalvos gylis (spalvos kodavimui naudojamų bitų skaičius) parodo, kaip tiksliai skeneris gali perduoti skenuojamo vaizdo tonus (kiek spalvų ar pilkumo lygių jis atskiria). Dauguma šiuolaikinių  skenerių perduoda nuo 256 (kai vienos spalvos atspalviams skiriami 8 bitai) iki 4096 pilkumo lygių, (kai vienos spalvos atspalviams skiriama 12 bitų). Taip koduojant galima perduoti nuo 16,8 milijonų iki 68.7 milijardų skirtingų spalvų.

Fiziologų tyrimai parodė, kad žmogus gana sunkiai atskiria nedidelius pilkumo (arba spalvos tonų) pasikeitimus. Šis slenkstis dažnai būna net 2%, todėl žmogaus akis atskiria mažiau nei 256 pilkumo lygius. O ir spausdintuvas sunkiai spausdina 256 pilkumo lygius. Kyla klausimas, kam reikia 10 ar 12 bitų, jei akis vis tiek neatskiria tonų pasikeitimų?

Papildomi bitai būna apdorojami skeneryje, jie leidžia paryškinti tamsių bei labai šviesių vaizdo sričių detales (pavyzdžiui, baltoje pusnyje gulinčią baltąją mešką).

Optinio tankio diapazonas

Kita svarbi skenerio charakteristika – optinio tankio diapazonas (dinaminis diapazonas). Optinis tankis – tai skenuojamos medžiagos fizinė savybė, parodanti šios medžiagos optines charakteristikas. Absoliučiai skaidrios medžiagos optinis tankis – D = 0, o absoliučiai juodos  medžiagos – D = 4. Kitų medžiagų optinis tankis yra tarp šių reikšmių. Tokia iš pirmo žvilgsnio abstrakti charakteristika parodo realų spalvos tonų diapazoną (nuo baltos iki juodos), kuriame skeneris gali atskirti skirtingus pilkumo lygius (D=Dmax-Dmin).

Optinio tankio diapazonas yra glaudžiai susijęs su spalvos gylio sąvoka. Šių charakteristikų fizinę prasmę galima paaiškinti palyginus jas su kopėčiomis, t.y.  jei optinis tankio diapazonas yra kopėčių aukštis, tai spalvos gylis – kopėčių laiptelių skaičius. Taigi geras skeneris ne tik turi atskirti daug pilkumo lygių, bet ir turėti platų optinio tankio diapazoną. Šį teiginį patvirtina ir matematinė išraiška:

D = lg (n) (n – maksimalus pilkumo lygių skaičius)

| Spalvos gylis, bitais | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilkumo lygių skaičius | 256 | 1024 | 4096 | 16384 | 65536 |
| Dinaminis diapazonas | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |

Tačiau toks dinaminio diapazono skaičiavimas neturi realios prasmės, nes dėl skenerio optinės sistemos netikslumo bei fotoelementų spektrinių charakteristikų nevienodumo D reikšmė būna gerokai mažesnė. Tik labai aukštos klasės skeneriai (pavyzdžiui, būgniniai) gali turėti tokias optinio tankio diapazono charakteristikas, kurios beveik atitiktų teorines (ne daugiau 4.0).

Firmos taiko skirtingus optinio tankio diapazono matavimo metodus. Pavyzdžiui, Kodak taiko precizinę pilkai juodų tonų lentelę SR-37, kurioje yra 37 skirtingo pilkumo tonai, atitinkantys 0.1 – 3.7 optinio tankio reikšmes.

Kad nuotrauka būtų nuskenuota kokybiškai, reikia, kad  skenerio optinio tankio diapazonas būtų 2 – 2.8. Kad kokybiškai būtų nuskenuota skaidrė ar negatyvas, reikia daugiau nei 3.2.

2.1.3. Skenavimo eiga

Skenerius galima valdyti iš daugumos vaizdų apdorojimui skirtų programų. Windows terpėje skenerius valdo grupės skenerių gamintojų sukurta programinė tvarkyklė TWAIN. Dauguma skenerių turi tokias TWAIN tvarkykles, kuriose galima keisti skenavimo skiriamąją gebą ir pilkumo lygių skaičių, skenuojamo objekto šviesumą, kontrastingumą, spalvingumą, vykdyti Gama korekciją ir sudėtingesnes vaizdų apdorojimo funkcijas.

Dauguma šiuolaikinių skenerių tvarkyklių leidžia automatiškai atlikti beveik visas skenavimo funkcijas. Vartotojui tereikia tik padėti skenuojamą originalą ir paspausti mygtuką “skenuoti”. Tačiau šito užtenka tik tais atvejais, kai skenuojamos geros kokybės nuotraukos ar dokumentai. Kitais atvejais tenka visą darbą atlikti pačiam pasirinkus tinkamus skenavimo parametrus, panaudojant savo žinias ir išradingumą.

1. Skenuoti pradedama atidarant skenerio tvarkyklės langą. Tai padaryti patogiausia būnant kokioje nors vaizdų redagavimo programoje, pvz. Adobe PhotoShop: FILE, IMPORT, TWAIN_32.

2. Ant skenerio stiklo (skenavimo lauko) padėkite skenuojamą originalą.

- Skenuojant tekstą ar brėžinius, originalą reikėtų padėti tiesiai ant skenerio stiklo, nes ir nedidelis pasukimo kampas tarp skenerio fotoimtuvų liniuotės ir teksto ar ištisinių linijų originalą gali gerokai iškraipyti. Tai ypač svarbu, jei nuskenuotą informaciją teksto atpažinimo programa versite  tekstine byla.

- Skenuojant nedidelio dydžio paveikslėlius juos reikėtų padėti per skenerio stiklo vidurį, nes prastesnių charakteristikų skenerių kraštuose dėl optinės sistemos netikslumo gali atsirasti iškraipymų.

3. Pasirinkite skenavimo režimą. Jis priklauso nuo skenuojamo originalo tipo. Šiuolaikinių skenerių tvarkyklės leidžia pasirinkti gana daug skenavimo režimų, tačiau dažniausiai pakanka šių:

- Spalvotų vaizdų skenavimas (įvairiose tvarkyklėse pavadinimai šiek tiek skiriasi, pvz. RGB, Color, Millions of Colors). Šis režimas naudojamas skenuojant nuotraukas ar kitokius spalvotus paveikslėlius.

- Juodai baltų vaizdų skenavimas (GrayScale, Black and White Photo). Šis režimas taikomas skenuojant įvairius nespalvotus vaizdus, tarp jų ir nespalvotas nuotraukas. Jei tokiu režimu skenuosite spalvotą nuotrauką, gausite nespalvotą vaizdą.

- Binarinių vaizdų skenavimas (Binary, Line Art, Black and White Drawing). Šis režimas tinka skenuoti tokiems brėžiniams, grafiniams objektams ar tekstui, kurių nuskenuotas vaizdas bus naudojamas teksto atpažinimo ar vaizdų trasavimo (rastrinis vaizdas paverčiamas vektoriniu) programų.

- Skaidrių ir negatyvų skenavimas (Transparency).

4. Nustačius skenavimo režimą, atliekamas pradinis skenavimas (Preview, Prescan). Skeneris nuskaito labai mažos skiriamosios gebos vaizdą ir jį parodo tvarkyklės lange. Pradinis skenavimas palyginti su galutiniu skenavimu užtrunka labai trumpai ir dažniausiai taikomas norint tiksliai nustatyti skenavimo vietą originale. Tai atliekama specialiu skenerio tvarkyklės įrankiu (Select) ar tiesiog įrašant skaitines reikšmes (nurodant centimetrais, coliais, pikseliais ar kt.). Atlikus šį veiksmą skeneris nuskaito tik pažymėtą vaizdo dalį.

5. Daugumos skenerių tvarkyklėse galima keisti skenuojamo objekto šviesumą, kontrastingumą, spalvingumą, vaizdo pilkumo lygių skaičių, vykdyti Gama korekciją ir sudėtingesnes vaizdų apdorojimo funkcijas. Tačiau tvarkyklės turi tą trūkumą, kad pradinio skenavimo vaizdas pateikiamas labai prastas ir dažnai veik neįmanoma atlikti daugumos vaizdų pagerinimo funkcijų:

- Šviesumo (ang. brightness) ir kontrastingumo (angl. contrast) koregavimas. Šiuolaikinių skenerių tvarkyklės, įvertinusios skenuojamo vaizdo charakteristikas, paprastai automatiškai nustato tinkamą šviesumą ir kontrastingumą. Dažniausiai to visiškai pakanka, tačiau kartais prireikia ir rankinio reguliavimo (kai nuskenuotas vaizdas būna per tamsus arba per šviesus).

- Kai kuriomis tvarkyklėmis skenuojamo vaizdo šviesumą galima reguliuoti keičiant parametro Gama (Gamma) reikšmes. Gama parametru galima keisti vidutines vaizdo šviesumo reikšmes nekeičiant šviesiausiųjų ir tamsiausiųjų vaizdo sričių.

- Vaizdo spalvingumo (angl. hue) ir spalvų sodrumo (angl. saturation) koregavimas. Šią korekciją reikėtų atlikti tik nustačius reikiamą vaizdo šviesumą ir kontrastingumą – kitaip vaizdo spalvos bus dar labiau iškraipomos.

- Skenuojant paveikslėlius iš žurnalų, laikraščių ar kitų nedidelės poligrafinės kokybės leidinių labai praverčia specialios vaizdų apdorojimo funkcijos (daugumoje tvarkyklių ši funkcija vadinama descreen). Jos leidžia išvengti vaizdo iškraipymų – muarų (angl. moire).

6. Skenavimo skiriamoji geba dažniausiai parenkama atsižvelgiant į keletą faktorių, tai yra į tai, kam reikės nuskenuotų vaizdų:

- skenuojamas vaizdas bus spausdinamas,

- skenuotą vaizdą skaitys trasavimo ar teksto atpažinimo programos,

- skenuotas vaizdas bus rodomas monitoriuje.

Terminas “skiriamoji geba” vartojamas kalbant apie spausdinimą. Juo nurodoma, kiek viename paveikslėlio colyje (centimetre) turi būti atspausdinta taškų. Nuo skiriamosios gebos priklauso spausdinamo paveikslėlio kokybė. Pavyzdžiui, laikraščiai spausdinami 144 dpi, o geresnės kokybės žurnalai 288 dpi skiriamąja geba. Tuo tarpu monitoriaus ekrane rodomiems vaizdams charakteristika “skiriamoji geba” lyg ir netaikoma – svarbu paveikslėlio dydis vaizdo taškais (pikseliais), gaunamas padauginus skiriamąją gebą iš skenuojamo paveikslėlio dydžio. Tai iliustruoja lentelėje pateiktas pavyzdys – skiriamoji geba įvairiuose monitoriuose ir esant  skirtingam grafiniam režimui skiriasi:

| Grafinis monitoriaus režimas, taškais | Įvairaus dydžio monitorių skiriamoji geba, dpi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 colių | 15 colių | 17 colių |
| 640 x 480 | 66 | 60 | 51 |
| 800 x 600 | 82 | 75 | 64 |
| 1024 x 768 | 106 | 97 | 82 |

Anksčiau nebuvo tiek įvairių skirtingo dydžio monitorių, visi Apple monitoriai turėjo 72 dpi skiriamąją gebą. Tokia skiriamąja geba atspausdintų ir monitoriaus ekrane matomų paveikslėlių dydžiai buvo vienodi. Tie “72 dpi” išliko net iki dabar. Kai kuriuose leidiniuose rašoma, kad multimedijos darbams (interneto svetainėms, CD-ROM ar kitiems elektroniniams leidiniams) reikia 72 dpi skiriamosios gebos paveikslėlių. Tačiau dėl monitorių ir grafinių režimų įvairovės tai neturi didesnės reikšmės.

Skenuojant paveikslėlį spausdinimui svarbu nustatyti dydį (centimetrais ar coliais) ir skiriamąją gebą (dpi). Jei dirbate tik elektroninės leidybos darbus, terminus “dpi” ir “skiriamoji geba” galite pamiršti, užteks pasirinkti tik paveikslėlio dydį taškais (pikseliais, vaizdo elementais), o skiriamoji geba bus lyg mastelis – skenuojant paveikslėlį didesne skiriamąja geba, didės vaizdo taškų skaičius, o ekrane matysime didesni vaizdą. Pavyzdžiui, kai 9 x 12 cm (coliais – 3,5 x 5) nuotrauką reikia nuskenuoti ir parodyti monitoriaus ekrane:

| Skiriamoji geba skenuojant | Nuskenuoto vaizdo dydis, taškais | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 75 dpi | 375 x 263 | Viso dydžio nuotrauką matysite esant bet kokiam standartiniam grafiniam režimui. |
| 150 dpi | 750 x 525 | Viso dydžio nuotrauką matysite tik esant 800 x 600 ir didesniam grafiniam režimui. |
| 300 dpi | 1500 x 1050 | Viso dydžio nuotrauką matysite tik esant 1600 x 1200 ir didesniam grafiniam režimui. |

7. Nustačius visus skenavimo parametrus, atliekamas galutinis skenavimas (SCAN, FINAL). Nuskenuotas vaizdas įrašomas į pasirinkto formato bylą (failą).

2.1.4. Skenavimo ypatumai

Kokio modelio skenerį naudotumėte, galioja taisyklė: kuo geresnės kokybės skenuojamas paveikslėlis ar nuotrauka, tuo geresnis galutinis rezultatas. Tačiau skenuojant ne pačios geriausios kokybės vaizdus (mėgėjiškas, senas ar pažeistas nuotraukas), tekstinę informaciją, brėžinius, skaidres, negatyvus, reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų, kad tolimesni darbai su nuskenuota informacija nebūtų komplikuoti. Ypač tai svarbu, jei skenuota informacija spausdinama. Apie skenavimą spausdinimui kalbėsime kituose kursuose, o dabar keletas patarimų, kaip reikėtų skenuoti vaizdinę informaciją multimedijos darbams (interneto svetainėms, CD-ROM ar kitiems elektroniniams leidiniams).

Nuotraukų ir kitų spausdintų paveikslėlių skenavimas

2.1.10 pav. "Muarai" – vaizdo iškraipymai

Skenuojant prastos poligrafinės kokybės paveikslėlį 100 – 150 dpi skiriamąja geba dėl spaudos rašto tinklelio ir skenavimo žingsnio neatitikimo atsiranda spalvų interferencija ir nuskenuotame vaizde matyti "muarų" – vaizdo iškraipymų. Norint išvengti iškraipymų, reikėtų pritaikyti specialią vaizdų apdorojimo funkciją (daugumoje tvarkyklių yra funkcija Descreen) arba parinkti tinkamą skiriamąją gebą (jei reikia nedidelio dydžio nuskenuotų vaizdų, galima naudoti 75 dpi, kitais atvejais skiriamoji geba turėtų būti bent 300 dpi). Dažnai muarų galima išvengti ir pasukant skenuojamą paveikslėlį. Pasukimo kampas turėtų būti 15 laipsnių.

- Skenavimo skiriamoji geba turi būti kartotinis skenerio optinės skiriamosios gebos skaičius, t.y. jei skenerio optinė skiriamoji geba yra 600 dpi, skenuoti reikėtų 75, 100, 150, 200, 300 ar 600 dpi. Tarpinės skiriamosios gebos reikšmės atsiranda panaudojus interpoliaciją, todėl gali atsirasti vaizdo iškraipymų. Į tai svarbu atkreipti dėmesį  skenuojant mažo dydžio paveikslėlius ar skaidres – gautas vaizdas skenuojant 150 dpi skiriamąja geba gali būti geresnės kokybės nei skenuojant 400 dpi.

- Norėdami gauti kuo geresnės kokybės skenuotą vaizdą negailėkite laiko ir originalą skenuokite bent du kartus didesne skiriamąja geba nei ta, kuri bus naudojama projekte, nesinaudodami skenerio tvarkyklėje esančiomis vaizdo koregavimo priemonėmis. Nuskenuoto vaizdo korekciją atlikite pasitelkę vaizdų apdorojimo programą,  po to vaizdą sumažinkite iki reikiamo dydžio.

Tekstinių dokumentų skenavimas

Kad teksto atpažinimo programos gerai “perskaitytų” tekstą, svarbu kokybiškai nuskenuoti pačius tekstinius dokumentus:

- Skenuojant tekstinius dokumentus reikia taikyti binarinį  (angl. Binary, Line Art, Black and White Drawing) skenavimo režimą.

- Kai skenuojamas geros kokybės tekstinis dokumentas su standartinio dydžio (8-12) šriftu, skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 200 dpi.

- Kai skenuojamas laikraštis, spausdinimo mašinėle spausdintas tekstas, skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 300 dpi.

- Kai skenuojamas smulkiu šriftu išspausdintas tekstas – 600 dpi.

- Kai skenuojamas prastos kokybės ar senas tekstinis dokumentas, gali matytis per tamsus fonas. Jis klaidins teksto atpažinimo programą, todėl skenerio tvarkykle sumažinkite kontrastingumą.

Kuo didesne skiriamąja geba bus nuskenuotas dokumentas, tuo ilgiau užtruks teksto atpažinimo programa (pvz., jei tas pats tekstas nuskenuotas 300 dpi ir 200 dpi skiriamąja geba, tai antru atveju teksto atpažinimo programa dirbs keturis kartus trumpiau). Programos darbo greitis priklauso ir nuo kompiuterio galingumo, jo konfigūracijos.

Netradicinis skaidrių ir negatyvų skenavimas

Skaidres ir negatyvus geriausia skenuoti specializuotais skaidrių skeneriais arba plokščiaisiais skeneriais, turinčiais specialius priedus – skaidrių skenavimo įrenginius. Tačiau jei tokios technikos neturite, o vaizdus skenuojate tik multimedijos darbams, skaidrę ar negatyvą galima nuskenuoti ir su paprastu plokščiuoju skeneriu:

- nuimkite ar pakelkite skenerio dangtį;

- stiklo viduryje padėkite skaidrę ar negatyvą (jų gali būti keli) ir objektą prispauskite matiniu organinio stiklo gabalu (jis turi būti didesnis už skenuojamą originalą);

- virš skenuojamos skaidrės ar negatyvo 5-10 cm atstumu pastatykite stalinę lempą, kad ji kuo tolygiau apšviestų originalą;

- atlikite pradinį skenavimą, kad galėtumėte tiksliai pažymėti skenavimo vietą, nustatykite ne mažesnę kaip 300 dpi skiriamąją gebą ir skenuokite;

- nuskenuotą vaizdą apdorokite programa (reikės pakoreguoti spalvas, šviesumą, vaizdo dydį, jei nuskenavote negatyvą – vaizdą reikės invertuoti).

Skenerio priežiūra

2.1.11pav. Skenerio stiklas nešvarus (kairėje), stiklas švarus (dešinėje)

Šiuolaikiniai plokštieji skeneriai yra patikimi ir paprasti naudoti. Tinkamai eksploatuojant jie dažniausiai nereikalauja specialios priežiūros. Tačiau pravartu kartais nuvalyti skenerio stiklą, pro kurį skenuojamas originalas. Valyti geriausiai specialiomis skenerio valymui skirtomis priemonėmis. Valymo kokybę galima įvertinti paprastu testu. Pakelkite plokščiojo skenerio dangtį ir atlikite “tuščią” skenavimą – ant stiklo nieko nedėkite. Skenavimo skiriamoji geba – 100 – 150 dpi. Nuskenavę pamatysite juodą vaizdą (idealiu atveju, jei nėra skenerio defektų). Tačiau ar jis iš tikrųjų yra juodas, sužinosite tik suskaičiavę vaizdo histogramą. Švaraus stiklo vaizdo histogramoje turi būti tik juodų (labai artimų juodiems) tonų reikšmės. Šviesūs tonai histogramoje parodo, kad ant stiklo yra nešvarumų.