Omo dėsnis uždarai grandinei. Elektrovaros jėga

Omo dėsnis uždarai grandinei  Uždara grandine tekančios srovės stiprumas yra tiesiog proporcingas šaltinio EVJ ir atvirkščiai proporcingas išorinių ir vidinių varžų sumai. Uišor=IR; Uvid. = Ir; E=Uišor + Uvid;  E=IR+Ir;   E=I(R+r) ;       I=E/R+r

Elektros grandinę sudaro dvi dalys: išorinė ir vidinė.

Išorinė grandinės dalis - tai visa, kas yra prijungta prie šaltinio gnybtų. Išorinė grandinės dalis vartoja elektros energiją - joje elektros energija virsta kitų rūšių energija. Išorinės grandinės dalies varža vadinama išorine varža (R) Elektronai juda nuo neigiamo poliaus lig teigiamo. Elektronai juda kryptingai, veikiami elektrostatinių jėgų.

Vidinė grandinės dalis yra paties elektros srovės šaltinio vidus - laidininkai, kuriais juda elektringos dalelės šaltinio viduje. Galvaniniame elemente - tai elektrolitas ir elektrodai; generatoriuje - inkaro apvija. Vidinėje grandinės dalyje kitų rūšių energija virsta elektros energija. Vidinės grandinės dalies

varža vadinama vidine varža (r).  Elektronai juda nuo teigiamo poliaus lig neigiamo. Elektronai juda kryptingai pašalinių jėgų veikiami.

Elektros srovės šaltinyje kokios nors rūšies energija nenutrūkstamai virsta elektros energija. galvaniniame

elemente - cheminė, generatoriuje - mechaninė, termoelemente - šiluminė virsta elektros energija. Neelektrinės kilmės jėgos, veikiančios elektros srovės šaltinyje, vadinamos pašalinėmis jėgomis. Neelektrinės kilmės jėgų verčiami elektronai juda prieš elektrostainio lauko jėgas.

Esant išjungtai grandinei, šaltinio gnybtų įtampa lygi jo EVJ.

Šaltinio gnybtų sujungimas labai mažos varžos R ® 0

laidininku vadinamas trumpuoju sujungimu. Tuomet srovės stiprumas priklauso tik nuo vidinės  varžos    r : I=E/r

Trumpasis sujungimas - dažna gaisrų priežastis.

Dvi nenutrūkstamo srovės tekėjimo sąlygos: turi būti uždara grandinė ir joje įjungtas srovės šaltinis.

Pašalinės jėgos. EVJ. Pašalinių jėgų darbą apibūdina fizikinis dydis - elektrovaros jėga.  Ji žymima raide E.

Šaltinio evj yra pašalinių jėgų atlikto darbo A perkeliant krūvį q ir to krūvio santykis: E=A/q  [E]=1V  1V=1J/1C

Šaltinio EVJ yra lygi 1V, jeigu, pašalinėms jėgoms jame atliekant 1J darbą, grandine prateka 1C elektros krūvis.

EVJ išmatuojama: iš pagrindinės formulės E=Uišor + Uvid išreikškiamas

Uišor=E-Uvid arba Uišor=E-Ir kai grandinė išjungta tai I=0. Tada Uišor= E.

Esant išjungtai grandinei, šaltinio gnybtų įtampa lygi jo EVJ. Tada reikia prie gnybtų prijungti didelės varžos voltmetrą. O išorinę grandinę išjungti.