Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas svyruokle

Priemonės: laikrodis su sekundine rodykle, matavimo juosta, pragręžtas rutuliukas, ilgas siūlas, stovas su mova ir žiedu.

Siūlą pririšu prie rutuliuko, sutveriu stovą, kad galėčiau prikabinti pagamintą svyruoklę. Kuo ilgesnis siūlas tuo gauta svyruoklė artimesnė matematinei. Darbas bus tikslesnis, jei svyruoklė svyruoja nedidelėmis amplitudėmis, o rutuliukas bus nedidelės masės. Tokios svyruoklės svyravimo periodas (laikas per kurį susvyruoja vieną kartą) lygus: T=2pÖl/g

g=4p2l/T2 Norint tiksliau apskaičiuoti periodą skaičiuojami svyravimai N per laiko tarpą t. tada T=t/N ir g=4p2lN2 t2

p=3,14, l- matavimo juosta išmatuoju svyruoklės ilgį (nuo rutuliuko centro iki pakabinimo taško) metrais. Keletą kartų išmatuoju laiką per kurį svyruoklė susvyruos N=50 kartų, naudojant sekundometrą. Rezultatą gausiu sekundėmis. tvid=t1+t2+.../n    n -bandymų skaičius. Darbas tiksliausias, jei n³10.

Paklaidos

Apskaičiuoju vidutinę absoliutinę laiko matavimo paklaidą

Dtvid - ((t1-tvid)+(t2-tvid)+.../n

Laisvojo kritimo pagreičio vidutinė vertė lygi: gvid=lN2/tvid2

[g]=m/s2

Apskaičiuoju santykinę g matavimo paklaidą eg=el+2et+2ep

el - santykinė ilgio matavimo paklaida

el=Dl/l  Dl=Dpl+Dal

Dpl - matavimo juostos absoliutinė paklaida, ji lygi ±0,5cm (dažniausiai)

Dal - absoliutinė ilgio atskaitos paklaida, kuri lygi pusei padalos vertės matavimo juostos.

Dp=0, todėl ep=0

Laiko matavimo santykinė  et=Dtvid/tvid (jei matuota >10 kartų)

Absoliutinė laiko atskaitos paklaida lygi sekundometro padalos vertei, o paties sekundometro absoliutinė paklaida ±1s (per 30min) jeigu panaudoju esantį fizikos kabinete. Susumavus minėtus dydžius gaunu Dtvid

eg=Dg/gvid    Dg=eggvid

Dg - laisvojo kritimo pagreičio absoliutinė paklaida.

Ats.: g=gvid±Dg

2būdas

Naudojant krintantį cilindrą. g=2S/t2 , jei v0=0,  S-cilindro poslinkis, t -kritimo laikas