Nuožulniosios plokštumos naudingumo nustatymas

Darbo tikslas: įsitikinti, kad paprastojo mechanizmo (nuožiulniosios plokštumos) atliktas naudingas darbas yra mažesnis už visą darbą.

Prietaisai ir priemonės: lenta, dinamometras, matavimo juosta arba liniuotė, tašelis, stovas su mova ir laikikliu.

F2        B

Pritaikau “auksinę mechanikos taisyklę”

nuožulniajai plokštumai. Darbas keliant kūną                                                          h

vertikaliai aukštyn yra lygus sunkio jėgos F1                                          F1

ir aukščio h sandaugai:                                               A

A1 =  F1· h

Á toká pat aukðtá h galima pakelti kûnà tolygiai traukiant já

jëga F2 nuoþulniaja plokðtuma atstumu AB=l. Ðiuo atvëju atliktas darbas apskaièiuojamas pagal formulæ

A2 = F2 · l

Kai nëra trinties, pagal “auksinæ mechanikos taaisyklæ” abu minëti darbai lygûs:

A1 = A2 arba F1· h = F2 · l

Veikiant trinèiai, darbas A2 bus didesnis uþ darbà A1    (A2 > A1)

A2 – visas darbas, A1 – naudingas darbas. Padalinæ naudingà darbà ið viso darbo, gausime nuoþulniosios plokðtumos naudingumo koeficientà.

h= A1 / A2 · 100%      h= F1·h/  F2·l

Darbo eiga:

- Padedu lentà nuoþulniai.

- Mokykline liniuote iðmatuoju nuoþulniosios plokðtumos aukðtá h ir ilgá l.  [h] = m; [l] = m.

- Dinamometru iðmatuoju taðelá veikianèià sunkio jëgà F1.        F = [N]

- Prie taðelio prikabintà dinamometrà tolygiai traukiu nuoþulniàja plokðtuma aukðtyn. Iðmatuojame traukos jëgà F2.

- Apskaièiuoju darbà keliant taðelá á aukðtá h vertikaliai ir darbà keliant ðá taðelá á tà patá aukðtá l ilgio nuoþulniàja plokðtuma.

- Apskaièiuoju nuoþulniosios plokðtumos naudingumo koeficientà.

Santykinė paklaida:

eh = eF1 + eh + eF2 + el

Dh = h· eh    eh = DF1 /F1 +Dh /h + DF2 /F2 + Dl /l