- Darbo tikslas.

Susipažinti su programuojamo taimerio KP580BИ53 struktūra, funkcionavimu, darbo režimais ir jų programavimu, procesoriaus pertraukimu pagal taimerio signalus.

- Konkreti užduotis.

Ištirti programuojamo taimerio 3-is darbo režimus, kurių kiekvienas priklausytų vienai iš grupių : taimeris naudojamas kaip skaitiklis; daliklis; taimeris valdomas programiškai (panadojant GATE signalus). Norint, kad procesorius nebūtų pastoviai apkrautas, reikia signalą OUT, kuris rodo, kad skaičiavimai atlikti paduoti į vieną iš pertraukimą apdorojančių linijų.

- Bendros žinios.

Laboratoriniam darbui atlikti naudojamas IBM PC kompiuteris, interfeiso blokas, specialus stendas ir oscilografas, kurių tarpusavio ryšys parodytas sekančiame pav.:

Darbe naudojamos aparatūros struktūra

Kompiuteris		Interfeisinis blokas				 Oscilografas

Stendas

Mikroschema  KP580BČ53 tai programuojamas taimeris, skirtas formuoti programa programa valdomiems laiko intervalams mikroprocesorinėje sistemoje, sinchronizuoti valdomų objektų darbą realiame laike, procesoriaus pertraukimo reikalavimo signalams formuoti.

Programuojamas taimeris turi 3 kanalus. Kanalą sudaro valdymo registras, 16 skilčių atimantis skaitiklis ir 16 skilčių buferinis regidtras į kurį valdančiuoju žodžiu perrašomas skaitiklio turinys. Skaitiklis skaičiuojamas dvejetaine ar dvejetaine- dešimtaine skaičiavimo sistema. Mikroprocesorius išvedimo komanda įrašo į skaitiklį reikiamą skaičių N ( N=1-65535). Maksimali reikšmė ( N =65535) gaunama į skaitiklį įrašius 000h. Įėjimo impulsai skaitiklį perduodami išvadu CLK, kurį valdo signalas valdymo įėjime GATE: GATE=1 -skaičiuoti galima, GATE=0 - ne. Režimuose 1 ir 5 signalas GATE tik paleidžia patį skaičiavimo procesą ir gali būti trumpas. Skaitiklio turinys sumažinamas vienetu veikiant įėjimo signalo CLK neigiamam frontui. Po N impulsų gauname signalą išėjime OUT. Šio signalo poliaringumas ir trukmė priklauso nuo užprogramuoto darbo režimo.

PT

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

A0

A1

CS/

RD/

WR/

CLK0                OUT0

GATE0

CLK1                OUT1

GATE1

CLK2                OUT2

GATE2

CLK0-CLK2 – skaitiklių įėjimai.

GATE0-GATE0 – skaitiklių valdymas.

OUT0-OUT2 – skaitiklių išėjimai.

WR/ - rašymas(aktyvus neigiamas) – valdo 							informacijos perdavimą iš magistralės

Programuojamam taimeriui.

RD/ - skaitymas(aktyvus neigiamas) - valdo

Duomenų perdavimą į magistralę.

A0, A1 – taimerio kanalų išrinkimas.

CS/ - mikroschemos išrinkimas.

Programuojamo taimerio darbo režimai nurodomi programiškai išvedama komanda iš mikroprocesoriaus perduodant valdantįjį žodį taimeriui. Kiekvienam kanalui inicializuoti reikia valdančiojo žodžio, kuris nurodo šio kanalo darbo režimą. Kiekvienas skaitiklis programuojamas individualiai I dirba nepriklausomai nuo kitų. Įrašius valdantįjį žodį išėjimo signalas OUT=1. Valdančiojo žodžio skiltys D7 ir D6 rodo, kuriam kanalui jis skirtas. Faktiškai , mikroschemoje yra ne vienas valdančiojo žodžio registras, bet trys šešių skilčių valdymo registrai - po vieną kiekvienam kanalui. Skiltys D5 ir D4 valdo kreipinius į kanalo skaitiklį. Programa gali kiekvieną kartą kreiptis į kanalo skaitiklį - skaityti jo turinį ir įrašyti reikšmę. Skaitant skaitiklio turinys neišgadinamas. Jeigu prieš skaitymo komandą buvo paduotas valdantysis žodis , kuriame D4=D5=0, tai informacija bus skaitoma ne iš pačio skaitiklio, bet iš buferinio registro. Jei valdančiajame žodyje D5=D4=1, tai kreipiantis į nurodytą skaitiklį reikės dviejų įvedimo ar išvedimo komandų: pirmąja perduodamas žemesnysis baitas, o antrąja aukštesnysis. Jei vienas baitas nulinis, nebūtina programuoti abu baitus įrašymui.

Kiekvienas taimerio kanalas gali dirbti 6 režimais:

0 - impulsų skaitiklio;

1 - monovibratoriaus;

2 - dažnio daliklio;

3 - meandro generatoriaus;

4 - formuojant vienetinį impulsą programiškai;

5 - formuoti vienetinį impulsą, paleidžiant aparatiškai.

- Naudojami adresai

Atliekant trečią laboratorinį darbą reikia naudoti šiuos įrenginių adresus

PLIA valdymo žodžio adresas - 303h;

porto PA adresas - 300h;

porto PC adresas - 302h;

regirtro RG adresas - 308h;

taimerio skaitiklio SK0 adresas - 304h;

skaitiklio valdančiojo žodžio adresas - 307h.

GATE signalui formuoti naudojama registro RG skiltis RG[4].

- Režimas 0

Įrašius skaičių N į skaitiklį, išėjime OUT gauname nulinį signalo lygį. Jei signalas GATE = 1, skaitiklis pradeda skaičiuoti CLK impulsus. Po N įėjimo impulsų, išėjime OUT gauname vieneto lygį, kurį galima reikalavimu mikroprocesoriui. Ciklo kartojimuo reikia įrašyti skaičių N į skaitiklį. Jei skaitikliui dar nebaigus skaičiuoti į jį įrašoma kita N reikšmė, tai žemesniojo baito įrašymas sustabdo skaičiavimą, o aukštesniojo jį paleidžia.

- Režimas 1 - monovibratorius su programuojama išėjimo impulso trukme.

Išėjime OUT gaunama neigiamo poliaringumo impulsas, kurio trukmė lygi N*Tclk, Tclk - įėjimo impulsų CLK periodas. Padavus signalą į išėjimą GATE, pirmas atėjęsįėjimo impulsas CLK neigiamu frontu nustatys išėjime OUT nulinį signalą. Išėjimo signalas taps vienetiniu po N įėjimo impulsų. Taimerį galima vėl paleisti valdymo signalu GATE. Jei taimeris paleidžiamas dar nebaigus skaičiuoti, tai išėjimo signalo OUT trukmė pailgėja dydžiu N*Tclk. Jei skaičiavimo metu į skaitiklį įrašoma kita reikšmė N, tai nauja išėjimo impulso trukmė N*Tclk bus gauta tik vėl paleidus signalu GATE.

- Režimas 2 -dažnio daliklis.

Taimeriui dirbant šiuo režimu, išėjime OUT gaunami neigiami impulsai, kurių dažnis yra N kartų mažesnis už Fclk(Fclk/n), o trukmė lygi Tclk. Dažnio dalinimo koeficiantas gali kisti nuo 1 iki 65535. Jei dar nebaigus skaičiuoti į skaitiklį įrašoma kitas dudis N , tai sekantis išėjimo signalas jau bus nauja N reikšmė. Signalu GATE galima valdyti taimerio darbą: išjungus signalą Gate skaičiavimas sustabdomas, o įjungus tęsiamas toliau nuo skaitiklyje esančio dydžio.

- Algoritmai

Nulinis darbo režimas:

|  | Pradžioje nusiunčiame šį režimą nustatantį valdantį žodį; Po to į skaitiklį įrašome norimą reikšmę (šiuo atveju du); Tada prasideda pagrindinis ciklas, kuris nutraukiamas klavišo “a” paspaudimu. Jei skaitiklis baigia skaičiavimus, tai yra OUT0 = 1 tai į skaitiklį įrašoma nauja reikšmė o per RG registro 4-ą bitą GATE0 nustatomas į vienetą. |
| --- | --- |

Pirmo darbo režimo algoritmas:

|  | Pradžioje nusiunčiame 1-ą režimą nustatantį valdantį žodį į nulinį skaitliuką; Toliau į šį skaitliuką įrašome norimą reikšmę ( šiuo atveju 2); Tada pakaitomis į GATE’ą naudodamiesi RG 4-u bitu įrašome “0” ir “1”, tuo būdu paleisdami skaitliuką su artimiausiu CLK signalu. Toliau sukasi pagrindinis ciklas, kuris nutraukiamas klavišo “a” paspaudimu. Jei skaitliukas baigė darbą (OUT=1), tada vėl nustatome reikiamą GATE’o frontą. |
| --- | --- |

Antras darbo režimas :

(dažnio daliklis)

|  | Tai pats paprasčiausias darbo režimas. Čia pakanka nustatyti valdantį žodį Nustatome GATE=1 į skaitliuką įrašome reikšmę, kurią norime, kad skaitliukas atliktų dalybą. Tai atlikus skaitliukas tai darys pastoviai, netgi tada, kai jūsų programa baigs darbą (nebent jūs poto įvykdėte kokius nors skaitiklio darbo pakeitimus. |
| --- | --- |

- Laiko diagramos.

Jos kaip ir algoritmai priklauso nuo darbo režimo:

- Režimu 0. Įrašius skaičių į skaitiklį, jei GATE yra aukštas lygis po tam tikro vėlinimo išėjime OUT bus žemas lygis, kurio ilgis priklauso nuo į skaitiklį įrašytos reikšmės N. Tokiu būdu po N skaičiausCLK impulsų OUT išėjime bus aukštas lygis. Jei kuriuo tai momentu GATE pasidaro žemas lygis, skaičiavimai sustoja ir kai GATE pasidaro vėl ”1” tęsiami nuo tos pačios vietos.

| CLK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 0 2 1 0 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Režimas 1. Čia skaitliukas paleidžiamas signalo GATE priekiniu frontu. Tuomet po tam tikro vėlinimo OUT išėjime gauname žemą lygį. Po N skaičiaus (kuris įrašytas į skaitiklį) CLK impulsų išėjime OUT gauname loginį “1”. Kaip matome norint programiškai paleisti skaitiklį, reikia GATE signalą pakaitomis nustatyti į “0” ir “1”.

| CLK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 0 2 1 0 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Režimas 2. Skaitiklio darbas šiuo režimu yra labai paprastas. Mes įrašome norimą reikšmę N ir jei GATE=1, po N CLK impulsų išejime OUT gausime signalą OUT=0, kurio ilgis lygus CLK signalo ilgiui.

| CLK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Naudojama aparatūra

Laboratoriniame darbe naudojamos aparatūros schema nubraižyta 1-ame puslapyje. Iš jos matome, kad mes programuojamo taimerio darbo režimą nustatome nusiusdami atitinkamą žodį į Valdantįjį registrą. Norimą reikšmę mes rašome tiesiogiai į vieną iš skaitiklių (šiuo atveju 0-įjį). Signalą GATE formuojame programiškai, naudodamiesi registro RG 4-a skiltimi. Signalus CLK formuoja generatorius. Šie signalai per stendo panelį paduodami į programuojamo taimerio vieną iš skaitiklių. Taip pat per stendo panelį į pertraukimų liniją yra paduodamas signalas OUT iš PT skaitiklio į pertraukimų liniją. Šios linijos veikimas yra analogiškas kaip ir laboratoriniame darbe Nr.2.

- Išvados

Susipažintau su programuojamu taimeriu KP580BИ53, funkcionavimu : į programuojamo taimerio skaitiklį galima paduoti ne tik generatoriaus periodiškai siunčiamus signalus CLOCK, bet ir, pavyzdžiui, stendo panelyje mygtuko pagalba generuojamus strobavimo signalus STB/. Tada galima parašyti programą, kuri skaičiuotų mygtukų paspaudimo skaičių, o po tam tikro kiekio paspaudimų (kai skaitiklio turinys lygus 0) išvesti informaciją į ekraną.