ELEKTROS SROVĖ PUSLAIDININKIUOSE

Puslaidininkiai - pusiau pralaidžios elektros srovei medžiagos. Joms būdinga, kad jų laidumas priklauso

nuo priemaišų ir išorinių sąlygų: šviesos, temperatūros, slėgio... Eletrotechnikoje naudojamos puslaidininkinės medžiagos: silicis, galio arsenidas, germanis, selenas ir kt.

Su laisvaisiais elektronais susijęs puslaidininkio laidumas vadinamas elektroniniu laidumu arba n laidumu.

Elektrono netekęs atomas judėti kristale negali, tačiau gali prisitraukti gretimo atomo elektroną. Likusią tuščią vietą - skylę, gali užpidyti kito atomo elektronas, palikdamas savo vietoj skylę. perėjo skylė

- tai perėjo ir teigiamas krūvis. Elektriniame lauke skylės juda prieš lauko kryptį. Jų lemiamą laidumą vadiname skyliniu laidumu arba p laidumu.

Gryname puslaidininke skylės atsiranda kartu - poromis, jų skaičius būna vienodas. Tokio puslaidininkio laidumas, pusiau elektroninis ir pusiau skylinis, vadinamas savuoju laidumu. 	Puslaidininkių laidumas priklauso: nuo temperatūros (šylant jų varža mažėja, todėl būdingas temperatūrinis varžos koeficientas - 1pav.), šviesos spindulių.

1pav.

Puslaidininkiniai prietaisai, kurių veikimas pagrįstas jų varžos kitimu kintant temperatūrai, vadinami termistoriais arba termorezistoriais.

Termistorius sudarytas iš korpuso, puslaidininkinio elemento ir kontaktinių laidų. Paprasta konstrukcija, mažas, svarbiausias automatikos įtaisų elementas. termistoriai matuoja temperatūros skirtumus milijonosios laipsnio dalies tikslumu.

Fotorezistorius. Puslaidininkinio elektronai gali išsilaisvinti ir gavę energijos iš šviesos spindulių. Prietaisai, kurių veikimas šia savybe pagrįstas,

vadinami fotorezistoriais. Fotorezistorių sudaro: skaidri dielektriko plokštė, iš vienos pusės padengta plonu puslaidininkio sluoksniu. Šis sluoksnis skiria srovei laidžius elektrodus. Apšvietus puslaidininkį, jame padaugėja krūvininkų, sumažėja varža ir grandine ima tekėti apie tai signalizuojanti srovė. Jie taikomi mokslo, technikos srityse.

PRIEMAIŠINIS PUSLAIDININKIŲ LAIDUMAS

n arba p laidumas gaunamas įterpiant į gryną kristalą priemaišų. Tada dar atsiranda priemaišinis laidumas.

n-tipo puslaidininkio gavimas. Į 4valentį germanį įmaišoma penkiavalenčio arseno. Susidarys 4 jungtys, kai germanio atomas jungsis su arseno atomu. penktasis elektronas silpnai traukiamas branduolio, todėl taps laisvas. penktieji elektronai padidina elektroninį puslaidininkio laidumą. Puslaidininkį pakaitinus jungtys trūkinėja ir susidaro papildomas skaičius elektronų ir skylučių. Priemaišos, didinančios elektroninį puslaidininkio laidumą, vadinamos donorais. Čia pagrindiniai krūvio nešėjai - elektronai, o nepagrindiniai - skylutės.

p-tipo puslaidininkio gavimas. Į germanį įmaišoma

trivalenčio indžio. Jungiantis atomams susidaro trys patvarios jungtys, o ketvirtajai trūksta susidaryti 1 elektrono, todėl ten bus skylutė. Elektronai nepagrindiniai nešėjai, o skylutės pagrindiniai krūvio nešėjai. Primaišos, didinančios skylinį puslaidininkio laidumą vadinamos akceptoriais.

pn- sandūra. Suglaudus p ir n laidininkus pro lietimosi paviršių prasideda krūvininkų vienas kito neultralizacija - rekombinuoja, todėl šios dalies varža didėja. Atsiradę elektros krūviai kuria savo elektrinį

lauką. Taip sandūroje atsiranda potencialų skirtumas - kontaktinė EVJ. Elektrinio lauko jėgos stabdo tolesnę elektronų ir skylių difuziją, nes traukia elektronus atgal į n-sritį, skyles - į p-sritį. Nusistovi dinaminė pusiausvira.

ELEKTRONINIS ELEKTROS VENTILIS - puslaidininkinis diodas

Jeigu n puslaidininkis bus sujungtas su šaltinio teigiamu poliumi, o p puslaidininkis  - su neigiamu

poliumi, tai išorinis elektrinis laukas bus tos pačios krypties kaip kontaktinis ir trauks krūvininkus nuo sandūros. Srovė  labai maža ir vadinama atbuline.

Prijungus įtampą atvirkščiai išorinis elektrinis laukas bus nukreiptas prieš kontaktinį, kompensuos jį ir skatins elektronus  bei skyles judėti per sandūrą. Grandine tekės srovė.

pn sandūra yra laidi tik viena kryptimi. Puslaidininkių sistema su pn sandūra vadinama puslaidininkiniu diodu arba puslaidininkiniu ventiliu.

Naudojami kintamai srovei lyginti.

TRANZISTORIUS

Prietaisas puslaidininkinis, kuris turi tris kontaktus ir skirtas srovei valdyti, vadinamas Tranzistoriumi. Tranzistorius sudarytas iš 3 puslaidininkių, atskirtų vienas nuo kito dviem pn sandūromis. Du kraštiniai yra vienodo laidumo, o vidurinysis priešingo. Tranzistoriai yra pnp arba npn. Tranzistoriaus vidurinioji dalis vadinama baze. Stiprinamoji kintama įtampa - įėjimo signalu, patenka tarp bazės ir vienos kraštinės dalies - emiterio. Kita kraštinės dalis vadinama kolektoriumi. Tranzistoriui reikia dviejų elektros šaltinių: mažesnės įtampos emiterio šaltinio, didesnės įtampos kolektoriaus šaltinio.

Tranzistoriai būna taškiniai ir plokštiniai. taškinis ne ekonomiškas. Plokštinį triodą sudaro kristalo plokštės:

Jungimas. Tranzistoriaus emiterio šaltinis visuomet jungiamas taip, kad emiterio - bazės sandūra (np)

būtų laidi srovei: teigiamas polius - su baze, neigiamas - su emiteriu, jei tranzistorius npn. Kolektoriaus šaltinis atvirkščiai, turi būti prijungtas taip, kad bazės - kolektoriaus sandūra (pn) būtų nelaidi srovei: teigiamas polius jungiamas su kolektoriumi, neigiamas - su baze.

Kaip stiprina tranzistorius? Bazė yra labai siaura. Pajungus elektros šaltinį iš p srities skylutės difunduoja į n sritį. Kadangi n sritis plona, tai didelė dalis skylučių pereina į kolektorių (nespėja susijungt)

Iemiterio=Ikolektoriaus; R1<R2; U1/I<U2/I

Tranzistorių stiprina dėl varžų nevienodumo.

Prijungus stiprinamąjį signalą, jo įtampa veikia emiterio srovę - tada emiteriu ir baze teka ne nuolatinė, o pulsuojanti signalo dažniu srovė.

Tranzistoriais valdomos galingos elektros grandinės. Jie stiprina silpnus antenų sugautus radio signalus, mikrofonais tekančios \srovės virpesius, valdomi kosminiai aparatai.