DEFORMACIJOS RŪŠYS

Kūno formos arba tūrio pasikeitimą vadiname deformacija

1. Deformacijos, kurios visiškai išnyksta nustojus veikti išorinėms jėgoms, vadinamos tampriosiomis.

2. Deformacijos, kurios neišnyksta nustojus veikti išorinėms jėgoms, vadinamos plastinėmis.

Jeigu ilgai veikia nors ir mažos išorinės jėgos, tamprioji deformacija gali virsti plastine. Taip atsitinka dėl to, kad ilgai trunkantis apkrovimas pergrupuoja kūno kristalinę gardelę.

Deformacijos pagal jų (gavimo) būdą skirstomos:

1. Tempimo ir gniuždymo deformacija.

Šią deformaciją sukelia dvi priešingų krypčių esančios vienoje tiesėje jėgos. (Taip deformuojamos atramos, lynai, instrumentų stygos, žmogaus sausgyslės) Kūno ilgio pakitimas: Dl=(l0-l) vadinamas absoliutiniu pailgėjimu, e=Dl/l0 - santykinis pailgėjimas. Paveikslas 1 - tempimo, 2 - gniuždymo.

2. Šlyties deformacija.

Ši deformacija atsiranda tada, kai kūną veikia dvi lygiagrečios priešingų krypčių jėgos, esančios ne vienoje tiesėje. Atsirandant šlyties deformacijai kūno sluoksniai pasislenka lygiagrečiai vieni kitų atžvilgiu. Absoliutinė deformacija šiuo atveju įvertinama šlyties kampu - j (fi) Santykinė deformacija šiuo atveju - e=tgj. Šlyties deformacijos patiria kaltas, kirstukas, buldozerio peilis, žirklės.

3. Sąsūkos (sukimo) deformacija.

Atsiranda bandinyje (vieloje, strype ir kt), jeigu įtvirtintas nejudamai, o kitą veikia lygaus didumo ir priešingų krypčių tangentinės jėgos. Kūno sąsūką galima nagrinėti kaip savotišką šlyties deformaciją - statmenų sukimo ašiai plonų sluoksnių posūkį vienas kito atžvilgiu. Tokia deformacija atsiranda sukant varžtus, grąžtus, mašinų velenus ir t.t.

4. Lenkimo deformacija.

Lenkimo deformaciją sudaro vienų kūno dalių tempimas, kitų gniuždymas. Šioje deformacijoje viduryje tarp deformuojamų dalių esanti medžiaga deformacijoje nedalyvauja, tad ji savo mase tik padidina deformaciją, kas technikoje paprastai yra žalinga. Dėl to vietoje ištisinių sijų ar strypų naudojami tuščiaviduriai vamzdžiai, ir kitokios ekonomiško profilio sijos.

HUKO DĖSNIS

Tampriai deformuoto kūno mechaninis įtempimas yra tiesiog proporcingas to kūno santykinei deformacijai s=Ee=EDx/x   s=F/S; F=EDx  E- Jungo (tamprumo) modulis. Jo didumas priklauso nuo medžiagos iš kurios padarytas kūnas. Huko dėsnis tėra teisingas tik gana mažoms santykinėms deformacijoms, bei jis negalioja plastinėms deformacijoms. Didžiausia mechaninė įtampa, kuriai esant kūnas suyra, vadinama stiprumo riba  sstiprumo. Didžiausia mechaninė įtampa, kuriai esant dar galioja Huko dėsnis, vadinama tamprumo riba arba proporcingumo riba  stamprumo. Šios ribos labai svarbios technikoje, kur susiduria su didelėmis jėgomis ir reikia žinoti kiek tam tikra detalė gali išlaikyti nesuirus (nesugedus) Paprastai gaminant detales ar konstrukcijas paliekamas tam tikras rezervas (tai atsargumas), kuris priklauso nuo detalės svarbos, apkrovimo ir t.t.

Huko dėsnis tiesiog praktiškai patogus apytikslis proporcingumo sąryšis, o ne pagrindinis gamtos dėsnis.