Laidininkų nuosekliojo ir lygiagrečiojo jungimo nagrinėjimas

Prietaisai: voltmetras, ampermetras, laidai, srovės šaltinis, rezistoriai.

Sujungiame grandinę nuosekliamjam rezistorių jungimui nagrinėti. keičiame ampermetro vietą grandinėje, kad įsitikintume, kad srovės stipris nuo sekliai sujungtoj grandinėje yra visur vienodas I1=I2 (per abu rezistorius tokio pat stiprio srovė) [I]=A

Voltmetrą lygiagrečiai prijungiu prei pirmo rezistoriaus ir išmatuoju jo įtampą U1, po to anologiškai antro rezistoriaus įtampą, ir abiejų rezistorių bendrą įtampą. Gausime, kad U=U1+U2 (gali susidaryti nedidelė nelygybė, nes įtampa krinta ir ant jungiamųjų laidų, nes ir jie turi elektrinę varžą) [U]=V

IR=IR1+IR2 Kadangi I=const, tai R=R1+R2  (pagal Omo dėsnį grandinės daliai I=U/R) [R]=W

Paklaidos

DI=DaI+DpI	DaI - absoliutinė matavimo paklaida, pusė ampermetro padalos vertės

DpI - ampermetro paklaida nuo jo tikslumo klasės priklauso

DU=DaU+DpU

Sujungiame grandinę lygiagrečiajam rezistorių jungimui nagrinėti.

Išmatuojam A1 rezistoriuje R1, anologiškai antrame rezistoriuje. Neišsišakojusioje grandinės dalyje matuoja ampermetras A. I1+I2=I,  [I]=A. Voltmetrą prijungus tarp taškų A ir B įsitikiname, kad abiejuose rezistoriuose įtampa vienoda. U1=U2 [U]=V

I1+I2=I  U/R1+U/R2=U/R,  o U=const.   Iš čia  1/R1+1/R2=1/R. (varžų lygiagretaus jungimo dėsnis)