SLYDIMO TRINTIES KOEFICIENTO  RADIMAS

Priemonės: dinamometras, medinis tašelis, medinė liniuotė, svarmenų rinkinys.

Kai tašelį traukiame medine liniuote tolygiai, tai traukos jėga moduliu lygi trinties jėgai:   F=Ftr=mP; m=F/P   F- traukos jėga, kurią rodo dinamometras. P - tašelio svoris, taip pat nustatomas dinamometru. Keisdami tašelio apkrovą, naudojant įvairius svarmenis, ir jį tolygiai traukiant nubrėžiame Ftr(P) priklausomybės grafiką.  Randame vidurinį šios tiesės tašką (v) Jį atitinka Ftr(v) ir P(v)  Slydimo trinties koeficientas vienetų neturi, o jėgos matuojamos niutonais. mvid=Ftr(v)/P(v)

Paklaidos:

Santykinė paklaida em : em=Dm/mvid; em=ep+eF ; ep=DP/P; eF=DF/F

DP ir DF yra absoliutinės jėgų paklaidos, kurios lygios pusei padalos vertės ir paties prietaiso paklaidos sumai: DF=DaF+DpF   (mokyklinio dinamometro DF=0,1N) Dm=emmvid (absoliutinė m paklaida)

2būdas:

Viena ranka prilaikome tašelį, o spyruoklę (dinamometrą) ištempiame kad rodytų jėgą F. Tašelį paleidžiame ir jis pasislenka atstumu S, kuris išmatuojamas liniuote. Spyruoklės potencinės energijos pokytis lygus trinties jėgos darbui: Atr=Fx/2  x-spyruoklės pailgėjimas matuojamos slankmačiu arba liniuote.  mmgS=Fx/2      m=Fx/2mgS=Fx/2PS   P-tašelio svoris, nustatomas dinamometru. Atr yra neigiamas, bet ir energijos pokytis neigiamas.

Šiuo būdu atliekant darbą matuojame keturis dydžius, todėl matavimo paklaida bus gan didelė.

Nors pirmasis būdas irgi nėra be priekaištų, nes labai sunku tiksliai nustatyti tolygų tašelio judėjimą. Dinamometro rodyklė pastoviai virpa, o tai rodo kad kūnas juda su pagreičiu. Kūno svorio nustatymas ir netikslus. Tiksliau kai kūnus sveriam svarstyklėmis ir P=mg.