Spyruoklës standumo nustatymas

Priemonës: laboratorinis stovas su movomis, sraigtinë spyruoklë, liniuotë, pasvarø rinkinys.

Pagal Huko dësná: F = k·|X|           k = F / |X| (spyruoklės standumas)

Krovinio svoris moduliu lygus spyruoklės tamprumo

jėgai. Keičiame spyruoklės apkrovą, ir liniuote matuojame

F                                                             spyruoklės pailgėjimą x, kuris lygus (l - lo).

lo – nedeformuotos spyruoklės ilgis,

P                                                                              l – deformuotos spyruoklės ilgis.

Krovinio svorį nustatome dinamometru.

Nubrėžiame F(x) grafiką ir iš jo randame vidurinį tašką.

F

kvid. = Fv / |Xv|

Fvid.                                                                                                                       Fv – viduriná taðkà atitinkanti jëga.

Xv – viduriná taðkà atitinkantis

spyruoklës pailgëjimas

·          ·          ·

Xvid.                                          X

[X] = m; [k] = N/m; [P] = N

Paklaidos:  ek = Dk/ kvid.;     ek = standumo santykinė paklaida

ek = DF/ F + 2DX(l - lo);     DF – absoliutinė jėgos matavimo paklaida.

DF = DaF + DpF

DpF – dinamometro paklaida, priklausanti nuo jo tikslumo klasės. Jeigu mokyklinis dinamometras, tai ji lygi 0,05N.

DaF – jėgos matavimo paklaida lygi pusei padalos vertės.

DX = DaX + DpX

DpX – milimetrinės linijuotės paklaida lygi 1mm.

DaX – liniuotės pusės padalos vertės.

F ir (l - lo) reikšmės iš visų bandymų imamos tos, kurios yra mažiausios, nes tada yra paklaida didžiausia.

Dk = kvid. · ek.  (absoliutinë standumo paklaida)

Atsakymas uþraðomas:

k = kvid. + Dk.;             [k] = N/m.

2 būdas

Naudojame plieninį strypelį, kurio tamprumo modulis žinomas iš lentelių.

Jo standumas lygus  k = SE/lo;

Slankmačiu išmatuojame jo skersmenį d, tai skerspjūvio plotas  S = pd2/ 4. O liniuote jo ilgį lo

[k] = m2 · N/m2 /m = N/m;    [E] = Pa = N/m2 (Tamprumo Jungo modulis)

Šis būdas tinka vienalyčiams kietiesiems kūnams, kurių skerspjūvio plotas visur vienodas. Juo nenustatysime standumo, jeigu neaišku iš kokios medžiagos jis pagamintas. E į lenteles įrašytas su paklaida.