LABORATORINIS DARBAS № 2

### Lėktuvo meteorologinis radiolokatorius “GROZA”

# Tikrino doc.:  R.Malinauskas

Atliko AUi-9 st. gr.: V.Buitkus

1. Tikslas:

Susipažinti ir išnagrinėti  radiolokatoriaus struktūrinę schemą.

2. Darbo eiga:

Kad gerai orientuotis vietovės žemėlapyje arba stebėti pavojingą audros sritį  lėktuve naudojama RLS “GROZA”. RLS paskirtis:

- išaiškinti audros židinių ir frontų kad surasti saugų lėktuvo skrydžių kursų;

- išaiškinti lėktuvo orientyrą pagal RL atvaizdą nepriklausomai nuo meteorologinių sąlygų;

- nudėvėjimo kampą išmatavimas skrydžių metų.

RLS “GROZA” susideda iš keletu blokų: indikacijos blokas, du siųstuvo – imtuvo blokai, antenos valdymo blokas.

RLS struktūrinė schema pavaizduota 1pav. Kaip mes matome čia yra magnetronas. Jis skirtas išspinduliuoti didelio galingumo impulsai. Moduliatorius reikalingas, kad sukaupti energija, kuri patenka į magnetroną. Antenos perjungiklis perjungia siųstuvo išėjimą ir imtuvo įėjimą. Jis apsaugo imtuvo įėjimą nuo tuo, kad į ją nepateiktų didelės galingumo siųstuvo signalai. Maišiklis imtuve sumaišo ateinančio signalo dažnį su heterodino dažnį, kad gauti tarpinį dažnį. Tai reikalinga kad lengviau apdoroti žemo dažnio signalą, supaprastinti elektrinį schemą. Heterodinas duoda stabilaus dažnio signalą į imtuvą. Heterodino dažnį reguliuoja tarpinio dažnio automatinis reguliatorius, kuris sulygina siųstuvo tarpinį dažnį su imtuvo. Tarpinio dažnio stiprintuvas sustiprina signalą iki reikiamą dydį. Videostiprintuvas skirtas išskirti iš aukšto dažnio signalo videosignalą.

Antenos šoninis vaizdas parodyta 2pav. Čia yra veidrodis, kuris kartu su atspindutuko  fokusuoja priimamos signalus, o taip pat sukuria reikiama antenos kryptingumo diagramą. Per bangolaidą signalas patenka į imtuvo dalį. Poliarizatuvas skirtas siunčiamo signalo poliarizaciją.

Pirmą ką mums reikia išmatuoti imtuvo impulsų pasikortuojamo periodą  ir suskaičiuoti kokiam maksimalaus atstumui atitinka režime:

- meteo - T=0,5ms

- kontūras -T=2,5ms.

Pagal  formulę: L=Tc/2, kur c=3108. Tada mes gauname:

- L=75km,

- L=375km.

3 pav. pavaizduotas tarpinio dažnio stiprintuvo išėjimo signalas. Pagal 3 pav. nustatome stabilizavimo periodą T1=0,4ms ir automatinio stiprinimo schemos veikimo nuotolį L1= .

Mes suskaičiavome  ASRS stiprinimo keitimo laiko pastoviąją, jeigu skaitom, kad stiprinimas reguliuojamas pagal dėsnį:

K=A0(1-exp(-t/))=0,2(1-exp(-0,410-3/1,210-5))=-6,8dB.

Toliau mes išmatavome videostiprintuvo amplitudė, kurį:

A1=20V.

Režime “meteo” skirtingam masteliui reikia išmatuoti impulsų pasikortuojamo periodą, amplitudę A2 ir suskaičiuoti kokiam atstumui jie atitinka:

- 30 km	- 	70s		-	10,5km

- 50 km	- 	70s		-	10,5km

- 125 km	- 	175s		-	26,25km

- 250 km	- 	0,35ms		-	52,5km

- 375 km	- 	0,35ms		-	52,5km.

Amplitudė A2=10V.

3. Išvados:

Kaip mes rašėme yra du pagrindiniai imtuvo – siųstuvo blokai. Tai reikia tada, kada sugedus vienas blokas veikia kitas. RLS masė yra 43,5kg. Maitinamas nuo kintamo trijų fazių 200…390V tinklo, nuo 36V 400 Hz įtampos, nuo nuolatinės srovės 27V.