Laboratorinis darbas Nr. 2

Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas

Atliko EAB 2/4 grupės stud.

Kristina Juozenaite

I. Darbo tikslas:

Ištirti priklausomybę tarp skaidraus tirpalo absoliutinio lūžio rodiklio ir jo svorinės koncentracijos bei nustatyti pateikto tirpalo nežinomą koncentraciją.

II. Teorinė dalis:

Aplinkos absoliutinis lūžio rodiklis parodo, kiek kartų bangos fazinis greitis mažesnis toje aplinkoje nei vakuume:

n=cv

Dviejų izotropinių aplinkų riboje šviesa lūžta pagal šviesos lūžimo dėsnį:

sinisinr=v1v2=n2n1=n21 (2)

i 		– kritimo kampas,

v1 ir v2 	– šviesos faziniai greičiai abiejose aplinkose,

n1 ir n2 	– aplinkų lūžio rodikliai

n21 	– antrosios aplinkos santykinis lūžio rodiklis pirmosios atžvilgiu.

Jei n1 >  n2, tai pirmoji aplinka vadinama optiškai tankesne už antrąją. Tokiais atvejais lūžio kampas r būna didesnis už kritimo kampą i. Egzistuoja toks kampas irib, kai r=90°. Jis vadinamas ribiniu arba kritiniu kampu ir randamas iš sąlygos irib=n2n1. Jeigu kritimo kampas i>irib- šviesa vien tik  atsispindi nuo antrosios aplinkos. Šis reiškinys vadinamas visišku vidaus atspindžiu.

Tirpalo absoliutinį lūžio rodiklį n nustatome refraktoriumi pagal ribinį kampą.

Refraktometru turime glaudžiamąjį lęšį 0, kuris šviesos šaltinio S siunčiamas spindulius nukreipia reikiama linkme, dvi sta2iakampes prizmes (ap6vietimo 2 ir matavimo 3), dispersijos kompensatorių 4 ir žiūroną Z. Žiūronas susideda iš objektyvo 5 ir okuliaro 9. Dar jame įtaisyta plokštelė 7 su vizuojamąja lūrija ir stačiakampe prizme 6, kuri visiško atspindžio dėka pakeičia

spindulių eigą 90°kampu. Svarbiausi refraktometro detalė yra matavimo prizmė 3. Pažymėkime I aplinkos absoliutinį lūžio rodiklį – n, o stiklinės matavimo prizmės ns. Tarkime, kad n < ns. Jei monochromatinės šviesos spindulys krinta į matavimo prizmės sienelę AC, tai jis lūžta ir išeina į orą, kurio absoliutinio lūžio rodiklis n0=1. Pagal aplinkos lūžio dėsnį ribai AC gauname:

sini1sin {i1'=nsn  (3)

Ribai AB:

sini1sin {i1'=nons=1ns (4)

Kadangi α=i+i1', tai įrašę i=α−i1' į 4 lygtį įstatę gauname sin {i'=ns(sinαcos {i1'−cosαsin {i1')(5)

Iš 3 ir 5 lygčių gauname:

sin {i'=sinαns2−n2sin2i1−ncosαsini1(6)

Jei spindulio kritimo kampas i1 būtu artimas 90°, tai jo lūžio kampas prizmėje i1' būtų didžiausias ir prilygtų ribiniam kampui, o išėjimo kampas i' būtų apibūdinamas lygybe:

sin {i0'=sinαns2−n2−ncosα(7)

Jei monochromatiniai spinduliai kristų įvairiausiais kampais į matavimo prizmės sienelę AC, tai pro sienelę AB praėjusių išėjimo kampai tenkintų sąlygą i'≥i'. Stebėdami spindulius, praėjusius

pro matavimo prizmę kryptimi kks matysime tamsų regėjimo lauką, nes spinduliai žiūronan nepatenka. Stebėdami žiūronu kryptimi kks, matysime šviesų regėjimo lauką, nes šiuo atveju spinduliai į  jį patenka. Stebėdami kryptimi lls matysime lauką, padalytą į šviesią ir tamsią dlis. Riba tarp šių dalių atitinka ribiniu t.y. į sienelę AC šliaužimo būdu krintančius, ir pro matavimo prizmę praėjusius spindulius. Ši riba įgalina išmatuoti mažiausią išėjimo kampą i0'. Žinodami matavimo prizmės laužiamąjį kampą α, jos absoliutinį lūžio rodiklį ns ir išmatuoti mažiausią išėjimo kampą i0' galime rasti I absoliutinį lūžio rodiklį n:

n=sinαns2−sin2i0'−cosαsin {i0'(8)

Lūžio rodiklio apskaičiavimas pagal (8) formulę nėra patogus, todėl yra įtaisyta nejudanti absoliutinių lūžio rodiklių skalė 8. Tuo atveju reikia tik atskaityti skalės padalą, kuri sutampa su skiriamąja linija tarp šviesaus ir tamsaus regėjimo laukų.

Apšvietimo prizmės sienelė DF yar matinė ir išsklaido į ją krintančią šviesą ir šviesa patenka į matavimo prizmės sienelę AC įvairiais kampais.

Matavimų metu naudojame nemonochromatinę šviesą, kurią sudaro įvairaus ilgio bangoms skirtingas, todėl šviesų ir tamsų regėjimo laukus skiria į vaivorykštę panaši spektrinė juosta. Šiam efektui pašalinti tarp matavimo prizmės ir žiūrono objektyvo padedamas dispersijos kompensatorius 4.

Jį sudaro Amičio prizmė, suklijuota iš trijų dedamųjų prizmių. Kampą νtarp išėjusių iš prizmės raudonų ir violetinių spindulių pavadinkime absoliutine kampine dispersija.  Sukdami Amičio ir matavimo prizmių ženklų. Tada visos optinės sistemos suminė dispersija lygi 0 ir matome ryškią skiriamąją liniją atitinkančią geltono spindulio (λg=589nm)kryptį.

# III. Aparatūra:

Refraktometras, šviesos šaltinis.

IV. Darbo eiga:

- Sulyginame distiliuoto vandens lūžio rodiklio žinomą reikšmę su išmatuotąja. Ant prizmės pipete užlašiname 1-3 lašus distiliuoto vandens, Prizmių kamerą uždarome ir nukreipiu šaltinio šviesą į veidrodėlį. Sakinėdamas žiūrono Z okuliarą, sureguliuoju jį taip, kad ryškiai matyčiau absoliutinį lūžio rodiklių skalę ir vizuojamąją liniją. Stumdydami žiūroną, randame spektrinę juostą, kuri skiria tamsų ir šviesų regėjimo laukus. Dispersijos kompensatoriumi panaikinu šį spektrą ir gaunu ryškią liniją. Stumiu žiūroną Z išilgai lūžio rodiklio skalės tol kol vizuojamoji linija su laukų skiriamąja linija. Ties ja atskaitau kairėje skalėje absoliutinį lūžio rodiklį n1. Tirpalų absoliutinį lūžio rodiklių matavimuose reikia pridėti pataisą 1.3330 – nv.

- Kaip ir 1 punkto lūžio rodiklius ir vieno nežinomos koncentracijos tirpalo lūžio rodiklį. Duomenis surašau į lentelę:

| Nr. | Tirpalo koncentracija | Pataisa ∆n = 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | n' | n=n'+Δn |
| 1. | z1 = 0% | n1 = 1.333 | n1 =1.333 |
| 2. | z2 = 1% | n2 = 1.334 | n2 =1.334 |
| 3. | z3 = 2% | n3 = 1.335 | n3 =1.335 |
| 4. | z4 = 5% | n4 = 1.339 | n4 =1.339 |
| 5. | z5 = 8% | n5 = 1.343 | n5 =1.343 |
| 6. | z6 = 10% | n6 = 1.345 | n6 =1.345 |
| 7. | zx = X% | nx = 1.336 | nx =1.336 |

V. Išvada:

Tirpalo lūžio rodiklis tiesiog proporcingas tirpalo koncentracijai. Nežinomos koncentracijos buteliuke buvo medžiagos kurios z =

VI. Naudota literatūra:

- B. Javorskis, A.Deflafas “Fizikos kursas 3” 1975m, 91-100psl.

- P. Tamulis “Geometrinis ir banginės optikos laboratoriniai darbai”, 1980 m, 42-49 psl.