DIAGNOSTINIAI EKSPERIMENTAI DVIEM BUSENOMS

Tegu automatas M turi n busenu. Galimu pradiniu busenu aibe A(M) turi dvi busenas Si0 ir Sj0, t.y. A(M)={Si0,Sj0}. Kadangi automatas minimalus, tai busenos Si0 ir Sj0 yra atskiriamos. Sios busenos yra (n-1) atskiriamos. Todel egzistuoja (n-1) ilgio arba trumpesne iejimo seka, kuria padavus i automata M/Si0 ir M/Sj0 gausime skirtingas isejimo sekas. Tokia seka vadinama diagnostine seka busenoms Si0 ir Sj0.

Tegul Si0 ir Sj0 yra l-atskiriamos ir (l-1)-ekvivalentines. Siuo atveju 1≤l≤n-1. Tuomet busenos Si0 ir Sj0 yra atskiriamos l ilgio seka, kuri vad minimalia diagnostine seka.

Jeigu busenos Si0 ir Sj0 l-atskiriamos, bet (l-1)-ekvivalentines tai Si0 ir Sj0 turi priklausyti skirtingoms ekvivalentiskumo klasems P1 lenteleje ir vienai ekvivalentiskumo klasei Pl-1 lenteleje. Todel ieskant minimalios diagnostines sekos, reikia sudaryti Pk lenteles, paskutine is kuriu bus Pl lentele.

Pirmas diagnostinis sekos simbolis bus iejimo simbolis Pl-1 lenteleje, kurioje eilutes Si0 ir Sj0 turi skirtingus indeksus.

Antras diagnostines sekos simbolis bus tas iejimo simbolis Pl-2 lenteleje, kurioje busenos S’i0 ir S’j0 turi skirtingus indeksus. Busenos S’i0 ir S’j0 yra busenos, i kurias Pl-1 lenteleje pereina Si0 ir Sj0, veikiant sias busenas atskiriamuoju iejimo simboliu.

Trecias diagnostines sekos iejimo simbolis yra simbolis Pl-3 lenteleje. Kurioje eilutes S’’i0 ir S’’j0 turi skirtingus indeksus. Ir t. t.

Taip randami visi diagnostines sekos simboliai, isskyrus paskutini. Paskutinis sekos simbolis bus iejimo simbolis perejimu lenteles Z dalyje, kurioje eilutes Si0(l-2) ir Sj0(l-2) turi skirtingus isejimo simbolius.

6T. Automatui, turinciam n busenu ir 2 galimas pradines busenas, diagnostini uzdavini visada galima isspresti paprastu besalyginiu l ilgio diagnostiniu eksperimentu, kur l≤n-1.

# NUOSEKLUS MEDIS

Automato M bet kokia baigtine busenu aibe vad S - aibe. S-aibes elementai gali buti nebutinai skirtingi {S1 S1 S2 S5}. S-aibe turinti viena elementa vadinama paprasta ({S1}{S5}). S-aibe, turinti 2 ar daugiau elementu, vad kartotine. S-aibe vienaruse, jeigu visi jos elementai vienodi ({S3 S3 S3}). Aibe S-aibiu, kurioje bendras elementuskaicius yra lygus galimu pradiniu busenu skaiciui, vad A-grupe ({S2}{S1 S3}{S5 S1}). A-grupe vad paprasta, jeigu ja sudarancios S-aibes yra vienaruses.

Tegul G yra A-grupe, sudaryta is S-aibiu g1 g2 … gr. Atzvilgiu iejimo sekos x1 x2 … xl G imtuvu bus kita A-grupe, sudaryta pagal tokias taisykles:

1. Kiekviena aibe gi suskaidome i poaibius taip, kad aibes gi dvi busenos ieina i ta pati poaibi tada ir tik tada, jeigu jos, padavus iejimo seka x 1 x2…xl

isduoda vienodas isejimo sekas. Kiekvienas poaibiu yra S-aibe, o aibe S-aibiu yra A-grupe, kuria zymesim G’.

2.A-grupes G’ S-aibese kiekviena busena pakeiciame imtuvu, t.y. busena, i kuria pereina automatas padavus seka x1 x2 … xl.

Nuoseklaus medzio struktura, sudaryta is saku, isdestytu lygiais. Nulinis lygis – auksciausias lygis, sudarytas is vienos sakos nepazymetos jokiu simboliu. k+1 lygis gaunamas skaidant k lygio sakas. Kiekviena k lygio saka iskaidoma i p saku k+1 lygyje, kur p iejimo alfabeto simboliu skaicius. Kiekviena saka pazymima iejimo simboliu x1 x2 … xp. Aisku, kad medis k lygyje turi p saku. l saku seka, kurioje k-oji saka yra k lygyje, k = 1,2,…,l ir k+1 saka gauta is k sakos, vad medzio keliu.

Jeigu k-oji saka pazymeta simboliu Xik, kur k=1,2,…,l, tai sakoma, kad kelias apraso iejimo seka Xi1 Xi2 … Xil.

Nuoseklaus medzio, sudaryto automatui M ir galimu pradiniu busenu aibei A(M), kiekviena saka susieta su A grupe. Nulinio lygio sakai A-grupe yra galiniu prad busenu aibe A(M). Jeigu  k-ojo lygio saka b susieta su grupe G, tai k+1 lygio saka, gauta is b sakos, pazymetos simboliu XI, susieta su A-grupes G imtuvu atzvilgiu Xi.

# DIAGNOSTINIAI MEDZIAI

Nuoseklus medis vad diagnostiniu medziu, jeigu sakos nutrauktos pagal tokias taisykles: k lygio saka b yra paskutine saka kelyje, kuriame ji yra, jeigu:

1.A-grupe, susieta su b, turi kartotine S-aibe

2.A-grupe, susieta su b, susieta ir su saka lygyje, esanciame pries k lyg

3.k lygio saka (gali buti ir saka b) susieta su paprasta A-grupe.

Lygis, turintis paprasta A-grupe, yra paskutinis diagnostinio medzio lygis. Lygio numeris atitinka diagn medzio auksti. Diagn medzio aukstis h≤(m-1)-nm, kur m galimu pradiniu busenu sk, n-automato busenu skaicius.

Diagnostiniame medyje kelias, pasibaigiantis paprasta A-grupe, vad diagn keliu. Iejimo seka, aprasyta diagn keliu diagn medyje yra diagnostine seka. Trumpiausia diagn seka vad minimalia diagnostine seka. Keliai, nutraukti pagal 1 ir 2 taisykles neapraso minimaliu diagnostiniu seku.

PAPRASTAS BESALYGINIS DIAGNOSTINIS EKSPERIMENTAS

Tegu duotas automatas M ir galimu pradiniu busenu aibe A(M)={Si1 Si2 … Sim}. Reikia rasti automo pradine busena. Procedura tokia:

1.Sudarome diagn medi automatui M ir galimu prad busenu aibe A(M).

2.Is diagn medzio randame bet kokia minimalia diagn seka. Jeigu nera nei vienos minimalios diagn sekos, tai automato pradines busenos paprastu diagn eksperimentu nustatyti negalima.

3.Randame automato reakcija M/Si1 M/Si2 … M/Sim i parinkta minimalia diagnostine seka.

4.Paduodami i automata pasirinkta diagnostine seka ir uzfiksuojame reakcija. Pradine busena bus Sik, kuriai reakcija nustatyta 3 punkte, sutampa su uzfiksuota reakcija.

Jeigu diagnostinis uzdavinys automatui, turinciam n busenu ir m galimu busenu (pradiniu), gali buti issprestas paprastu diagnostiniu eksperimentu, tai eksperimento ilgis l≤(m-1)nm.

# EKSPERIMENTU TIPAI

Automatas, su kuriuo atliekamas eksperimentas, yra kaikomas kaip juoda deze. Eksperimentatoriui yra zinoma iejimu, isejimu sekos ir perejimu lentele.

Yra 2 tipai:

1.Besalyginiai eksperimentai, kai i automata paduodama seka, kuri sudaryta iki eksperimento.

2.Salyginiai eksperimentai, kai iejimo seka yra sudaryta is daliu. Kiekvina sekos dalis, isskyrus pirma, parenkama atsizvelgiant i reakcija, gauta pries tai paduotu sekos daliu.

Automatas M’ yra automato M kopija, jeigu jie turi vienoda perejimu lentele ir pries eksperimenta yra toje pacioje busenoje.

Pgal naudojamu kopiju skaiciu eksperimentai skirstomi:

1.Paprastas – naudojamas 1 egzempliorius.

2.Kartotinis – naudojamos kelios automato kopijos.

Eksperimento ilgis – tai skaicius iejimo simboliu, paduodamu i automata eksperimento metu. Eksperimento kartotinumas – tai automato kopiju skaicius naudojamas eksperimente.

Eksperimentai naudojami sprendimui siu uzdaviniu:

1.Diagnostinis uzdavinys

PVZ: zinoma, kad automatas M, kurio perejimu lentele turime, yra vienojeis busenu Si1 Si2 … Sim. Reikia rasti busena kurioje js yra

2.Nustatymo uzdavinys

PVZ: zinoma, kad automatas M, kurio perejimu lentele turime, yra vienoje is busenu Si1 Si2 … Sim. Reikia nustatyti automata i zinoma busena.

Kiekvienas diagnostinis uzdavinys sprendzia ir nustatymo uzdavini.

PAPRASTI SALYGINIAI DIAGNOSTINIAI EKSPERMENTAI

Panagrinekime diagnostiniame medyje sudarytame automatui M ir galimu pradiniu busenu aibei A(M) kelia, vedanti prie A- grupes G, turincios paprasta s aibe (pvz si’).

Sis kelias apraso iejimo seka ε. Galimu pradiniu busenu aibeje A(M) turi buti busena si ,kurios imtuvas atzvilgiu sekos ε bus busena si’. Jeigu automato M busena si atsitiktinai yra pradine automato busena, tai ja galima atpazinti seka ε, kuri nebutinai aprasyta diagnostiniu keliu. Tokiu budu minimalia diagnostine seka galima suskaldyti I dalis ir paduodant I automata tik dali sekos, tikintis atpazinti pradine automato busena.

Minimalio diagn sekos dalinimas I dalis atliekamas taip: tegul Gk yra A – grupe, prie kurios veda kelias pazymetas seka x1 .. xk. Tuomet k-oji sekos dalis bus ta, kuria pazymetas kelias, vedantis nuo Gk-1 prie pirmos A-grupes, turincios bent viena paprasta s-aibe daugiau uz Gk-1.

Privalumai: ekspermentai gali buti trumpesni, galima ispresti uzdavinius, kuriuos negalima isspresti paprastu diegn ekspermentu.

KARTOTINIS BESALYGINIS DIAGNOSTINIS EKSPERMENTAS

Diagnostinio uzdavinio isprendimui su kartotiniu ekspermentu naudojamas kartotinis medis.

Tegul nulinio lygio saka yra galiniu busenu aibe g0=A(M). tegul sudarytos k-lygio sakos. Parodysime kaip gaunama k+1 lygio sakos is k lygio saku. k-lygio saka atitinka gki –grupe, I kuria ieina daugiau kaip 2 busenos. Tegul 2 is ju yra si ir sj. Bet kokiai busenu porai (si, sj )egzistuoja minimali diagnostine seka. Tuomet k-lygio gki -grupes busenos patenka I viena (k+1) lygio gki+1-grupe, jeigu automato isejimo sekos I minimalia diagnostine seka ε(si , sj) yra vienodos. Kartotinio medzio saka nutraukaima, jeigu g-grupe sudaro viena busena.

Is kartotinio medzio sudarymo budo matyti, kad ekspermento atlikimui reikia ne daugiau (m-1) kopiju, kur m galimu pradiniu busenu skaicius. Kiekvienam egzemplioriu ekspermento ilgis nevirsina (n-1), kur n automato busenu skaicius. Tokiu budu ekspermento ilgis nevirsija (n-1)(m-1).

SALYGINIS KARTOTINIS DIAGNOSTINIS EKSPERMENTAS

Salyginio ekspermento atveju seka paduodama atsizvelgiant I pries tai gauta isejimo seka. Maksimalus egzemplioriu skaicius yra lygus egzemplioriu skaiciui, esanciame ilgiausiame kartotinio medzio kelyje.

# NUSTATYMO MEDIS

Nustatymo medis gaunamas is nustatymo medzio nutraukiant sakas pagal tokias taisykles: k-lygio saka b nutraukiama jeigu:

1. A-grupe susieta su saka b, susieta ir su saka lygyje, esanciame prie s k lygi;

2. k lygio saka gali buti ir saka b, susieta su vienarusia A-grupe;

Jeigu saka k lygyje nutraukiama pakal 2 taisykle, tai tame lygyje nutraukiamos visos sakos.

Nustatymo medzio aukstis n≤(m-1)nm. nustatymo medyje kelias, pasibaigiantis vienarysia A-grupe, vadinamas nustatymo keliu. Iejimo seka, aprasyta nustatymo keliu, yra nustatymo saka. Keliai, nutraukti pagal 1 taisykle, neapraso nustatymo seku.

PAPRASTAS NUSTATYMO EKSPERMENTAS

Tegul duotas automatas M ir aibe galimu pradiniu busenu A(M)={ si1, si2, .. sim}. Reikia rasti automato galine busena paprasto besalyginio ekspermento pagalba.

Procedura tokia:

1. sudarome nustatymo medi M ir A(M);

2. randame minimalia nustatymo seka ε

3. randame automato reakcijas, kai M/ si1, M/ si2 .. M/ sim  i seka ε’ ir busenas s’i1, s’i2, .. s’i3 , i kurias pereina automatas padavus ε’.

4. Paduodam I automata seka ε’. Kuriai reakcija rasta 3 punkte sutampa su uzfiksuota reakcija.

# 7 Teorema:  automatui turinciam n busenu ir m galimu pradiniu busenu, nustatymo uzdavinys gali buti isprestas l ilgio paprastu besalyginiu nustatymo ekspermentu, kur l≤(n-1)(m-1)

SALYGINIS NUSTATYMO EKSPERIMENTAS

Tegul nustatymo medyje kelias ε’ veda prie A-grupes, turincios vienaruse S-aibe (Si1, Si2, … Sin), sudarytosi n busenu. Tai reiskia, kad A(M) aibeje yra n busenu tokiu, kad M/Si1, M/Si2, … M/Sin seka ε’ sias busenas perveda I busena Si’. Jeigu tikroji pradine automato busena priklauso aibei Si1, Si2, … Sin, tai galines busenos nustatymui reikes trumpesnes sekos negu minimali nustatymo seka. Ivertinant tai, minimali nustatymo seka suskaidoma i dalis tokiu budu: tegul εk yra k-toji sekos dalis ir Gk yra A-grupe, prie kurios veda kelias, pazymetas εi1, εi2, … εin. Tuomet sekos dalis εk bus ta, kuria pazymeta dalis kelio, vedancio nuo Gk-1 iki Gk grupes, turincios bent viena vienaruse S aibe daugiau uz Gk-1.

REGULIARUS NUSTATYMO EKSPERIMENTAI

Nustatymo eksperimentas, sudarytas pagal metoda, negarantuojanti sekos minimalumo, vadinamas reguliariu nustatymo eksperimentu.

Panagrinesime nuoseklu medi, sudaryta M ir A(N). Tegul b yra saka, susieta su A-grupe G, sudaryta is S aibiu g1, g2 … gn. Tegul sioje A-grupeje yra bent viena nevienaruse aibe gn. Jeigu S aibeje gn sudaryta is r busenu, tai joje turi buti (n-r+) – atskiriamos dvi busenos Si ir Sj. todel kelio dalis, prasidedanti saka b ir aprasoma saka ε (Si, Sj), turi vesti prie A-grupes G’, turincios bent viena S aibe daugiau uz A-grupe G. Tokia kelio dalimi aprasyta sekos dalis vadinama reguliarios sekos dalimi. Busenos Si ir Sj parenkamos tokios, kurios minimali diagnostine seka yra trumpiausia. Tokia sekos sudarymo taisykle negarantuoja nustatymo eksperimento minimalaus ilgio.

REGULIARUS SALYGINIS NUSTATYMO EKSPERIMENTAS

Pagaliau salyginio nustatymo eksperimentas nuo besalyginio skiriasi tik tuo, kad salyginiam naudojama informacija, gauta eksperimento metu. Tai leidzia sekos radimui nagrineti viena S aibe.

Seka perduodama i automata M, ir stebedami isejimo seka, parenkame tas automato busenas, kurioms si isejimo seka atitinka.

INFORMACIJOS NEPRARANDANTYS AUTOMATAI

Mazinama iejimo seka ε paduodama i automata M

kurio zinoma perejimu lentele ir pradine busena Si. Realizacija I iejimo seka galima stebeti. Padarius automata nezinoma seka pagal isejimo reakcija reikia atpazinti iejimo seka. Automatai, kuriems sis uzdavinys gali buti issprestas , vad. Informacijos neprarandantys automatai.

Sakysime kad automato M busena SI veda prie busenos SI’ per E/R jeigu padavus iejimoo seka E I automata M/SI isduoda isejimo seka R ir automatas pereina I busena SI’ . busena SI vadinama informacija prarandanzia busena, jeigu ji veda I busena SI’ per E1/R ir E2/R, kur E1 ir E2 dvi skirtingos iejimo sekos

8.T .  tam , kad automatas M butu informacijos neprarandantis automatas , butina ir pakankama , kad siame automate nebutu informacijos prarandanciu busenu.

Patikrinimui , ar nera informacija prarandanciu busenu, sudaroma informacijos praradimo lentele. Sioje lenteleje stulpelius atitinka isejimo simboliai. Lentele suskirstyta I dalis. Lenteles pirmosios dalies pagr. Stulpelyje yra automato M busenos S1,S2,…,Sn, o Sn eilutes ir Zj stulpelio susikirtime rasoma aibe Sj(Sn). Sj(Sn) yra aibe busenu I kurias pereina automatas M is busenos Sn ir isejime isduoda Zj . lenteles (k+1) dalies pagrindinio stulpelio turini sudaro lenteles k dalies aibes Sj(Sn). imamos tik tos aibes , kurios nebuvo itrauktos I ankstesniu lenteles daliu pagr. Stulpeli (k+1) lenteles dalyje eilutes Si1,Si2,..,Sir ir stulpelio susilirtime irasoma aibe Sj(Si1)V Sj(Si2)V…V Sj(Sir). lenteles sudarymas baigiamas, kai patenkinta viena is siu salygu:

1. kai kurios nors aibes Sj(Sn) elementu skaicius yra mazesnis uz automato iejimo alfabeto iejimo simboliu skaicius.

2. kai kurios nors aibes Sj(Si1)V Sj(Si2)V…V Sj(Sir) elementu skaicius yra mazesnis uz bendra elementu skiaciu aibese (Sj(Si1), Sj(Si2),…, Sj(Sir)

3. kai pagrindinio stulpelio eiluciu skaicius nepadideja nei viena nauja eolute.

AUTOMATAI SU APRIBOJIMAIS IEJIME

Zυ = fz (xυ, sυ)     } miliautomatai

Sυ+1 = fs (xυ, sυ)

Nagrinejant automatus su apribojimais iejime, tikslinga pakeisti modeli, leidziant buvimui poru (xυ, sυ), kurioms fz ir fs yra neapibreztos porai (xi, si), jeigu iejimo simbolis xj negali buti paduotas i automata M/Si. Sakoma, kad automato busena Si turi apribojima iejime. Perejimu lenteleje Zυ ir Sυ+1 dalyse, eilutes Si ir stulplio xj susikirtime sis apribojimas pazymimas bruksniu. Automato minimalios formos radimas yra sudetindas uzdavinys. Tais atvejais, kada nebutinai reikalinga automato minimali forma, bet busenu skaiciaus sumazinimas pageidautinas, minimalios formos radimui galima taikyti Pk lenteliu metoda. Sis metodas leidzia zymiai sumazinti busenu skaiciu, o kartais gauname ir minimalia forma. Vykdant Pk skaidyma, bruksni galima interpretuoti laisvai. Suradus ekvivalentiskumo klases, sudarome minimizuoto automato busenu lentele. Sudarant lentele, reikia vadovautis taisyklemis:

- Jeigu i klases busenoms stulpelyje xj yra bruksniai, , tai minimizuoto automato perejimu lenteles Zυ, Sυ+1 dalyse rasome bruksni.

- Jeigu i klases busenoms xj stulpelyje yra bent vienas ne bruksnys, tai Zυ dalyje rasome kitos busenos, priklausancios tai paciai i klasei, reiksme, o Sυ+1 dalyje, tas busenas pakeiciame minimizuoto automato busena.